BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2017

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

Matériel autorisé

Une calculatrice de poche à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans moyen de transmission, à l’exclusion de tout autre élément matériel ou documentaire (Circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999 ; BOEN n°42).

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 19 pages numérotées de la façon suivante :

- Dossier de présentation : DP1 à DP2

- Questionnaire : 		Q1 à Q6

- Documents réponses : 	DR1 à DR8

- Documents techniques : 	DT1 à DT12

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve.

Le sujet comporte 4 parties indépendantes.

Le temps de lecture du sujet conseillé et de 15 minutes

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2017

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOSSIER DE PRESENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP2

Les blanchisseurs cévenols

Le Groupement d’Intérêt Public (G.I.P) « Les blanchisseurs cévenols », est situé à Alès Cévennes dans le Gard. Cette blanchisserie industrielle, crée en 1988, traite le linge d’environ 40 établissements dont les principaux sont : les hôpitaux, cuisines professionnelles, et maisons de retraite du bassin alésien. La capacité de traitement du site est de 5 Tonnes par jour en moyenne. Pour cela elle emploie 35 salariés.

Le processus de blanchiment comprend une ligne dite de « finition grand plat ».

Celle-ci se compose de 3 systèmes (Engageuse, sécheuse/repasseuse, plieuse) qui assurent les opérations d’engagement, séchage, repassage et pliage du linge.

Sécheuse/repasseuse

Cet équipement est utilisé pour sécher et repasser le linge plat. On entend par linge plat tout textile de forme régulière (drap de lit, housse de couette, …).

Il se compose :

- d’un train de deux rouleaux (cylindres) entrainés en rotation,

- de lits (Coffre) dans lesquels circule de la vapeur dont la température est comprise entre 150°C et 230°C.

Fonctionnement (Voir DT1 et DT2)

Le textile est amené jusqu’à la surface de repassage par l’engageuse.

L’eau retenue dans le linge s’évapore lorsque celui-ci est transféré dans la machine entre les rouleaux et les lits. La vapeur d’eau qui résulte de cette opération est aspirée au travers des rouleaux et évacuée par un système d’échappement composé d’un tuyau d’aération raccordé à deux ventilateurs d’aspiration. (1 extracteur d’air par cylindre)

A l’extrémité de sortie, le textile est transféré sur un convoyeur, vers la plieuse.

NB : Afin de laisser passer l’évaporation, une multitude de trous sont répartis sur le pourtour du rouleau.

De plus, les cylindres (rouleaux) sont revêtus d’un textile « Nomex » permettant d’entrainer le linge par friction mais aussi de laisser passer cette vapeur d’eau.

Description des fonctions du système

Transmission du mouvement de rotation des rouleaux (Voir DT1)

Chaque rouleau est équipé d’un système de suspension et de transmission distinct afin d’assurer la vitesse et le positionnement correct du rouleau.

Le raccordement entre le moteur principal (1) et les rouleaux (13) est assuré au moyen d’une transmission par courroie (4). La tension de la courroie est assurée par des tendeurs équipés soit d’un ressort (2 et 7) qui compense les changements de distance dus au levage et à l’abaissement des rouleaux, soit de vis de tension fixe (3).

Chaque rouleau est entrainé par un réducteur à train épicycloïdal (9). Une poulie de courroie extensible (10) est montée sur l’arbre d’entrée du rouleau. Elle sert à régler la légère différence de vitesse réciproque entre les différents rouleaux de la machine.

Suspension des rouleaux (Voir DT1)

NB : Deux vérins sont disposés de part et d’autre de chaque rouleau

Chaque rouleau (13) est suspendu par un jeu de plaques de rouleau (11) dont les points supérieurs et inférieurs sont raccordés aux cadres latéraux par les bras du rouleau. Les bras supérieurs de rouleaux (12) ne sont pas reliés entre eux. Ils sont munis d’un dispositif de réglage qui sert à aligner la position du rouleau.

Les rouleaux sont levés et abaissés au moyen d’un jeu de vérins pneumatiques (5) commandé par un ensemble de distributeurs.

Quand la touche d’ « abaissement des rouleaux » est actionnée, la position de la vanne change, permettant au circuit de levage d’être purgé tandis que le circuit d’abaissement est connecté à sa place. En conséquence, les rouleaux sont abaissés dans le coffre.

Quand la touche de « levage des rouleaux » est actionnée, la position de la vanne change, permettant au circuit d’abaissement d’être purgé tandis que le circuit de levage est connecté à sa place. En conséquence, les rouleaux sont levés hors des coffres (Lits)

Freinage des rouleaux (Voir DT1)

La bande de frein (17) du moteur principal est actionnée par un vérin pneumatique (15) à rappel par ressort, ce qui assure l’activation du frein en cas de défaillance de l‘arrivée d’air comprimé.

Le vérin est actionné par un distributeur (14) qui n’ouvre pas l’arrivée d’air comprimé tant que toutes les fonctions d’arrêt d’urgence ne sont pas coupées et que les pressions de vapeur et d’air comprimé n’ont pas atteint le niveau requis.

Extraction des vapeurs d’eau issue du séchage (Voir DT2)

Chaque rouleau est équipé de son propre ventilateur d’aspiration (Extracteur) qui sert à évacuer l’air et la condensation.

Evacuation du linge en sortie de la Sécheuse /Repasseuse (Voir DT2)

Un convoyeur à bandes disposé en sortie du système permet d’évacuer le linge séché et repassé. Le textile est ainsi transféré vers la plieuse.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2017

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

QUESTIONNAIRE

Ce dossier contient les documents Q1 à Q6

PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE DE MAINTENANCE :

On se propose de résoudre diverses problématiques de maintenance sur la Sécheuse / Repasseuse.

| 1 | ETUDE ET REMPLACEMENT DU VARIATEUR DE FRÉQUENCE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 1H35 |

PROBLÉMATIQUE N°1:

Actuellement, le variateur de fréquence qui commande les deux rouleaux n’est plus référencé et aucune équivalence n’est prévue chez le constructeur. Une panne sur ce composant aurait de lourdes conséquences sur la production.

En vue d’anticiper une éventuelle défaillance du variateur et afin de planifier l’intervention, le service de maintenance de l’entreprise est chargé de réaliser l’étude de son remplacement.

Pour des raisons de standardisation, le choix s’est porté sur un variateur de marque SCHNEIDER.

Il vous est demandé de valider cette étude.

Pour cela, vous vérifierez le choix, les solutions de raccordement et le paramétrage de ce nouveau variateur.

| Q.1-1 | Documents à consulter : DP, DT1, DT2, DT3, DT5 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

A l’aide des documents DP, DT1, DT2, DT3, DT5 (Folio 8), et à partir de l’exemple donné, compléter le tableau du document DR1 qui caractérise la fonction « Entraîner les rouleaux en rotation ».

| Q.1-2 | Documents à consulter : DT3, DT6, DT7 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Pour le nouveau variateur, le choix s’est porté sur un variateur de référence ATV 312HD15N4

Vous justifierez et validerez la raison de ce choix sur DR2.

| Q.1-3 | Documents à consulter : DT3, DT4, DT5, DT8, DT9 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Le remplacement du variateur implique l’ajout d’un dispositif de commande pour protection thermique à thermistance PTC.

En effet, les variateurs de fréquence ATV 312 ne disposent pas de la fonction surveillance thermique moteur via des sondes PTC.

De plus, à la demande des opérateurs, un potentiomètre, permettant de faire varier la consigne de vitesse des rouleaux, a été aussi ajouté.

Il vous est demandé de vérifier le choix des solutions de raccordement du nouveau variateur.

Pour cela, à partir de l’exemple donné et des différents documents techniques cités, vous compléterez le tableau du DR2 en inscrivant la désignation et la fonction des éléments repérés sur le DT9.

| Q.1-4 | Documents à consulter : DT6, DT9, DT10 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Q.1-4-1 : On se propose de définir et déterminer les paramètres du menu « Contrôle moteur » du variateur.

A partir des documents DT6 et DT10, compléter le tableau de la fiche de paramétrage du DR3.

Q.1-4-2 : On se propose de déterminer les paramètres du menu « Réglages » du variateur.

A partir du graphe de fonctionnement (DT6), déterminer par le calcul et inscriver sur le tableau de la fiche de paramétrage du DR3, les valeurs de réglages ACC et DEC.

ATTENTION : La valeur de la rampe d’accélération est paramétrée pour atteindre la vitesse Maxi HSP.

Pour une vitesse atteinte inférieure, réaliser une règle de trois pour régler la bonne valeur dans les cases ACC et DEC.

Vous justifierez par le calcul les valeurs de réglages des paramètres HSP et LSP permettant d’assurer une plage de vitesse d’avancée du linge variable de 10 à 40 m/min.

Pour cela et à partir des documents DT6:

Q.1-4-3 : Calculer les vitesses extrêmes de rotation du tambour.

Q.1-4-4 : Calculer les vitesses extrêmes de rotation du moteur M10.

Q.1-4-5 : En déduire la plage de fréquence d’alimentation du moteur et vérifier la compatibilité de vos résultats avec les valeurs des paramètres HSP et LSP du tableau.

| 2 | DIAGNOSTIC ET REMPLACEMENT DU MODULE DE SÉCURITÉ PREVENTA |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 1H10 |

PROBLÉMATIQUE N°2:

On se propose de diagnostiquer et dépanner la Sécheuse/Repasseuse car le système ne démarre pas.

| Q.2-1 | Documents à consulter : DT1, DT3, DT4, DT5 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

1°) Diagnostic

Après observation, il s’avère que la défaillance provienne de la fonction

sécurité du système.

En effet, après avoir contrôlé l’état de l’ arrêt d’urgence et de la

sécurité porte, on constate que la DEL 1 (A1/A2) ne s’allume pas.

Afin de diagnostiquer la panne, on se propose de décrire le

fonctionnement de la chaîne de sécurité.

Q.2-1-1 : Sur DR4, et à l’aide des documents DT3 (Folio 1),

DT4 (Folio 4), compléter le chronogramme caractérisant les phases

de validation des sécurités et mise en énergie du système.

Q.2-1-2 : Sur DR4 (Cadre A), et à l’aide du document DT1, DT5 (Folio 15),

vous représenterez, la position de la tige du vérin ainsi que l’état des cases

du distributeur lorsque le moteur principal des rouleaux se trouve en position non freiné.

Q.2-1-3 : Sur DR4 (Cadre B), et à l’aide du document DT4 (Folio 5), vous indiquerez quelles entrées automate sont actives lorsque les sécurités ont été validées.

Q.2-1-4 : Sur DR4 (Cadre C), et à l’aide du document DT5 (Folio 8), vous indiquerez le nom du voyant qui signale à l’opérateur que les sécurités ont été validées.

Après mesure entre les bornes A1/A2 du module de sécurité, on constate une présence de tension de 24V DC et la DEL 1 reste éteinte.

On peut donc considérer le bloc logique de sécurité Hors Service.

| Q.2-2 | Documents à consulter : DT11 et DT12 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

2°) Dépannage

Afin de redémarrer au plus vite la ligne de production, et dans l’attente de recevoir un bloc logique de sécurité identique, il a été décidé de remplacer le module PREVENTA XPS-AC par le seul modèle disponible au magasin de la blanchisserie.

Il s’agit d’un modèle de marque PILZ portant la référence suivante : PNOZ X2.8P

Il vous est demandé, avant montage, de valider le choix de ce nouveau composant.

Pour cela, vous complèterez le tableau sur DR5 en mentionnant les caractéristiques pour chacun des modules.

Vous surlignerez dans ce tableau la tension correspondante au schéma de la sécheuse

| Q.2-3 | Documents à consulter : DT11 et DT12 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Il vous est demandé, avant montage, de valider la possibilité de raccordement de ce nouveau composant.

Pour cela, vous complèterez le tableau sur DR5 en inscrivant la correspondance entre les bornes de raccordement, ainsi que la correspondance entre les LEDS (voyants).

Vous conclurez, sur le DR5, quant à la possibilité de remplacer le module de surveillance des sécurités SCHNEIDER par le module de marque PILZ. (Compatibilité et raccordement).

| Q.2-4 | Document à consulter : DT4 (Folio 3) | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Les contacts de sortie du circuit N°4 étant différents entre les deux modules, proposez, sur l’extrait de programme, du DR6, la modification à réaliser qui permettra de rendre compatible le nouveau module de surveillance des sécurités de marque PILZ.

| 3 | MODIFICATION DE L’INSTALLATION PNEUMATIQUE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 35 min |

PROBLÉMATIQUE N°3 :

En position haute, lors d’une coupure accidentelle d’air comprimé, on constate une descente progressive anormale des rouleaux dans les lits.

Cette anomalie occasionne, la détérioration du revêtement qui recouvre les rouleaux.

Il s’en suit, au redémarrage, un repassage difficile, et le remplacement du revêtement en fin de journée est inévitable.

Cette opération, réalisée par le personnel de maintenance est longue et fastidieuse.

Le service maintenance est chargé de proposer une solution à cette problématique.

| Q.3-1 | Documents à consulter : DP, DT1, DT2, DT5 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

A l’aide des documents DP, DT1, DT2, DT5 (Folio 15), et afin d’appréhender le fonctionnement de l’installation, compléter le questionnaire sur le document DR7.

| Q.3-2 | Document à consulter : DT5 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Afin de palier au problème, le service de maintenance vous propose 3 solutions d’amélioration.

Parmi les extraits de représentation, ci-dessus, modifiés, Il vous est demandé de choisir la solution la plus appropriée.

Vous justifierez les raisons de votre choix en précisant les critères retenus.

Pour cela, sur le DR7, vous complèterez le tableau en inscrivant les mentions oui ou non.

Vous indiquerez sur ce même document la solution choisie.

| 4 | DÉTERMINATION DE LA TENSION DES COURROIES DE TRANSMISSION |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 25 min |

PROBLÉMATIQUE N°4 :

Une tension correcte des courroies est un facteur important du bon fonctionnement du système poulie-courroie. Ainsi, si la tension de la courroie est trop faible, les courroies glissent dans les gorges des poulies et s'usent trop vite. Au contraire, si la tension des courroies est trop élevée, le risque de rupture est considérablement accru.

D

A la suite d’un changement de fournisseur de courroie, on vous demande de déterminer la valeur de la force de fléchissement notée Ff à appliquer par le « tensiomètre » au milieu de la courroie pour vérifier sa bonne tension. Cette force Ff devra permettre un déplacement H = 30 mm pour une longueur D = 1 m.

Ff ?

H

Hypothèses :

- La courroie est à l’arrêt et peut donc être considérée comme « en équilibre »,

- Le poids de la portion de courroie étudiée est petit et peut donc être négligé,

- L’action du « tensiomètre » sur la courroie sera modélisée par une force verticale d’intensité inconnue appliquée au point C, notée Ff,

- L’action de la partie gauche de la courroie sur la portion étudiée sera modélisée par une force notée FG,

- L’action de la partie droite de la courroie sur la portion étudiée sera modélisée par une force notée FD.

La tension de pose indiquée par le fournisseur de la courroie doit être comprise entre 685 N et 1020 N.

| Q.4-1 | Documents à consulter : DT1, DT6 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

Sur le document réponse, en isolant la portion de courroie représentée, appliquer le Principe Fondamental de la Statique et déterminer l’intensité de la force Ff lorsque l’intensité des forces FG et FD est de 685 N.

| Q.4-2 | Documents à consulter : DT1, DT6 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

En déduire l’intensité de la force Ff lorsque l’intensité des forces FG et FD est de 1020 N.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2017

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOCUMENTS REPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR8

CHAINE D’ÉNERGIE DE LA SÉCHEUSE REPASSEUSE

Q.1-1 :

| FONCTION OPÉRATIVE | EVACUER le linge en sortie de Sécheuse/Repasseuse Vers Plieuse |  | ENTRAINER les deux rouleaux en rotation |
| --- | --- | --- | --- |
| AGIR | Convoyeur à bandes |  |  |
| TRANSMETTRE ADAPTER | Système Poulies / Courroie |  |  |
| CONVERTIR | Moteur asynchrone triphasé M40 |  |  |
| DISTRIBUER / MODULER | Contacteur km40 |  |  |
| ALIMENTER | 400V Triphasé |  |  |
| COMMANDER | Bobine de commande KM 40 |  |  |
|  | Contact de sortie A.P.I %Q2.5 |  |  |

JUSTIFICATION ET VALIDATION DU CHOIX DE RÉFÉRENCE DU NOUVEAU VARIATEUR

Préciser les critères de choix :

OUI

Q.1-2 : Le choix de cette référence vous parait-il judicieux ? (Vous entourerez la bonne réponse)

NON

JUSTIFICATION DES SOLUTIONS DE RACCORDEMENT DU NOUVEAU VARIATEUR

Q.1-3 :

| FONCTIONS |  | Lissage du courant absorbé par le variateur |  | Protection contre les dv/dt dues à la MLI | Contrôle de la température des enroulements du moteur M10 |  | Consigne analogique de vitesse donnée par l’opérateur |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DÉSIGNATIONS |  |  |  | Blindage câble moteur | Thermistance CTP |  |  |  |  |  |
| REPÈRES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

FICHE DE PARAMETRAGE DU VARIATEUR

Q.1-4-1 : Menu « Contrôle moteur »

| Menu | Code | Description | Réglage |
| --- | --- | --- | --- |
| drC- (Contrôle moteur) | Uns | Tension nominale indiquée sur la plaque moteur en Volt | 400 V |
|  | Frs |  |  |
|  | nCr |  |  |
|  | nSP |  |  |
|  | COS |  |  |

Q.1-4-2 : Menu « Réglage »

| Menu | Code | Description | Réglage |
| --- | --- | --- | --- |
| Set- (Réglages) | ACC | Accélération (Variation de vitesse de 0 à HSP) Temps d’accélération en seconde |  |
|  | DEC | Décélération (Variation de vitesse de HSP à 0) Temps de décélération en seconde |  |
|  | HSP | Grande vitesse Fréquence du moteur à la référence maximum (Hertz) | 46 |
|  | LSP | Petite vitesse Fréquence du moteur à la référence minimum (Hertz) | 11 |
|  | ItH | Courant nominal lu sur la plaque signalétique moteur en Ampère | 28,1 |

Rappel:

V = ω . R

V= Vitesse tangentielle en mètre/seconde

ω = Vitesse angulaire en radian/seconde

R = Rayon en mètre

N = ω . 60

2π

N =  Vitesse de rotation en tour/minute

ω = Vitesse angulaire en radian/seconde

Q.1-4-3 :

ω max rouleau =

N max rouleau =

ω min rouleau =

N min rouleau =

Q.1-4-4 :

N max moteur =

N min moteur =

Q.1-4-5 :

F max =

F min =

DESCRIPTION DE L’EVOLUTION TEMPORELLE DE LA FONCTION SÉCURITÉ

Q.2-1-1 : sur chronogramme 							Q.2-1-3 : Cadre B

Q.2-1-2 : Cadre A								Q.2-1-4 : Cadre C

COMPATIBILITÉ ET CORRESPONDANCE ENTRE LES MODULES DE SECURITÉ

Q.2-2 :

|  | Module actuel SCHNEIDER PREVENTA XPS-AC | Module de remplacement PILZ PNOZ X2.8P |
| --- | --- | --- |
| Tensions d’alimentation acceptées |  |  |
| Catégorie d’utilisation (Niveau de sécurité) | 3 |  |
| Type de bornier de raccordement | Intégré au module |  |
| Nombre de circuits de sécurité |  |  |

Q.2-3 :

|  |  | CORRESPONDANCE BORNES DE RACCORDEMENT ET LEDS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Module actuel SCHNEIDER PREVENTA XPS-AC | Module de remplacement PILZ PNOZ X2.8P |
| Bornes d’alimentation |  | A1-A2 |  |
| Bornes de la boucle de retour |  | Y1-Y2 |  |
| Bornes des contacts de sorties | du circuit N°1 | 13/14 |  |
|  | du circuit N°2 | 23/24 |  |
|  | du circuit N°3 | 33/34 |  |
|  | du circuit N°4 | Sortie statique à transistor 43/44 |  |
| LED(S) de visualisation indiquant la présence de la tension d’alimentation |  | A1-A2 |  |
| LED(S) de visualisation de l’état de commutation des circuits |  | K1/K2 |  |

Conclure quant à la possibilité de remplacer le module de surveillance des sécurités

SCHNEIDER par le module de marque PILZ (Compatibilité et raccordement)

MODIFICATION DU PROGRAMME

Q.2-4 :

ETUDE ET MODIFICATION DU CIRCUIT PNEUMATIQUE

1 = Bobine activée

0 = Bobine non activée

Q.3-1 : Questionnaire

|  | 1V2 (2YV14) | 1V9 (9YV14) | 1V10 (10YV14) |
| --- | --- | --- | --- |
| Abaissement à la pression N°1 de 0,5 bar |  |  |  |
| Abaissement à la pression N°2 de 1,5 bars |  |  | 1 |
| Elévation du rouleau |  |  |  |

En fonction du type de textile à repasser (Grand plat ou petit plat), deux pressions d’abaissement des rouleaux peuvent être sélectionnées par l’opérateur.

Sur quel composant peut-on agir pour régler la pression d’abaissement N°1 ?

__________________________________________________

Sur quel composant visualise-t-on la variation de la pression lors de ce réglage ?

__________________________________________________

Sur quel composant peut-on agir pour régler la pression d’abaissement N°2 ?

__________________________________________________

Sur quel composant visualise-t-on la variation de la pression lors de ce réglage ?

__________________________________________________

Quelle pression indique le manomètre 1Z3 ?

___________________________________________________

Sur quel composant agit-on pour diminuer la vitesse d’élévation du rouleau N°1 ?

__________________________________________________

Sur quel composant agit-on pour diminuer la vitesse d’abaissement du rouleau N°1 ?

__________________________________________________

Q.3-2 : Modification

|  | Solutions |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N°1 | N°2 | N°3 |
| Possibilité de montée du rouleau | Oui |  |  |
| Possibilité de descente du rouleau |  | Non |  |
| Blocage du rouleau en position en cas de coupure d’énergie |  |  |  |

Solution retenues (Entourez la bonne réponse)

| Solution 1 | Solution 2 | Solution 3 |
| --- | --- | --- |

DÉTERMINATION DE LA NOUVELLE VALEUR DE TENSION DES COURROIES

Support de Ff

Echelle des forces : 1 cm pour 100 N

A

B

C

FD

FG

Portion de courroie

Q4.1 :

Q4.2 :

Origine du dynamique

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2017

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT12

Sécheuse / Repasseuse - Vue côté droit (transmission)

DT2

Sécheuse / Repasseuse - Vue côté gauche (Système d’échappement)

NB : Sur cette vue, les vérins de suspension ne sont pas représentés

3

6

4

5

3

2

1

Détail de la transmission d’un rouleau

NB : Vitesse d’avancée du linge variable de 10 à 40 m/min

Graphe de fonctionnement

Valeurs données pour:

une consigne opérateur de 30Hz

une vitesse de rotation du moteur de 876 tr/min,

une vitesse d’avancée du linge de 27,7 m/min

Référence ALTIVAR 312

D’après documentation SCHNEIDER

Raccordement ALTIVAR 312

D’après documentation SCHNEIDER

Raccordement du dispositif de commande LT3 SA - SCHNEIDER

Le dispositif de commande pour protection thermique à résistance PTC(1) permet de surveiller la température des moteurs.

En effet, les variateurs de fréquence ATV12 et ATV312 ne possèdent pas la fonction surveillance thermique moteur via des sondes PTC. Il est néanmoins possible d'assurer aisément cette fonction via un module dédié à cette surveillance. Il s'agit du dispositif de commande pour protection thermique à thermistances PTC : gamme LT3 SA de chez SCHNEIDER

(1) PTC : Positive Température Coefficient (coefficient de température positif)

D’après documentation SCHNEIDER

Extraits des nouveaux schémas de raccordement du variateur ATV 312

Extrait du guide de programmation ALTIVAR 312

Menu CONTROLE MOTEUR

D’après documentation SCHNEIDER

Extrait de documentation du module de sécurité PREVENTA XPS-AC

Extrait de documentation du module de sécurité PNOZ - X2.8P

D’après documentation PILZ