CORRECTION

Barème proposé :

Partie A

Partie B.1

Partie B.2

Partie C

Partie A : analyse préliminaire et compréhension

A.1)	Démanteler les GV et les composants associés.

A.2)	- Désolidariser

- Transporter et déposer

- Conditionner

- Evacuer

A.3)	Treuil 45T + Treuil 6T.

A.4)	Réalisation de la chaîne d'énergie du treuil de levage 6T.

Transformer l'énergie

Transmettre l'énergie

Assurer la sécurité

Adapter l'énergie

Moteur asynchrone

P = 7,5 kW

Nm = 1455 tr min-1

η1 = 0,87

Accouplement

η2 = 0,98

Frein à disque + frein à disque de secours

η3 = 1

Réducteur MERGER

r4 = 1/125

η4 = 0,8

Adapter l'énergie

Transformer le mouvement

Réducteur secondaire

r5 = 17/110

η5 = 0,9

Tambour

D = 200 mm

η6 = 0,96

Partie B : Etude du système de levage 6T

B.1- Validation mécanique de la motorisation

B.1.1) V = 0,6 m·min-1   =>  0,01 m·s-1

a = 0.01/2 = 0,005 m·s-2

B.1.2) Théorème de la résultante dynamique suivant l'axe  :

4.T – P = m.a  =>  4.T = 7600x1,5x0.005 + 7600x1,5x9,81 = 111891

T = 111891/4 = 27973 N

B.1.3) Vcâble = 2xVcharge = 2x0,01 = 0,02 m·s-1

B.1.4) 	Pstambour = 2xTxVcâble = 2x28000x0,02 = 1120 W

B.1.5) ηT = η2.η3.η4.η5.η6 = 0,98x1x0,8x0,9x0,96 = 0,667

Pm = Pstambour / ηT = 1120 / 0.667 = 1680 W   (ou 1,68 kW)

B.1.6) ωtambour = Vcâble/R = 0,02 / (0,1+0,0063) = 0,188 rad·s-1

B.1.7) rt = r4 x r5 = (1/125)x(17/110) = 0,00124

rt = ωtambour / ωm  =>  ωm = ωtambour / rt = 0,188 / 0,00124 = 151,6 rad·s-1

Nm = 60. ωm / (2.π) = 60x151,6/(2.π) = 1448 tr·min-1

B.1.8) Pmoteurmax = 7,5 kW  et Nmoteurmax = 1455 tr·min-1

Donc le moteur est validé.

B.2- Analyse matérielle et temporelle du système de levage

B.2.1.

| NATURE DES PERTURBATIONS | CAUSES | EFFETS | MOYENS DE PROTECTION | REFERENCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Surcharge | Surabondance momentanée d’appareils d’utilisation. Sur une période donnée, l’énergie dépasse les possibilités du circuit. | Echauffement lent et progressif des parties actives ainsi que des masses métalliques des matériels de l'installation | Disjoncteur magnétothermique Relais thermique | Q Th1 |
| Court-circuit | Liaison accidentelle entre deux points d’un circuit se trouvant normalement à des potentiels différents. | Formation d’un arc électrique avec un échauffement très important pouvant entraîner la fusion des parties actives des matériels. | Disjoncteur magnétothermique | Q |

B.2.2.

B.2.3.

B.2.4. On pose : Nombre de manœuvres possibles : 2.106

Nombre de manœuvre réelle du contacteur : 1∗8∗5∗50=2.103

Alors : 2.1062.103=1000 ans.

Il faudra le changer, en théorie, au bout de 1000 ans.

B.2.5. Le courant traversant le relais thermique est d’environ 5*Ir, soit 5*16=80A, afin qu’il déclenche en 10 s.

B.2.6. A l’état chaud, le temps de déclenchement des relais thermiques chute à environ ¼ de la valeur indiquée par la courbe. Soit environ 7.5s.

B.2.7.

Partie C : Adapter la commande d’un pont polaire existant au démantèlement des groupes vapeurs (GVs) d’une centrale nucléaire.

Module de dialogue

-Boite à boutons ;

- unité de dialogue

CPU

- API

pré actionneurs »

-3 variateurs .

- contacteurs

« Actionneurs »

Moteur levage ;

Moteur pont

Moteur chariot

capteurs

Capteurs de position numériques et

détecteurs

consignes

Ordres des commandes

Commander la puissance

déplacements

Mesure et détection des positions

Comptes rendus

Partie commande PC

Commander la puissance

Acquérir la mesure

Agir

Traiter l’information

Dialoguer

Interface de puissance

Chaîne d’acquisition

S

E

E interface d’entrée : Cartes entrées numérique et logique.

S interface de sortie : cartes sorties logique et analogiques

Chaîne d’action

C1)

Partie opérative po

Forces motrices

-Effecteurs

Roues ;

Etc..

C2) L’unité de dialogue référencée XBTGT2330 est un écran tactile  5,7’’ couleur et communicant à partir du protocole Ethernet TCP/IP. Par conséquent elle est conforme au cahier des charges.

De plus, cette unité de dialogue permet la saisie des consignes, d’afficher les alarmes et les synoptiques, etc… ;

C3)

Carte de sorties logiques BMXDRA1605 : 16 sorties logiques à relais non protégées

Carte d’entrées logiques BMXDDI 3202K : 32 entrées logiques 24V DC

D’après le dossier  DT8 le système utilise 12 sorties  et 20 entrées logiques

La carte BMXDRA1605 est adaptée au nombre sorties utilisée par le système.

La carte possède 16 sorties > au nombre de sorties du système.

De plus les sorties à relais sont bien adaptées à la commande des bobines des préactionneurs alimentés en 24AC  (6 d’après le DT8).

La carte BMXDDI 3202K est adaptée puisque elle possède 32 entrées TOR > au nombre d’entrées du système (20 entrées TOR).

C4)

C4.1) Liaison filaire 4-20Ma

- C’est une liaison en  courant et blindée par conséquent elle est peu sensible aux perturbations électromagnétiques émises par les machines électriques ou autres éléments rayonnants sur le site de démantèlement.

- Une liaison en courant permet de transmettre des informations et/ ou des consignes sur des distances importantes  <= à 1200m.

- le décalage d’échelle permet de détecter les ruptures des câbles utilisés ;

La liaison bien adaptée à la commande des variateurs de vitesse  pour le démantèlement des GV qui sont situés dans un environnement bruité (ondes électromagnétiques émises par des machines, câbles de puissance, éléments radioactifs, etc…)

De plus les distances de déplacement des ensembles treuil, le chariot et le pont sont > à plusieurs centaines de mètre.

C4.2) il est préférable de choisir une carte de sorties analogiques isolées

Choix possible : BMXAMIO410

C5) Le capteur est référencé XCC2912PS81SGN

Caractéristiques

Ssi, Gray, 13bits 8192 pts,1 tour

Le capteur est du type SSI, c’est une liaison série synchrone, cette liaison limite le nombre de fils du câble capteur et transmet des informations sur de longues distances par conséquent elle est adaptée à notre cas d’étude. Le code binaire utilisé est GRAY.

Le réducteur R2 permet au codeur d’effectuer 1 tour pour 42 m de déplacement du chariot.

La précision sur le déplacement : 3.14.diamètre de la roue du chariot.R2/ Résolution du codeur.

P= 3.14x 450x30/ 8192 = 5.17mm.

Conclusion : le capteur est adapté puisque la précision demandé doit être <= à 10mm  tout en respectant les autres contraintes (étendue de mesure+ limitation des conducteurs des câbles, etc ….)

In1

In2

>=

WT45T

4950

1s

0s

s

&

E

S

1

Bp_acq

S

R

Q

kl

C6)

C7)

C7.1)

| Position angulaire θ du pont | ∆Xc (mm) | Wc (mm) | WC.cosθ (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15° | 0 | 15529.8 | 15000 |
| 20° | 432.52 | 15962.6 | 15000 |
| 25° | 1021.5 | 16550.6 | 15000 |
| 30° | 1791.36 | 17320.5 | 15000 |
| 35° | 2782.47 | 18311.6 | 15000 |

C.7.2) Nous remarquons que la consigne calculée Wc permet d’obtenir une abscisse X de 15000 mm constante par conséquent la trajectoire rectiligne 1 est maintenue à condition que la boucle régulation de position fonctionne correctement.