Sous-épreuve U41

## Etude des spécifications générales d'un système pluritechnologique

Session 2017

DOSSIER TECHNIQUE

LIGNE DE CONDITIONNEMENT DE YAOURTS

## Ce dossier comporte les documents DT 1 à DT 15

17NC-ATESG-1

Dossier technique U41

Sommaire

DT 1	Sommaire (cette page)

DT 2	Analyse de la ligne actuelle – Historique des arrêts Extrait de la norme NF 60-182

DT 3	Extrait de la norme NF 60-182 (suite)

DT 4	Fiche technique « Cem – 4 », synoptique de la future ligne et calcul de disponibilité dans le cas de machines en série

DT 5	Notion de capabilité

DT 6	Fonction de répartition de la loi normale réduite DT 7	Différents types de productions

DT 8	Procédé de mise sous carton – Présentation de l’encartonneuse : sous-systèmes

DT 9	Séquence d’encartonnage côté gauche (pack de 6) DT 10	Chronogramme pour toutes les configurations

DT 11	GEMMA

DT 12	Programme de gestion de la conduite de la machine – Grafcet de conduite (incomplet)

DT 13	Console de dialogue

DT 14	Pages application XBT-P021110

DT 15	Messages affichés sur la console (suite)

Analyse de la ligne actuelle :

Les dysfonctionnements observés sur la ligne de conditionnement actuelle et les temps d’arrêts

correspondants sont relevés pour une période de six mois dans le tableau ci-dessous : Temps d'arrêts dus aux dysfonctionnements :

- problème de dépilage des opercules ;

- problèmes de dépilage des pots ;

- défauts de dosage ;

- mauvais thermocollage des opercules ;

- pots renversés ;

- impressions défectueuses ;

Temps d'arrêts de maintenance, de réglage, de préparation :

- démontage et nettoyage des pompes de dosage ;

- temps de préparation (dosages divers, changement de production).

| En heures Année 2015 | Temps requis | Temps de fonctionnement | Temps d'arrêt rupture stock amont | Temps d’arrêt maintenance préventive | Temps d'arrêt changement de production | Temps d'arrêt maintenance corrective | Temps d'arrêts attente maintenance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avril | 166 | 125 | 3 | 11 | 22 | 5 | - |
| Mai | 176 | 127 | 2 | 14 | 28 | 4 | 1 |
| Juin | 160 | 120 | - | 11 | 22 | 7 | - |
| Juillet | 161 | 125 | 1 | 16 | 15 | 2 | 2 |
| Août | 176 | 137 | - | 18 | 15 | 3 | 3 |
| Septembre | 174 | 136 | - | 20 | 17 | 1 | - |
| Total | 1013 | 770 | 6 | 90 | 119 | 22 | 6 |

La norme NF E60-182 définit les principaux indicateurs de productivité. Extrait :

Temps total t1

Temps requis t2		Temps non

requis t3

Temps effectif de

disponibilité t4	Temps d’incapacité t5

Temps d’indisponibilité t6

t8*

Arrêts sur 6 mois

(57 jours)

 temps d'arrêt attente maintenance

 temps d'arrêt maintenance corrective

 temps d'arrêt changement de production

 temps d'arrêt maintenance préventive

 temps d'arrêt rupture de stock amont

Temps de fonctionnement

- t8 représente les temps d’arrêt correspondant à des conditions de maintenance et d’exploitation idéales.

| Disponibilité intrinsèque DI : Caractérise les qualités intrinsèques d’une entité. La carence des moyens extérieurs et des moyens de maintenance n’est pas prise en compte. |  | t4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DI | = |  |
|  |  | t4 + t8 |  |  |
| Disponibilité du point de vue maintenance DM : Conforme à la définition de la norme, seule la carence des moyens de maintenance est prise en compte. |  | t4 |  |  |
|  |  | DM | = |  |
|  |  | t4 + t6 |  |  |
| Disponibilité opérationnelle DO : Caractérise les conditions réelles d’exploitation et de maintenance. |  | t4 |  |  |
|  |  |  |  | t4 + t5 |
| Disponibilité globale DG : Caractérise le taux global d’utilisation de l’entité. Donnée : Temps non requis t3 (en heures) |  | t4 |  |  |
|  |  | DG | = |  |
|  |  | t1 |  |  |

Recherche des améliorations envisageables de la disponibilité opérationnelle :

DEBUT

Oui

DO ≥ 0,95 ?

DO satisfaisante

Non

Non

DM - DO

≤ 0,005 ?

Améliorer l’organisation du service de production :

Oui

- gestion de production ;

- qualité ;

- gestion du personnel.

Non

DI - DM

≤ 0,005 ?

Oui

Améliorer l’organisation

du service de maintenance :

- revoir la politique de maintenance (choix de la maintenance corrective ou de la maintenance préventive) ;

- préparation du travail ;

- ordonnancement ;

- temps logistiques (gestion du personnel, outillages,…).

- Améliorer les caractéristiques intrinsèques du matériel :

-

-

-

-

-

Fiabilité ; maintenabilité ; temps de diagnostic ; temps de réparation ; temps de contrôle.

- Améliorer l’entretien préventif.

- Réduire les temps de changement d’outillage et de fabrication.

FIN

Fiche technique de la remplisseuse pressentie pour la future ligne de conditionnement :

« Cem – 4 » de la société « Cemre Machines » :

Spécifications techniques traduites en français

Synoptique	de	la	future	ligne	de	conditionnement	constituée	de	la	nouvelle remplisseuse « Cem – 4 » et de l’encartonneuse présentée en DT7, DT8 et DT9.

|  | Remplisseuse Cem- 4 (Cadence de 6000 pots /h) |  | Encartonneuse (Cadence suivant configuration) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Rappel sur calcul de disponibilité dans le cas de machines en série :

DO1

DO2

DO3

DOglobale = DO1 x DO2 x DO3

Notions de capabilité

La capabilité d'un procédé Cp, ou d'une machine Cm, exprime l'aptitude du procédé ou de la machine à produire des pièces situées dans l'intervalle de tolérance. La mesure de capabilité requiert donc les conditions suivantes :

  - le procédé est mis sous contrôle statistique ;

  - la distribution est normale ;

  - l'échantillonnage est correct.

Il existe deux indicateurs de capabilité :

  - la capabilité machine Cm qui renseigne sur les performances de la machine, indépendamment des autres facteurs. Il permet de mesurer si le moyen est apte à réaliser la caractéristique pour laquelle il est mis en œuvre ;

  - la capabilité procédé Cp qui renseigne sur l'ensemble des facteurs du procédé. Remarque : dans certaines entreprises, on calcule un coefficient d'aptitude du moyen de contrôle. Capabilité machine Cm, Cmk



n

X

i  X



²

1

n 1

La capabilité machine est le rapport entre la tolérance de fabrication IT et la dispersion de fabrication 6. L'indicateur Cm est calculé à partir d'un échantillon d'effectif n = 50, prélevé dans un temps très court, sans intervention de réglage.

Cm = IT / 6  = (Ts – Ti) / 6 

 = écart type de fabrication

6 = dispersion de fabrication

Rappel :  

Remarque : la machine est capable si Cm  1,33. Certains constructeurs exigent 1,67 ou 2. Cmk vérifie la position de la dispersion par rapport à la tolérance, c'est à dire le centrage de la moyenne.

### Cmks = (Ts – X) / 3 

Cmki = (X – Ti) / 3 

Cmk = mini (Cmki, Cmks)

Micro-arrêts

Seulement Cmki sera vérifiée dans notre problème car le consommateur ne devra pas avoir un pot de yaourt inférieur à une masse de 125g

Fonction de répartition de la loi normale réduite

y

Courbe de Gauss

-

moy

t

+

1	𝑡𝑡

−𝑡𝑡2

# 𝑡𝑡 → 𝜋𝜋(𝑡𝑡) = 𝑃𝑃(𝑋𝑋 < 𝑡𝑡) = √2𝜋𝜋  . ∫−∞ 𝑒𝑒  2

. 𝑑𝑑𝑡𝑡

3,2	0,99931	0,99934	0,99936	0,99938	0,99940	0,99942	0,99944	0,99946	0,99948	0,99950

3,3	0,99952	0,99953	0,99955	0,99957	0,99958	0,99960	0,99961	0,99962	0,99964	0,99965

3,4	0,99966	0,99968	0,99969	0,99970	0,99971	0,99972	0,99973	0,99974	0,99975	0,99976

3,5	0,99977	0,99978	0,99978	0,99979	0,99980	0,99981	0,99981	0,99982	0,99983	0,99983

3,6	0,99984	0,99985	0,99985	0,99986	0,99986	0,99987	0,99987	0,99988	0,99988	0,99989

3,7	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999

3,8	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999	0,99999

3,9	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000



Pour t négatif, prendre le complément à l'unité  (-t) = 1 -  (t)

| t | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |  | 0,08 | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,50000 | 0,50399 | 0,50798 | 0,51197 | 0,51595 | 0,51994 | 0,52392 | 0,52790 |  | 0,53188 | 0,53586 |
| 0,1 | 0,53983 | 0,54380 | 0,54776 | 0,55172 | 0,55567 | 0,55962 | 0,56356 | 0,56749 |  | 0,57142 | 0,57535 |
| 0,2 | 0,57926 | 0,58317 | 0,58706 | 0,59095 | 0,59483 | 0,59871 | 0,60257 | 0,60642 |  | 0,61026 | 0,61409 |
| 0,3 | 0,61791 | 0,62172 | 0,62552 | 0,62930 | 0,63307 | 0,63683 | 0,64058 | 0,64431 |  | 0,64803 | 0,65173 |
| 0,4 | 0,65542 | 0,65910 | 0,66276 | 0,66640 | 0,67003 | 0,67364 | 0,67724 | 0,68082 |  | 0,68439 | 0,68793 |
| 0,5 | 0,69146 | 0,69497 | 0,69847 | 0,70194 | 0,70540 | 0,70884 | 0,71226 | 0,71566 |  | 0,71904 | 0,72240 |
| 0,6 | 0,72575 | 0,72907 | 0,73237 | 0,73565 | 0,73891 | 0,74215 | 0,74537 | 0,74857 |  | 0,75175 | 0,75490 |
| 0,7 | 0,75804 | 0,76115 | 0,76424 | 0,76730 | 0,77035 | 0,77337 | 0,77637 | 0,77935 |  | 0,78230 | 0,78524 |
| 0,8 | 0,78814 | 0,79103 | 0,79389 | 0,79673 | 0,79955 | 0,80234 | 0,80511 | 0,80785 |  | 0,81057 | 0,81327 |
| 0,9 | 0,81594 | 0,81859 | 0,82121 | 0,82381 | 0,82639 | 0,82894 | 0,83147 | 0,83398 |  | 0,83646 | 0,83891 |
| 1,0 | 0,84134 | 0,84375 | 0,84614 | 0,84849 | 0,85083 | 0,85314 | 0,85543 | 0,85769 |  | 0,85993 | 0,86214 |
| 1,1 | 0,86433 | 0,86650 | 0,86864 | 0,87076 | 0,87286 | 0,87493 | 0,87698 | 0,87900 |  | 0,88100 | 0,88298 |
| 1,2 | 0,88493 | 0,88686 | 0,88877 | 0,89065 | 0,89251 | 0,89435 | 0,89617 | 0,89796 |  | 0,89973 | 0,90147 |
| 1,3 | 0,90320 | 0,90490 | 0,90658 | 0,90824 | 0,90988 | 0,91149 | 0,91309 | 0,91466 |  | 0,91621 | 0,91774 |
| 1,4 | 0,91924 | 0,92073 | 0,92220 | 0,92364 | 0,92507 | 0,92647 | 0,92785 | 0,92922 |  | 0,93056 | 0,93189 |
| 1,5 | 0,93319 | 0,93448 | 0,93574 | 0,93699 | 0,93822 | 0,93943 | 0,94062 | 0,94179 |  | 0,94295 | 0,94408 |
| 1,6 | 0,94520 | 0,94630 | 0,94738 | 0,94845 | 0,94950 | 0,95053 | 0,95154 | 0,95254 |  | 0,95352 | 0,95449 |
| 1,7 | 0,95543 | 0,95637 | 0,95728 | 0,95818 | 0,95907 | 0,95994 | 0,96080 | 0,96164 |  | 0,96246 | 0,96327 |
| 1,8 | 0,96407 | 0,96485 | 0,96562 | 0,96638 | 0,96712 | 0,96784 | 0,96856 | 0,96926 |  | 0,96995 | 0,97062 |
| 1,9 | 0,97128 | 0,97193 | 0,97257 | 0,97320 | 0,97381 | 0,97441 | 0,97500 | 0,97558 |  | 0,97615 | 0,97670 |
| 2,0 | 0,97725 | 0,97778 | 0,97831 | 0,97882 | 0,97932 | 0,97982 | 0,98030 | 0,98077 |  | 0,98124 | 0,98169 |
| 2,1 | 0,98214 | 0,98257 | 0,98300 | 0,98341 | 0,98382 | 0,98422 | 0,98461 | 0,98500 |  | 0,98537 | 0,98574 |
| 2,2 | 0,98610 | 0,98645 | 0,98679 | 0,98713 | 0,98745 | 0,98778 | 0,98809 | 0,98840 |  | 0,98870 | 0,98899 |
| 2,3 | 0,98928 | 0,98956 | 0,98983 | 0,99010 | 0,99036 | 0,99061 | 0,99086 | 0,99111 |  | 0,99134 | 0,99158 |
| 2,4 | 0,99180 | 0,99202 | 0,99224 | 0,99245 | 0,99266 | 0,99286 | 0,99305 | 0,99324 |  | 0,99343 | 0,99361 |
| 2,5 | 0,99379 | 0,99396 | 0,99413 | 0,99430 | 0,99446 | 0,99461 | 0,99477 | 0,99492 |  | 0,99506 | 0,99520 |
| 2,6 | 0,99534 | 0,99547 | 0,99560 | 0,99573 | 0,99585 | 0,99598 | 0,99609 | 0,99621 |  | 0,99632 | 0,99643 |
| 2,7 | 0,99653 | 0,99664 | 0,99674 | 0,99683 | 0,99693 | 0,99702 | 0,99711 | 0,99720 |  | 0,99728 | 0,99736 |
| 2,8 | 0,99744 | 0,99752 | 0,99760 | 0,99767 | 0,99774 | 0,99781 | 0,99788 | 0,99795 |  | 0,99801 | 0,99807 |
| 2,9 | 0,99813 | 0,99819 | 0,99825 | 0,99831 | 0,99836 | 0,99841 | 0,99846 | 0,99851 |  | 0,99856 | 0,99861 |
| 3,0 | 0,99865 | 0,99869 | 0,99874 | 0,99878 | 0,99882 | 0,99886 | 0,99889 | 0,99893 |  | 0,99896 | 0,99900 |
| 3,1 | 0,99903 | 0,99906 | 0,99910 | 0,99913 | 0,99916 | 0,99918 | 0,99921 | 0,99924 |  | 0,99926 | 0,99929 |
| On rappelle la relation permettant de déterminer t : t . σ = T – moy t = T  moy t. σ Exemple : si t = 2,66 La valeur de l'aire coloriée sur la figure sera de 99,6 % - moy |  |  |  |  |  |  |  |  | T + |  |  |

Grâce aux aménagements permis par les lames latérales des magasins, chaque magasin peut distribuer des cartons pour packs de 6 pots, de 4 pots ou de 2 pots.

Le cycle de fonctionnement de l'encartonneuse, pour un cycle complet (chaque tapis de sortie a procédé à une évacuation), utilise alternativement le magasin de droite et de gauche et le panachage des chargements en cartons permet de produire simultanément différents types de packs.

Lame latérale sortie

Lame latérale sortie

Lame latérale rentrée

Lame latérale rentrée

Différents types de productions

| EPREUVE U41 DOSSIER TECHNIQUE | BTS Assistance Technique d’Ingénieur |
| --- | --- |
| Durée : 3h | Code : 17NC-ATESG-1 |
| Coefficient : 3 | Session 2017 |
| Page DT7/15 | SUJET |

MAGASIN GAUCHE

ARRIVEE DES POTS

Procédé de mise sous carton

Présentation des pots

MAGASIN DROIT

z

Placement des pots	y

Pliage simultané des plis N°1 et N°2

Pli N°2

Pli N°1

SORTIE DES PACKS COTE DROIT

SORTIE DES PACKS COTE GAUCHE

Pré pli N°4

Magasin droit

Pré pli N°3

Pliage du pli N°3

Encollage

Pli N°3

x

Magasin gauche

Magasin gauche

Cordon de colle

Magasin droit

Pré pli N°2

Pré pli N°1

Pliage du pli N°4

Pli N°4

Unité d'évacuation coté droit

Unité de collage

Présentation de l’encartonneuse : sous-systèmes

Unité de transfert

Unité d'entrée

Unité d'évacuation coté gauche

Unité d'éjection

Unité de dépilage cartons coté droit

| Séquence d’encartonnage coté gauche (pack de 6) |  |
| --- | --- |
| 1 + 2 | Dépilage carton |
| 3 | Dépose carton et transfert de six pots |
| 4 | Fin de transfert et présentation des pots |
| 5 | Dépose des pots |
| 6 | Réalisation des plis 1 et 2 du carton et saisie des six pots suivants sur tapis d'entrée |
| 7 | Montée des pots |
| 8 | Réalisation du pli 3 et transfert des pots vers la droite |

5

| 4 |  |
| --- | --- |

3

2

1

| 6 |  |
| --- | --- |

| 7 |  |
| --- | --- |

8

CHRONOGRAMME

Pour tous types de configurations

P.C. HORS ENERGIE

GEMMA

Guide d’Etude des Modes de Marche et d’Arrêts

Références de l’équipement : Conditionneuse de yaourts

LEGENDE

P.O. =  Partie Opérative

P.C. = Partie Commande

A PROCEDURES D’ARRET et DE REMISE EN ROUTE

F PROCEDURES DE FONCTIONNEMENT

Remise en route

Arrêt

Init PO

Mise en ou hors service fonctionnement normal

Essais et vérifications

PZ

PZ

PZ	A6 <Mise P.O. dans état initial>

Initialisation en cours

Init PO

Fin

initialisation A1 <Arrêt dans état initial>

Machine en référence

Marche auto : F1 Marche réglage : F2

Fin de cycle

Réglages

Auto.Production.ci

F4 <Marche de vérification dans le désordre>

Réglages.

« Mise P.O hors énergie »

Réglages

A5 <Préparation pour remise en route après défaillance>

A5 <Préparation pour remise en route après défaillance>

Choisir le mode de marche : Automatique : F1 Réglages : F2

PRODUCTION

A2 <Arrêt demandé en fin de cycle>

A2 <Arrêt demandé en fin de cycle>

Le cycle se termine Patientez

Arrêt demandé

F1 <Production normale>

Production en continu Arrêt : F2

Cadence horaire = ----

Mise hors énergie

de P.C.

KM0

PRODUCTION	PRODUCTION

Mise en énergie PC

D1 <Marche ou arrêt en vue d’assurer la sécurité> Partie opérative hors énergie. Réarmement nécessaire.

/KM0

D1 <Marche ou arrêt en vue d’assurer la sécurité>

Depuis tous les états

Fonctionnement normal

Essais et vérifications

P.C. HORS ENERGIE

D PROCEDURES en DEFAILLANCE de la Partie Opérative (P.O.)

F PROCEDURES DE FONCTIONNEMENT

| BTS Assistance Technique d’Ingénieur | Code : 17NC-ATESG-1 | Session 2017 | SUJET |
| --- | --- | --- | --- |
| EPREUVE U41 DOSSIER TECHNIQUE | Durée : 3h | Coefficient : 3 | Page DT11/15 |

| Programme de gestion de la conduite de la machine |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fichier des symboles |  |  |
| SYMBOLES | VARIABLE | COMMENTAIRE |
| _PO sous tension_ | %i33; | Partie opérative sous tension |
| _Touches fonctions_: | %MW300; | des 12 touches fonctions de la console XBT |
| _Touches systeme_: | M301; | Valeur des Touches système |
| _Page affichee_: | M302; | Renvoie le numéro de la page affichée |
| _Page a traiter_: | M303; | Numéro de la page à afficher |
| _DELS ETAT_: | M304; | Etat des DELs des touches fonctions |

Grafcet de conduite (incomplet)

PO hors énergie

    - {_afficher page_ :=1 ;}

{_Dels etat_ :=0 ;}

PO en énergie

«  Choisir Auto ou Réglages »

    - {_afficher page_ :=2 ;}	{_Dels etat_ :=3 ;}

(touches fonctions=1) F1=Automatique

12

{_afficher page_ :=9 ;}	{_Dels etat_ :=1 ;}

(touches fonctions=2) F2=Réglages

(touches fonctions=1) F1=Initialisation

    - {_afficher page_ :=3 ;}	{_Dels etat_ :=0 ;}

Fin init

« Machine en référence »

    - {_afficher page_ :=4 ;}	{_Dels etat_ :=3 ;}

(touches fonctions=1) F1=Automatique

    - {_afficher page_ :=8 ;}	{_Dels etat_ :=1 ;}

(touches fonctions=2) F2=Réglages

(touches fonctions=1) F1=Production

    - {_afficher page_ :=5 ;}	{_Dels etat_ :=2 ;}

Réglages

(touches fonctions=2) F2=Arrêt demandé

    - {_afficher page_ :=6 ;}	{_Dels etat_ :=0 ;}

Fin du cycle

CONSOLE DE DIALOGUE

1. Description

Ecran à cristaux liquides 2 lignes de 20 caractères

Touches de fonctions F

DEL des touches de fonctions

### Constitution :

1 écran cristaux liquides 2 lignes 20 caractères 12 touches de fonctions. F1 …. F12

12 Dels des touches de fonctions

1 clavier numérique 12 touches : 10 touches 0 à 9, une touche +/-, une touche «.» 1 clavier touches curseur avec ses 4 Dels

### Techniques de gestion de la console

  - Affichage des messages

Les messages sont écrits dans des pages. Chaque page peut comporter 25 lignes au maximum. Les lignes peuvent comporter 20 caractères au maximum.

L’affiche de la page 1 s’obtient par l’instruction : {_page à traiter_ : = i} - i est le numéro de la page.

### Gestion des DELs des touches fonctions.

Chaque DEL est affectée à un bit d’un mot de 16 bits. Ici _DEL ETAT_. Dans l’ordre ci-dessous :

| Poids binaire | 211 | 210 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _DEL ETAT_ | L12 | L11 | L10 | L9 | L8 | L7 | L6 | L5 | L4 | L3 | L2 | L1 |
| Touche fonction | F12 | F11 | F10 | F9 | F8 | F7 | F6 | F5 | F4 | F3 | F2 | F1 |

### Exemple :

Si on souhaite que les touches F1 et F5 soient actives il faut allumer les DELS L1 et L5.

Pour allumer les DELS L1 et L5 il faut donner au mot _DEL ETAT_ la valeur décimale correspondante au code binaire 000000010001, c’est à dire 17 en décimal.

{_DEL ETAT_ := 17 }

PAGES APPLICATION XBT-P021110

PAGE APPLICATION N° 1 : PO SOUS TENSION (FRANÇAIS)

| P | O | _ | H | O | R | S | _ | E | N | E | R | G | I | E | _ | _ | _ | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | E | A | R | M | E | R | _ | P | O | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

PAGE APPLICATION N° 2 : CHOIX MARCHE (FRANÇAIS)

| C | H | O | I | X | _ | M | O | D | E | _ | M | A | R | C | H | E | _ | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | U | T | O | M | A | T | I | Q | U | E | _ | : | F | 1 | _ | _ | _ | _ | _ |
| R | E | G | L | A | G | E | _ | : | F | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

PAGE APPLICATION N° 3 : INIT EN COURS (FRANÇAIS)

| I | N | I | T | I | A | L | I | S | A | _ | E | N | _ | C | O | U | R | S | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | A | T | I | E | N | T | E | Z | . | . | . | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

PAGE APPLICATION N° 4 : CHOIX MARCHE (FRANÇAIS)

| M | A | C | H | I | N | E | _ | E | N | _ | R | E | F | E | R | E | N | C | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | U | T | O | M | A | T | I | Q | U | E | _ | : | F | 1 | _ | _ | _ | _ | _ |
| R | E | G | L | A | G | E | _ | : | F | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

PAGE APPLICATION N° 5 : PROD CONTINUE (FRANÇAIS)

| P | R | O | D | U | C | T | I | O | N | _ | C | O | N | T | I | N | U | E | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | R | R | E | T | _ | : | F | 2 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| C | A | D | E | N | C | E | _ | H | O | R | A | I | R | E | _ | ◻ | ◻ | ◻ | ◻ |

PAGE APPLICATION N° 6 : CYCLE TERMINE (FRANÇAIS)

| L | E | _ | C | Y | C | L | E | _ | S | E | _ | T | E | R | M | I | N | E | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | A | T | I | E | N | T | E | Z | _ | . | . | . | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

PAGE APPLICATION N° 7 : REGLAGES (FRANÇAIS)

| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

PAGE APPLICATION N° 8 : CYCLE TERMINE (FRANÇAIS)

| L | A | N | C | E | R | _ | P | R | O | D | _ | : | F | 1 | _ | _ | _ | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

PAGE APPLICATION N° 9 : INIT PO (FRANÇAIS)

| I | N | I | T | I | A | L | I | S | E | R | _ | P | O | _ | : | F | 1 | _ | _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |