Session 2009

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION

EN MICROTECHNIQUE

ÉPREUVE E4 :

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE D’UN SYSTÈME

MICROTECHNIQUE

DOSSIER TECHNIQUE

PROGRAMMATEUR POUR TÊTE THERMOSTATIQUE

Documents techniques :

- DT1 : 		Mise en situation

- DT2 :		Expression du besoin

- DT3 : 		Analyse fonctionnelle externe

- DT4 à DT7 : 	Analyse fonctionnelle interne

- DT8 et DT9 : 	Caractéristiques des fonctions de service

- DT10 : 	Structure de la chaîne d’action de FTP1

- DT11 : 	Données techniques de la mécanique

- DT12 :  	Schéma structurel de la fonction FT41

- DT13 : 	Schéma structurel de configuration du CAN

- DT14 : 	Notice technique des DEL

- DT15 : 	Détection de l’usure des piles

- DT16 :  	Extraits de données de composants électroniques

- DT17 : 	Schéma structurel de la commande du moteur

- DT18 :		Tableau de choix de piles

Mise en situation

Le programmateur pour tête thermostatique permet de régler la température ambiante d’un local équipé de radiateurs à eau en fonction de l’heure.

Le montage se fait entre le robinet de radiateur et la tète thermostatique sans modification du fonctionnement normal de la tète thermostatique.

Fonctionnement d’une tête thermostatique non équipée d’horloge programmable

Sortie eau chaude vers radiateur

Arrivée eau chaude depuis chaudière

Une tête thermostatique est un robinet automatique qui permet de régler et de réguler le débit d’eau circulant dans le radiateur de deux façons différentes :

- soit par l’action de régulation du bulbe qui se dilate en fonction de la température du local ;

- soit par l’action manuelle de réglage sur la poignée.

Expression du besoin

Afin de réaliser des économies d’énergie de chauffage dans les habitations utilisant des radiateurs à eau (muni de tête thermostatique), les fabricants ont développé des systèmes de programmation qui se substituent momentanément à la tête thermostatique pour diminuer le débit de circulation d’eau chaude dans les radiateurs pendant les périodes désirées (de non occupation des locaux ou de nuit)

Tête

thermostatique

standard

Diminuer la température

d’un local  d’environ  4°

Utilisateur

Programmateur

pour tête

thermostatique

Analyse fonctionnelle externe

FC4

Programmateur

pour tête

thermostatique

FP1

FC3

FC8

FC5

FC9

FC2

FC6

FC1

FC7

FC10

Utilisateur

Mémoire de

Transfert des programmes

Température

de la pièce

Énergie

Robinet  de

radiateur

Tête

Thermostatique

Diagramme des inter-acteurs

FP1 : Réduire la température de la pièce d’environ 4° en fonction d’un programme

et revenir en position initiale.

FC1 : Programmer les périodes d’abaissement de la température.

FC2 : Mettre en service

FC3 : Choisir la programmation journalière ou hebdomadaire

FC4 : Réagir automatiquement à une chute brutale de température (fenêtre ouverte)

FC5 : S’adapter à la tête thermostatique standard

FC6 : S’adapter au robinet de radiateur

FC7 : Etre alimenté en énergie

FC8 : Informer de l’usure des piles

FC9 : Indiquer l’état de régime (période d’abaissement de T° ou normale)

FC10 : Transférer des données d’un programmateur à un autre

Analyse Fonctionnelle interne (les fonctions grisées ne sont pas étudiées)

FP1 :   Réduire la température de la pièce d’environ 4°C en fonction d’un programme et revenir en position initiale

FTP1 : déplacer l’axe de clapet du robinet de 1 mm

Vis-écrou

FT01 : Transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation

FT02 : Réduire la vitesse

Réducteur

FT03 : Transformer l’énergie électrique en énergie mécanique

Moteur

Transistors

FT031 : Contrôler le sens de rotation du moteur

FT0311: Commander le moteur

Programme

FT032 : Détecter les positions extrêmes par mesure du couple

FT0321: Capter l’intensité dans le moteur

Résistance

FT0322: Mesurer la tension aux bornes du capteur

CAN du C

Microprocesseur

Touche bleue

Touche rouge

LED

FT11 : programmer en temps réel l’heure de début de plage « mode abaissement »

FT13 : Confirmer visuellement la réussite de la programmation

FT12 : programmer en temps réel l’heure de fin de plage « mode abaissement »

FC1 : Programmer les périodes d’abaissement de la température

FC2 : Mettre en service

Bouton coulissant externe

Position I

Position O

FT21 : Mettre en fonctionnement

FT22 : Arrêter

Bouton coulissant interne

FC3 : Choisir la programmation journalière ou hebdomadaire

FT31 : choisir le  fonctionnement journalier.

Position 1

FT32 : choisir le  fonctionnement hebdomadaire.

Position de 1 à 7

FC4 : Réagir automatiquement à une chute brutale de température (fenêtre ouverte)

FT41 : Détecter une chute brutale de température dans la pièce

FT411 : mesurer la température de la pièce

Capteur

FT412 : convertir le signal en un mot

CAN

Mécanisme du programmateur

FT42 : Actionner l’axe de clapet du robinet.

FC5 : S’adapter à la tête thermostatique standard

Partie filetée

FT51 : Permettre le positionnement de la tête thermostatique.

FT52 : Maintenir en position la tête thermostatique

Partie filetée

Ensemble vis-écrou

FT53 : Transmettre le mouvement de la tige de commande

FC6 : S’adapter au robinet de radiateur

FT61 : Se positionner sur le robinet

FT62 : Se maintenir en position sur le robinet

FT621 : Se mettre en place rapidement

FT622 : Se démonter facilement

Levier

Ecrou rainuré

FC7 : Etre alimenté en énergie

FT71 : Utiliser des piles standard

FT72 : Permettre le remplacement

FT721 : Se mettre en place rapidement

FT722 : Accéder facilement

FC8 : Informer de l’usure des piles

FT81 : Détecter l’usure des piles.

FT811 : Mesurer la tension aux bornes des piles.

Pont diviseur

FT812 : Générer une référence de tension.

Diode

Comparateur

FT813 : Comparer les tensions.

FT82 : Informer l’utilisateur.

LED

FT821 : Emettre un signal lumineux.

FT8211 : Contrôler l’énergie électrique.

Transistor

FT8212: Générer l’alarme.

Programme

FC9 : Indiquer l’état de régime (période d’abaissement de T° ou normale)

Indicateur état de régime

FT91 : mode normal

Témoin d'état rouge

Témoin d'état bleu

FT92 : mode abaissement de T°

FC10 : Programmer par transfert de donnée depuis un stick USB

FT101 : Contenir les données du programme

FT102 : Permettre la connexion avec le circuit électronique d’un programmateur ou ordinateur

Mémoire de transfert

Mémoire

Connecteur

#### Caractéristiques des fonctions de services

| Fonction | Caractérisation de l’environnement | Caractéristiques de la fonction | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 : Réduire la température de la pièce. | Le milieu ambiant : Air ambiant du local | Température de la pièce | pièce = consigne - 4°C |
|  |  | Plage d’utilisation | 0 à 30°C |
| FC1 : Programmer les périodes d’abaissement de la température. | Utilisateur. Actions sur deux boutons | Nombre de plage d’abaissement | 3 / jour maxi |
|  |  | Choix de l’heure en temps réel du début de plage « mode abaissement » | Touche bleue Appui > 5 sec. |
|  |  | Choix de l’heure en temps réel du début de plage « mode normal » | Touche rouge Appui > 5 sec. |
|  |  | Confirmation visuelle d’appui sur les touches | LED allumée |
|  |  | Effacement d’une plage abaissement de T° | Touches bleue et rouge Appui > 5 sec pendant la phase abaissement |
|  |  | Effacement tous programmes (reset) | Touches bleue et rouge Appui > 15 sec. |
|  |  | Passage heure été<->hiver | Passage heure été Touche bleue Appui > 15 sec. |
|  |  |  | Passage heure hiver Touche rouge Appui > 15 sec. |
|  |  |  | Confirmation visuelle LED clignote rapidement |
| FC2 : Mettre en service | Utilisateur : Action sur bouton Coulissant externe | Mise en marche | Position I |
|  |  | Arrêt | Position O |
| FC3 : Choisir la programmation Journalière ou hebdomadaire | Utilisateur. Actions sur bouton Coulissant interne | Journalier | Bouton position 1 |
|  |  | Hebdomadaire | Bouton position 1……7 |
| FC4 : Réagir automatiquement à une chute brutale de température (fenêtre ouverte) | Le milieu ambiant : Air ambiant du local | Détecter une baisse de température dans la pièce | 5 degrés en 1min |
|  |  | Passer en régime « mode abaissement » | Durée de 30 min Clignotement de LED 1fois 0,5s toutes les 9s |
| FC5 : S’adapter à la tête thermostatique | Tête thermostatique standard | Mise en position et Maintien en position démontable | filetage M30x1,5 |
|  |  | Dimensions Maxi du boitier | 110 x 65 x 45 |

| Fonction | Caractérisation de l’environnement | Caractéristiques de la fonction | Niveau |
| --- | --- | --- | --- |
| FC6 : S’adapter au robinet de radiateur | Robinet de radiateur | Mise en position par l’intermédiaire d’un écrou spécial strié | Précision de la position angulaire : 4° |
|  |  | Maintien en position Démontable par clipsage | Effort maxi de manœuvre du déclipsage : 20 N |
| FC7 : Etre alimenté en énergie. | Energie électrique | Type de piles |  |
|  |  | Durée de vie | Jusqu'à 2 ans A raison de 6mois par an |
| FC8 : Informer de l’usure des piles. | L’utilisateur | Avertisseur lumineux | LED clignote 1 fois 0,5s toutes les 3s |
|  |  |  | Niveau lumineux : Iv = 50mcd |
|  |  |  | Tension du montage 2V |
| FC9 : Indiquer l’état de régime | L’utilisateur : Témoin de fonctionnement visible en permanence. | Indicateur état de régime | Secteur bleu : Régime d’abaissement |
|  |  |  | Secteur rouge : Régime normal |
| FC10 : Programmer à l’aide d’un stick USB | L’utilisateur | stick USB avec bouton de transfert des données | Transfert d’un programmateur à l’autre |
|  |  |  | Transfert d’un PC vers un programmateur |

Montage du programmateur

Structure de la chaîne d’action.

Communiquer les informations à l’utilisateur

LED

Chaîne d’information

Traiter les informations

Microcontrôleur

Résistance

Acquérir l’intensité dans le moteur

Acquérir les consignes de l’utilisateur

Bouton poussoir et commutateur

Interface de commande

Communiquer les ordres de commande

Capteur de température

Acquérir la température ambiante

Alimenter en énergie électrique

Distribuer l’énergie électrique

Convertir l’énergie électrique en énergie mécanique

Réduire la vitesse

Transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation

Modifier la distance entre la tige de la tête et l’axe de clapet

Piles

Moteur électrique CC

Réducteur

Transistors

Vis écrou

Chaîne d’énergie

Schéma du mécanisme du programmateur

La liaison pivot entre la roue 2 et le boîtier n’est pas représentée.

Fonctionnement : La roue, entraînée par le pignon du moto-réducteur, fait tourner la vis par rapport à l’écrou qui est arrêté en rotation par rapport au boîtier. Ce qui a pour effet de modifier la distance D.

Variation de l’effort F en fonction de L

L(mm)

F(N)

1

10

2

3

20

0

Course totale

30

40

F

L

Le déplacement de 1 mm du clapet peut se trouver à n’importe quel endroit de la course suivant le réglage de la tête thermostatique et suivant la température de la pièce.

Chaîne d’énergie mécanique

= 47N

Constitution du réducteur

|  | Nbre de dents | Module | Débattement angulaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Vis moteur | 1 filet |  |  |
| Roue 1 | 50 | 0,4 |  |
| Pignon 1 | 17 | 0,6 |  |
| Roue 2 | 64 | 0,6 | 240 ° * |

* C'est un système de butées qui limite l'ébat  angulaire de la roue 2 à 240°

Schéma structurel de la fonction FT41

3V

Vo = (6,25.10-3 . T ) + 0,424

AN0

Capteur  de température

LM60

0V

Schéma de mesure de la température de la pièce.

Notice technique du capteur LM60.

Vo (mV)

25

-25

T (°C)

266

580

424

Vo = 424.10-3 + (6,25.10-3 . T)

| Symbole | Paramètre | valeurs |
| --- | --- | --- |
| Vs | Tension d’alimentation | 2 à 10V |
| VO | Tension de sortie à 0°C | 424mV |
| G | Gain du capteur | 6.25mV/°C |
| Zo | Impédance de sortie | 800 maxi |
| Is | Courant consommé | 110µA |

Schéma structurel  de configuration du CAN

Résolution du CAN

Résolution =

(VREF+) – (VREF-)

2n

n : nombre de bit du CAN

Notice technique des LED

###### Extrait de la notice du microcontrôleur : sorties du microcontrôleur.

| Symbole | Caractéristiques des sorties | min | maxi |
| --- | --- | --- | --- |
| VOL | Tension de sortie à l’état bas |  | 0,6V |
| VOH | Tension de sortie à l’état haut | VDD-0,7V |  |
| IOL = IOH | Courant de sortie |  | 25mA |

Note : VDD = 3V

Schéma structurel de la fonction FT82 : alerter l’utilisateur.

schéma A   	schéma B

T4

0V

+3V

µC

D1

RA2

R2

0V

+3V

µC

D1

RA2

R4

R4

Vcesat = 0,3V

###### Schéma structurel de la fonction FT81 : détecter l’usure des piles.

Vs = 1 logique

VF= 0,7V

0V

R2

D1

R4

150k

R3

100k

UR2

U

###### Extrait de la notice du microcontrôleur : entrées du microcontrôleur.

| Symbole | Caractéristiques des entrées trigger de Schmitt | min | maxi |
| --- | --- | --- | --- |
| VIL | Tension d’entrée à l’état bas |  | 0,2. VDD |
| VIH | Tension d’entrée à l’état haut | 0,8. VDD |  |
| II | Courant d’entrée |  | 1µA |

###### Extrait de la documentation technique du bouton poussoir ITT référence : KSS221G

Caractéristiques électriques du bouton poussoirPuissance maximum1VATension maximum50V DCCourant minimum0,5mACourant maximum50mA

###### Extrait de la documentation technique des résistances Multicomp

Valeurs disponibles en ohm () : série E24

| 1 | 10 | 100 | 1k | 10k | 100k | 1M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1 | 11 | 110 | 1,1k | 11k | 110k | 1,1M |
| 1,2 | 12 | 120 | 1,2k | 12k | 120k | 1,2M |
| 1,3 | 13 | 130 | 1,3k | 13k | 130k | 1,3M |
| 1,5 | 15 | 150 | 1,5k | 15k | 150k | 1,5M |
| 1,6 | 16 | 160 | 1,6k | 16k | 160k | 1,6M |
| 1,8 | 18 | 180 | 1,8k | 18k | 180k | 1,8M |
| 2 | 20 | 200 | 2k | 20k | 200k | 2M |
| 2,2 | 22 | 220 | 2,2k | 22k | 220k | 2,2M |
| 2,4 | 24 | 240 | 2,4k | 24k | 240k | 2,4M |
| 2,7 | 27 | 270 | 2,7k | 27k | 270k | 2,7M |
| 3 | 30 | 300 | 3k | 30k | 300k | 3M |
| 3,3 | 33 | 330 | 3,3k | 33k | 330k | 3,3M |
| 3,6 | 36 | 360 | 3,6k | 36k | 360k | 3,6M |
| 3,9 | 39 | 390 | 3,9k | 39k | 390k | 3,9M |
| 4,3 | 43 | 430 | 4,3k | 43k | 430k | 4,3M |
| 4,7 | 47 | 470 | 4,7k | 47k | 470k | 4,7M |
| 5,1 | 51 | 510 | 5,1k | 51k | 510k | 5,1M |
| 5,6 | 56 | 560 | 5,6k | 56k | 560k | 5,6M |
| 6,2 | 62 | 620 | 6,2k | 62k | 620k | 6,2M |
| 6,8 | 68 | 680 | 6,8k | 68k | 680k | 6,8M |
| 7,5 | 75 | 750 | 7,5k | 75k | 750k | 7,5M |
| 8,2 | 82 | 820 | 8,2k | 82k | 820k | 8,2M |
| 9,1 | 91 | 910 | 9,1k | 91k | 910k | 9,1M |

|  | boitier | Puissance (W) Maxi 70°C |
| --- | --- | --- |
|  | 0402 | 0,125 |
|  | 0603 | 0,2 |
|  | 0805 | 0,25 |
|  | 1206 | 0,33 |
|  | 1210 | 0,5 |
|  | 2010 | 0,75 |
|  | 2512 | 1 |

###### Schéma structurel de la commande du moteur (FT031)

M

D1

D3

T1

T4

D2

T2

D4

T3

M1

+3V

0V

###### Tableau de choix des transistors

| REFERENCE | Type | VCEO | IC | PD | hFE |  |  | VCE (sat) |  | Boîtier |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Min | Max | Pour IC | Max | Pour IC |  |
|  |  | V | A | W |  |  | A | mV | A |  |
| FMMT412 | P | -20 | -1.5 | 0.625 | 300 150 | - | -0.1 -2 | -40 -220 | -0.1 -1.5 | SOT23 |
| FMMT718 | P | -20 | -1 | 0.5 | 300 120 |  | -0.1 -1 | -50 -320 | -0.1 -1 | SOT23 |
| FZT7814 | P | -25 | -4 | 2.5 | 250 115 | 800 - | -0.5 -5 | -240 -350 | -1 -4 | SOT223 |
| FZT7877 | P | -25 | -3 | 1 | 230 180 | - | -1 -2 | -190 -320 | -1 -3 | SOT89 |
| FZT7899 | P | -25 | -2 | 2 | 250 200 | - | -1 -2 | -250 -500 | -1 -2 | SOT223 |
| ZTX740 | N | 25 | 4 | 2.5 | 200 120 | - | 500 5 | -150 -230 | 1 4 | SOT223 |
| FMMT618 | N | 20 | 2 | 0.625 | 300 200 | - - | 0.2 2 | 15 200 | 0.1 2 | SOT23 |
| ZXTN350 | N | 20 | 3 | 0.350 | 300 220 | 900 - | 0.01 3 | 100 225 | 1 3 | SOT223 |
| ZUMT617 | N | 15 | 1.5 | 0.385 | 300 200 |  | 0.1 1 | 20 245 | 0.1 1.5 | SOT323 |
| BCX6825 | N | 20 | 1 | 1 | 160 | 400 | 0.5 | 500 | 1 | SOT89 |

###### Tableau de choix des piles

Datasheet; Picture; Size; Voltage (nom.); Capacité (mAh); IEC; Diam. (mm); Weight (g); Height (mm); Length (mm); Width (mm). 521.; Lantern; 6; 50000; 4LR25-2; 1900; 127; 136.5; 73. 522.; 9V; 9; 600; 6LR61; 45.6; 48.5; 26.5; 17.5. 528.; Lantern; 6; 25000; 4R25Y; 885; 112; 68.2; 68.2. 529.; Lantern; 6; 25000; 4LR25X; 885; 115; 68.2; 68.2. 529_CAN.; Lantern; 6; 20000; 4LR25L; 665; 115; 68.2; 68.2. 539.; J; 6; 620; 4LR61; 30; 48.5; 35.6; 9.18. E90.; N; 1.5; 1000; LR1; 12; 9; 30.2. E91.; AA; 1.5; 2900; LR6; 14.5; 23; 50.5. E92.; AAA; 1.5; 1200; LR03; 10.5; 11.5; 44.5. E93.; C; 1.5; 8000; LR14; 26.2; 66.2; 50. E95.; D; 1.5; 20000; LR20; 34.2; 148; 61.5. E96.; AAAA; 1.5; 620; LR8D425; 8.3; 6.5; 42.5.

Session 2009

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION

EN MICROTECHNIQUE

ÉPREUVE E4 :

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE D’UN SYSTÈME

MICROTECHNIQUE

DOSSIER TRAVAIL DEMANDÉ

PROGRAMMATEUR POUR TÊTE THERMOSTATIQUE

Questionnaire

Temps conseillé :

- Lecture du sujet : 	30min

- Activité 1 :  		30min

- Activité 2 :  		40min

- Activité 3 :  		30min

- Activité 4 :  		20min

- Activité 5 :  		15min

- Activité 6 :  		15min

- Activité 7 : 		10min

- Activité 8 :  		20min

- Activité 9 :  		15min

- Activité 10 : 		15min

- Objectifs généraux de l'étude : Concevoir l'attachement du produit au radiateur et faire évoluer la conception actuelle pour réduire la consommation des piles.

- Étude de la fonction FT62 : S’adapter au robinet de radiateur

Pour monter le programmateur sur le radiateur, l’utilisateur doit visser l’écrou spécial rainuré et strié qui s’adapte à tous les robinets de radiateur équipés de filetage M30x1,5.

Le boitier du programmateur est ensuite positionné sur le diamètre extérieur de l’écrou spécial qui est strié permettant un positionnement angulaire d’une précision de 4°.

L’utilisateur actionne deux boutons voir flèches sur la figure ci-dessous. Le maintien en position s'effectue par deux leviers sur lesquels les boutons doivent agir et qui entrent dans la rainure de l'écrou.

Filetage M30x1,5

Écrou spécial

Rainuré et strié

Boutons de manœuvre des leviers de maintien en position

Sens du montage

Sens du démontage

- : Recherche d’une solution

On donne

- Le diagramme de la fonction  FC6 : DT6

On demande

- Concevoir à main levée une solution (réponse sur le document réponse DR1/5)

Travail demandé :

-Représenter :

- la forme des leviers

- le guidage des leviers

- le verrouillage  des leviers

Nota : le candidat veillera à représenter sa conception de la façon la plus compréhensible possible. A cet effet, toute vue supplémentaire (perspective, coupe, vue de détail, etc.) pourra être ajoutée.

- Étude de la fonction FTP1 : Déplacer l’axe  de clapet de 1 mm

- : Dimensionnement de la chaîne d’énergie

On donne

- Le diagramme de la fonction FP1 : Document technique  DT4

- Le schéma de la chaîne d’énergie avec les rendements correspondants : DT11

- Le schéma du mécanisme du programmateur : DT10

- Le schéma du réducteur : DT 11

- La courbe de Variation de l’effort F en fonction de L : DT 11

- Les caractéristiques des dentures : DT 11

- Le débattement angulaire de la roue 2 :  = 240°

- Le temps  pour effectuer les 240° de la roue 2 : T = 2,15 s

On demande

- Calculer le pas du système vis écrou

- Calculer la puissance nécessaire maximale pour activer le clapet

- Calculer la puissance nécessaire du moteur

- Calculer la fréquence de rotation de la roue 2

- Calculer le rapport de transmission total.

- En déduire la fréquence de rotation du moteur

- Calculer le couple moteur

- Indiquer sur la courbe du moteur (document réponse 3) le point de fonctionnement du moteur

- Il est préférable de faire fonctionner le moteur dans une plage proche du rendement maximum ; ceci réduit la consommation et augmente les performances. Est-ce le cas ici ?

- Pour s'approcher de conditions plus favorables, on envisage la modification suivante : réduire la consommation maximale en fonctionnement à 1 ampère. Relever sur la courbe caractéristique du moteur la fréquence de rotation correspondante.

- Que vaut alors le nouveau rapport de réduction ?

- Pour mettre en œuvre cette modification en gardant le maximum d'éléments existants, on ajoute à la chaîne cinématique actuelle un étage d'engrenage supplémentaire par interposition d'un mobile suivant le schéma ci-dessous. Déterminer les nombres de dents de ce mobile. Le pignon devra comporter au moins 15 dents.

- Etude de la fonction FC9 : Indiquer l’état de régime

Pendant le fonctionnement de l’appareil l’utilisateur doit être averti de  l’état  de régime qui devra faire apparaître un secteur  bleu pendant le régime abaissement de T° ou un secteur rouge en période normale.

Ce témoin mécanique sera actionné par la roue 2 (butées ou engrenage)

- : Recherche d’une solution

On donne

- Le diagramme de la fonction  FC9 : DT7

On demande

- Concevoir à main levée une solution (réponse sur le document réponse DR2/5)

Travail demandé :

-Représenter :

- la forme du témoin

- le guidage du témoin

- l’entraînement du témoin par la roue 2

- les butées qui limitent la course du témoin

Nota : le candidat veillera à représenter sa conception de la façon la plus compréhensible possible. A cet effet, toute vue supplémentaire (perspective, coupe, vue de détail, etc.) pourra être ajoutée.

- Étude de la fonction FC8 : Informer de l’usure des piles.

- : Étude de la fonction FT81 : détecter l’usure des piles.

On donne

- Le diagramme de la fonction FT81 : Document Technique  DT7

- Les caractéristiques de la fonction FC8 : DT9

- La tension limite de fonctionnement du montage (piles usagées) : DT9

- Le schéma structurel de la FT81 : DT15

On demande de

- Déterminer la plage de tension (U) qui correspond à des piles usagées.

- Déterminer la valeur de UR2 au seuil de basculement « piles usagées » de l’amplificateur opérationnel.

- Calculer la valeur de R2 permettant  le changement d’état du comparateur lorsque les piles sont usées.

- Choisir une résistance normalisée (valeur et taille), justifier.

- : Étude de la fonction  FT82 : informer l’utilisateur

On donne

- Le diagramme de la fonction FT82 : Document Technique  DT7.

- Le niveau lumineux : DT9.

- La documentation technique des différentes LED : DT14.

- Les caractéristiques des sorties du microcontrôleur : DT15.

- Les schémas structurels A et B de la fonction FT82 : DT15.

On demande de

- Entourer la référence (document réponse DR5/5) de la LED choisie en fonction de l’éclairement (Iv) en privilégiant la consommation minimum.

- Déterminer graphiquement (document réponse DR5/5) l’intensité (IF) dans la LED.  Il est conseillé d’utiliser des couleurs pour mettre en valeur vos tracés.

- Déterminer si la sortie du microcontrôleur peut commander directement la sortie (schéma A) ou s’il faut utiliser un pré-actionneur (schéma B), justifier.

- : Étude de la fonction FT8212: générer l’alarme.

On donne

- Les caractéristiques des fonctions de services FC8 : DT9.

- La base de temps est générée par une interruption toutes les 0,1s
qui incrémente un compteur nommé : « BASE DE TEMPS ».

- Le sous programme alarme est exécuté si les piles sont usagées.

- L’alarme doit-être donnée par un signal lumineux de durée 0,5s toutes 
les 3s (sortie RA2 du microcontrôleur).

On demande de

- Compléter l’organigramme de programmation de l’alarme (document réponse DR4/5).

- Étude de la fonction FP1

Réduire la température de consigne de 4° en fonction d’un programme et revenir en position initiale

- : Étude de la fonction : FT031 : Contrôler le sens de rotation du moteur.

On donne

- Le diagramme de la fonction FT031 : Document Technique  DT4

- Le schéma structurel de la FT031 : DT17

- La documentation technique du moteur (document réponse DR3/5)

- La documentation technique pour le choix des transistors : DT17

On demande de

- Déterminer le courant de calage du moteur lorsqu’il arrive en butée mécanique.

- Choisir dans le tableau la référence des transistors pour le courant de calage T1 et T3. Justifier.

- Choisir dans le tableau la référence des transistors pour le courant de calage T2 et T4. Justifier.

- Étude de la fonction FC7 : alimenter en énergie.

- : Étude de la fonction FT71 : utiliser des piles standard

On donne

- Les caractéristiques de la fonction FC7 : DT9

- l’analyse fonctionnelle diagramme : DT6

- La tension nominale : 3V

- La tension limite de fonctionnement du montage : 2V

- L’intensité absorbée en permanence par la partie électronique : 0,1mA

- Le nombre de changements de consignes maxi par jour : 6

- L’intensité moyenne du moteur en régime permanent : 0,9A

- L’intensité du moteur lors du calage : 2,1A

- Durée d’un déplacement 2,15 s

- Durée du calage : 0,1s.

- Le tableau de choix des piles : DT18

On demande de

- Déterminer l’énergie consommée par le montage en 24h.

- Déterminer l’énergie consommée par le montage en 2 ans (6 mois/an).

- Donner la référence IEC de la ou des piles choisies ainsi que le nombre.

- Donner le schéma de raccordement du ou des piles.

- Étude de la fonction FC4 : Réagir automatiquement à une chute brutale de température  (fenêtre ouverte)

- : Étude de la fonction : FT412, vérification de la compatibilité entre la précision voulue et la résolution du CAN.

On donne :

- L’analyse fonctionnelle interne : DT5

- Le schéma structurel de la fonction FT41 et la notice du capteur de température : DT12.

- Le schéma structurel  de configuration du CAN : DT13

- La valeur de la tension pour le calcul  VREF-  = 400mV

- La valeur de la tension pour le calcul  VREF+  = 700mV

- Le nombre de bits du CAN : 10bits.

On demande de

- On demande de calculer la résolution du CAN.

- Si l’on désire une précision de 0,5°C, calculer la tension correspondante en sortie du capteur.

- Est-ce que la résolution du CAN est compatible avec la précision souhaitée ? Justifier.

- Étude de la fonction FT11 ou  FT12 : régler les données

- : Raccordement des boutons poussoirs de programmation au  microcontrôleur

On donne :

- Les  caractéristiques des entrées du microcontrôleur : DT16

- Les caractéristiques d’un bouton poussoir : DT16

- Les valeurs normalisées des résistances : DT16

On demande de

- Compléter le schéma structurel de raccordement d’un des boutons poussoirs de programmation (document réponse DR4/5).

- Calculer la valeur de la résistance de polarisation R10 en fonction des caractéristiques du bouton.

- Choisir une valeur normalisée pour la résistance (taille et valeur). Justifier.

Session 2009

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

CONCEPTION ET INDUSTRIALISATION

EN MICROTECHNIQUE

ÉPREUVE E4 :

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE D’UN SYSTÈME

MICROTECHNIQUE

DOSSIER RÉPONSE

PROGRAMMATEUR POUR TÊTE THERMOSTATIQUE

Documents réponse

Question 1 : concevoir à main levée une solution

Travail demandé :

Représenter :

- La forme des leviers

- Le guidage des leviers

- Le verrouillage des leviers.

Boutons

Question 13 : concevoir à main levée une solution.

Travail demandé :

-Représenter dans les zones en pointillés:

- la forme du témoin

- le guidage du témoin

- l’entraînement du témoin par la roue 2

- les butées qui limitent la course du témoin

Question  9 :	Indiquer sur la courbe du moteur le point de fonctionnement du moteur.

Documentation technique du moteur.

Lexique :

| Voltage : tension en V | Operating Voltage :plage de tension de fonctionnement |
| --- | --- |
|  | Nominal (Constant) : tension nominale. |
| No load : à vide. | Speed : vitesse de rotation |
|  | rpm : rotation par minute( tr/min) |
|  | Current : intensité en A |
| At Maximum Efficiency : pour le rendement maximum. | Torque : couple 1g.cm 10-4 N.m |
|  | Output : puissance utile en W |
|  | Eff. : rendement |
| Stall : au décollage (démarrage) ou au calage |  |

Question 21 : compléter l’organigramme de programmation de l’alarme.

Interruption tous les 0,1s

Incrémenter la  BASE DE TEMPS de 1

Fin

0,5s

3s

t

RA2

fin

Sous programme alarme

Sortie RA2 ____

Sortie RA2 =1

BASE DE TEMPS   _____

NON

NON

OUI

OUI

Si BASE DE TEMPS _____

Si BASE DE TEMPS___

Compléter les zones

Question  33 : Compléter le schéma structurel de raccordement d’un des boutons poussoir de programmation.

RA4

Bibliothèque de symboles

R10

Question  18 : entourer la référence de la LED choisie en fonction de l’éclairement.

Question  19 : déterminer graphiquement l’intensité dans la LED.