BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

MOTEURS À COMBUSTION INTERNE

Session 2018

# E 4 – TECHNOLOGIE MOTEUR

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

Documents et matériels autorisés :

Aucun document autre que le sujet n’est  autorisé.

Moyens de calculs autorisés :

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 16 pages numérotées de la façon suivante :

- Page de garde : page 1

- Dossier de présentation : pages 2 et 3

- Dossier d'étude : pages 4 à 8

- Dossier technique : DT1, DT2.1, DT2.2, DT2.3 et DT3 pages 9 à 13

- Dossier des documents réponse : DR1, DR2 et DR3 pages 14 à16

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponse prévus à cet effet.

Tous les documents réponse sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve.

Présentation

Un  constructeur automobile développe une motorisation hybride pour la formule 1 en fonction d’une réglementation en vigueur depuis 2015.

Cette motorisation hybride regroupe un ensemble de six composants :

- Un groupe motopropulseur (moteur thermique et boîte de vitesses) ;

- Un moteur générateur électrique appelé MGU-K (Motor Generator Unit - Kinetic) accouplé mécaniquement à la transmission qui récupère une partie de l’énergie cinétique au freinage et la transforme en énergie électrique qui est stockée dans la batterie. Cette énergie électrique est ensuite utilisée sur les phases d’accélération ou de pleine charge ;

- Un moteur générateur électrique appelé MGU-H (Motor Generator Unit – Heat) accouplé au turbocompresseur qui récupère une partie de l’énergie thermique des gaz d’échappement transmis à la turbine du turbocompresseur. Cette énergie électrique est soit stockée dans la batterie soit utilisée directement par le MGU-K. À l’inverse la batterie peut alimenter le MGU-H pour  augmenter rapidement le régime du turbocompresseur lors des accélérations ;

- Une batterie ES (Energy Store) pour stocker l’énergie électrique ;

- Un  turbocompresseur ;

- Un système électronique qui gère l’ensemble des stratégies associées aux composants.

Une des particularités de ce règlement est de limiter le débit massique instantané de carburant à 100 kg/h à partir du régime de 10500 tr/min.

Objectif général :

Valider les choix de réglage et le dimensionnement d’une motorisation de Formule 1.

Lecture du sujet  20 minutes

L’étude comprend cinq parties indépendantes  :

- Première partie, d’une durée conseillée de 15 min :

Analyse globale de la Formule 1.

- Deuxième partie, d’une durée conseillée de 40 min :

Comparaison du carburant de Formule 1 et du carburant sans plomb 95 du commerce (SP95).

- Troisième partie, d’une durée conseillée de 55 min :

Calcul des performances du moteur et de la puissance totale disponible.

- Quatrième partie, d’une durée conseillée de 55 min :

Choix de la pression de suralimentation.

- Cinquième partie, d’une durée conseillée de 55 min :

Étude de la distribution pneumatique.

1ére partie

L’objectif de cette première  partie est de réaliser l’analyse globale de la formule 1.

Pour ce faire on vous demande, après avoir pris connaissance de l’ensemble du sujet, de compléter le Document Réponse 1 (DR1) en répondant aux questions suivantes.

1.1- Quel est le nom du diagramme représenté sur le DR1 ?

1.2- Dans quel langage de modélisation est-il utilisé ?

1.3- Compléter les «block» relatifs aux id = « 1.2 » et id = « 1.3 » en mentionnant  le nom

de l’élément concerné dans la case prévue à cet effet.

1.4- Compléter le texte de l’id = « 1.1.3.1 ».

1.5- Compléter le « block » de l’id= «1.1.3.1 » en mentionnant  le nom de l’élément

concerné.

2ème partie

Comparaison du carburant classique du commerce (SP95) et du carburant utilisé en Formule 1.

Les carburants utilisés en F1 doivent être proches de ceux du commerce. Toutefois des différences dans leur composition existent et l’objectif de cette partie est de les mettre en évidence par comparaison de leurs caractéristiques. Le SP95 sera considéré comme carburant de référence.

2.1- À partir du tableau donnant les caractéristiques des deux carburants, Document

Technique 1 (DT1), exprimer le carburant de F1 sous la forme CHy en déterminant

la valeur de « y ».

2.2- ● Donner la définition du Pouvoir Comburivore (PCO) (Phrase).

● Écrire et équilibrer l’équation de combustion stœchiométrique pour le SP95.

● Calculer le PCO du SP95.

2.3- Comparer les valeurs de PCO des deux carburants en calculant l’écart relatif en % puis conclure d’un point de vue motoriste (2 lignes).

2.4- Comparer les valeurs des PCI des deux carburants en calculant l’écart relatif en % puis conclure d’un point de vue motoriste (2 lignes).

2.5- Comparer les rapports PCI/PCO des deux carburants en calculant l’écart relatif en % puis conclure d’un point de vue motoriste (2 lignes).

2.6- Que représente l’indice d’octane d’un carburant (2 lignes) ?

2.7- En comparant les indices d’octane des deux carburants, justifier la nécessité

d’utiliser un carburant spécifique en F1 d’un point de vue motoriste (5 lignes).

3ème partie

L’objectif de cette troisième partie est de valider le choix de la richesse de fonctionnement de ce moteur compte tenu des contraintes réglementaires imposées sur le débit de carburant.

Contrairement à un moteur de compétition « classique » (sans limitation du débit de carburant), on se propose à travers la démarche de cette partie de justifier la valeur atypique de ce réglage puis d’en déduire le besoin en air du moteur qui imposera un choix de suralimentation.

Les données du Document Technique 1 (DT1) seront utilisées et tous les calculs se feront au régime de 10500 tr/min.

Relation débit massique carburant, puissance effective, couple effectif et pression moyenne effective

3.1- Écrire la relation entre le rendement effectif (e) et la consommation spécifique

effective (Cse) en g.kWh-1.  Calculer la Cse en g.kWh-1.

3.2- Écrire la relation entre la puissance effective (Pe) en kW et la Cse en g.kWh-1.

Calculer la Pe maximale en kW.

3.3- Écrire la relation entre le couple effectif (Ce) et la puissance effective.

Calculer le Ce en N.m.

3.4- Écrire la relation entre la pression moyenne effective (Pme) et le couple effectif.

Calculer la valeur de la Pme de ce moteur en bars.

Choix de la richesse et calcul du remplissage standard

À partir du Document Technique 1 (DT1), il faut justifier le choix de la richesse de ce cahier des charges. Pour cette justification, vous devez :

3.5- Écrire la relation du rendement effectif en fonction de la puissance effective et du

débit de carburant. Préciser les unités des différents termes.

Pour avoir la puissance effective maximum, quel choix de rendement s’impose ?

3.6- Le constructeur a fait le choix d’une richesse de 0,75. Justifier ce choix pour ce

point de fonctionnement.

3.7- Écrire la définition du remplissage en air standard (RAS) (phrase).

3.8- ● Calculer la valeur du RAS à partir de la relation générale de la Pme donnée ci-

dessous. Les unités sont exigées pour le calcul final.

(Quelles que soient les valeurs calculées précédemment, utiliser les données du Document Technique 1)

Pme = air st. RAS .  × (PCI / PCO) . e

● Comparer cette valeur de remplissage à celle d’un moteur essence atmosphérique

de milieu de gamme (2 lignes).

4ème partie

Capacité du MGU-H au régime de 10500 tr/min et calcul de la puissance maximale de la chaîne de propulsion. (Document Technique 1 DT1)

L’objectif de cette quatrième partie est de vérifier la bonne adaptation du turbo compresseur au regard du besoin en air du moteur.

Pour calculer la puissance nécessaire au compresseur, on utilise la relation suivante :

Pcompresseur = [ Cpair . qmair . (C(γ-1)/γ – 1 )  Tair ] / is.comp

4.1- Calculer le débit massique d’air (qmair) en kg.s-1 à partir du débit massique de

carburant en respectant le cahier des charges.

4.2- Calculer la masse d’air par cycle (mair) en g.cycle-1 au régime de 10500 tr/min.

4.3- Calculer la masse volumique de l’air emprisonné dans les cylindres à partir de la

masse d’air par cycle et du volume balayé par les pistons.

4.4- L’air qui rentre dans les cylindres est à la température  θcollecteur de 50°C. On

suppose un rendement volumétrique de 1.

Calculer la pression de suralimentation absolue P2C (exprimée en bars), à l’entrée

des cylindres, à partir de la masse volumique trouvée précédemment.

4.5- Écrire la définition de CP.

4.6- Donner la signification du terme C  et le calculer.

4.7- Remplir sur le Document Réponse DR2 les 5 cases vierges en indiquant dans

chacune le nom des différentes caractéristiques du champ compresseur.

4.8- Placer le point de fonctionnement dans le champ compresseur et en déduire son

rendement isentropique ainsi que son régime de rotation.

Conclure sur la bonne adaptation du turbocompresseur (donner 3 critères au

minimum).

4.9- Calculer la puissance nécessaire au compresseur Pcompresseur en kW.

Estimation de la puissance  récupérable

4.10- Sachant que  la puissance récupérable à la turbine est de 150 kW et celle

nécessaire au compresseur de 92 kW, calculer la puissance récupérable à l’entrée

du MGU-H. On négligera les pertes mécaniques du compresseur.

4.11- La réglementation impose une limite de restitution au moteur électrique MGU-K de

4 MJ par tour de circuit avec une utilisation moyenne de 35 s.

La puissance effective est supposée égale à 465 kW.

Calculer la puissance totale Ptotale  des  ensembles  moteur thermique et électrique

MGU-K.

5ème partie

L’objectif de cette cinquième partie est de déterminer la pression P0 dans la rampe d’accumulation d’azote du système de distribution pneumatique pour un régime moteur maximum autorisé de 15000 tr/min afin d’éviter l’affolement de soupape.

Étude des mouvements de la soupape

Le Document Technique 3 (DT3), figure 1,  nous donne  les courbes réelles de levée, vitesse et accélération d’une soupape en fonction de l’angle de rotation de l’arbre à cames.

Pour simplifier l’étude, nous travaillerons sur les courbes simplifiées de levée, vitesse et d’accélération données sur le Document Technique 3, figure 2.

5.1- L’accélération est exprimée en mm/rad², déterminer l’expression de celle-ci en m/s²

en fonction du régime arbre à cames Nac , puis en fonction du régime moteur Nmot.

5.2- Faire l’application numérique pour l’accélération puis la décélération maximum au

régime moteur maximum de 15000 tr/min.

Étude du ressort pneumatique (Documents Techniques 2.2 et 2.3)

5.3- Donner l’expression de la pression Pi dans la chambre en fonction de la levée x du

piston, des diamètres de soupape (d), de chambre (D) et de la pression P0.

On considèrera la transformation adiabatique (P.Vγ=cte)

5.4- En déduire l’expression de l’effort de pression exercé par l’azote sur le piston en

fonction de la levée x du  piston, des diamètres de soupape (d), de chambre (D) et

de la pression P0.

Étude  dynamique de la soupape   (cf schéma cinématique du document DR3)

Hypothèses :

Liaison linguet/soupape supposée parfaite.

Action de la culasse négligée

Poids des pièces négligé

Masse de l’ensemble mobile (piston+soupape) non négligée : M = 42 g

Quels que soient les résultats précédents, on donne :

Fazote/soupape+piston=4,71.10-4.12.10-612.10-6-4,71.10-4.x1,4.p0

Effort F en N,

Levée x en m,

Pression P0 en Pa

De plus 	accélération soupape : A1= 34543 m/s²

décélération soupape : A2= -15020 m/s²

On isole la soupape + piston du ressort pneumatique

Azote sous pression

Soupape  + Piston

Culbuteur

5.5- Faire le bilan des efforts extérieurs en présence puis représenter l'allure de ces forces sur le Document Réponse 3 (DR3).

5.6- Appliquer le principe fondamental de la dynamique, et plus précisément le théorème

de la résultante dynamique, sur l’ensemble soupape+piston.

En déduire l’expression de la force Fculbuteur/soupape+piston .

5.7- Que se passe-t-il lorsqu’il y a affolement de soupape ?

Que devient l’expression de la question précédente ?

5.8- Préciser l’angle où l’affolement peut commencer à se produire  ainsi que la levée x

et l’accélération de soupape correspondantes. Pour cela, étudier la figure 2 du

Document Technique 3.

5.9- Donner l’expression de la valeur minimum de la pression P0 pour qu’il n’y ait pas de

risque d’affolement.

5.10- Faire l’application numérique.

Document Technique 1 (DT1)

Données générales

Conditions d'essais standards :

- Pression atmosphérique : Pair  = 105 Pa

- Température de l'air d'admission : air = 25°C ou Tair = 298 K

- Cp de  l’air : Cpair = 1000 J.kg-1.K-1

- Gamma de l’air : γ = 1,4

- Constante d’état de l’air : rair = 287 J.kg-1.K-1

- Masse volumique de l’air standard : air st = 1,17 kg.m-3

Caractéristiques du moteur :

- Moteur 6 cylindres, 4 temps, suralimenté, injection directe

- Cylindrée totale : V = 1,6 L

- Débit massique du carburant à partir de 10500 tr/min : qmcar = 100 kg/h

- Rendement effectif maxi pleine charge : e = 0,38 à 10500 tr/min

- Richesse de pleine charge de 9000 à 12000 tr/min:  = 0,75

- Pression absolue entrée compresseur : P1C = 1 bar

- Pression absolue de suralimentation en bars : P2C = 3,63 bars

- Pme maxi = 33 bars

Caractéristiques de l’air :

- Composition de l’air, pour une mole d’air (O2+3.78N2)

- Masse atomique  H=1 g.mol-1, C= 12 g.mol-1,  N=14 g.mol-1, O=16 g.mol-1

Caractéristiques des carburants :

| Carburant |  | F1 | SP95 | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'atomes | C | 6,32 |  |  |
| Nombre d'atomes | H | 12,9 |  |  |
| Nombre d'atomes | O | 0 |  |  |
|  | y |  | 1,85 |  |
| Indice Octane | RON | 102,5 | 95 | SU |
| Indice Octane | MON | 88 | 85 | SU |
| Masse volumique | ρcarb | 730 | 745 | g/dm3 |
| Pouvoir Calorifique Inférieur | PCI | 43900 | 42900 | J/g |
| Pouvoir Comburivore | PCO | 14,83 |  | SU |

Document Technique 2.1 (DT2.1)

Le moteur objet de notre étude utilise une distribution pneumatique.

Avec cette solution, les motoristes se dispensent du ressort de rappel ou du couple de ressorts métalliques concentriques frottant l’un dans l'autre. Les ressorts étant sollicités en efforts alternés de manière continue, ils sont soumis à la fatigue qui réduit leur durée de vie.

Autre avantage, la sensible réduction de l’inertie par le gain de poids de la partie en mouvement de la distribution, ce qui permet, toutes proportions gardées, un gain en régime de rotation intéressant. De plus l’ensemble est plus léger qu’une distribution classique et ce dans la partie haute du moteur. 
Par ailleurs, le rappel pneumatique des soupapes autorise une meilleure harmonisation des profils des lois de cames d’ouverture-fermeture des soupapes pour, en fait, obtenir de meilleures performances du moteur.

Vue d’ensemble de la distribution pneumatique

| Légende en Français : |  |
| --- | --- |
| - Finger Follower Stand : Support de Linguet - Finger Follower : Linguet - Lash Cap : Grain - Valve Stem : Queue de Soupape - Air Jet : Trou d’Air - Valve Stem Seal : Joint de Queue de Soupape | - Valve Guide : Guide de Soupape - Keepers : Bicônes - Air Spring Piston : Piston de Vérin - Piston Seal : Joint de Piston - Air Spring Liner : Chemise de Vérin |

Document Technique 2.2 (DT2.2)

Dans le système de rappel pneumatique de la distribution, chaque soupape dispose de son ensemble propre de rappel pneumatique. Constitué d’un petit cylindre concentrique à l'axe de la soupape, il occupe la place du ressort hélicoïdal traditionnel. La fonction piston est assurée par la coupelle supérieure dont la périphérie reçoit un joint à lèvre qui permet l’étanchéité avec le cylindre. 
Le cylindre est alimenté en permanence en gaz à une basse pression P0 régulée, dite d’accumulation, depuis une réserve haute pression.

Levée de soupape

Rampe d’alimentation de pression régulée d’accumulation

Position Soupape

ouverte

Position Soupape fermée

Soupape

Piston

Volume V0 à la pression P0

Volume V1 à la pression P1  (cas où x=Levée maxi)

Principe de fonctionnement du ressort pneumatique :

Soupape fermée, la pression sous le piston sera notée p0 et correspond à la pression régulée en fonction du régime moteur dans la rampe d’accumulation.

Lors de la descente du piston (levée x de la soupape), la pression dans la chambre augmente car le volume passe de V0 à Vi. On considère que la transformation est adiabatique sous le piston.

Document Technique 2.3 (DT2.3)

Caractéristiques du ressort pneumatique :

| Géométrie (soupape fermée) |  | Pression et température de fonctionnement du gaz (azote) dans la chambre (soupape fermée) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Volume de gaz total dans la chambre (soupape fermée) | V0 = 12 cm3 | Pression (pression régulée) | P0 ? (inconnue à déterminer à la fin de l’étude) |
| chambre : (Diamètre de la chemise du ressort pneumatique) | D = 25 mm | Température du gaz | T0 = 90°C |
| soupape (Diamètre de la queue de soupape) | d = 5 mm | Constante thermodynamique « r » du gaz présent dans la chambre | r = 287 J.kg-1.K-1 |
| Masse des pièces mobiles en translation (piston +soupape) | M = 42g | Gamma de l’azote | = 1,4 |

Document Technique 3 (DT3)

Figure 1 : Courbes réelles mesurées  d’accélération par unité d’angle (mm/rad2), de vitesse par unité d’angle (mm/ rad)  et de levée de la soupape (mm), en fonction de l’angle arbre à cames.

Figure 2 : Courbes simplifiées  d’accélération par unité d’angle (mm/rad2),  de vitesse par unité d’angle (mm/ rad)  et de levée de la soupape (mm), en fonction de l’angle arbre à cames.

Document Réponse 1 (DR1)

Req - Requirements [Formule 1 System Requirement]

« requirement »

Gestion puissance

Id= “1.”

Text= « Fournir la puissance maximale aux roues »

« requirement »

Récupération d’énergie échappement

Id= “1.2.”

Text= « Pas de limitation de puissance récupérable»

« satisfy»

« block»

« satisfy»

« block»

« requirement »

Récupération d’énergie mécanique

Id= “1.3.”

Text= « Récupération de ±  120kW maximum »

« requirement »

Transformation de l’énergie

Id= “1.1.”

Text= « Fournir la puissance maximum au vilebrequin »

« requirement »

Fiabilité moteur

Id= “1.1.3.”

Text= « Le système de distribution doit empêcher l’affolement de soupape»

« requirement »

Quantité de carburant

Id= “1.1.1.”

Text= « Le debit de carburant ne doit pas dépasser 100 kg/h à partir de 10500 tr/min »

« requirement »

Quantité d’air

Id= “1.1.2.”

Text= « Le système d’alimentation en air doit adapter la pression d’air pour respecter la contrainte de réglage de richesse»

«refine»

« requirement »

Pression minimum d’accumulation

Id= “1.1.3.1.”

Text=

« block»

« satisfy»

Document Réponse 2 (DR2)

Document Réponse 3 (DR3)