CORRECTION 1ère PARTIE

Analyse des défaillances – Calcul des coûts

1.1 Analyse de la disponibilité de la thermoformeuse 3.

Q 1.1.1 à Q1.1.8 : Répondre aux questions dans le tableau ci-dessous.

| Ligne de chargement automatique | Thermoformeuse 1 |  |  | Thermoformeuse 2 |  |  | Thermoformeuse 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tps d’ouverture « To » en h/an |  |  |  |  |  |  | 352+320+368+304+320+336+320+352+336+352+336+320 =4016 |  |  |
| Tps requis « Tr » en h/an |  |  |  |  |  |  | 0.5x4016 =2008 |  |  |
| Tps d’arrêt « Ta » en h/an |  |  |  |  |  |  | 34.3+30+32+26.3+26.5+24.3+26.5+30+26.5+30.3+25.3+28= 340 |  |  |
| Tps de bon fonctionnement « TBF » en h/an |  |  |  |  |  |  | 2008-340=1668 |  |  |
| Disponibilité opérationnelle « Do » | 2016 = 87,5% 2017 = 98,1% |  |  | 2016 = 88,2% 2017 = 97,8% |  |  | 2016 = 88,6% 2017 =1668/ (1668+340)*100 = 83% |  |  |
| Nombre de défaillances « Nbre Déf. » /an |  |  |  |  |  |  | 16+15+16+15+11+12+11+14+12+15+13+14 = 164 |  |  |
| Ratio « R3 » de la thermoformeuse 3 sur un an (à 0,001 près) |  |  |  |  |  |  | 164/1668= 0.0968 |  |  |
| Moyenne des Temps de Bon fonctionnement « MTBF » en heures, minutes, secondes. (1668/164=10.170) |  |  |  |  |  |  | h. | min | s. |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 15 |

Q1.1.9  A partir des différentes « Do », que pouvez-vous en déduire ?

La disponibilité opérationnelle de la thermoformeuse 3 continue de baisser et est inférieure aux « DO » des deux autres thermoformeuses qui ont fait l’objet d’une amélioration et d’une maintenance préventive.

1.2- Calcul des coûts.

Q1.2.1 Calculer le coût de non production lié à l’intégration de cette nouvelle thermoformeuse.

| 3 h X 600 = 1 800 € | Résultat : 1 800 € |
| --- | --- |

Q1.2.2 Calculer le coût de main d’œuvre pour l’intégration de ce nouveau bien.

| (4x2+2x2+5x2+3x2+2+2) x40 = 1280 € | Résultat : 1 280 € |
| --- | --- |

Q1.2.3 Quel coût (de non production) mensuel représente les temps d’arrêt pour maintenance pour l’année 2017.

| (340x600)/12= 17 000€ | Résultat : 17 000 € |
| --- | --- |

Q1.2.4  Calculer le nombre de mois pour amortir cet achat.

| (95000+1800+1280)/17 000= 5.7 mois | Résultat : 5.7 mois |
| --- | --- |

Q1.2.5  L’acquisition du nouveau bien est-elle judicieuse ?

Oui, elle est judicieuse puisque l’acquisition sera amortie en 5.7 mois et que la durée de production du nouveau produit est estimée à 48 mois.

CORRECTION 2ème PARTIE

Intégration d’une thermoformeuse.

2.1 Contrôle de la ligne d’alimentation.

Q 2.1.1 Calculer de la puissance d’utilisation.

| Récepteurs | Puissance nominale (P en kW) | Puissance apparente (S en kVA) | Facteur d’utilisation ku | Puissance d’utilisation (kVA) | Facteur de simultanéité ks | Puissance d’utilisation au niveau de Q 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moteur pompe à vide | 3 | 3,75 | 0,8 | 3 | 1 | Pu = 18,262 kVA |
| Moteur ventilateur gauche | 0,09 | 0,123 |  | 0,098 |  |  |
| Moteur ventilateur droite | 0,09 | 0,123 |  | 0,098 |  |  |
| Moteur butée | 0,25 | 0,333 |  | 0,266 |  |  |
| Résistances de chauffe avant | 3,3 | 3,3 | 1 | 3,3 |  |  |
| Résistances de chauffe arrière | 2,6 | 2,6 |  | 2,6 |  |  |
| Résistances de chauffe gauche | 4,45 | 4,45 |  | 4,45 |  |  |
| Résistances de chauffe droite | 4,45 | 4,45 |  | 4,45 |  |  |

- La puissance d’utilisation  =            18,262    KVA

Q2.1.2 Calculer du courant d’emploi Ib.

Ib = Puissance d’utilisation / 400 x √3 Ib = 18262 / 400 x √3 Ib = 26,35 A

Q2.1.3 Vérifier le calibre du disjoncteur Q11.

Ib = 26,35 A pour un calibre de disjoncteur In = 40 A (Ir = 0,8 X 40 = 32 A) Conclusion : Le disjoncteur convient car Ir (32 A) > Ib (26,35 A).

Q2.1.4  Vérifier la section du câble d’alimentation C7 et donner si besoin sa nouvelle valeur, conclure.

In = 40 A → IN = IZ car disjoncteur Coefficient K Câbles multiconducteurs sous caniveau : lettre de sélection B Mode de pose : K1 = 0,95 (vides de construction et caniveaux) Nombre de câble : K2 = 0,70 (3 câbles multiconducteurs) Température : K3= 1 (la température ne dépasse pas 30 °C) K = K1 x K2 x K3 = 0,95 x 0,70 x 1 = 0,665 K = 0,665 Courant admissible dans le câble I’Z = IZ / K = 40 / 0,665 = 60,15 A I’Z = 60,15 A Détermination de la section : Lettre B – isolant PVC – câble en cuivre I = 68 A>60,15 A → S = 16 mm2 Conclusion : Il faut changer le câble C5, la section des conducteurs est trop faible (S = 10mm²). Nouveau câble (isolant PVC, âme en cuivre, multiconducteurs 4 x 16 mm²)

2.2 Installation de la thermoformeuse dans l’atelier de production

Q2.2.1  Déterminer l’angle d’ouverture pour les trois élingues du service de maintenance.

| AH = AC / 2 et AC = (AB² + BC²) = (1600² + 1600²) = 2262 mm AH = 2404 / 2  1131 mm  on peut déjà voir que la première élingue est trop petite. Angle ASH = sin-1 (AH / Longueur de l’élingue) Angle ASH = sin-1 (AH / Longueur de l’élingue) = sin-1 (1131 / 1500)  48,9° Angle ASH = sin-1 (AH / Longueur de l’élingue) = sin-1 (1131 / 2000)  34,4° |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Angle d’ouverture = angle du triangle ASC |  |  |  |
| Elingue | 1 m | 1,5 m | 2 m |
| Angle d’ouverture |  | 2 x 48,9°  97,8° | 2 x 34,4°  68,8° |

Q2.2.2 Choisir laquelle des trois élingues est la plus appropriée à soulever la charge en toute sécurité.

La question Q2.2.1, permet d’éliminer l’élingue la plus petite. A partir du tableau DT8 : La charge maximale d’utilisation (CMU) des deux élingues est de 4200 Kg pour un angle de 0° à 90. La charge maximale d’utilisation (CMU) des deux élingues est de 3000 Kg pour un angle de 90° à 120. La masse de la thermoformeuse (2400 kg) est à corriger par le coefficient majorateur en fonction de l’angle de l’élingage.  13 mm, longueur 1,5 m : angle 100° soit 2400. 1,56  3744 Kg pour l’élingue  13 mm, longueur 2 m : angle 70° soit 2400. 1,26  3024 Kg pour l’élingue Avec une résistance de 4200 Kg seule l’élingue de 2 m convient pour cette intervention.

CORRECTION 3ème PARTIE

Amélioration du système de positionnement de la butée réglable.

3.1 Contrôle de la ligne d’alimentation

Q3.1.1 et Q3.1.2  A l’aide de la documentation constructeur  des deux codeurs, déterminer leur nombre de points par tour, leur nombre de tours possibles et leur vitesse de rotation maximale.

| - son nombre de points par tour : 1024 pts/tour - le nombre de tours possibles : N tours (infini) - la vitesse de rotation maximale : 10000 tr/min | - son nombre de points par tour : 64 pts/tour - le nombre de tours possibles : 16 tours - la vitesse de rotation maximale : 6000 tr/min |
| --- | --- |

Q3.1.3 A l’aide de la fiche d’aide au dimensionnement d’un codeur de position rotatif, calculer la précision obtenue pour les deux types de codeurs.

| Pas de la vis : P = 4 mm Rapport de réduction du réducteur à roue et vis sans fin : R = 1 / 7,5 Précision souhaitée : Pré = 1,5 mm |  |
| --- | --- |
| Précision obtenue pour le codeur incrémental : Précision codeur incrémental = Pts = (R x P)/Nb de pts/ tour = (1/7,5 x 4) / 1024 = 5,2 x 10-4 mm la précision obtenue incrémental = 5,2 x 10-4 mm | Précision obtenue pour le codeur absolu : Précision codeur absolu = Pts = (R x P)/Nb de pts/ tour = (1/7,5 x 4) / 64 = 0,0083 mm la précision obtenue absolu = 0,0083 mm |

Q3.1.4 A l’aide de la fiche dimensionnement d’un codeur de position rotatif, calculer le nombre de tours  qu’effectue un codeur sur toute la course.

- le nombre de tour effectué : nb de tour = longueur / pas = 900 / 4 - Nb de tour = 225 tr x7,5 - Nb de tour = 1887 tr

Q3.1.5 Calculer la fréquence des impulsions délivrée par le codeur incrémental et vérifier sa compatibilité avec les entrées de l’automate (Entrée TOR « rapide »: 500Hz).

- la vitesse de rotation du codeur : V = Ω x Pas - Ω = 0,02 / 0,004 = 5 rad/s - Ω = (2 x π x n) / 60 → n = (5 x 60) / 2 x π = 47,7 tr/min x 7,5 - n = 356,25 tr/min - la fréquence des signaux émis : F = (1/60) x n x Résolution normalisé - F = (1/60) x 356,25 x 1024 = 6080 Hz - Il n’est pas compatible car la fréquence des signaux est trop importante pour les entrées automate

Q3.1.6 Calculer la fréquence des impulsions délivrée par ce codeur absolu et vérifier sa compatibilité avec les entrées de l’automate (Entrée TOR « rapide »: 500Hz).

- la vitesse de rotation du codeur : V = Ω x Pas - Ω = 0,02 / 0,004 = 5 rad/s - Ω = (2 x π x n) / 60 → n = (5 x 60) / 2 x π = 44,7 tr/min x 7,5 - n = 356,25 tr/min - la fréquence des signaux émis : F = (1/60) x n x Résolution normalisé - F = (1/60) x 356,25 x 64 = 380 Hz - Il est compatible car la fréquence des signaux est inférieure à celle des entrées automate

Q3.1.7  Compléter le document de synthèse sur les deux technologies possibles (répondre par vrai ou faux).

| Questionnaire | - Incrémental | Absolu |
| --- | --- | --- |
| - Un codeur .... délivre une position vraie | - Faux | - Vrai |
| Un codeur .... délivre une position relative à une origine | - Vrai | - Faux |
| Un codeur .... implique une opération de prise origine à la mise en route. | - Vrai | - Faux |
| Un codeur .... acquière la position du mobile même lors de mouvements hors tension. | - Faux | - Vrai |
| Un codeur ..... est toujours associé à un module de comptage/décomptage | - Vrai | - Faux |
| Un codeur ..... délivre une information en code binaire réfléchi | - Faux | - Vrai |
| Un codeur .... peut effectuer un nombre de tours infini | - Vrai | - Faux |

Q3.1.8  Choisir le codeur de position rotatif le plus adapté à notre problématique de maintenance et justifier votre choix.

- Les deux codeurs conviennent par rapport à la précision souhaitée mais seul le codeur absolu est compatible avec la fréquence des entrées automate (380 Hz < 500 Hz)

Q3.1.9 A partir de la documentation du codeur choisi et du dessin de définition du support de codeur fourni, compléter les différentes cotations manquantes, indiquer la tolérance géométrique d’orientation, définir le nombre de perçage du codeur et placer les trous de perçage sur le dessin de définition.

3.2 Réglage de la vitesse de positionnement de la butée réglage.

Q3.2.1  Calculer la fréquence de la tension d’alimentation du moteur pour obtenir une vitesse de déplacement de 0,02 m/s (ce qui correspond à une vitesse de rotation de 356 tr/min en sortie moteur).

la fréquence de la tension d’alimentation du moteur : n = 1370 tr/min pour 50 Hz n = 356 tr/min pour 13 Hz Fréquence = 13 Hz

Q3.2.2  Déterminer  à l’aide de la documentation technique les paramètres variateur à modifier pour répondre au cahier des charges.

Fréquence : HSP = 13 Hz Protection thermique : nCr = 1,4 A Accélération : Acc = 2s Décélération : Dec = 1s

CORRECTION  4ème PARTIE

Amélioration et réglage du système en vue d’une nouvelle production.

4.1 – Réglage de la montée de table.

Q4.1.1  Vérifier la capabilité du vérin pour soulever le sous-ensemble table/moule. (Données : facteur de service du vérin K= 0.7).

| F = P.S.K F = 0.6.(π.632)/4 .0.7= 1308 | Résultat : F= 1308N |
| --- | --- |
| P = m.g = 100x9.81 = 981 | P= 981N |

Q4.1.2 : Quel est le nom et le repère du composant qui permet de régler cette vitesse de montée ?

RDU 3V4

Q4.1.3 : Sachant que le débit régulé est de 12 l.min-1, calculer le temps de montée de la table.

| Q= S.V Q= 12l/min = 200cm3/s V= Q/S = 200/ (π.(R²-r²)) = 200/(π.(3.15²-1²) = 7.14 cm/s V= c/t t=C/V = 32/7.14 = 4.5 s | Résultat : t = 4.5s |
| --- | --- |

4.2- Amélioration de la descente de table.

Q4.2.1 Représenter sur la figure en précisant leur nature, les efforts auxquels est soumis l’ensemble {table+tige+piston} lors de la descente de la table.

F2 : effort résultant de la pression dans la chambre arrière

X

G

Table +moule

F1 : poids de la table

F3 : effort résultant de la contrepression dans la chambre avant due au réducteur de débit

Q4.2.2 En déduire le travail de la force résultante FR sur l’ensemble table+tige+piston pendant la phase d’amortissement.

| Travail de la force : FRxC FR= F1+F2-F3 M.g+Pn.(surface piston-surface tige)- Pcxsurface piston 100x9.81 + 6(πx3.152-πx12)x10 – 1.8x π3.152x10 =981 +1869.4– 560 = 2290.4 N Travail= 2290.4x0.02 = 45.81 J | Résultat : Travail = 45.81J |
| --- | --- |

Q4.2.3 Calculer l’énergie cinétique EC de l’ensemble {table+moule+tige+piston} pendant la phase d’amortissement.

| V2 = 2.g.h V= √(2.g.h) = √(2x9.81x0.312) = 2.47m/s EC= 1/2MV2 = 0.5x100x2.52= 312.5 J | Résultat : Energie= 312.5J |
| --- | --- |

Q4.2.4 Calculer l’énergie maximum absorbée par heure.

| W/h=(312.5+45.81)x90= 32 247 j.h-1 | Résultat : W/h= 32 247 Jh-1 |
| --- | --- |

Q4.2.5 En déduire le choix de l’amortisseur en précisant sa désignation.

| Comme il y a 2 amortisseurs on divise l’énergie maximum absorbée par heure par 2, soit environ 16 123J/h Le candidat peut le prévoir en amont en divisant les efforts par 2 Réf : YSR 8 8 C | Résultat : Ref : YSR 8 8 C |
| --- | --- |