Problématique :

L’entreprise doit vérifier si le système de formage actuel est adapté à la nouvelle production dont le film est plus épais. Nous allons analyser le système actuel et comparer les valeurs trouvées à celles préconisées en laboratoire.

Analyse du système de formage actuel :

Version actuelle – Vérin pneumatique

X

Y

Z

| Q1 | Analyse fonctionnelle de l’actigramme A43 | DT 1 - DT 2 | /10 |
| --- | --- | --- | --- |

Complétez l’actigramme A43

Q1.1 Citer la matière d'œuvre d'entrée :

Réponse :

Film chauffé

Moule + poinçon …………………..

W Elec

W Pneu

A43

Q1.2 Citer la matière d'œuvre de sortie :

Réponse :

Pots formés

Q1.3 Citer le nom du sous-système :

Film chauffé ……..

Pots formés …………..

Former les pots

Réponse :

Moule + poinçon

Q1.4 Citer la fonction du moule + poinçon :

Réponse :

Former les pots

Q1.5 Quelle(s) énergie(s) est (sont)

nécessaires pour le sous-système :

Réponse :

Energie Elect + Pneu

| Q2 | Analyse structurelle du sous-système moule + poinçon Version vérin | DT 5 - DT 7 | /10 |
| --- | --- | --- | --- |

Voici le schéma cinématique du système actuel de formage des pots.

Q2.1 Compléter les classes d’équivalences  (CE):

CE2

L

Placer les repères suivants dans la bonne classe :

1, 5, 8, 14, 15, 122, 123, 128, 131, 194

CE1

CE1 = {1,5,8,14,122,123……..…….}

CE2 = {15,128,131,194…………….}

Y

X

Q2.2 Identifier la liaison L entre CE1 et CE2 :

Z

Nom de la liaison : Liaison Glissière

Degré de liberté suivant quel(s) axe(s) :Axe Y

Q2.3 Déterminer la nature du mouvement entre CE1 et CE2

Translation rectiligne

Q2.4 Indiquer le nom et le repère de l'actionneur qui réalise ce mouvement.

Nom de l’actionneur: Vérin pneumatique

8

Repère :

Q2.5 Trouver la solution technologique employée pour réaliser la liaison L entre CE1 et CE2

(Entourez la bonne réponse)

| Guidage prismatique | Guidage par colonnes et paliers | Guidage par queue d’aronde |
| --- | --- | --- |
| Guidage par douille à billes | Guidage par roulement | Guidage par cannelures |

| Q3 | Vérification des paramètres mécanique Version vérin | DT 3 - DT 5 DT 7 | /20 |
| --- | --- | --- | --- |

Rappel de formule :

S= π . (D²-d²) / 4 en mm²

P = F/S en N.mm-²

Données : Référence du vérin  DNC-125-100-PPV

Q3.1 Lors du formage des pots, le vérin travaille …

(Cochez la bonne réponse)

| En tirant (rentrée de tige) | X Croquis |
| --- | --- |
| En poussant (sortie de tige) |  |

d = 32 mm

Q3.2 Calculer la section utile du piston.

Réponse :

S = π . (D²-d²) / 4= 3,14(125²-32²)/4= 11468 mm²

D = 125 mm

Q3.3 Calculer l'effort maximum développé par le vérin sous 6 bars. (1bar = 0,1 N.mm-²)

Réponse :

F = P.S = 0,6 . 11468 =6880 N

Q3.4 A l'aide de la courbe d'essai de thermoformage réalisée en laboratoire pour 1 pots, relevez l'effort maximum pour former 1 pot.

Réponse :	120 N

Puis calculez l’effort maximum pour obtenir la forme désirée de 12 pots.

Réponse :  	Effort = 120 . 12 = 1440 N

Q3.5 Vérification de l'effort développé par le vérin.

L’effort développé par le vérin est-il suffisant pour former le film plastique? Justifiez votre réponse.

Réponse :	Oui, l’effort du vérin est suffisant pour thermoformer les 12 pots.

6880 > 1440

Q3.6 A l’aide des courbes suivantes dans le mouvement de CE2 / CE1

(Position, vitesse, accélération)

Relever la course de formage :

Réponse :

(mm)

Course = 100 mm

Relever la vitesse maximum en fin de

Formage :

Réponse :

Vmaxi CE2/CE1 = 0,56 m/s

Relever la valeur de l’accélération

de CE2 / CE1 :

Réponse :	1,6 m/s²

A l’aide de ces informations :

(Cochez les réponses exactes)

- le type de mouvement :

| TRANSLATION | X |
| --- | --- |
| ROTATION |  |
| PLAN |  |

- la nature du mouvement :

| UNIFORME |  |
| --- | --- |
| UNIFORMEMENT ACCELERE | X |
| UNIFORMEMENT DECELERE |  |

Q3.7 Vérification de la vitesse de formage.

Les essais en laboratoire avec le nouveau

Film, impose une vitesse de formage maximale

de 450 mm/s.

Le système actuel respecte-t-il cette vitesse ?

| OUI |  |
| --- | --- |
| NON | X |

La solution retenue par l'entreprise pour remplacer le système de formage par vérin est décrite sur le schéma ci-dessous.

Version modifiée –  Motoréducteur

X

Y

Z

| Q4 | Analyse structurelle du sous-système moule + poinçon Version motorisée | DT 6 - DT 8 | /20 |
| --- | --- | --- | --- |

Q4.1 Compléter les classes d’équivalences.

(N’indiquer que les repères proposés dans la nomenclature.)

Réponse :

CE1 = {1,3,4,6,142, ………} ROUGE

CE2 = {133, 134,135,137,138,139 ,140,141,………………………} VERT

CE3 = {136} ORANGE

CE4 = {145,143,144,208,209……………….} BLEU

Arbre motoréducteur

Q4.2 Indiquer les repères des classes d’équivalences sur le schéma cinématique et colorier les schémas avec le code de couleur ci-dessus.(voir Q4.1)

L2

L2

Y

Z

CE3

CE4

CE2

CE1

X

L1

L1

Q4.3 Décoder les liaisons suivantes:

| Liaisons | Degrés de liberté (Entourez les bonnes réponses) |  |  |  |  |  | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| repérée L1 | TX | TY | TZ | RX | RY | RZ | Glissière |
| repérée L2 | TX | TY | TZ | RX | RY | RZ | Pivot |

Q4.4 Expliquer l’existence de CE3 placée entre CE4 et CE2 ? Justifier votre réponse.

Réponse : Mise en place d’un galet pour limiter le frottement

Q4.5 Comment appelle-t-on ce système de transmission de mouvement.

Choisissez parmi la liste proposée : (Entourez la bonne réponse)

| bielle/manivelle | manivelle/coulisse | pignon/crémaillère | galet/came | excentrique |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q4.6 Établir le graphe de transmission de puissance entre le motoréducteur et le coulisseau

Arbre motoréducteur

CE1

Manivelle

CE2

Galet

CE3

Coulisseau

CE4

| Q5 | Vérification des paramètres cinématique transmission Version Motoréducteur | DT 7 | /20 |
| --- | --- | --- | --- |

Q5.1 Déterminer la nature du mouvement de CE2 par rapport à CE1. Définir l’axe.

Mouvement : Rotation

Axe : d’axe Z

Données : Le mouvement d'entrée de CE2 doit s'effectuer en 0,35 s sur 180° (½ tour)

Hypothèse : Mouvement considéré uniforme.

Q5.2 Calculer la fréquence de rotation N en tr/mm. (Détaillez clairement vos calculs)

Réponse :

Rappel de formule :

V = ω.R

(V en mm/s, ω en rad/s et R en mm)

ω =2.π. N/60

(ω en rad/s et N en tr/mn)

N = 0,5 . 60 / 0,35 = 85 tr/mn

NCE2/CE1= 85 tr/mn

Q5.3 Calculer la vitesse angulaire ω CE2/CE1.

On prendra N= 85tr/mn

Réponse :

ω CE2/CE1= 2.π. N/60 = 8,9 rad/s

ω CE2/CE1= 8,9 rad/s

Q5.4 Calculez la vitesse linéaire VACE2/CE1 du maneton.

Point A

R = 50 mm

Réponse :

V = ω . R =8,9 . 50 = 445 mm/s

VACE2/CE1=445 mm/s

Point D

Q5.5 Indiquer le type de trajectoire réalisé par le point A dans le mouvement de CE2/CE1.

Réponse :

Arc de cercle

Q5.6 Tracer et indiquer la trajectoire du point A dans le mouvement de CE2/CE1 sur le schéma ci-dessous.

Tracer le vecteur VACE2/CE1

Échelle : 1 mm 	 10 mm/s

Y

X

Z

ω CE2/CE1

Point A

Point D

Trajectoire du point A dans le mouvement de CE2/CE1

VACE2/CE1

Q5.7 A partir de la courbe de vitesse CE4/CE1 ci-dessous.

Relever la vitesse maximale en descente poinçons : 450 mm/s

Relever l’instant correspondant à cette vitesse : 0,175 s

CONCLUSION : Le nouveau système respecte-t-il la vitesse limite ?

|  |  | OUI | X |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NON |  |  |  |  |
| Q6 | Vérification des paramètres efforts transmission Version Motoréducteur |  |  |  | DT3 - DT4 | /26 |

L'effort maximum pour thermoformer 12 pots est de  1500 N.

Q6.1 On isole le sous-ensemble mobile CE4.

On néglige le frottement, le poids des pièces, et l'action des bagues de guidage. On donne la direction de l'action du film sur les poinçons.

Tracer l'action FcFilm→CE4d’intensité 1500 N			Echelle : 1 mm 50N

C

B

Compléter le tableau des actions mécaniques.

| Actions | Point application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FcFilm→CE4 | C | ¦ | ↑ | 1500 N |
| FBCE3→CE4 | B | ? | ? | ? |

Donner le principe fondamental de la statique pour un solide soumis à deux actions mécaniques et Conclure :

Réponse : Un système soumis à deux forces est en équilibres si ces deux forces ont :

- même direction

- même intensité

- sens opposés

Q6.2 On isole le galet

Tracer l’action FBCE4→CE3

A

B

FBCE4→CE3

Compléter le tableau des actions mécaniques.

| Actions | Point application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FBCE4→CE3 | B | ¦ | ↑ | 1500 N |
| FA.CE2.→..CE3.. | A | ? | ? | ? |

Donner le principe fondamental de la statique pour un solide soumis à deux actions mécaniques et Conclure :

Réponse : Un système soumis à deux forces est en équilibres si ces deux forces ont :

- même direction

- même intensité

- sens opposés

Q6.3 On isole la manivelle

On néglige le frottement. Distance DA = 50 mm

Tracer l'action FACE3→CE2sur le dessin  ci-dessous.		Echelle : 1 mm 50N

Direction de FACE3→CE2

d

D

45°

A

Calculer la distance d :

Réponse :	d=DA.cos45°=50.cos45°=35 mm

Calculer le couple à transmettre par le motoréducteur dans la position du dessin.

Réponse :	C = d.FA = 35 . 1500 = 52500 N.mm =52 N.m

C motoréducteur =…52…N.m

Q6.4 A l'aide de la courbe ci-contre.

Relever le couple maximum théorique

à développer par le motoréducteur.

Réponse :

Couple Maxi = 58 N.m

Q6.5 Vérification du motoréducteur

A l'aide des données du constructeur. DT6

Relevez la valeur du couple motoréducteur. Conclure.

Réponse :

Couple nominal = 380 N.m

Conclusion :…Le motoréducteur est bien dimensionné.

| Q7 | Résistance des matériaux |  | /14 |
| --- | --- | --- | --- |

10

22

La transmission de puissance entre la sortie du motoréducteur et la manivelle s'effectue à l'aide du composant Rep 134.

Q7.1 Donner la désignation normalisée de ce composant.

Réponse :

Clavette parallèle forme A, 10x8x22

Q7.2 Ce composant est réalisé dans un matériau désigné par : S235.

Cocher la famille de matériau du S235.

| Alliage d’aluminium |  |
| --- | --- |
| Acier fortement allié |  |
| Acier d’usage général | x |
| Alliage de cuivre |  |
| Alliage de Zinc |  |
| Acier faiblement allié |  |

Expliquer la valeur 235 et donner son unité:

Réponse :

235 : limite élastique Re  en N.mm-2

Ø 36

Q7.3 Vérification de la tenue au cisaillement de ce composant.

Données :

Couple maxi transmis par la clavette : 100mN

Diamètre de l'arbre : Ø 36

Calculer l'effort tranchant T Maxi:

Réponse :  TMaxi = C/R = 100/0,018= 5555 N

TMaxi = 5555 N

Rappel de formule :

τ≤Rpg (en Mpa)

τ=TS (T en N, S en mm²)

Rpg =0,5 x Re

10

22

Calculer la section cisaillée S :

Détailler les calculs

Réponse :

S= (12 . 10)+( π . D²/4)= 120 + 78.5 = 198 mm²

Calculer la contrainte de cisaillement τ maxi:

Réponse :	τ maxi = T/S = 5555 / 198 = 28 N.mm-2

τ maxi = 28 N.mm-2

Comparer la contrainte de cisaillement τ et la limite élastique Re du matériau :

La clavette va-t-elle résisté au couple transmis ? Justifier la réponse.

Réponse :	τ maxi = 28 < Rpg = 0,5 x Re = 117	La clavette va résister

| Q8 | Adaptation du montage motoréducteur |  | /10 |
| --- | --- | --- | --- |

Support

motoréducteur

Semelle

Motoréducteur

Fixation en partie haute

par deux vis CHC

DOCUMENT CONSTRUCTEUR - MOTO-REDUCTEUR

A partir du document technique DQR 14/15, relever les informations suivantes :

Ø de passage des vis CHC : Ø = 11 mm

Cote d’entraxe des vis CHC : entraxe = 130 mm

Epaisseur semelle motoréducteur à fixer :  Ep = 18 mm

Choix du diamètre et longueur de vis CHC voir DT4/8

Ø de filetage des vis CHC : M = 10 mm

La longueur d’implantation des vis est de 2 x Ø

Quelle doit être la longueur minimale des vis CHC : longueur = 10+18 = 28 mm

A partie du DT4 indiquer la longueur de vis retenue : Longueur retenue = 30 mm

Compléter le dessin de définition du support motoréducteur 		Echelle : 1:2

Tracer les deux trous taraudés.(Coupe locale à droite)

Effectuer la cotation de ces deux trous taraudés.