| TP EPURE DE DISTRIBUTION |  |
| --- | --- |

Compétences VISEES :

- Diagnostiquer un dysfonctionnement mécanique

CENTRE D’INTERET :

- Connaissance du véhicule.

PREREQUIS :

- Vocabulaire technique organes moteur

TRAVAIL A REALISER :

- Définir les différentes valeurs de réglage de la distribution.

- Relever et tracer l’épure de distribution du moteur DV.

- Identifier le mode de transmission de puissance entre le vilebrequin et l’arbre à cames.

- Appliquer les relations entre les caractéristiques des éléments, les déplacements et les vitesses.

Définir les différentes valeurs de réglage de la distribution

Compléter le tableau ci-dessous définissant les réglages de la distribution.

| Nom du réglage | Définition |
| --- | --- |
| AOA | Avance ouverture admission : la soupape s’ouvre avant que le piston ne soit au PMH. |
| RFA |  |
| AOE |  |
| RFE |  |
| ROA |  |
| AFE |  |

Relever et tracer l’épure de distribution du moteur DV

Relever l’épure de distribution (menu Mesures, sous menu Epure de distribution).

Choisir le cylindre n°3 :

Pour l’échappement il faudra sélectionner Echappement dans la case ronde à cocher (au milieu à droite de l’écran).

Compléter le tableau ci-dessous.

| Nom du réglage | Valeurs |
| --- | --- |

Sur ce moteur existe-t-il un croisement des soupapes (balance) :

……………………………………………………………………………………………………………

Calculer l’angle correspondant aux différents temps du cycle

On considère que la détente débute au PMH.

| Temps du cycle | Calculs et résultats |
| --- | --- |
| Admission | 180 – 18 + 24 = 186° |
| Compression |  |
| Détente |  |
| Echappement |  |

Tracer l’épure de distribution ci-dessous

Relever et tracer l’épure de distribution du moteur DV avec un poussoir défaillant.

NB : il serait judicieux d’effectuer ce TP après l’étude des poussoirs hydrauliques.

Choisir le cylindre n°3 :

Relever à nouveau l’épure de distribution (menu Mesures, sous menu Epure de distribution). Dans ce cas, les poussoirs sont défaillants (grippés en bas) et compléter le tableau ci-dessous.

| Nom du réglage | Valeurs |
| --- | --- |
| ROA | 40° |
| RFA | 12° |
| AOE | 8° |
| AFE | 32° |

Calculer à nouveau, l’angle correspondant aux différents temps du cycle

On considère que la détente débute au PMH.

| Temps du cycle | Calculs et résultats poussoirs HS | Rappel poussoir OK |
| --- | --- | --- |
| Admission | 180 – 40 + 12 = 152° | 186 |
| Compression | 180 -12 = 168° | 156 |
| Détente | 180 – 8 = 172° | 147 |
| Echappement | 180 + 8 – 32 = 156° | 186 |

Du point de vue de l’admission de l’air (remplissage) et de l’évacuation des gaz brûlés, que peut-on conclure sur les valeurs obtenues avec un poussoir HS.

Les angles du temps admission ont diminué (152° au lieu de 186), donc pour un régime donné l’air d’admission aura moins de temps pour rentrer dans le cylindre ; le débit d’air admis va diminuer et pénaliser les performances du moteur (moins d’air donc moins de gazole à injecter donc moins de puissance).

Identifier le mode de transmission entre le vilebrequin et l’arbre à cames

Par quels organes est réalisée liaison entre le vilebrequin et l’arbre à cames ?

……………………………………………………………………………………………………………

Pour quelle raison a-t-on prévue une courroie crantée ?

……………………………………………………………………………………………………………

Citer d’autres types de distribution.

……………………………………………………………………………………………………………

Citer quelques avantages d’une transmission par courroie et un inconvéniant.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Quel est le rôle du galet enrouleur ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Quels sont les caractéristiques principales de la courroie crantée ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Appliquer les relations entre les caractéristiques des éléments, les déplacements et les vitesses.

Calculs avec les diamètres des poulies :

La poulie du vilebrequin entraine par adhérence la courroie qui elle-même entraine par adhérence les autres poulies.

Si l’on considère qu’il n’y a pas de glissement entre les poulies et la courroie, la vitesse linéaire de la courroie est constante et est égale à la vitesse des points du périmètre de contact poulie / courroie. La relation suivante permet de calculer cette vitesse :

VA= ω1*d12= ω2*d22

Avec les rayons cela donne :

VA= ωd*r1= ωD* r2

D’où le rapport de transmission rt entre les vitesses de rotation angulaire et les rayons ou les diamètres :

| rt= ω1ω2= r2r1=d2d1 |  en rd/s et d ou r en m |
| --- | --- |

NB : la relation peut s’écrire également entre les diamètres et les vitesse de rotation en tr/min :

| rt= N1N2= r2r1=d2d1 |  en tr/min et d ou r en m |
| --- | --- |

Sur le schéma ci-dessous, tracer les vecteurs vitesses des points B et C appartenant à la courroie situés sur le périmètre de contact poulie / courroie.

|  | Calculer la vitesse de rotation de la poulie 2 sachant que : - la poulie 1 tourne avec une vitesse de rotation angulaire de 2000 tr/min. - Le diamètre de la poulie 1 est 75 mm - Le diamètre de la poulie 2 est 150 mm. Calculs : |
| --- | --- |

Sur le schéma ci-dessous, relever les diamètres des différentes poulies

NB : les diamètres sont souvent notés .

|  | Diamètre poulie vilebrequin : vil = 66 mm Diamètre poulie arbre à cames : AAC = 132 mm Diamètre poulie pompe haute pression : pompe HP = 99 mm Diamètre poulie pompe à eau : pompe eau = 63 mm |
| --- | --- |

Calculer les vitesses des différentes poulies pour un régime moteur de 2000 tr/min.

……………………………………………………………………………………………………………

Est-il nécessaire de caler la pompe HP lors du remplacement de la couroie de distribution ?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Calculs avec les nombres de crans des poulies :

Quels sont les nombres de crans de :

| La poulie du vilebrequin | La poulie de l’arbre à cames |
| --- | --- |

Quel est l’angle de l’arbre à cames lorsque le vilebrequin est à 10° ?

| Angle vilebrequin | Angle arbre à cames |
| --- | --- |
| 10° |  |

Donc lorsque le vilebrequin aura tourné de 2 tours donc de 720° (le cycle complet), l’arbre à cames aura tourné de ?

……………………………………………………………………………………………………………

Etablir une relation entre le nombre de crans et les angles vilebrequin et arbre à cames.

rapport de transmission= nombre de crans Vilebrequinnombre de crans arbre à cames=

Application numérique :

Rapport de transmission=r= nombre de crans Vilebrequinnombre de crans arbre à cames=

Etablir une relation entre le nombre de crans et les vitesses de rotation

r = nombre de crans Vilebrequinnombre de crans arbre à cames=

Calculer à nouveau les vitesses de rotation avec les nombres de crans relevés sur la maquette :

| Nombre de crans | Vitesse poulie |
| --- | --- |
| Poulie vilebrequin : 22 crans | 2000 tr/min |
| Poulie AAC : 44 crans | 1000 tr/min |