Procédure pour déplacer les pinces de taille dans un empiècement

Méthode C.A.O. avec Modaris expert

| Créer le fichier modèle Fichier / Nouveau Nommer le modèle selon la codification définie Insérer la base Fichier / Insérer un modèle Changer le répertoire (exemple : W/CONCEPTION DEVELOPPEMENT/CAO/JUPE DE BASE) Charger le fichier AAJUPEBPOR00 Fermer Enregistrer sous Dans votre espace perso |  |
| --- | --- |
| Créer le plan de transformation Décrocher le menu plan et l’installer en bas à gauche Créer _TRANSFO Activer plan TRANSFO Visualiser Base T3 englobant sur le tracé Insérer T1 sur une ligne de la sélection Eteindre Base |  |
| Tracer empiècement devant F1 Développés, début et fin de ligne F1 Développé, pour ajuster la longueur des pinces à déplacer F3 Lier les points développés de la ligne d’empiècement F1 Décroché, pour la platitude F1 Bézier pour tracer les nouvelles pinces Gommer les pinces de base, qui retournent sur le plan base F1 Bézier, passant par les points de platitude et de pinces, afin de tracer l’empiècement NB : ne pas se préoccuper de l’harmonisation de la ligne qui se fera une fois les pinces fermées |  |
| Déplacer les pinces dans l’empiècement 1ère pince, la plus proche de l’aplomb milieu Shift T3 sur les points et lignes de la partie mobile, afin de la sélectionner sans inclure le point de pivot F1 Symétriser, sans oublier d’activer les contraintes T1 sur l’axe de symétrie utile (milieu pince) T1 sur une des lignes de la sélection La 1ère symétrie se fait T3 dans le vide pour désélectionner Shift T3 sur les points et lignes de la 1ère symétrie, afin de la sélectionner sans inclure le point de pivot F1 Axe, sur le bord fermé de la pince T1 sur une des lignes de la sélection La 2ème symétrie se fait Sans désélectionner, Supprimer la 1ère symétrie T3 englobant sur la totalité du tracé Activer Isoler les objets symétriques T1 sur une ligne de la sélection Gommer les lignes et points de base devenus inutiles pour le modèle Suivre la même méthode pour déplacer la seconde pince. Harmoniser les lignes Activer empreinte Gommer les 2 lignes qui composent maintenant l’empiècement et les 3 lignes de taille F1 bézier, afin de retracer ces lignes en 1 fois, en passant par les points développés dépendants Harmoniser le tracé en agissant sur les points développés en bas des pinces (casser le lien si nécessaire) ainsi que sur les poignées Vérifier que les plans base et construction n’ont pas été modifiés |  |