P 3.3 - DIAGNOSTIC CIRCUIT D’AFFICHAGE DE T° DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT – SUZUKI 600 RF

| CLASSE : BAC PRO MV |  | OPTION : Motocycles |
| --- | --- | --- |
| PROGRESSION | 0 1 an 2 ans 3 ans |  |

| OBJECTIF : Vous devez être capable de : - Effectuer le diagnostic du circuit de l’afficheur de T° d’eau moteur. Pour cela, vous devez être capable de : - Identifier les éléments du circuit et les phases de fonctionnements.. - Constater le dysfonctionnement et participer au diagnostic. - Effectuer les mesures et contrôles de la sonde de T°d’eau et de l’afficheur. - Interpréter les résultats et identifier l’élément défectueux. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom : ………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………… Date : ……………………………………………………… |  | DUREE MAXI : 3 heures |  |  |  |  |  |  |
| P 3.3 – DIAGNOSTIC CIRCUIT D’AFFICHAGE DE T° DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT – SUZUKI 600 RF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FICHE CONTRAT - EVALUATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compé-tences évaluées | Savoir-faire évalués (être capable de) |  | Indicateurs d’évaluation |  | Niveau |  |  |  | Note proposée |  |
|  |  |  |  |  | D | C | B | A |  |  |
| C 1.12 | Collecter les données nécessaires à son intervention. |  | - Les données techniques et réglementaires collectées sont adaptées à l'intervention. REPONDEZ AUX QUESTIONS 3 & 5.1 |  |  |  |  |  | /2 |  |
| C2.21 | Constater un dysfonctionnement, une anomalie |  | - Les symptômes du dysfonctionnement sont recensés. - L'anomalie est constatée. REPONDEZ A LA QUESTION 2 |  |  |  |  |  | /2 |  |
| C2.22 | Émettre des hypothèses |  | - Les hypothèses émises sont pertinentes et plausibles. REPONDEZ A LA QUESTION 4 |  |  |  |  |  | /2 |  |
| C2.24 | Identifier les sous-ensembles, les éléments ou fluides défectueux |  | - Les résultats des mesures, contrôles, essais sont interprétés et seuls les écarts incohérents sont relevés. - Les sous-ensembles, éléments ou fluides en cause sont identifiés. REPONDEZ AUX QUESTIONS 5.4 & 6.2 |  |  |  |  |  | /4 |  |
| C2.25 | Proposer une remise en conformité |  | Les solutions correctives proposées sont justifiées techniquement. REPONDEZ A LA QUESTION 7 |  |  |  |  |  | /2 |  |
| C3.2 | Effectuer les mesures |  | - Les conditions et points de mesures respectent les procédures préconisées - Les outils de mesures sont correctement utilisés. - Les résultats sont exprimés dans les bonnes unités avec la précision attendue. REPONDEZ AUX QUESTIONS 5.3 & 6.1 |  |  |  |  |  | /4 |  |
| C3.3 | Effectuer les contrôles, les essais |  | - Les conditions de contrôles et d’essais sont respectées. - Les méthodes de contrôles et d’essais sont respectées. REPONDEZ A LA QUESTION 1 |  |  |  |  |  | /4 |  |
| A – Maitrisé (autonomie totale) B – Maitrisé (autonomie partielle) C – Non maitrisé (quelques erreurs) D – Non maitrisé (beaucoup d’erreurs) A – Compétence acquise B & C – Compétence en cours d’acquisition D – Compétences non acquise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTE ET REMARQUES : …………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |  |  | Tâche validée Oui Non |  |  |  | /20 |  |

| RECEPTION DU VEHICULE |  |
| --- | --- |
| OBSERVATIONS DU CLIENT | Vous intervenez sur une SUZUKI 600 RF équipée d’un circuit de refroidissement liquide avec moto ventilateur. Le client se plaint que l’aiguille de l’indicateur de la T° de liquide de refroidissement au tableau de bord indique une température moteur élevée même quand le moteur est froid. Le motoventilateur de refroidissement se déclenche bien. |
| DIAGNOSTIC DU RECEPTIONNAIRE | On vous demande d’étudier le circuit électrique de l’afficheur et de contrôler la sonde de T° d’eau. |

FICHE DE TRAVAIL

1 – Vérifiez les dires du client.

| Mettre le contact (moteur à l’arrêt) : |  |
| --- | --- |
| - indiquer la position de l’indicateur de T° : |  |
| - T° du moteur : |  Froid  Chaud |

| Démarrer le moteur : |  |
| --- | --- |
| - indiquer la position de l’indicateur de T° : |  |
| - T° du moteur : |  Froid  Chaud |

2 - Y a-t-il un dysfonctionnement ? Si oui, lequel ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 - Surlignez sur le schéma électrique ci-dessous, le circuit de l’affichage de la T° moteur.

Code couleurs :	rouge  + 12 V de l’afficheur

vert  masse de l’afficheur

bleu  commande de l’afficheur (sonde de T°)

4 – D’après le constat réalisé et en vous aidant du schéma électrique constructeur, quelles

peuvent être les causes du dysfonctionnement ? Complétez le tableau ci-dessous :

| DYSFONCTIONNEMENT | DIAGNOSTIC |
| --- | --- |
| Le fil de la sonde de T° est coupé. |  possible  impossible |
| La jauge est H.S. |  possible  impossible |
| L’alimentation + 12V de l’afficheur est coupée. |  possible  impossible |
| La masse de l’afficheur est coupé. |  possible  impossible |
| La résistance de la sonde de T° est infinie. |  possible  impossible |
| La résistance de la sonde de T° est en court circuit. |  possible  impossible |
| La résistance de la sonde de T° est différente de celle du constructeur. |  possible  impossible |

5 – Contrôle la sonde de T° d’eau.

5.1 - Expliquez la méthode utilisée.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.2 – Ce contrôle impose t’il de règles de sécurité ? Si oui, lesquelles ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.3 – Effectuez le contrôle et complétez le tableau ci-dessous (Résistance en fonction de la T°).

|  | Pour des raisons de sécurité et d’hygiène, ce contrôle sera effectué avec de l’eau et non avec de l’huile. |
| --- | --- |

| Température de la sonde | Résistance nominale constructeur | Résistance mesurée |
| --- | --- | --- |
| 50° C |  ………….  | ………….  |
| 80° C |  ………….  | ………….  |
| 100° C |  ………….  | ………….  |
| 120° C | Cette mesure est impossible car l’eau à pression atmosphérique boue à 100 °C |  |

5.4 – Qu’en concluez-vous ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6 – Contrôle de l’alimentation de l’afficheur.

6.1 – Effectuer les mesures et complétez le tableau ci-dessous :

| Contrôle | Voies | Conditions (contact coupe ou non) | Tension mesurée | Valeur constructeur |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.2 – Qu’en concluez-vous ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7 – Quelle solution corrective proposez-vous en vue de la remise en état ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DOSSIER RESSOURCE

COMPOSANTS DU CIRCUIT

Le circuit est composé :

 d’un afficheur situé au tableau de bord qui permet d’alerter le conducteur d’une surchauffe

moteur.

 d’une sonde de T° immergée dans le liquide de refroidissement et située généralement au

niveau du boîtier de thermostat.

Boîtier thermostat

Sonde de T° d’eau

Afficheur de T° moteur

au tableau de bord

FONCTIONNEMENT DE LA SONDE DE TEMPERATURE D’EAU

La sonde de T° d’eau est composée d’une résistance dont la valeur varie en fonction de la température. On l’appelle également thermistance.

On distingue deux types de thermistances : les CTN et les CTP.

Les CTN (Coefficient de Température Négatif) sont des thermistances dont la résistance diminue de façon uniforme avec la température. Elles sont fabriquées à base d'oxydes de métaux de transition (manganèse, cobalt, cuivre et nickel). Ces oxydes sont semi-conducteurs.

Les CTN sont utilisées principalement pour les mesures et le contrôle de la température.

Les CTP (Coefficient de Température Positif) sont des thermistances dont la résistance augmente fortement avec la température. Elles sont fabriquées à base de titanate de baryum. Les CTP peuvent être utilisées comme détecteur de température ou pour protéger des composants.

R

en  

Courbes caractéristiques

d’une CTN et d’une CTP

R

en  

T° en °C

T° en °C

CONTROLE DE LA SONDE DE T° D’EAU

- Déposez la sonde et placez la partie inférieure de la sonde dans un récipient contenant de l’huile.

- Installez ce récipient au dessus d’une flamme.

- Mettez un thermomètre dans l’huile afin de contrôler la T° de cette dernière.

- Connectez les deux sondes d’un ohmmètre à la sonde de T° (+ sur la connexion et – sur le corps).

- Mesurez la résistance de la sonde à des températures différentes et comparez les valeurs

mesurées aux valeurs constructeur.

ATTENTION

Utiliser des gants et des lunettes de protection afin d’éviter les brûlures dues à la température de l’huile.

FONCTIONNEMENT DE L’AFFICHEUR

L’afficheur 1 est composé de deux bobines A et B identiques.

Si les deux bobines sont soumises à la même intensité, leur flux magnétique est égal. L’aiguille est soumise au même champ magnétique donc ceux-ci s’annulent. L’aiguille reste en position mini sous l’effet d’un ressort spiral.

En parallèle avec la bobine A est connectée la thermistance. Une variation de T° va engendrer une variation de résistance donc une variation d’intensité dans la bobine A. La variation d’intensité va engendrer une variation de flux magnétique. Cette variation modifie la position d’équilibre de l’aiguille.

1-  Indicateur de T°

2- Thermistance CTN

A et B- Bobines

Les intensités qui passent dans la bobine A et dans la CTN s’additionnent et sont égales à l’intensité qui passe dans la bobine B.	IB = IA + I CTN

Si la T° augmente, la résistance de la CTN diminue, alors I CTN augmente donc IA diminue :

 l’aiguille se déplace vers la droite.

L’indicateur indique que la T° d’eau moteur augmente, le moteur chauffe.

Si la T° diminue, la résistance de la CTN augmente, alors I CTN diminue donc IA augmente :

 l’aiguille se déplace vers la gauche.

L’indicateur indique que la T° d’eau moteur diminue, le moteur refroidi.

CONTROLE DE L’AFFICHEUR

- Débranchez le fil sur la sonde de T° d’eau relié à l’afficheur :

 L’afficheur doit indiquer T° mini (on simule en débranchant la sonde, une résistance infinie donc

une T° faible).

Fil débranché

- Branchez ce même fil à la masse :

 L’afficheur doit indiquer T° maxi (on simule en reliant ce fil à la masse, une résistance nulle

donc une T° élevée).

Fil relié à la masse