TP TRANSMISSION DE PUISSANCE

Objectif : retrouver les lois de transmission de puissance des engrenages droits avec MECA 3 D

Réducteur à engrenages droits épicycloïdal

Cas étudié : train épicycloïdal : « Couronne fixe »

Ouvrir SOLIDWORKS et Méca 3d

Ouvrir /TrainEpicycloidal1/trainepi-1.asm

Constitution de l’ assemblage et repérer les pièces sur l’éclaté ci-dessous

|  |  | Bâti |
| --- | --- | --- |

| Pièces |  |  | Nombre de dents |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâti | X | fixe |  |
|  |  | mobile |  |
| Pignon 1 |  | fixe | 36 dents |
|  | X | mobile |  |
| Porte satellite 1 |  | fixe |  |
|  | X | mobile |  |
| Satellite |  | fixe | 36 dents |
|  | X | mobile |  |
| Couronne 108 | X | fixe | 108 dents |
|  |  | mobile |  |

Modélisation sous Méca 3d

| Liaisons | Pièces concernées | Caractéristiques cinématiques |
| --- | --- | --- |
| Pivot 1 | Pignon 1 | Axe des x |
|  | Bâti 1 |  |
| Pivot 2 | Couronne 108 | Axe des x |
|  | Bâti 1 |  |
| Pivot 3 | Porte satellite | Axe des x |
|  | Bâti 1 |  |
| Pivot 4 | Couronne | Axe des x |
|  | Bâti |  |
| Engrenages | Pignon 1 | 36 dents, 36 dents |
|  | Satellite |  |
| Engrenages | Satellite | 36 dents, 108 dents |
|  | Couronne |  |

Mécanisme isostatique   X       Mécanisme hyperstatique   

Meca 3D   clic   analyse    calcul   

Liaison motrice  pivot 1 vitesse de 30 tr/mn

Liaison  pivot 4 vitesse de 0 tr/mn  ( la couronne est fixe )

Etude cinématique

Nombre de position 1000 Mouvement 5 s

Lancer le calcul         puis fin  

Meca 3D   clic   résultats    simulation   

Lancer la simulation     

Les pignons tournent dans      même sens         sens contraire  X

La couronne  est   fixe     X     mobile    

Meca 3D   clic   résultats    courbes     simples

Pignon1( 36)

Vitesse

Type de composante

Consulter

Valeur  wx(rad/s) :  …………3.14…….     rad/s       ………30…..tr/min

Couronne(108)

Vitesse

Type de composante

Consulter

Valeur  wx(rad/s)   :  ……………0……….     rad/s       ………0………..tr/min

Porte satellite

Vitesse

Type de composante

Consulter

Valeur  wx(rad/s)   :  ……0,785………….     rad/s       ………7.5………..tr/min

5s

Porte satellite 7,5 tr/min

Tracer  la vitesse des pièces

tr/min

Pignon 1 30 tr/min

temps

Conclure quand au rapport de réduction

La formule de Willis     Ncouronne−NportesatelliteNpignon1−Nportesatellite=−Zpignon1Zcouronne      permet de calculer le rapport de réduction

avec NCouronne = 0

déterminer 0−NportesatelliteNpignon1−Nportesatellite=−36108    NportesatelliteNpignon1= 14

Comparer avec la valeur de simulation

Conclure :même valeur

Réducteur à engrenages droits épicycloïdal

Cas étudié : train épicycloïdal : « Porte satellite fixe »

Ouvrir SOLIDWORKS et Méca 3d

Ouvrir /TrainEpicycloidal2/trainepi-2.asm

Constitution de l’ assemblage et repérer les pièces sur l’éclaté ci-dessous

|  |  | Bâti |
| --- | --- | --- |

| Pièces |  |  | Nombre de dents |
| --- | --- | --- | --- |
| Bâti | X | fixe |  |
|  |  | mobile |  |
| Pignon 1 |  | fixe | 36 dents |
|  | X | mobile |  |
| Porte satellite 1 | X | fixe |  |
|  |  | mobile |  |
| Satellite |  | fixe | 36 dents |
|  | X | mobile |  |
| Couronne |  | fixe | 108 dents |
|  | X | mobile |  |

Modélisation sous Méca 3d

| liaisons | Pièces concernées | Caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| Pivot 1 | Pignon 1 | Axe des x |
|  | Bâti 1 |  |
| Pivot 2 | Porte satellite | Axe des x |
|  | Satellite |  |
| Pivot 3 | Porte satellite | Axe des x |
|  | Bâti 1 |  |
| Pivot 4 | Couronne | Axe fixe |
|  | Bâti |  |
| Engrenage | Pignon 1 | 36 dents, 36 dents |
|  | Satellite |  |
| Engrenage | Satellite | 36 dents 108 dents |
|  | Couronne |  |

Mécanisme isostatique   X       Mécanisme hyperstatique   

Meca 3D   clic   analyse    calcul   

Liaison motrice  pivot 1 vitesse de 30 tr/mn

Liaison  pivot 3 vitesse de 0 tr/mn  ( le porte satellite est fixe )

Etude cinématique

Nombre de position 1000 Mouvement 5 s

Lancer le calcul         puis fin  

Meca 3D   clic   résultats    simulation   

Lancer la simulation     

Les pignons tournent dans      même sens         sens contraire  X

La couronne est   fixe          mobile    X

Meca 3D   clic   résultats    courbes     simples

Pignon1( 36)

Vitesse

Type de composante

Consulter

Valeur  wx(rad/s) :  …………3,14………….     rad/s       ………30………..tr/min

Couronne(108)

Vitesse

Type de composante

Consulter

Valeur  wx(rad/s)   :  ………-1,047…………….     rad/s       ………-10………..tr/min

Portesatellite

Vitesse

Type de composante

Consulter

Valeur  wx(rad/s)   :  …………0………….     rad/s       ………0………..tr/min

Tracer      la vitesse des pièces

tr/min

Pignon 1 30 tr/min

Couronne -10  tr/min

temps

5s

Conclure quand au rapport de réduction

La formule de Willis    Ncouronne−NportesatelliteNpignon1−Nportesatellite=−Zpignon1Zcouronne permet de calculer le rapport de réduction

avec Nportesatellite = 0

déterminer  Ncouronne−0Npignon1−0=−36108  NcouronneNpignon1=- 13

comparer avec la valeur de simulation

conclure :même valeur

Réducteur à engrenages droits épicycloïdal

Cas étudié : train épicycloïdal : « Pignon1 (planétaire) fixe »

Ouvrir SOLIDWORKS et Méca 3d

Ouvrir /TrainEpicycloidal3/trainepi-3.asm

Constitution de l’ assemblage et repérer les pièces sur l’éclaté ci-dessous

|  |  | Bâti |
| --- | --- | --- |

| Pièces |  |  | Nombre de dents |
| --- | --- | --- | --- |
| Pignon 1 | X | fixe | 36 dents |
|  |  | mobile |  |
| Bâti | X | fixe |  |
|  |  | mobile |  |
| Couronne |  | fixe | 108 dents |
|  | X | mobile |  |
| Satellite |  | fixe | 36 dents |
|  | X | mobile |  |
| PorteSatellite |  | fixe |  |
|  | X | mobile |  |

Modélisation sous Méca 3d

| liaisons | Pièces concernées | Caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| Pivot 1 | Pignon 1 | Axe des x |
|  | Bâti 1 |  |
| Pivot 2 | couronne | Axe des x |
|  | Bâti 1 |  |
| Pivot 3 | Porte satellite | Axe des x |
|  | Bâti 1 |  |
| Pivot 4 | Couronne | Axe fixe |
|  | Bâti |  |
| Engrenage | Pignon 1 | 36 dents, 36 dents |
|  | Satellite |  |
| Engrenage | Satellite | 36 dents 108 dents |
|  | Couronne |  |

Mécanisme isostatique   X       Mécanisme hyperstatique   

Meca 3D   clic   analyse    calcul   

Liaison motrice  pivot 3 vitesse de 30 tr/mn

Liaison  pivot 1 vitesse de 0 tr/mn  ( le pignon 1 est fixe )

Etude cinématique

Nombre de position 1000 Mouvement 5 s

Lancer le calcul         puis fin  

Meca 3D   clic   résultats    simulation   

Lancer la simulation     

Les pignons tournent dans      même sens         sens contraire  X

La couronne est   fixe          mobile    X

Meca 3D   clic   résultats    courbes     simples

Pignon1( 36)

Vitesse

Type de composante

Consulter

Valeur  wx(rad/s) :  …………0………….     rad/s       ………0………..tr/min

Couronne(108)

Vitesse

Type de composante

Consulter

Valeur  wx(rad/s)   :  …………4,18………….     rad/s       ………40………..tr/min

Portesatellite

Vitesse

Type de composante

Consulter

Valeur  wx(rad/s)   :  …………3,14……….     rad/s       ………30………..tr/min

Tracer  la vitesse des pièces

tr/min

Couronne 40  tr/min

PorteSatellite 30 tr/min

temps

5s

Conclure quand au rapport de réduction

La formule de Willis    Ncouronne−NportesatelliteNpignon1−Nportesatellite=−Zpignon1Zcouronne permet de calculer le rapport de réduction

avec Npignon = 0

Ncouronne−Nportesatellite0−Nportesatellite=−36108 NcouronneNportesatellite=−36+108108=1,333

déterminer    NCouronneNPorteSatellite= 1,3333

Comparer avec la valeur de simulation

conclure :même valeur