TP TRANSMISSION DE PUISSANCE

Objectif : retrouver les lois de transmission de puissance des engrenages droits avec MECA 3 D

Réducteur à engrenages droits extérieurs

Ouvrir SOLIDWORKS et Méca 3d

Ouvrir /ReducteurExtérieur/reducteurext.asm

Constitution de l’ assemblage et repérer les pièces sur l’éclaté ci-dessous

|  |  | Bâti |
| --- | --- | --- |

| Pièces | Approche cinématique |  | Nombre de dents |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | fixe |  |
|  |  | mobile |  |
|  |  | fixe |  |
|  |  | mobile |  |
|  |  | fixe |  |
|  |  | mobile |  |

Modélisation sous Méca 3d

| Liaisons | Pièces concernées | Caractéristiques cinématiques |
| --- | --- | --- |
| Pivot 1 |  | Axe des x |
|  | Pignon 1 |  |

Mécanisme isostatique          Mécanisme hyperstatique   

Meca 3D   clic   analyse    calcul   

Liaison motrice  pivot 1 vitesse de 30 tr/mn

Etude cinématique

Nombre de position 1000 Mouvement 3 s

Lancer le calcul         puis fin  

Meca 3D   clic   résultats    simulation   

Lancer la simulation     

Les roues tournent dans :      même sens         sens contraire  

Meca 3D   clic   résultats    courbes     simples

| Pignon 1 Vitesse Type de composante Consulter Valeur wx(rad/s) : ……. rad/s ……..tr/min | Pignon 2 Vitesse Type de composante Consulter Valeur wx(rad/s) : ………. rad/s …..tr/min |
| --- | --- |

Tracer    la vitesse des deux pièces

3

tr/min

temps

Conclure quand au rapport de réduction

Npignon1Npignon2=−Z2Z1      

Npignon1Npignon2=Z2Z1         

Npignon1Npignon2=−Z1Z2      

Npignon1Npignon2=Z1Z2         