PROJET REVIT CVC

AUTODESK REVIT 2016

Académie Aix - Marseille

PROJET REVIT CVC

L’OBJECTIF DE CETTE ETUDE EST DE REALISER

L'ENSEMBLE DES RESEAUX DE VENTILATION, DE CHAUFFAGE,

D'EAU FROIDE ET D’EAU CHAUDE SANITAIRES

D’UN BATIMENT COLLECTIF

PHASE 1:

RESEAU DE VENTILATION

AUTODESK

REVIT 2016

Pascal Esteban (Génie Civil) - Philippe Santiago (Génie Energétique)- Juin 2019

PROJET REVIT CVC

INSTALLATION DES RESEAUX DE VENTILATION, DE CHAUFFAGE, D'EAU FROIDE ET

D'EAU CHAUDE SANITAIRES D'UN BÄTIMENT COLLECTIF

SOMMAIRE

CONTENU DE L'ACTIVITE							3

LES DIFFERENTES ETAPES DU PROJET						3

Carte mentale présentant les différentes étapes du projet

1-	CONFORMITE REGLEMENTAIRE							4

1.1	RT 2012									4

2-	PROJET MEP										4

2.1	Liaison fichier Architecture							4

2.1.1	Didacticiel

2.2	Agencement									4

2.2.1	Création des espaces						4

2.2.1.1		Unité / Définition					4

2.2.1.2		Didacticiel						4

2.2.2	Création des zones							4

2.2.2.1		Unité / Définition					4

2.2.2.2		Didacticiel						4

2.3	Ventilation									5

2.3.1	Réalisation du réseau						5

2.3.1.1		Détermination des besoins				5

2.3.1.2		Implantation des bouches				5

2.3.1.3		Conception des bouches				5

2.3.2	Equilibrage du réseau						5

2.3.3	Listing du matériel							5

LES DOCUMENTS GRAPHIQUES CVC

- Ventilation de l’air : VMC Simple flux						6

CONTENU DE L'ACTIVITE

Afin de réaliser cette activité, les documents suivants sont mis à votre disposition:

- 01 Didacticiel PROJET REVIT CVC

- 02 Didacticiels (10 au format pdf)

- 03 Projet revit juin 2019 (sans installation CVC) : fichier revit

- 04 Projet CVC revit juin 2019 : : fichier revit et dossier pdf A3

- 05 Perte de charge (format xls)

Le réseau de ventilation sera modélisé sur le fichier "03 Projet revit juin 2019", le fichier de correction au format revit "04 Projet CVC revit juin 2019.rvt" vous propose une correction de son implantation (modélisation et nomenclatures). Le dossier 04 Projet CVC revit juin 2019 au format pdf met en évidence ce réseau des pages 14 à 17.

LES DIFFERENTES ETAPES DU PROJET: Carte mentale

Au travers de la carte mentale ci-dessous, nous vous présentons  les différentes étapes à 	suivre afin de 	réaliser ce projet.

La phase 1, présentée dans ce document, vous guidera dans la réalisation du réseau de 	ventilation de l'air: VMC simple flux

Les autres phases seront développées ultérieurement à travers ce projet.

1-	CONFORMITE REGLEMENTAIRE

1.1	RT 2012

Ce projet sera réalisé dans le cadre de la règlementation RT2012.

2-	PROJET MEP

2.1	Liaison fichier Architecture

2.1.1	Didacticiel

Fichier: Didacticiel revit mep liaison fichier architecture.pdf

Au travers de ce document, nous vous expliquons comment lier un projet conçu 			dans un gabarit Architecture dans un gabarit Génie Climatique.

2.2	Agencement

L’avantage supplémentaire d’avoir des espaces et des Zones en plus de leurs 				utilités intrinsèques est d’être aussi un critère de tri ou de regroupement du 				matériel installé.

2.2.1	Création des espaces

2.2.1.1		Utilité et Définition

Fichier: 	A propos des espaces.pdf

2.2.1.2		Didacticiel: document à venir

2.2.2	Création des zones

2.2.2.1		Utilité et Définition

Fichier:	A propos des zones.pdf

2.2.2.2		Didacticiel: document à venir

2.3	VENTILATION

2.3.1	Réalisation du réseau de ventilation: VMC simple flux

2.3.1.1	Détermination des besoins

Au travers de la norme et du type de ventilation désiré ( simple 						flux, hygroréglable, etc …. ) il faut choisir les bouches de 							ventilation qui vont être installées.

Fichiers: 	Guide-pratique-ventilation-logement-confortable-sain.pdf

Catalogue-Technique-Habitat-Collectif.pdf

Vc101341-doc_technique_bahia_curve_bd.pdf

2.3.1.2	 Implantation des bouches

Ce document explique comment implanter des bouches de vmc en 					faux plafond ou sur gaine de réservation.

Fichier: 	didacticiel revit mep implantation bouches VMC.pdf

2.3.1.3	Conception du réseau de gaines

Au travers des documents présents et à venir, je vous montre 						comment paramétrer votre réseau, réaliser les colonnes 							montantes et connecter ces dernières aux ventilateurs.

Fichiers: 	Didacticiel revit mep Acheminement Gaine VMC.pdf

Didacticiel creation reseau gaine vertical.pdf

2.3.2	Equilibrage du réseau: document à venir

2.3.3	Listing du matériel: document à venir

ISOMETRIE VMC

PERTE DE CHARGE

ISOMETRIE VMC NIVEAUX 1 ET 2

SECTIONS ET NOMENCLATURES