Données d’utilisation :

| Cycle de vie |  |  | Balai* | Pelle plastique* | Aspirateur classique* | Aspirateur autonome |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Colis complet | Dimensions en mm |  | 120X270X60 | 350X250X100 | 700X500X500 | 160X440X540 |
|  | Masse totale en kg |  | 0,5 | 0,15 | 8 | 5,1 |
|  | Masse de carton d’emballage en kg |  | 0 | 0 | 1,5 | 0,71 |
|  | Masse de polystyrène d’emballage en kg |  | 0 | 0 | 0,6 | 0,3 |
| Données d’utilisation | Amplitude du bruit généré en dB |  |  |  | 70 | 65 |
|  | Puissance électrique consommée en Watt |  |  |  | 2100 | 25 |
|  | Durée de nettoyage en minutes | 10-15 m2 | 5 |  | 3 | 30 |
|  |  | 15-25 m2 | 10 |  | 5 | 40 |
|  | Qualité de nettoyage pour sol lisse | Pièce vide | + |  | ++ | + |
|  |  | Pièce meublée avec retrait des petits obstacles (chaises…) | + |  | + | = |
|  |  | Pièce meublée sans retrait des petits obstacles (chaises…) | = |  | = | - |
|  |  | Escaliers | + |  | = | -- |
|  | Qualité de nettoyage local pour parquet avec un jour entre les lattes |  | - |  | + | = |
|  | Qualité de nettoyage local pour une moquette |  | -- |  | + | = |
| Entretien |  |  |  |  | Filtre + sac papier | Filtre |

* : Données moyennes pour des systèmes domestiques

Détail des masses de matériaux utilisés :

|  | Balai + pelle | Aspirateur classique | Aspirateur autonome |
| --- | --- | --- | --- |
| Matériaux métalliques (acier) | 150g | 2500g | 800g |
| Emballage carton + colle | 0 | 1500g | 710g |
| Polystyrène expansé | 0 | 600g | 300g |
| Thermo plastiques | 250 | 2900g | 1400g |
| Caoutchouc | 50 g | 100g | 100g |
| Bois | 150g | 0 | 0 |
| Circuits imprimés et composants électroniques | 0 | 400g | 800g |
| Batterie + piles | 0 | 0 | 900g |

L’impact global équivalent (eq) de chaque kg de matière utilisé dans les systèmes sur les énergies non renouvelables et l’effet de serre sont listés ci-dessous :

| Pour 1kg de constituant en tenant compte du recyclage | Énergie non renouvelable en MJ éq | Effet de serre en kg de CO2 éq |
| --- | --- | --- |
| Matériaux métalliques (acier) | 5,91 | 0,84 |
| Emballage carton + colle | 8,15 | 1,03 |
| Polystyrène expansé | 83,9 | 3,26 |
| Thermo plastiques | 95,2 | 3,93 |
| Caoutchouc | 90,1 | 3,1 |
| Bois | 10,7 | 1,37 |
| Circuits imprimés et composants électroniques | 2180 | 147 |
| Batterie + piles | 1,75 | 0,652 |