| NOM: ……………………… Prénom: …………………………… | Note : /100 /20 |
| --- | --- |
| Durée : 3 H 00 Compétences visées : CO1 CO2 CO3 CO5.2 Connaissances visées : 1. Principes de conception des produits et développement durable 2. Approche fonctionnelle et structurelle des produits 3. Approche comportementale des produits 5. Solutions constructives |  |

COEFFICIENT : 4

L’USAGE DE TOUT MODÈLE DE CALCULATRICE, AVEC OU SANS MODE EXAMEN, EST AUTORISÉ. LE COURS EST AUTORISÉ

Ce sujet comporte 16 pages numérotées de la page 1/16 à la page 16/16.

Avant de composer, assurez-vous que l’exemplaire qui vous a été remis est bien complet.

Les pages 15/16 et 16/16 où figurent les documents réponses sont à rendre avec la copie, même non complétées.

Lors des applications numériques, les résultats seront donnés avec un nombre de chiffres significatifs cohérent avec ceux de l’énoncé et une attention particulière sera portée aux unités utilisées.

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies.

Les parties du sujet sont indépendantes et peuvent être traitées séparément dans l’ordre choisi par la candidate ou le candidat.

# Mise en situation

La tondeuse robot permet la tonte en autonomie complète d’une pelouse dont la surface maximum de la zone de tonte peut avoisiner 2200 m2. Pour une surface supérieure, plusieurs zones de tonte peuvent être définies.

Chaque zone de tonte est délimitée par un fil électrique périphérique tendu à même le sol et alimenté par un boîtier électronique (commutateur de périmètre).La mise en service du commutateur de périmètre permet l’établissement d’un champ magnétique reconnaissable par la tondeuse robot.

Les zones de tonte interdites (parterre de fleurs, piscine, bassins, etc.) sont également délimitées par un champ magnétique. Les obstacles pleins (arbres, murs, etc.) sont eux directement évités par la tondeuse robot (détecteurs dans les pare-chocs).

Après une initialisation lors de la première mise en service, la tondeuse robot commence par tondre la périphérie de la zone de tonte avant de tondre de manière aléatoire le reste de la zone délimitée.

La durée de tonte dépend de la surface et de la configuration de la zone de tonte. Cette durée peut être programmée après avoir effectué un ou plusieurs essais.

Le procédé « mulching » permet de broyer l’herbe coupée avant qu’elle ne retombe et évite le ramassage et le stockage des déchets de tonte tout en assurant un engrais naturel.

La tondeuse robot est munie de deux roues motrices arrières et de deux roues “libres” à l’avant tournant librement sur elles-mêmes de type “jockey”.

Les deux roues motrices arrières sont toutes les deux motorisées de manière indépendante ce qui permet de faire tourner la tondeuse sur elle-même en faisant tourner les deux moteurs dans un sens différent (système “char”).

Les roues motrices sont montées dans un berceau dont la position par rapport au châssis de la tondeuse est réglable de manière à augmenter ou diminuer la hauteur de tonte.

La coupe est assurée par une lame motorisée ce qui permet d’obtenir une largeur de tonte de 24 cm.

# PARTIE 1 : Étude fonctionnelle du robot

/1

À partir du document technique DT1, répondre aux questions suivantes :

DT1

Q1 : Quelle est la problématique à laquelle doit répondre le robot tondeuse ?

……………………………………………………………………………………………………………...

/1

……………………………………………………………………………………………………………...

DT1

Q2 : Quelle est la mission du produit ?

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

DT1

/1

Q3 : Quels sont les éléments extérieurs que le robot doit prendre en considération pour remplir sa mission ?

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

DT1

/2

Q4 : Quel est le service rendu par le système dans sa phase de tonte du terrain ? Indiquez 3 contraintes liées à celle-ci.

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

/1

……………………………………………………………………………………………………………...

DT1

Q5 : Quelles sont les actions sur lesquelles l'utilisateur peut interagir avec le produit ?

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

DR1

Q6 : Complétez les liens manquants du diagramme d'exigence sur le document réponse DR1.

# PARTIE 2 : Étude structurelle du robot

/2

Q7 : À partir du document technique DT2, indiquez par leur identifiant (Id) les éléments nécessaires à la réalisation des actions suivantes :

| Gérer le système | Alimenter | Tondre | Détecter |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 9 | 6-7 | 4-5 |

DT1

DR3

DR2

DT2

DT4

/2

Q8 : Quels sont les éléments utilisés pour la fonction "Déplacer le Robot" ?

……………………………………………………………………………………………………………...

Q9 : Complétez alors le diagramme de définition de bloc sur le document réponse DR2.

Q10 : En fonction des éléments de votre étude et de la documentation technique DT1, complétez le diagramme de bloc interne de la fonction "Déplacement du Robot" sur le document réponse DR3

# PARTIE 3 : Étude du déplacement du robot

Q11 : Entourez sur la vue "éclatée" de droite :

- En rouge le(s) élément(s) de transmission du déplacement du robot

- En vert le(s) élément(s) de conversion d'énergie

- En bleu le(s) élément(s) de réduction de vitesse

/6

Q12 : A partir du document technique DT4, exprimez puis calculez les rapports de réduction de chaque étage notés r1, r2 et r3 :

r1 = ……………………………………………………………………………………………………...

r2 = ……………………………………………………………………………………………………...

r3 = ……………………………………………………………………………………………………...

Rappel : Le rapport se fait entre les nombres de dents pignon/roue des éléments en contact !

/2

Q13 : Exprimez puis calculez alors le rapport de réduction global du bloc réducteur noté r (arrondi à 3 décimales). Le mettre sous forme d'une fraction arrondie à l'entier (ex : 1/51) :

……………………………………………………………………………………………………………...

DT3

/4

Q14 : Le diamètre de la roue notée D étant de 18 cm et connaissant la vitesse linéaire de déplacement du robot (voir DT3), exprimez puis calculez la vitesse de rotation de la roue notée Nroue en tr/min puis en rad/s noté roue :

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

/4

Q15 : Connaissant le rapport global de réduction r et Nroue exprimez puis calculez la vitesse de rotation du moteur noté Nmot en tr/min (prendre r = 1/55 et Nroue = 50 si pas de réponse en Q13 et Q14) :

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

/1

Q16 : Pour une vitesse du moteur Nmot = 2500 tr/min, placez sur la caractéristique de la vitesse du moteur le point P1 correspondant à cette vitesse (axe des ordonnés à gauche).

/1

Tracez la droite verticale à partir de ce point (P1) pour croiser en bas la caractéristique du courant. Notez P2 le point d'intersection avec celle-ci.

/1

À partir de P2 tracez la droite horizontale afin de déterminer la valeur du courant Imot (axe des ordonnés à droite).

/1

Q17 : En déduire alors d'après le graphique la valeur du courant Imot consommé par le moteur :

……………………………………………………………………………………………………………...

# PARTIE 4 : Étude de l'autonomie du robot

DT5

/1

Q18 : A partir de la documentation technique DT5 de la batterie, complétez les valeurs suivantes en indiquant les unités des grandeurs :

Tension de la batterie : Ubat = ……………….

Capacité de la batterie : Qbat  =  ……………..

/1

Q19 : A partir de ces deux données (Ubat et Qbat), exprimez puis calculez l'énergie disponible avec cette batterie :

Emax = ………………………………………………………………………………..

/2

Q20 : Avec une puissance de coupe Pcoupe de 30W, exprimez puis calculez le courant nécessaire à la tonte de l'herbe noté Icoupe :

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

/3

Q21 : Avec une puissance de déplacement Pdep de 6,5W, exprimez puis calculez le courant nécessaire au déplacement du robot noté Imot pour un moteur. Calculez alors le courant total consommé noté Idep lors du déplacement en ligne droite du robot. Détaillez vos calculs !

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

/3

Q22 : Avec une consommation en courant de 0,8 A pour le déplacement et 1,5 A pour la coupe de l'herbe, en déduire le temps d'autonomie de coupe du robot noté Aut si l'on ne souhaite pas dépasser plus de 80% de décharge de la capacité de la batterie.

Détaillez l'ensemble de vos calculs et de votre raisonnement !

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

DT3

/1

Q23 : Ce temps est-il acceptable par rapport au cahier des charges du robot tondeuse ? Justifiez en comparant la valeur donnée sur le document technique DT3.

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

/2

Q24 : Quelle est alors pour un cycle de décharge la distance notée "d" parcourue par le robot pour une autonomie de 1H15' ?

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

DT3

/2

Q25 : En recherchant le diamètre de la lame (document technique DT3), exprimez puis calculez la surface tondue notée "S" pour un cycle de décharge :

……………………………………………………………………………………………………………...

/5

Q26 : Le robot peut-il tondre en un cycle de décharge la propriété suivante ? Détaillez votre raisonnement et vos calculs.

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Amélioration de l'autonomie : Afin d'augmenter l'autonomie du Robot, il est décidé d'équiper celui-ci de capteurs capables d'identifier automatiquement les zones d'herbes à tondre.

Deux relevés de tension de la batterie en fonction du temps ont été effectués : l'un avec le système de limitation du terrain (avec câble), l'autre par le nouveau système de détection de la zone à tondre (sans câble) :

/2

On considère que la tension minimale permettant le fonctionnement du robot est de 15,6 V

En dessous de cette tension, le risque d'entrer en décharge profonde devient trop important.

/2

Q27 : En utilisant la courbe de mesure, déterminez, en pourcentage, la conséquence de la commande filaire sur l'autonomie du Robot. Détaillez votre raisonnement et vos calculs !

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

Q28 : En déduire alors l'autonomie du Robot équipé de cette nouvelle technologie ainsi que la surface estimée pouvant être tondue en un cycle de décharge (prendre 40% si pas de réponse en Q25). Détaillez votre raisonnement et vos calculs !

/2

Données à prendre en compte : 	Autonomie avec câble : 1 H 15

Surface estimée avec câble : 450 m²

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

# PARTIE 5 : Étude de la programmation du robot

Stratégie de déplacement :

Le robot tondeuse une fois posé sur le sol, et activé en mode "tonte", doit détecter la présence de la boucle magnétique délimitant le terrain mais également les obstacles sur son chemin.

Il démarre son cycle de tonte en roulant en ligne droite jusqu'à rencontrer la boucle périphérique ou un obstacle. Celle-ci rencontrée, le robot "rebondit" alors suivant un angle prédéfini. De même si un obstacle est rencontré sur son chemin par les capteurs de contact situés sur chaque élément du parechoc :

"Rebondir" signifie : arrêter le robot, le faire reculer pendant 2 secondes, opérer une rotation sur lui-même d'un certain angle, puis reprendre sa course en avant.

/2

Q29 : En fonction de la trajectoire voulue suivante lors d'une détection d'obstacle, calculez l'angle de rotation du robot nécessaire noté  :

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

/2

Q30 : En considérant qu'une temporisation en rotation de 350 ms permet d'effectuer un angle de rotation du robot de 90°, combien de temps noté TempoAngle est-il nécessaire au robot pour effectuer la rotation  (prendre  = 130° si pas de réponse à Q27) ? Détaillez votre raisonnement.

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

/5

Q31 : Si l'on considère 4 commandes possibles (AVANT , ARRIERE , ROUE LIBRE et ARRET    ) pour chaque moteur, indiquez l'état de chacun d'entre eux pour réaliser les actions suivantes de déplacement :

| ACTION | MOTEUR GAUCHE | MOTEUR DROIT |
| --- | --- | --- |
| ARRET (FREIN) |  |  |
| AVANT |  |  |
| PIVOTER à GAUCHE |  |  |
| PIVOTER à DROITE |  |  |
| RECULER |  |  |

Les moteurs sont pilotés par une interface de puissance type "double pont en H" permettant la commande de moteurs 24V/7,5A :

Sa table de vérité est la suivante :

| ACTION | MOTEUR GAUCHE |  |  |  | MOTEUR DROIT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ENA | IN1 | IN2 |  | ENB | IN3 | IN4 |
| ARRET | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |
| AVANT | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 |
| PIVOT à GAUCHE | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |
| PIVOT à DROITE | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |
| ARRIERE | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |
| ROUE Libre | 0 | X | X |  | 0 | X | X |

Q32 : Indiquez les différentes commandes (0 ou 1) à transmettre à l'interface de puissance pour permettre au robot de réaliser le circuit d'évitement suivant (avec ENA = ENB =1) ainsi que l'action de mouvement réalisée :

Point A :  Action  ……………………

IN1 : ………..   IN2 : ………. IN3 : ………..   IN4 : ……….

Point B : Action  ……………………

IN1 : ………..   IN2 : ………. IN3 : ………..   IN4 : ……….

/6

Point C : Action  ……………………

IN1 : ………..   IN2 : ………. IN3 : ………..   IN4 : ……….

Point D : Action  ……………………

IN1 : ………..   IN2 : ………. IN3 : ………..   IN4 : ……….

Q33 : Complétez l'algorithme permettant de programmer cette stratégie de déplacement (Q32) :

/7

Programme principal Loop()

detect_magnetique	 booléen identifiant la détection magnétique (0 : pas de détection)

detect_obstacle	 booléen identifiant la détection d'obstacle (0 : pas de détection)

Robot  ……………………………………………………………

SI …………………………………………………………………………………………………………………  ALORS

Robot  ……………………………………………………………

Temporiser ……………………………………………………

Robot  ……………………………………………………………

Temporiser ……………………………………………………

FIN

/6

PARTIE 6 : Étude environnementale

DT6

Q34 : Quels sont les avantages en lien avec les piliers du développement durable de ce produit ?

Écologique : ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………...

Économique : ……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

Sociétal : …………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

DT6

/2

Q35 : A partir du document technique DT6, indiquez quelle est la phase la plus impactant dans le cycle de vie du produit. Quelle étape du cycle de vie ayant un impact n'est pas pris en compte ?

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

# ANNEXE : Dossier Technique

DT1 : Analyse SysMl du produit

Diagramme initial des Besoins :

Diagramme de contexte :

Diagrammes de cas d'utilisation :

Diagramme d'exigence :

Diagrammes de définition de blocs :

DT2 : Éléments du Robot tondeuse

| Id | Référence | Quantité |
| --- | --- | --- |
| 1 | Roue libre | 2 |
| 2 | Roue motrice | 2 |
| 3 | Réducteur | 2 |
| 4 | Capteur magnétique | 4 |
| 5 | Capteur de choc | 2 |
| 6 | Lame de tonte | 1 |
| 7 | Moteur de lame | 1 |
| 8 | Moteur de roue | 2 |
| 9 | Batterie | 1 |
| 10 | Carte électronique | 1 |

DT3 : Caractéristiques techniques

DT4 : Caractéristiques du bloc réducteur

|  | Nombre de dents Z |
| --- | --- |
| Pignon 1 | Z1 = 18 |
| Roue 1 | Z2 = 86 |
| Pignon 2 | Z3 = 22 |
| Roue 2 | Z4 = 80 |
| Pignon 3 | Z5 = 18 |
| Roue 3 | Z6 = 58 |

DT5 : Caractéristiques de la batterie

DT6 : Étude environnementale

Seuil de recyclage en fonction de la technologie de batterie

Tondeuse thermique

Robot tondeuse

Contribution au potentiel de rejet de C02 d'un robot tondeuse et d'une tondeuse thermique dans les étapes du cycle de vie

# ANNEXE : Documents réponse

DR1 : Question Q6

/3

/5

DR2 : Question Q9

/6

DR3 : Question Q10