Exercices d’application GS 01

compétences et savoirs

| Compétences | Savoirs |
| --- | --- |
| C1.513 - Extraire et concevoir tous ses éléments constitutifs du modèle (gabarits) en vue de leur exploitation industrielle, notamment pour la découpe numérique. | S4.1 ; S5.1 ; S5.2 |
| C1.511 - Développer numériquement le plan d’un modèle. Utiliser les fonctionnalités d’un logiciel 2D et/ou 3D dans le but d’optimiser la démarche de développement de plan. | S3 & S4 |
| C1.512 - Archiver le plan du modèle et les documents associés en vue de son exploitation. | S6.6 |
| C2.2 : Concevoir et effectuer la graduation numérique du modèle (pour la chaussure) |  |

UNITÉS

| E41 |  | E42 |  | E43 |  | E5 |  | E6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prérequis

les systèmes de pointure  Point Français;

la forme, les mesures de longueur et de périmètre ;

Principes de graduation simple et avec groupage.

RESSOURCES

| Ressources matériels | Ressources documentaires et numériques |
| --- | --- |
| Logiciel de CAO 2D |  |
|  | Moodle Le chaussant |
|  | Moodle les systèmes de pointures |
|  | Méthodologie graduation.pdf |

La durée :

2 heures

# Contexte

Concevoir et graduer la première de propreté d’un escarpin à talon plat en respectant le cahier des charges et le systèmes de pointure de la forme et ses spécificités.

# Méthodologie

- Développer les lignes de la première de propreté en respectant le cahier des charges.

  - Préparer la ligne de carre en positionnant les repères de construction.

  - Couper la ligne de carre en fonction des contraintes de conception.

  - Dessiner les lignes de la première à l’aide de la fonction « marge variable » en respectant les valeurs du cahier des charges.

- Configurer une règle de graduation conforme au système de pointure de la forme proposée en toutes tailles.

- Créer la (ou les) règle de regroupement adaptée au cahier des charges.

- Positionner le centre de graduation principal et appliquer les relations aux entités nécessaires.

- Graduer les pièces du dessus et les pièces du semelage ;

- Contrôler la graduation et effectuer les modifications éventuelles.

- Appliquer les codes pointure et intégrer les au contour.

- Enregistrer et sauvegarder les fichiers.

Cahier des charges

Série : pointure point français du 35 au 41 sans demi-pointure  (règle de base TP par pointure).

3 mm

2

0,5

0

0

3

0,5

Graduation : Toutes les pointures de la série.

Talon : 3 tailles de talon - longueur de talon égale à ¼ de LF (longueur de forme)

Fichier ressource : Julia.CDBX   - pointure 38

Code pointure

Série  - groupes  : 	35 – 36   	37 – 38  	39 – 40 - 41

En vert pointure de référence du groupe.