LYCEE EUGENE LIVET NANTES

Annexe 1 – Librairie obj_stat

(Version 2.0.1 du 17 11 2022)

# Présentation

La librairie obj_stat permet d’utiliser les graphes d’état dans l’environnement arduino. Pour l’utiliser, les fichiers obj_stat.h et obj_stat.cpp doivent se trouver soit dans le répertoire de travail ou dans le répertoire obj_stat du répertoire librairies arduino (Par défaut : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\obj_stat).

## Inclusion

Pour inclure la librairie dans votre projet arduino, vous devez utiliser la directive suivante :

#include "obj_stat.h"

si les fichiers obj_stat.h et obj_stat.cpp sont dans votre répertoire de travail et :

#include <obj_stat.h>

si les fichiers obj_stat.h et obj_stat.cpp sont dans le répertoire obj_stat du répertoire librairies arduino (Par défaut : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\obj_stat).

## Liste des objets

La librairie obj_stat contient les classes suivantes :

- Event : permet de gérer les entrées numériques (front montant, front descendant, changement d’état).

- DigitalOut : permet de gérer les sorties numériques (on, off, on/off pendant une durée donnée, clignotement on/off suivant un durée donnée).

- Stat : permet de gérer le fonctionnement d’un graphe d’état.

- Bistable : permet de gérer 2 sorties numériques antagonistes comme des contacteurs inverseurs de moteur ou des distributeurs. Par construction, les deux sorties ne peuvent être actives en même temps.

- Button : permet de gérer les entrées numériques provenant d’un bouton. Cette classe reprend les événements de Event (front montant, front descendant, changement d’état) et en ajoute d’autres (clic, double clic, appui long).

- Timer : permet de gérer les temporisations.

- Pulse : permet de générer un top tous les x ms.

Lorsque l’on programme en graphe d’état, il est important de maitriser le temps de cycle de la fonction loop. En conséquence il ne faut jamais utiliser la fonction delay qui bloque l’exécution du microcontrôleur. Les temporisations doivent absolument être gérées par des timers, soit en créant des objets de la classe Timer, soit en utilisant la méthode after de la classe Stat.

## Lien direct vers les objets (CLIQUER SUR LE NOM DE L’OBJET)

| Entrées | Sorties | Autres |
| --- | --- | --- |
| Event Button | DigitalOut Bistable | Stat Timer Pulse |

## Lien direct vers les fonctions (CLIQUER SUR LE NOM DE LA FONCTION)

transition, completion, when, after

| # Event |  |
| --- | --- |
|  | Event permet de gérer les entrées numériques (front montant, front descendant, changement d’état). - bool log Permet d’afficher les logs dans le Moniteur série (false par défaut).; Event. log. Event(name) setPin(pin,interne_pull_up) rising() falling() change() stat() getStattime() [V1.7.0] update(). - Event(const char * name = "") Constructeur de l’objet. name permet de spécifier le nom donnée à l’objet (vide par défaut). - void setPin(uint8_t pin, bool interne_pull_up = false) Spécifie le numéro de l’entrée arduino utilisée (pin). La fonction gère elle-même le pinMode. interne_pull_up permet d’activer la résistance de pull up interne si nécessaire (false par défaut). - bool rising() Passe à true sur un front montant de l’entrée et reste à true pendant 1 cycle de la boucle loop. - bool falling() Passe à true sur un front descendant de l’entrée et reste à true pendant 1 cycle de la boucle loop. - bool change() Passe à true sur un front montant ou sur un front descendant de l’entrée et reste à true pendant 1 cycle de la boucle loop. - bool stat() Revoie l’état de l’entrée (HIGH ou LOW) - unsigned long getStattime() Revoie la date du dernier changement d’état de l’entrée. - bool update() Méthode à placer OBLIGATOIREMENT à la fin de la fonction loop pour actualiser l’état de l’objet. Renvoie true si une évolution se produit et false sinon. Exemple de code : //Ce programme affiche front montant ou front descendant dans le moniteur //série en fonction de l'état du bouton #include <Arduino.h> #include "obj_stat.h" //****************************************** //Hardware //****************************************** #define EVENEMENT 2 //Câblage d’un bouton poussoir sur la pin 2 //****************************************** //Déclaration des objets //****************************************** Event evenement("MonEvenement"); //MonEvenement est le nom donnée pour //l’affichage dans le Moniteur série //****************************************** //Setup //****************************************** void setup() { //**************************************** //Setup hardware //**************************************** evenement.setPin(EVENEMENT); //**************************************** //Port série //**************************************** Serial.begin(9600); //**************************************** //Activation des log //**************************************** evenement.log = true; } //****************************************** //Loop //****************************************** void loop() { if (evenement.rising()){ Serial.println("Front Montant"); } if (evenement.falling()){ Serial.println("Front Descendant"); } //**************************************** //Mise à jour //**************************************** evenement.update(); } Chronogrammes : stat() rising() falling() change() Durée : 1 cycle de la boucle loop retour |

| # DIGITALOUT |  |
| --- | --- |
|  | DigitalOut permet de gérer les sorties numériques (on, off, on/off pendant une durée donnée, clignotement on/off suivant un durée donnée). - bool log Permet d’afficher les logs dans le Moniteur série (false par défaut). - DigitalOut(const char * name = "")) Constructeur de l’objet. name permet de spécifier le nom donnée à l’objet.; DigitalOut. log. DigitalOut(name) setPin(pin,reverse) on(delay_ms) off(delay_ms) set(on_off) toggle() flash(flash_period_ms) change()[V1.5.3] stat() rising() [V1.6.3] falling() [V1.6.3] endOfTimer() [V1.7.0] update(). - void setPin(uint8_t pin, bool reverse = false) Spécifie le numéro de la sortie arduino utilisée (pin). La fonction gère elle-même le pinMode. reverse permet de renverser la sortie [V1.5.4]. - void on(unsigned long delay_ms = 0) Passe la sortie à 1 pendant la durée spécifiée. Si delay_ms = 0 (par défaut), le on est permanent. - void off(unsigned long delay_ms = 0) Passe la sortie à 0 pendant la durée spécifiée. Si delay_ms = 0 (par défaut), le off est permanent. - void set(bool on_off) Passe la sortie à 0 ou 1 suivant la valeur de on_off. - void toogle() Bascule l’état de la sortie. - void flash(unsigned long delay_period_ms = 500) Passe la sortie successivement de 0 à 1 tous les x ms (réglé par delay_period_ms, 500 ms par défaut). - bool change() Passe à true sur un changement d’état et reste à true pendant 1 cycle de la boucle loop. - bool rising() Passe à true sur un front montant de changement d’état et reste à true pendant 1 cycle de la boucle loop. - bool falling() Passe à true sur un front descendant de changement d’état et reste à true pendant 1 cycle de la boucle loop. - bool endOfTimer() Passe à true à la fin du timer interne et reste à true pendant 1 cycle de la boucle loop. - bool stat() Renvoie l’état de la sortie (HIGH ou LOW) - void update() Méthode à placer OBLIGATOIREMENT à la fin de la fonction loop pour actualiser l’objet. Exemple de code : //Ce programme gère l'allumage de 2 leds suivant l'état d'un bouton #include <Arduino.h> #include "obj_stat.h" //Si obj_stat.h et obj_stat.cpp sont dans le //répertoire local //****************************************** //Hardware //****************************************** #define EVENEMENT 2 //Câblage d’un bouton poussoir sur la pin 2 #define LED1 A0 //Câblage d’une led sur la pin A0 #define LED2 A2 //Câblage d’une led sur la pin A2 //****************************************** //Déclaration des objets //****************************************** Event evenement("MonEvenement"); //MonEvenement est le nom donnée pour l’affichage // dans le Moniteur série DigitalOut led1("Ma led1"); //Ma led1 est le nom donnée pour l’affichage // dans le Moniteur série DigitalOut led2("Ma led2"); //Ma led1 est le nom donnée pour l’affichage // dans le Moniteur série //****************************************** //Setup //****************************************** void setup() { //**************************************** //Setup hardware //**************************************** evenement.setPin(EVENEMENT); led1.setPin(LED1); led2.setPin(LED2); //**************************************** //Port série //**************************************** Serial.begin(9600); //**************************************** //Activation des log //**************************************** evenement.log = true; led1.log = true; led2.log = true; //**************************************** //Initialisation //**************************************** led1.on(2000); //Allumage de la led1 pour 2 secondes led2.on(1000); //Allumage de la led1 pour 1 secondes } //****************************************** //Loop //****************************************** void loop() { if (evenement.rising()) { if (led1.stat()==false){ led1.on(); //Allumage de la led1 led2.flash(1000); //Flash tous les 1 secondes de la led2 } else{ led1.off(); //Extinction de la led1 led2.off(); //Extinction de la led2 } } //**************************************** //Mise à jour //**************************************** evenement.update(); led1.update(); led2.update(); } retour |

| # Stat |  |
| --- | --- |
|  | Stat permet de créer des états et de gérer leurs évolutions internes. ## Méthodes - Stat(const char * stat_name ="", int stat_id = 0) Constructeur de l’objet. name permet de spécifier le nom donné à l’objet et id de donner un numéro d’identification. - bool log Permet d’afficher les logs dans le Moniteur série (true par défaut). - bool completion_event Permet de définir l’état comme terminé (false par défaut) (cf completion). - bool entry_() Renvoie true lors de l’entrée dans l’état. - bool do_() Renvoie true lorsque l’état est actif. - bool exit_() Renvoie true lors de la sortie de l’état.; Stat. log completion_event. Stat(name,id). entry_() do_() exit_() after(delay_ms). stat() interne_stat(). activate() desactivate() resetStattime() getStattime() [V1.7.0]. name() update(). Remarque important : dans le code, les méthodes exit_() doivent être positionnées en amont des méthodes entry_() de manière à respecter la chronologie des évolutions (on sort d’un état avant de rentrer dans le suivant). - bool after(unsigned long delay_ms) Renvoie true après x ms de l’entrée dans l’état (réglé par delay_ms). - bool stat() Renvoie true lorsque l’état est actif ou en cours d’activation (entry ou do). Remarque important : Attention, stat() ne doit jamais être utilisé dans une transition immédiatement suivante à l’état, au risque de rendre le système instable. En effet, dans ce cas, l'activité _entry risque de ne jamais être exécutée. Utiliser dans ce cas intern_stat()) - bool interne_stat() Renvoie true lorsque l’état est actif (identique à do_()). - Stat* activate() Permet d’activer l’état. Cette méthode renvoie un pointeur vers l’état. - void desactivate() Permet de désactiver l’état. - void resetStattime() Permet de remettre à zéro le temps interne de l’état. - unsigned long getStattime() Revoie la date du dernier changement d’état. - String name() Retourne le nom donné à l’état. - bool update() Méthode à placer OBLIGATOIREMENT à la fin de la fonction loop pour actualiser l’objet. Renvoie true si une évolution se produit et false sinon. ## Fonctions associées - bool transition(Stat* &pActive, Stat &from, Stat &to, bool event, bool guard = true) Cette fonction permet de spécifier une transition entre deux états. Voici la liste des paramètres : - pActive : pointeur vers l’état actif - from : Etat précédent la transition (de la classe Stat) - to : Etat suivant la transition (de la classe Stat) - event : événement sous forme d’un booléen. Remarque : il est souhaitable d’utiliser ici les méthodes rising, falling ou change d’un objet de classe Event ou les méthodes click, doubleClick ou longPress d’un objet de la classe Button. - guard : condition de garde sous forme d’un booléen. Ce paramètre est optionnel et vaut true par défaut. Cette fonction renvoie true lorsque la transition est franchie. Ce qui permet d’effectuer une action sur transition si nécessaire. - bool completion(Stat* &pActive, Stat &from, Stat &to,bool guard = true) Cette fonction permet de spécifier une transition de type completion entre deux états. Une transition de ce type est automatiquement franchie lorsque l’état précèdent est déclaré comme terminé (sous réserve de la condition de garde). Pour déclarer un état comme terminé, il faut passer la propriété completion_event de l’état précèdent à true. Voici la liste des paramètres : - pActive : pointeur vers l’état actif - from : Etat précédent la transition (de la classe Stat) - to : Etat suivant la transition (de la classe Stat) - guard : condition de garde sous forme d’un booléen. Ce paramètre est optionnel et vaut true par défaut. Cette fonction renvoie true lorsque la transition est franchie. Ce qui permet d’effectuer une action sur transition si nécessaire. - bool when(Stat* &pActive, Stat &from, Stat &to,bool condition, bool guard = true) Cette fonction permet de spécifier une transition de type when entre deux états. Voici la liste des paramètres : - pActive : pointeur vers l’état actif - from : Etat précédent la transition (de la classe Stat) - to : Etat suivant la transition (de la classe Stat) - condition : condition sous forme d’un booléen. - guard : condition de garde sous forme d’un booléen. Ce paramètre est optionnel et vaut true par défaut. [V1.6.0] Cette fonction renvoie true lorsque la transition est franchie. Ce qui permet d’effectuer une action sur transition si nécessaire. - bool after(Stat* &pActive, Stat &from, Stat &to, unsigned long delay_ms, bool guard = true) Cette fonction permet de spécifier une transition de type after entre deux états. Voici la liste des paramètres : - pActive : pointeur vers l’état actif - from : Etat précédent la transition (de la classe Stat) - to : Etat suivant la transition (de la classe Stat) - delay_ms : durée en milliseconde avant le franchissement de la transition. - guard : condition de garde sous forme d’un booléen. Ce paramètre est optionnel et vaut true par défaut. Remarque : Si l’étape est active et le délai est expirée, la transition est franchie dès lors que la condition de garde est vérifiée. Cette fonction renvoie true lorsque la transition est franchie. Ce qui permet d’effectuer une action sur transition si nécessaire. ## Exemple 1, graphe de base Cet exemple comporte 3 états : - un état LED_ON où la led est allumée, - un état LED_OFF où la led est éteinte, - un état LED_FLASH où la led clignote (500 ms). L’état LED_OFF est l’état initial. L’appuie sur le bouton poussoir, provoque le passage dans l’état LED_FLASH. 5 secondes plus tard, on passe dans l’état LED_ON. Si entre temps, on appuie sur le bouton, on repasse en LED_OFF. Lorsqu’on est en LED_ON, l’appui sur le bouton permet de repasser en LED_OFF. La figure 1 donne le graphe d’état correspondant à ce cahier des charges. Code associé : #include <Arduino.h> #include "obj_stat.h" //****************************************** //Hardware //****************************************** #define BOUTON 2 //Câblage d’un bouton poussoir sur la pin 2 #define LED A0 //Câblage d’une led sur la pin A0 //****************************************** //Déclaration des objets //****************************************** Event bouton ; //bouton poussoire DigitalOut led ; //led Stat LED_OFF("Etat led off",0); //Etat LED_OFF, id = 0 Stat LED_FLASH("Etat led flash",1); //Etat LED_FLASH, id = 1 Stat LED_ON("Etat led on",2) ; //Etat LED_ON, id = 2 Stat* pActif ; //Pointeur sur l'état actif //****************************************** //Setup //****************************************** void setup() { //**************************************** //Setup hardware //**************************************** bouton.setPin(BOUTON); //Affectation de la pin à l'objet led.setPin(LED); //Affectation de la pin à l'objet //**************************************** //Port série //**************************************** Serial.begin(9600); //**************************************** //Etat initial //**************************************** pActif = LED_OFF.activate(); } //****************************************** //Loop //****************************************** void loop(){ //Description de l'évolution transition(pActif,LED_OFF,LED_FLASH,bouton.rising()); //transition par appui // sur le bouton after(pActif,LED_FLASH,LED_ON,5000); //transition après //5000 ms transition(pActif,LED_FLASH,LED_OFF,bouton.rising()); transition(pActif,LED_ON,LED_OFF,bouton.rising()); //Activités //exit (à placer avant les entry) //do //entry if (LED_OFF.entry_()){ led.off(); } if (LED_FLASH.entry_()){ led.flash(500); //changement d'état tout les 500 ms } if (LED_ON.entry_()){ led.on(); } //**************************************** //Mise à jour //**************************************** bouton.update(); led.update(); LED_OFF.update(); LED_FLASH.update(); LED_ON.update(); } ## Exemple 2, graphe avec action sur les transitions et condition de garde Cet exemple comporte 2 états : - un état LED_ON où la led est allumée, - un état LED_OFF où la led est éteinte, L’état LED_OFF est l’état initial. L’appui sur le bouton poussoir, provoque le passage dans l’état LED_ON. Lors du passage de LED_OFF à LED_ON une deuxième led est allumée pendant 2 secondes. Lorsque l’on est en LED_ON, l’appui sur le bouton permet de repasser en LED_OFF à condition que la deuxième led soit éteinte (Condition de garde). En pratique, la première led ne peut donc pas être éteinte tant que la seconde est allumée. La figure 2 donne le graphe d’état correspondant à ce cahier des charges. Code associé : #include <Arduino.h> #include "obj_stat.h" //****************************************** //Hardware //****************************************** #define BOUTON 2 //Câblage d’un bouton poussoir sur la pin 2 #define LED A0 //Câblage d’une led sur la pin A0 #define LED2 A2 //Câblage d’une led sur la pin A2 //****************************************** //Déclaration des objets //****************************************** Event bouton ; //bouton poussoire DigitalOut led ; //led DigitalOut led2 ; //led Stat LED_OFF("Etat led off",0) ; //Etat LED_OFF, id = 0 Stat LED_ON("Etat led on",1) ; //Etat LED_ON, id = 2 Stat* pActif ; //Pointeur sur l'état actif //****************************************** //Setup //****************************************** void setup() { //**************************************** //Setup hardware //**************************************** bouton.setPin(BOUTON); //Affectation de la pin à l'objet led.setPin(LED); //Affectation de la pin à l'objet led2.setPin(LED2); //Affectation de la pin à l'objet //**************************************** //Port série //**************************************** Serial.begin(9600); //**************************************** //Etat initial //**************************************** pActif = LED_OFF.activate(); } //****************************************** //Loop //****************************************** void loop(){ //Description de l'évolution if (transition(pActif,LED_OFF,LED_ON,bouton.rising())){ //transition avec //action led2.on(2000) ; //on pendant 2 secondes } transition(pActif,LED_ON,LED_OFF,bouton.rising(),!led2.stat()); //transition //avec condition de garde //Activités //exit (à placer avant les entry) //do //entry if (LED_OFF.entry_()){ led.off(); } if (LED_ON.entry_()){ led.on(); } //****************************************** //Mise à jour //****************************************** bouton.update(); led.update(); led2.update(); LED_OFF.update(); LED_ON.update(); } retour |

| # Bistable |  |
| --- | --- |
|  | Bistable permet de gérer 2 sorties numériques antagonistes comme des contacteurs inverseurs de moteur ou des distributeurs. Par construction, les deux sorties ne peuvent être actives en même temps. - bool log Permet d’afficher les logs dans le Moniteur série (false par défaut).; Bistable. log. Bistable(name1,name2) setPin(pin1,pin2) set1(on_off) set2(on_off) stat1() stat2() update(). - Bistable(const char * name1 = "", const char * name2 = "") Constructeur de l’objet. name1 et name2 permettent de spécifier le nom donnée aux 2 sorties (vide par défaut). - void setPin(uint8_t pin1, uint8_t pin2, bool reverse = false) Spécifie le numéro des sorties arduino utilisées (pin). La fonction gère elle-même le pinMode. reverse permet de renverser la sortie [V1.5.4]. - void set1(bool on_off) Passe la sortie 1 à 0 ou 1 suivant la valeur de on_off. La sortie 2 est forcée à 0. - void set2(bool on_off) Passe la sortie 2 à 0 ou 1 suivant la valeur de on_off. La sortie 1 est forcée à 0. - bool stat1() Renvoie l’état de la sortie 1 (HIGH ou LOW) - bool stat2() Renvoie l’état de la sortie 2 (HIGH ou LOW) - void update() Méthode à placer OBLIGATOIREMENT à la fin de la fonction loop pour actualiser l’état de l’objet. retour |

| # Button |  |
| --- | --- |
|  | Button permet de gérer les entrées numériques provenant d’un bouton. Cette classe reprend les événements de Event (front montant, front descendant, changement d’état) et en ajoute d’autres (clic, double clic, appui long). (Cf Event) - bool longPressStat() Renvoie true pendant toute la durée de l’appui long - bool longPressFalling() Renvoie true sur le front descendant de l’appui long; Button. log. Button(name) setPin(pin,interne_pull_up) rising() falling() change() click() doubleClick() longPress() longPressStat()[V1.5.2] longPressFalling()[V1.5.2] stat() getStattime() [V1.7.0] update(). retour |

| # Timer |  |
| --- | --- |
|  | Timer permet de gérer les temporisations. - void start() Démarre ou redémarre le timer.; Timer. Timer() start() stop() after(delay_ms) stat(). - void stop() Stop le timer. - bool stat() Renvoie l’état du timer. - bool after(unsigned long delay_ms) Renvoie false si le timer est stoppé ou si la durée n’est pas écoulée. Renvoie true si la durée est écoulée. retour |

| # Pulse |  |
| --- | --- |
|  | Pulse permet de générer un top tous les x ms. - bool every(unsigned long delay_ms) Permet de générer un top tous les x ms réglé par delay_ms.; Pulse. Pulse() every(delay_ms). retour |