LYCEE EUGENE LIVET NANTES

SysML Diagramme d’état

Exemples de sur un portail coulissant

Dans ce document nous allons présenter la programmation d’un portail coulissant sur une carte Arduino Méga en utilisant les diagrammes d’états. Plusieurs cahiers des charges seront abordés.

# Câblage ET MATERIEL

Le câblage de la partie puissance (moteur à deux sens de rotation) : OUverture (KM1), FErmeture (KM2) est présenté figure 1.

Figure 1 : Câblage de la partie puissance

Figure 2 : Câblage de l’arduino

La figure 2 présente le câblage de l’arduino. Les contacteurs du moteur étant en 24V, nous avons utilisé à l’intérieur du « Boitier Arduino Méga » des « Level shifter » pour faire l’adaptation 5V vers 24V. Pour les entrées, l’adaptation est réalisée par des optocoupleurs. Les boutons poussoirs sont directement câblés sur l’arduino en utilisant la résistance de tirage intégrée à l’arduino (pullup).

| Ref | Nom | Commentaires |
| --- | --- | --- |
| KM1 | Relais KM1 | commande 24V |
| KM2 | Relais KM2 | commande 24V |
| Fc FE | Fin de course fermeture | normalement ouvert ET normalement fermée |
| Fc OU | Fin de course ouverture | normalement ouvert ET normalement fermée |
| OPTO-ELEC | Barrière optique de sécurité | 24V |
| PROX-INDUC | Top tour axe moteur | 24V |

Figure 3 : Entrées / Sorties

# EXEMPLE de Prise en main

## Graphes d’états

La carte Arduino se programme en C/C++. En tant que tel, ce langage n’est pas directement adapté à la programmation de systèmes séquentiels. Pour décrire le comportement d’un système séquentiel, nous pouvons utiliser les graphes d’état issus de la norme UML/SYSML.

Pour mémoire, Les graphes d'état d'UML/SysML décrivent le comportement interne d'un objet à l'aide d'un automate à états finis. Ils présentent les séquences possibles d'états et d'actions qu'une instance de classe peut traiter au cours de son cycle de vie en réaction à des événements discrets (de type signaux, invocations de méthode). Le graphe d'état est le seul graphe, de la norme UML/SysL, à offrir une vision complète et non ambiguë de l'ensemble des comportements de l'élément auquel il est attaché.

Pour programmer en graphe d’état dans l’environnement arduino, il est nécessaire d’utiliser la librairie obj_stat qui comporte les différentes classes utiles. Pour l’utiliser, les fichiers obj_stat.h et obj_stat.cpp doivent se trouver soit dans le répertoire de travail ou dans le répertoire obj_stat du répertoire librairies arduino (Par défaut : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\obj_stat).

L’inclusion la librairie dans votre fichier de travail se fait de manière classique en utilisant la directive :

#include "obj_stat.h"

si les fichiers obj_stat.h et obj_stat.cpp sont dans votre répertoire de travail et :

#include <obj_stat.h>

si les fichiers obj_stat.h et obj_stat.cpp sont dans le répertoire obj_stat du répertoire librairies arduino (Par défaut : C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\obj_stat).

La librairie obj_stat contient les classes suivantes :

- Event : permet de gérer les entrées numériques (front montant, front descendant, changement d’état).

- DigitalOut : permet de gérer les sorties numériques (on, off, on/off pendant une durée donnée, clignotement on/off suivant un durée donnée).

- Stat : permet de gérer le fonctionnement d’un graphe d’état.

- Bistable : permet de gérer 2 sorties numériques antagonistes comme des contacteurs inverseurs de moteur ou des distributeurs. Par construction, les deux sorties ne peuvent être actives en même temps.

- Button : permet de gérer les entrées numériques provenant d’un bouton. Cette classe reprend les événements de Event (front montant, front descendant, changement d’état) et en ajoute d’autres (clic, double clic, appui long).

- Timer : permet de gérer les temporisations.

- Pulse : permet de générer un top tous les x ms.

Lorsque l’on programme en graphe d’état, il est important de maitriser le temps de cycle de la fonction loop. En conséquence il ne faut jamais utiliser la fonction delay qui bloque l’exécution du microcontrôleur. Les temporisations doivent absolument être gérées par des timers, soit en créant des objets de la classe Timer, soit en utilisant la méthode after de la classe Stat.

Pour plus d’informations, on se reportera à la documentation complète de la librairie et au document d’accompagnement. Pour tout ce qui concerne la syntaxe en C/C++, on se reportera au site internet de référence arduino : https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage

## Exemple de prise en main

Figure 4 : graphe d’état de prise en main

Tableau 1: graphe de prise en main Entrées/Sorties

| type | E/S | Borne arduino | alias | classe | instance | commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bouton poussoir | E | A6 | BP_OUVERTURE | Button | bp_ouverture | Bouton grove |
| Bouton poussoir | E | A8 | BP_FERMETURE | Button | bp_fermeture | Bouton grove |
| Entrée câble | E | 4 | FC_OUVERTURE | Event | fc_ouverture | 24V via opto-coupleur |
| Entrée câble | E | 6 | FC_FERMETURE | Event | fc_fermeture | 24V via opto-coupleur |
| Sortie câble | S | 8 | OUVERTURE | Bistable | moteur | 24V via relais |
| Sortie câble | S | 10 | FERMETURE | Bistable | moteur | 24V via relais |

Le graphe d’état ci-dessus décrit le comportement attendu. Le programme correspondant se trouve dans le répertoire GTI1. Tester le programme GTI1.ino en visualisant les messages du Moniteur Série (Menu Outils, vitesse 9600 bauds). Ce programme permet d’ouvrir le portail lorsqu’on appuie sur le bouton poussoir ouverture (A6) et de fermer celui-ci lorsqu’on appuie sur le bouton fermeture (A8).

# EXEMPLE 2 : AJOUT dE REPERES VISUELS

La figure 5 présente une évolution du graphe d’état de prise en main. On souhaite dans cette partie ajouter des repères visuels au moyen de 3 leds. On allume la led rouge A4 (led_fc_fermeture) lorsque le portail est fermé, on allume la led verte A2 (led_fc_ouverture), lorsque le portail est ouvert et on fait clignoter la led A0 (led_mvt) lorsque le portail est en mouvement.

Le tableau suivant récapitule les entrées sorties du projet.

Tableau 2: graphe 2

| type | E/S | Borne arduino | alias | classe | instance | commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Led rouge | S | A0 | LED_MVT | DigitalOut | led_mvt | Led grove Rouge |
| Led verte | S | A2 | LED_OUVERT | DigitalOut | led_fc_ouverture | Led grove Verte |
| Led rouge | S | A4 | LED_FERME | DigitalOut | led_fc_fermeture | Led grove Rouge |
| Bouton poussoir | E | A6 | BP_OUVERTURE | Button | bp_ouverture | Bouton grove |
| Bouton poussoir | E | A8 | BP_FERMETURE | Button | bp_fermeture | Bouton grove |
| Entrée câble | E | 4 | FC_OUVERTURE | Event | fc_ouverture | 24V via opto-coupleur |
| Entrée câble | E | 6 | FC_FERMETURE | Event | fc_fermeture | 24V via opto-coupleur |
| Sortie câble | S | 8 | OUVERTURE | Bistable | moteur | 24V via relais |
| Sortie câble | S | 10 | FERMETURE | Bistable | moteur | 24V via relais |

Le programme GTI2.ino, correspond au programme GTI1.ino avec en supplément l’intégration des nouvelles entrées/sorties A0, A2 et A4.

Le graphe d’état figure 5 décrit le comportement attendu.

Figure 5 : graphe d’état 2

# EXEMPLE 3 : SECURITE A LA FERMETURE

On souhaite intégrer une sécurité à la fermeture. Lorsque la barrière optique est coupée pendant la phase de fermeture, le portail doit se ré-ouvrir après une pause de 2 secondes. Pendant cette pause, la led caractérisant le mouvement A0 doit rester allumée.

Le tableau suivant donne la nouvelle entrée à intégrer au projet.

| type | E/S | Borne arduino | alias | classe | instance | commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrée câble | E | 5 | OPTO | Event | opto | 24V via opto-coupleur |

Le programme GTI3.ino, correspond au nouveau cahier des charges.

# EXEMPLE 4 : Ouverture PIETONNE

Dans cette partie nous allons intégrer une ouverture partielle pour les piétons. Pour cela, nous allons compter le nombre de tours du pignon du système d’entrainement pignon/crémaillère.

Le système est doté d’un capteur inductif au niveau du pignon. Ce capteur inductif est activé par la présence de la tête de vis du pignon. Le graphe présenté figure 6, intègre un compteur qui s’incrémente à l’ouverture et qui se décrémente à la fermeture. Le compteur est mis à 0 lorsque le portail est fermé.

Figure 6 : graphe d’état 4 (complet)

Le tableau suivant donne la nouvelle entrée à intégrer au projet.

| type | E/S | Borne arduino | alias | classe | instance | commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrée câble | E | 7 | INDUCTIF | Event | inductif | 24V via opto-coupleur |
| Bouton poussoir | E | A10 | BP_OUVERTURE_PIETON | Button | bp_ouverture_pieton | Bouton grove |

En pratique, on constate que parfois, lorsque la tête de vis passe devant le capteur inductif, il y a 2 fronts et parfois un seul ce qui nuit au comptage. Ce problème provient du fait que la tête de la vis est creuse. Pour régler le problème, une solution consiste à utiliser un timer qui mesure le temps écoulé depuis le dernier front montant du capteur inductif. Si un nouveau front apparait alors qu’il s’est écoulé moins de 1 seconde, on n’actualise pas le compteur (objet de classe Timer).

Pour déclencher l’ouverture piéton, un utilise le bouton poussoir A10. L’ouverture piéton correspond à 5 tours de pignon.

Le programme GTI4.ino, correspond au nouveau cahier des charges.