| EVALUATION | Nom : _____________ |  | Prénom : ____________ | Date : ..… /.… /……. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe : _______ | T2.7 REPARER LES ELEMENTS EN MATERIAUX COMPOSITES |  |  |  |
| BAC CARROSSERIE | 2H | 1 an Début 2 ans 3 ans |  |  |

« REPARER UN THERMOPLASTIQUE PAR COLLAGE »

FICHE CONTRAT

| Activité A2 REMPLACEMENT, REPARATION DES ELEMENTS DETERIORES Tache T2.7 – Réparer les éléments en matériaux composites. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Données et informations disponibles : - Les préconisations de maintenance et de réparation des carrosseries. - La documentation technique du constructeur et équipementier. - Les notes techniques du constructeur. - La démarche qualité de l’entreprise. - Le document unique. |  |  |
| MISE EN SITUATION Un véhicule en cours de réparation |  |  |
| CONDITIONS DE REALISATION 3.1- Moyens - Les équipements et outillages. - Les aides méthodologiques du constructeur. - Les fiches techniques des produits. - Les matériels d’application. - La fiche de travail. 3.2- Liaisons - Les éléments à remettre en forme. - Le véhicule. | RESULTATS ATTENDUS - Le matériau est correctement identifié. - Les risques liés à l’intervention sont clairement identifiés et les moyens de les prévenir sont appliqués. - La préparation de l’élément à réparer est conforme aux prescriptions du fabricant (mode opératoire). - Les produits d’applications sont correctement mis en œuvre. - Les temps de séchage sont respectés. - La méthodologie est respectée. - La qualité de finition est conforme aux attentes et à l’état initial de l’élément. - Le temps alloué est respecté. |  |

Objectifs pédagogiques opérationnels :

L’élève doit être capable de réparer une déchirure (cassure), sur un élément déposé en thermoplastique, en utilisant le kit de réparation de collage. Respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

FICHE DE SECURITE

Vous devez absolument remplir la fiche de sécurité et la faire valider par le professeur avant de commencer le TP !!!

| PROTECTION INDIVIDUELLE | PROTECTION COLLECTIVE |
| --- | --- |
|  | Contrôles réglementaires réguliers : Par un organisme agréé des aspirations collectives. Contrôle hebdomadaire : Mise en fonctionnement et contrôle des aspirations collectives. |
| RISQUES : - Blessures des mains - Projections de particules dans les yeux - Inhalation de poussières toxiques - Surdité - Intoxication - Irritation de la peau - Irritation des yeux et rougeur | CAUSES - Outils coupants - Contact de la main nue avec les produits utilisés - Inhalation des poussières de ponçage - Inhalation des vapeurs des produits utilisés - Contact des produits avec les yeux |

- NON

- OUI

Fiche de sécurité validée par le professeur :

DEMARCHE DE TRAVAIL

MISE EN SITUATION: Suite à un accrochage, le pare-choc en thermoplastique est cassé. Vous devez utiliser la méthode de collage pour le réparer. L’activité s’arrête avant la pose du mastic.

1ERE ETAPE : PREPARATION DU POSTE DE TRAVAIL

| Préparer le matériel : - Préparer le matériel (kit, outillage…). - Support pour l’élément. - Produits de nettoyage. |  |
| --- | --- |

2EME ETAPE : PREPARER L’ELEMENT

| - Identifier le matériau plastique avec les documents ressources : ______________________________________ - Percer un trou à chaque extrémité de la déchirure afin de limiter la propagation de celle-ci, à l’aide d’une perceuse et du forêt de Ø 4. |  |
| --- | --- |
| - Chanfreiner la déchirure sur toute sa longueur. - Poncer autour du chanfrein sur la face extérieure au P150. |  |
| - Poncer autour de la déchirure sur la face intérieure au P150. - Nettoyer et dégraisser la zone |  |

3EME ETAPE : REPARATION DES FACES INTERNE ET EXTERNE

| Réparation face interne : - Appliquer le primaire d’accroche sur les faces intérieure et extérieure. - Laisser sécher 5 minutes. - Découper la toile de renfort (garder 2 à 3 cm autour de la fissure). Poser la toile de renforcement préalablement découpée sur la face intérieure. - Placer le tube bi composant dans le pistolet. Fixer l’embout mélangeur et faite sortir environ 2 à 3 centimètres de produit avant l’application pour s’assurer du bon mélange. |  |
| --- | --- |
| - Appliquer le produit et remplir le chanfrein en laissant une surépaisseur. |  |
| - Etaler la résine à la spatule. Appliquer la colle sur l’armature en prenant soin de ne pas faire de bulles d’air, et de sorte qu’elle soit complètement recouverte. |  |
| Réparation face externe : - Sur le côté extérieur du pare-choc, appliquer la colle sur la partie endommagée. - Etaler la résine à la spatule. |  |

4EME ETAPE : FINITION

| - Poncer au P150. - Nettoyer et dégraisser. |  |
| --- | --- |

NOTA :

Toutes les durées sont données à une température de 23 °C (température ambiante et du support). Le comportement de durcissement du produit dépend de la température : plus la température est élevée, plus il durcit rapidement et vice-versa. Le temps de prise peut être accéléré en appliquant de la chaleur jusqu’à 85 °C en utilisant des lampes infrarouges, des couvertures chauffantes ou des fours. Consulter les informations de durcissement sur l’étiquette du produit ou contacter le service technique du fabricant du produit.

5EME ETAPE : RANGEMENT ET NETTOYAGE

- Nettoyer et ranger les outils.

- Nettoyer et ranger le poste de travail.

| FICHE EVALUATION | Nom : ................ |  |  |  | Prénom : ............. | Classe : ........... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAC | T2.7 REPARER LES ELEMENTS EN MATERIAUX COMPOSITES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carrosserie | 2 H |  | C4.1.4 Réparer un thermoplastique |  |  |  |  | DATE : .../.../... |  |
| EVALUATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activité : Réparer une déchirure sur un élément en thermoplastique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDITIONS DE REALISATION |  |  | CODE |  | COMPETENCE(S) et SAVOIR(S) VISE(S) |  |  |  |  |  |
| On donne : - Une fiche contrat + OR. - Un élément de carrosserie. - Le dossier ressources. - Le kit de réparation plastique. - Le matériel de préparation de surface. - Les équipements de protection. - Un questionnaire. On demande : - Identifier le matériau composite. - Préparer la surface pour l’application du produit. - Préparer et appliquer le produit. - Réaliser la finition. - Respecter l’hygiène et la sécurité. - Respecter le temps alloué. - Répondre au questionnaire. On exige : - L’identification du matériau. - Les documents et la fiche sécurité sont remplis. - La préparation de l’élément. - La mise en œuvre du produit. - Le respect des temps de séchage. - Le respect du temps et de l’hygiène. |  |  | C4.1.4 |  | Réparer un thermoplastique |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SAVOIR-FAIRE et CRITERES D'EVALUATION |  |  |  |  | NOTE OBTENUE |  | BAREME |
|  |  |  | Le matériau est identifié. |  |  |  |  |  |  | /2 |
|  |  |  | L’élément est correctement préparé. |  |  |  |  |  |  | /3 |
|  |  |  | La technique de réparation est adaptée (respect des préconisations constructeur). |  |  |  |  |  |  | /4 |
|  |  |  | Les produits sélectionnés sont conformes au travail à réaliser. |  |  |  |  |  |  | /4 |
|  |  |  | La forme est respectée et l’état de surface permet l’application des fonds. |  |  |  |  |  |  | /4 |
|  |  |  | L’hygiène et le temps sont respectés. |  |  |  |  |  |  | /3 |
|  |  |  | C4.1.4 |  | Réparer un thermoplastique |  |  |  |  | /20 |
|  |  |  | Observations : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  |