LE PIED A COULISSE

Le pied à coulisse  est un instrument à mesure directe coulissants.

Principe de la mesure directe :

Déterminer la valeur réelle de la cote de façon à la situer par rapport aux cotes Maxi et mini imposées par la tolérance de fabrication.

| Le pied à coulisse |  |  |
| --- | --- | --- |
| Précision : |  | au 1/50 de mm ou 0,02 mm pour les modèles à vernier au 1/100 de mm ou 0,01 mm (affichage numérique) |
| Amplitude de mesurage |  | 150 mm, 200 mm, ..., jusqu’à 2000 mm. |
| Schéma : |  | 1; Bec fixe. 2; Bec mobile. 3; Règle. 4; Echelle du vernier. 5; Vis de serrage. 6; Vernier. |
| Utilisation |  | Le calibre à coulisse permet en général de mesurer les dimensions extérieures, mais il permet également de mesurer certaines dimensions intérieures. MESURE EXTERIEURE MESURE DE PROFONDEUR MESURE INTERIEURE MESURE DE GORGE |
| La jauge de profondeur |  |  |
| Précision : | au 1/50 de mm ou 0,02 mm pour les modèles à vernier au 1/100 de mm ou 0,01 mm (affichage numérique ) |  |
| Amplitude de mesurage | 100 mm, 150 mm, 250 mm, 300 mm, et 500 mm. |  |
| Schéma : |  |  |
| Utilisation | La jauge de profondeur permet de mesurer les profondeurs des alésages, des gorges ... |  |

5

6

7

8

9

1

0

0

.

0

2

m

m

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

2

Principes de lecture des instruments coulissants :

1

Règle :

1 graduation = 1mm

Attention les nombres indiquent les cm.

Ex. : 5 correspond à 50mm

Vernier gradué en fraction de mm :

1 graduation = 1/50 de mm

soit 0,02 mm

La lecture se fait en deux temps :

1

2

Sur  la règle repérer le trait situé à gauche du zéro du vernier, puis compter le nombre de millimètre (dans le cas ci-dessus : 54)

Sur le vernier repérer le trait qui coïncide avec celui de la règle puis compter le nombre de centièmes de millimètres (dans le cas ci-dessus : 58 soit 0,58 mm )

Additionner les deux valeurs pour obtenir la mesure : 54 + 0,58 = 54,58

Exercice d’application : indiquer la valeur dans chacun des cas ci-dessous.

| Valeur | Calibre à coulisse 1/50 |
| --- | --- |
| 22,12 |  |
| 3,62 |  |
| 14,44 |  |
| 10 |  |
| 26,28 |  |
| 22 |  |
| 28,66 |  |

Les erreurs de  mesurage :

Un peu de vocabulaire :

Dimension réelle : c’est la valeur exacte, c’est une notion idéale, car cette valeur ne peut-être connue exactement. En effet, il y a toujours une part d’erreur dans tout mesurage, l’important est de la minimiser.

L’erreur : c’est l’écart entre la dimension mesurée et la dimension réelle.

Les erreurs de mesurage peuvent provenir de 4 origines :

B

C

D

A

A : la pièce

B : l’instrument de mesure

C : l’opérateur

D : l’environnement

Erreurs dues à la pièce :

Elles proviennent essentiellement de la présence d’éléments parasites : bavures, chocs, copeaux, huile de coupe.

Erreurs dues à l’instrument de mesure :

Elles peuvent provenir de la mauvaise qualité de l’appareil de mesure ou d’un mauvais fonctionnement  ou d’un mauvais entretien :

Un serrage trop fort de vis de réglage peut provoquer un frottement source d’erreur. A l’inverse son desserrage ou l’usure du lardon peuvent entraîner un jeu trop important.

Un mauvais entretien de l’instrument peut entraîner une déformation des becs, l’usure, des graduations illisibles.

Erreurs dues à l’opérateur :

Elles peuvent provenir d’une erreur de lecture ou d’une manipulation incorrecte.

a) Erreur de lecture :

Difficulté de lecture : erreur de concordance

Erreur de parallaxe

b) Manipulation incorrecte :

Mauvais alignement pièce/appareil

Pression d’utilisation trop élevée

Erreurs dues à l’environnement :

Les instruments de mesure sont étalonnés à la température de 20°C. Il en résulte que tout écart de température de l’appareil de mesure ou de la pièce introduit une erreur dans la mesure due à la dilatation (allongement de la pièce) ou rétraction (rétrécissement de la pièce) des métaux.

Précautions pour limiter les erreurs de mesure :

Environnement :

-    Avoir si possible une température de la pièce et de l’appareil proches de 20°C

Opérateur :

- Assurer l’alignement entre la pièce et l’appareil

- Exercer une pression de contact constante et modérée

Instrument de contrôle :

- Choisir un appareil de mesure adapté au contrôle à réaliser

- Etalonner l’appareil de mesure

Pièce :

- S’assurer de la propreté des surfaces de contact

Tutoriel vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=J0bYD3_n1Z4