|  | #### Lycée P.E.V # Champagnole | DEVELOPPEMENT DURABLE IMPACT D’UN PRODUIT SUR L’ENVIRONNEMENT | TD |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # BTS MS |  |  |

BOUTEILLE DE VERRE

1ère PARTIE : FABRICATION ET TRI

1 PRESENTATION

1.1 Préambule

Le verre est toujours plébiscité par la population: près de 70% des personnes interrogées déclarent que l'emballage en verre est une marque d'authenticité et moins de 20% affirment qu'il a un côté désuet ou démodé. Question hygiène, 73% déclarent que le verre est un matériau plus sain et plus hygiénique que les autres emballages (brique en carton, plastique ou métal). Au final, le verre est l'emballage préféré des Français (56% des sondés) devant le plastique (26%) et le carton (16%). Et c'est tant mieux car cela fait plus de 30 ans que les fabricants de verre se sont lancés dans le recyclage du verre !

79% des Français assurent trier systématiquement leurs déchets en verre en les déposants dans des conteneurs ou via des poubelles dédiées. Cependant, ce bon résultat masque une méconnaissance du processus de recyclage du verre et de ses bénéfices. En effet, seulement 45% des personnes interrogées savent que les bouteilles recyclées que l'on trouve dans le commerce sont issues de bouteilles usagées qui ont été refondues et reformées. L'intérêt du tri des déchets devient alors flou par manque de compréhension du processus et des enjeux. Les plus mal informés se retrouvent plutôt chez les jeunes et les citadins alors que les séniors demeurent sans conteste les plus avertis et les plus mobilisés. Ainsi, les habitants de l'agglomération parisienne et de l'Ile-de-France ont des lacunes plus importantes que l'ensemble de la population au sujet du recyclage. 1/4 d'entre eux déclarent assez mal connaître le recyclage du verre et deux habitants sur 10 ignorent le processus de fabrication des bouteilles en verre (moyenne générale à 17 %).

1.2 Présentation du produit

Constitution principale de la bouteille :

210 g de verre blanc

Constitution principale de la capsule :

2,33 g de fer blanc

0,22 g de PE (polyéthylène)

1.3 La bouteille de verre d’un point de vue consommateur

Lors de l’achat d’une bouteille en verre de 33cl, le consommateur la place dans son réfrigérateur puis après l’avoir bu, la dépose ou non dans la poubelle de tri. Par ses actes, le consommateur agit sur l’environnement.

Dans notre étude, nous allons envisager trois scénarios :

1) pas de tri ;

2) tri sélectif à 100% ;

3) tri à 60% qui correspond à la moyenne nationale.

On donne ci-après, les résultats de l’action du consommateur sur les deux indicateurs : épuisement des ressources naturelles et émission de CO2.

L’unité utilisée pour l’épuisement des ressources est le kg équivalent antimoine (Sb) matière de référence comme peut l’être le CO2 pour les gaz à effet de serre.

Le calcul des impacts environnementaux ne tient compte que du tri de la bouteille car le processus « maintenir au frais » est identique pour les trois scénarios (0%,100% et 60% de tri).

Les pourcentages liés  aux tris et aux ordures ménagères sont issus du document ADEME « Les déchets en chiffres 2007 »

1.3.1 Une personne effectuant un tri sélectif à 100%

1.3.2 Une personne effectuant un tri sélectif à 60%

1.3.3 Une personne effectuant aucun tri

La mise en décharge (ou l’incinération) de la bouteille génére les émissions suivantes :

0,03 g eq Sb et 6 g eq CO2.

1.4 La bouteille de verre d’un point de vue verrier

Lors de la fabrication d’une bouteille, le verrier utilise deux types de matière première, le calcin issu du recyclage du verre et un mélange de sable, soude et calcaire. Les bouteilles de couleur verte ou brune contiennent environ 60% de calcin.

Le verre blanc est fabriqué actuellement en France avec en moyenne 10% de calcin environ. Le calcin est incolore.

Voici les résultats du calcul d’impacts environnementaux concernant la fabrication d’une bouteille en verre blanc.

1.4.1 Bouteille en verre blanc avec 10% de calcin

1.4.2 Bouteille en verre blanc avec 60% de calcin

1.4.3 Situation des différentes verreries en France

Ici on entend par «centre de traitement», le traitement des bouteilles recyclées.

2 TRAVAIL DEMANDE

2.1 Analyse des documents

Question 1 : Quelles sont les qualités du verre pour la plupart des français ?

Question 2 : Quelle est la particularité du processus de fabrication d’une bouteille en verre ?

Question 3 : A partir des histogrammes des différents types de tris, quelle est le meilleur scénario pour l’environnement ?

Question 4 : Du point de vue du verrier, quel est le scénario à suivre pour limiter ses impacts sur l’environnement ?

Question 5 : A partir des différents histogrammes présentés, calculez pour les trois scénarios, la valeur totale des impacts environnementaux. Présenter vos résultats dans un tableau puis sous la forme d’un histogramme (voir modèles ci-après)

| Scénario N° | Epuisement des ressources naturelles (g eq Sb) | Emissions de CO2 (g eq CO2) |
| --- | --- | --- |
| Fabrication du verre avec 10% de calcin |  |  |
| Pas de tri ou tri sélectif 100% ou tri sélectif 60% |  |  |
| Total |  |  |

0

+ 0,5

- 0,5

0

+ 3

- 3

Tri

Epuisement des

Ressources

(g eq Sb)

Fabrication

Total

Emission de CO2

(g eq CO2)

Fabrication

Tri

Total

Question 6 : Peut-on comparer ces trois scénarios ? L’analyse menée est-elle précise ? Si non expliquer.

2.2 Cycle de vie du système et limites

Le principe fondamental d’une démarche d’éco-conception et du développement durable est de considérer les impacts environnementaux du produit sur l’ensemble de son cycle de vie.

Traditionnellement, on représente synthétiquement le cycle de vie par le schéma avec les 5 étapes présentées ci-après.

Question 7 : Quelles sont les étapes qui n’ont pas été pris en compte pour l’instant ?

A partir des lieux de production de la boisson, de fabrication du verre et de la collecte du verre, nous définissons l’organigramme du scénario 4 (bouteille 1/3 de litre consommée à BREST).

Hypothèses :

- on considèrera que le transport jusqu’à la poubelle de tri se fait à pied ;

- la boisson est négligée.

Question 8 : Donner alors les nouvelles limites du système.

Voici les résultats du calcul d’impacts environnementaux concernant la fabrication de la boisson (lavage, remplissage et sertissage de la capsule) et du transport :

| Processus | Epuisement des ressources (g eq Sb) | Emission de CO2 (g eq CO2) |
| --- | --- | --- |
| Lavage, remplissage et sertissage pour 1 litre de boisson | 0,065 | 26,16 |
| Transport pour 1 km | 1,1 | 154,2 |

1 tkm  est une unité utilisée en logistique qui signifie, transport d’une marchandise de 1tonne sur 1km ou encore 1kg sur 1000km.

Question 9 : Calculer les valeurs des impacts pour le scénario n°4. Présenter vos résultats dans un tableau (modèle ci-après) puis sous la forme d’un histogramme (voir modèle question 5).

| Scénario 4 | Epuisement des ressources naturelles (g eq Sb) | Emissions de CO2 (g eq CO2) |
| --- | --- | --- |
| Fabrication du verre avec 10% de calcin |  |  |
| Remplissage sertissage |  |  |
| Transport |  |  |
| Maintenir au frais | Négligé | Négligé |
| Tri sélectif à 60% |  |  |
| Total |  |  |

Question 10 : Refaire la question précédente mais avec un apport de 60% de calcin dans la fabrication du verre et un tri sélectif de 100%. Comparer les résultats et déterminer la variation des impacts en pourcentage.

Question 11 : Quelles phases du cycle de vie peuvent être modifiées pour diminuer les impacts de la bouteille en verre blanc ?

Question 12 : Proposer un autre scénario de fin de vie permettant d’éviter, d’une part, le tri sélectif et, d’autre part, la refonte du calcin (présenter votre résultat sous la forme d'un organigramme).

Question 13 : Conclure, en vous appuyant sur ce cas, sur la nécessité de définir les limites d’un scénario d’étude.

2ème PARTIE : TRANSPORT

1 PRESENTATION

1.1 Cycle de vie et limites du système

Hypothèses :

L’étude est réalisée dans le cadre de la réalisation de 200 000 boissons.

Pour mener à bien cette fabrication, la société Coca Cola, utilise 5 camions de 32 tonnes.

Pour simplifier les calculs, la distance moyenne parcourue par chaque camion est de 1310 km (50+216+581+463).

L’entreprise Coca-Cola souhaite travailler sur la phase de transport, de ses boissons. Elle veut donc choisir une flotte de véhicule routier qui soit le moins polluante possible.

Quelle société de transport choisir pour que les indicateurs environnementaux soient les plus faibles ?

1.2 Les normes en vigueur

Les normes d'émission Euro fixent les limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Il s'agit d'un ensemble de normes de plus en plus strictes s'appliquant aux véhicules neufs. L'objectif est de réduire la pollution atmosphérique due au transport routier.

La législation européenne est de plus en plus sévère sur les rejets des moteurs Diesel.

Les normes d'émissions « Euro » se succèdent.

- Euro 0 : véhicules mis en service après 1988 ;

- Euro 1 : véhicules mis en service après 1993 ;

- Euro 2 : véhicules mis en service après 1996 ;

- Euro 3 : véhicules mis en service après début 2000 ;

- Euro 4 : véhicules mis en service après début 2005 ;

- Euro 5 : après septembre 2009 pour la réception et janvier 2011 pour l'immatriculation de véhicules neufs ;

- Euro 6 : après septembre 2014 pour la réception et septembre 2015 pour l'immatriculation de véhicules neufs.

Véhicules à moteur Diesel :

| Norme | Unité | Euro 1 | Euro 2 | Euro 3 | Euro 4 | Euro 5 | Euro 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxydes d'azote (NOX) | (g/kWh) | 8,0 | 7,0 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 0,4 |
| Monoxyde de carbone (CO) | (g/kWh) | 4,5 | 4,0 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Hydrocarbures (HC) | (g/kWh) | 1,1 | 1,1 | 0,66 | 0,46 | 0,46 | 0,13 |
| Particules (PM) | (g/kWh) | 0,36 | 0,15 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Ammoniac (NH3) | (ppm) | - | - | - | - | - | 10 |

1.3 Les sociétés de transport

- La société « Gerbex » met à disposition de Coca-Cola

|  | Véhicules 32 T | Véhicules 32 T |
| --- | --- | --- |
| Année de mis en service | 2005 | 2000 |
| puissance | 230 kW | 230 kW |
| Nb de véhicules à disposition | 3 | 2 |
| Vitesse moyenne | 80 km/h | 80 km/h |
| Emissions de CO2 | 600 g/km | 680 g/km |

- La société « Transit » met à disposition de Coca-Cola :

|  | Véhicules 32 T | Véhicules 32 T |
| --- | --- | --- |
| Année de mis en service | 2000 | 2011 |
| puissance | 260 kW | 260 kW |
| Nb de véhicules à disposition | 3 | 2 |
| Vitesse moyenne | 90 km/h | 90 km/h |
| Emissions de CO2 | 680 g/km | 580 g/km |

1.4 Les facteurs d’émission

Nous allons calculer les impacts potentiels sur deux indicateurs, le changement climatique ou gaz à effet de serre et l’oxydation photochimique (smog).

Pour chaque impact, le score d’impact potentiel est calculé de la manière suivante :

Si=sFCs,i×Ms

Si : score pour l’impact potentiel i

FCs,i : facteur de caractérisation de la substance s pour l’impact i

Ms : masse de la substance s

Le facteur de caractérisation d’une substance est défini par un organisme référent dans le domaine.

1.4.1 Le changement climatique

Substance de référence : CO2

Le GWP (Global Warming Potential ou potentiel de réchauffement climatique (PRG)) est utilisé pour calculer le facteur de caractérisation de l'effet de serre.

L'intensification de l'effet est évaluée suivant l'équation :

Effetdeserre(kg eq CO2) = iGWPi∗Qtéi de la substance émise (kg)

Le GWP est dépendant de la durée de l'échelle de temps choisie. Pour les effets à long terme, l'échelle 100 à 500 ans est souhaitable quand il s'agit d'effets cumulatifs, alors que les échelles, allant de 20 à 50 ans, donnent une meilleure indication sur les effets à court terme des émissions. En général, dans les ACV on utilise 100 ans.

| Gaz à effet de serre | Formule | GWP à 100 ans |  | Gaz à effet de serre | Formule | GWP à 100 ans |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dioxyde de carbone | CO2 | 1 |  | Protoxyde d’azote | N2O | 296 |
| Monoxyde de carbone | CO | 1,53 |  | Dichlorodifluorométhane | CCl2F2 | 10600 |
| Hydrocarbures | CxHx | - |  | Tétrafluorométhane | CF4 | 5700 |
| Méthane | CH4 | 23 |  | Hexafluorure de soufre | SF6 | 22 200 |

1.4.2 Le smog photochimique (oxydation photochimique)

Substance de référence : C2H4 (éthylène)

Le Smog est une brume épaisse, et jaunâtre qui s'accroche aux reliefs. Sous l'effet de la lumière solaire, les oxydes d’azote (NOx), les hydrocarbures et le monoxyde de carbone interagissent chimiquement en donnant de puissants oxydants.

Pour estimer le potentiel des substances à former le smog, le POCP (Photochemical Ozone Creation potential) est utilisé. Le PCOP n'est pas une constante, il varie en fonction des conditions météorologiques et de la géographie où ont lieu les émissions. Les coefficients du POCP donnés ci-dessous traduisent les conditions moyennes européennes.

oxydation photochimique (kg eq C2H4) = iPOCPi∗Qtéi de la substance émise (kg)

| Gaz à effet photochimique | Formule | POCP |  | Gaz à effet photochimique | Formule | POCP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethylène | C2H4 | 1 |  | Méthane | CH4 | 0,034 |
| Oxydes d’azote | NOx | 0,028 |  | Dioxyde de soufre | SO2 | 0,48 |
| Monoxyde de carbone | CO | 0,027 |  | Particules | PM | - |
| Hydrocarbures | CxHx | 0,96 |  | Ammoniac | NH3 | - |

2 TRAVAIL DEMANDE

2.1 Questions préliminaires

Question 1 : Les hydrocarbures ont-ils une influence sur l’impact potentiel «  réchauffement climatique » ?

- Question 2 : Les petites particules et l’ammoniac ont-elles une influence sur l’impact potentiel « oxydation photochimique » ?

Question 3 : Quelle est la substance ayant la plus grande influence sur les indicateurs « réchauffement climatique » et « oxydation photochimique » ?

2.2 Calcul des émissions de substances dans l’air

Question 4 : A partir du cycle de vie et de la flotte de véhicules des deux sociétés, déterminer l’énergie consommée par les véhicules utilisés puis compléter le tableau suivant :

|  | GERBEX |  | - TRANSIT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 Véhicules 2005-230 kW | 2 véhicules 2000-230 kW | 3 véhicules 2000-260 kW | - 2 Véhicules 2011-260 kW |
| - Temps de parcours (h) |  |  |  |  |
| - Energie consommée (kWh) |  |  |  |  |

- Question 5 : A partir des valeurs d’émissions des différentes classes de véhicules, calculer les émissions totales pour chaque substance et société, puis compléter le tableau suivant :

|  | GERBEX |  | TRANSIT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 Véhicules 2005-230 kW | 2 véhicules 2000-230 kW | 3 véhicules 2000-260 kW | 2 Véhicules 2011-260 kW |
| Norme d’émissions |  |  |  |  |
| Oxydes d'azote (NOX) |  |  |  |  |
| Monoxyde de carbone (CO) |  |  |  |  |
| Hydrocarbures (CxHx) |  |  |  |  |
| Particules (PM) |  |  |  |  |
| Ammoniac (NH3) |  |  |  |  |

2.3 Caractérisation de l’impact potentiel « réchauffement climatique »

Question 6 : Pour la société Gerbex, calculer la quantité de CO2 équivalente émise dans l’atmosphère.

| Gaz à effet de serre | formule | GWP à 100 ans | GERBEX |  | Total kg eq CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 véhicules de 2005 (230 kW) | 2 véhicules de 2000 (230 kW) |  |
| Dioxyde de carbone | CO2 |  |  |  |  |
| Monoxyde de carbone | CO |  |  |  |  |
| Hydrocarbures | CxHx |  |  |  |  |
| Méthane | CH4 |  |  |  |  |
| Protoxyde d'azote | N2O |  |  |  |  |
| Hexafluorure de soufre | SF6 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

Question 7 : Pour la société Transit, calculer la quantité de CO2 équivalente émise dans l’atmosphère.

| Gaz à effet de serre | formule | GWP à 100 ans | TRANSIT |  | Total kg eq CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 véhicules de 2000 (260 kW) | 2 véhicules de 2011 (260 kW) |  |
| Dioxyde de carbone | CO2 |  |  |  |  |
| Monoxyde de carbone | CO |  |  |  |  |
| Hydrocarbures | CxHx |  |  |  |  |
| Méthane | CH4 |  |  |  |  |
| Protoxyde d'azote | N2O |  |  |  |  |
| Hexafluorure de soufre | SF6 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

Question 8 : A partir de l'impact « réchauffement climatique », et en vous appuyant sur les résultats, faites un choix de société.

2.4 Caractérisation de l’impact potentiel «  oxydation photochimique »

Question 9 : Pour la société Gerbex, calculer la quantité de C2H4 équivalente émise dans l’atmosphère.

| Gaz à effet de photochimique | formule | POCP | GERBEX |  | Total kg eq C2H4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 véhicules de 2005 (230 kW) | 2 véhicules de 2000 (230 kW) |  |
| Oxydes d’azote | NO |  |  |  |  |
| Monoxyde de carbone | CO |  |  |  |  |
| Hydrocarbures | CxHx |  |  |  |  |
| Dioxyde de soufre | SO2 |  |  |  |  |
| Ammoniac | NH3 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

Question 10 : Pour la société Transit, calculer la quantité de C2H4 équivalente émise dans l’atmosphère.

| Gaz à effet de photochimique | formule | POCP | TRANSIT |  | Total kg eq C2H4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 véhicules de 2000 (260 kW) | 2 véhicules de 2011 (260 kW) |  |
| Oxydes d’azote | NO |  |  |  |  |
| Monoxyde de carbone | CO |  |  |  |  |
| Hydrocarbures | CxHx |  |  |  |  |
| Dioxyde de soufre | SO2 |  |  |  |  |
| Ammoniac | NH3 |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

Question 11 : A partir de l'impact « oxydation photochimique », et en vous appuyant sur les résultats, faites un choix de société.

- Question 12 : La société Gerbex transporte avec ses 5 poids lourds, 200 000 bouteilles de 33cl, déterminer la valeur des deux indicateurs pour une bouteille concernant la phase de transport.