|  | Etude mécanique - simulation statique : Tutoriel Solidworks support module dynamique | Tuto Solidworks |
| --- | --- | --- |

Objectif : Exporter le dessin du support fait sous  Autocad, pour effectuer une étude de mécanique avec Solidworks.

| - 01- Pour importer le fichier Autocad sous Solidworks, il doit être fait avec une version compatible. Donc, il faut ouvrir votre fichier sous Autocad et sélectionner la version 2013, donner lui un nouveau nom, exemple : Support v2013.dwg Puis Enregistrer |  |
| --- | --- |
| - 02- Ouvrir Solidworks Ouvrir Sélectionner DWG Double-cliquer sur le nom du fichier |  |
| - 03- Choisir cette méthode Esquisse 2D Cliquer sur Suivant > |  |
| - 04- Cocher le calque contenant le dessin de votre pièce. Décocher les autres. Cliquer sur Suivant > |  |
| - 05- Laisser les paramètres par défaut et Cliquer sur Terminer |  |
| - 06- Votre dessin est maintenant une esquisse 2D prête à être utilisée sous Solidworks. |  |
| - 07- Donner de l’épaisseur à votre esquisse avec Extrudé |  |
| - 08- Préciser l’épaisseur Valiser |  |
| - 09- Cliquer sur l’onglet Simulation Cliquer sur Nouvelle étude Choisir Static Valider |  |
| - 10- Définition des connexions : Cliquer sur Conseiller Déplacements imposés Choisir Géométrie fixe |  |
| - 11- Sélectionner les 6 cercles représentant les 6 points de fixation du module Valider |  |
| - 12- Définition du chargement : Choisir Chargements externes Sélectionner Pression |  |
| - 13- Préciser la valeur de la pression à appliquer Liste des faces où appliquer cette pression Cliquer sur la face avant du support Valider |  |
| - 14- Créer le maillage pour le calcul de la simulation : Sur maillage (clic droit) Sélectionner Créer le maillage |  |
| - 15- Préciser la densité du maillage Glisser le curseur sur Grossier (Cela permet de rendre le calcul plus rapide.) Valider |  |
| - 16- Le maillage est réalisé. |  |
| - 17- Définir le matériau : Clic droit sur SupportSW Choisir Appliquer/Editer matériau |  |
| - 18- Choisir le matériau exemple : POM Cliquer sur Appliquer Fermer |  |
| - 19- Exécuter cette étude …Patienter … Les résultats sont là Sélectionner Contraintes L’échelle s’adapte à la valeur maximale de l’étude. |  |
| - 20- Sélectionner une autre simulation – exemple : Déplacement L’échelle s’adapte à la valeur maximale de l’étude. Sauvegarder votre fichier |  |