| BAC PROFESSIONNEL Métiers de l’ entretien des textiles | PÔLE 2 Activité 2 : Entretien des articles Activités 3 : Finition des articles Activités 4 : Santé hygiène sécurité environnement |  |  | Bloc de compétences 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | CCF/PONCTUEL |  |
|  |  |  |  | Durée estimée : 2 h |  |
| Option B PRESSING | ÉPREUVE E 31 TRAITEMENT DES ARTICLES |  |  | Coefficient 10 |  |
| Compétences évaluées : C5 : Identifier les procédures adaptées C6 : Préparer le processus de production C7 : Mettre en œuvre les procédés d’entretien des articles C8 : Mettre en œuvre les opérations de finition des articles C9 : Préparer les articles en vue de la livraison C10 : Maintenir les équipements et système en état de fonctionnement C11 : Assurer la mise en œuvre des règles d’hygiène , de santé, de sécurité et de protection de l'environnement |  |  | Objectif de l’évaluation Apprécier l’aptitude du candidat à réaliser les tâches relatives aux activités définies dans le référentiel et portant sur les techniques d’entretien et sur la finition des articles |  |  |
| Problème technique à résoudre : Vous occupez le poste d’entretien des articles et on vous demande d'identifier les procédures adaptées,. Préparer le processus de production et mettre en œuvre les procédés d'entretien des articles et de finition des articles. Enfin vous devez préparer les articles en vue de la livraison tout en respectant les règles d'hygiène, de santé, de sécurité et de protection de l'environnement. |  |  |  |  |  |
| Ressources mises à disposition |  | Moyens mobilisés |  |  |  |
| - Tissuthèque - Code d'entretien - Étiquette de composition - Fiche de procédure de détachage et de pré détachage - Fiche de données sécurité et utilisation des produits de détachage et de pré brossage - Fiche de procédures et de chargement des matériels et des équipements - Fiche de sécurité au poste - Programme de lavage - Programme de séchage - Fiche techniques de repassage - Fiche de méthode de pliage - Fiches techniques du matériel de réfection - Document de suivi des articles - Procédure de reconstitution des lots - Procédure d’enregistrement du suivi des articles - Procédure de stockage - Documents techniques des différents matériels - Procédures constructeur de maintenance préventive et corrective - Fiches de consignes de sécurité et d’hygiène à chaque poste de travail - Documents de suivi et d’entretien des équipements (format papier ou format numérique en ligne). |  | - Filet - Bac ; - Cabines de détachage avec aspiration intégrée - Produits adaptés - EPI - Chariots d’articles sales triés - Matériels équipés de programmes adaptés - Systèmes de distribution automatisés des produits - Chariot ergonomique - Séchoir - Cintres, chevalets - Cabine d’apprêtage et/ou lave-linge - Produits adaptés aux techniques mises en œuvre - Matériels de finition - Table de pliage - Matériels de répartition des articles - Moyens d’identification (tickets, noms, puces, codes-barres) - Emballeuse - Petites fournitures (cartons, sachets, clips, protections des cintres) - Armoires, rolls, étagères, meubles de stockage - Matériels et équipements déployés dans l’activité - Outillages appropriés - Systèmes de ventilation et d’aération spécifique |  |  |  |

Travail demandé

A2 - T1 Trier les articles

T2 Réaliser les opérations de prétraitement

T3 Charger/décharger les lots d'articles

T4 Mettre en œuvre les processus de lavage ou de nettoyage des articles

A3 - T1 Sécher les articles

T2 Apprêter les articles

T3 Repasser les articles

T4 Plier les articles

T5 Réparer les articles

T6 Conditionner les articles

T7 Stocker les articles

A4 - T1 Réaliser des opérations de maintenance de 1 niveau

T2 Mettre en œuvre et appliquer les règles d'hygiènes et de santé de sécurité et de protection de l'environnement

| Compétences évaluées | Poids de la compétence |
| --- | --- |
| - Identifier les procédures adaptées | 5% |
| - Préparer le processus de production | 10% |
| - Mettre en œuvre les procédés d'entretien des articles | 15% |
| - Mettre en œuvre les opérations de finition des articles | 30% |
| - Préparer les articles en vue de la livraison | 20% |
| - Maintenir les équipements et les systèmes en état de fonctionnement | 10% |
| - Assurer la mise en œuvre des règles d'hygiène, de santé, de sécurité et de protection de l'environnement | 10% |

| Nom : Prénom : | Date : |
| --- | --- |
| Emargement : Nom, prénom, signature |  |
| Le représentant de l’équipe pédagogique : Le représentant de la profession : |  |

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL MÉTIERS DE L’ENTRETIEN DES TEXTILES OPTION B PRESSING Épreuve E31 : TRAITEMENT DES ARTICLES

POLE 2 Première situation Activité 2 : Entretien des articles Activité 4 : Sante hygiène sécurité environnement CORRECTION

Grille d’évaluation des compétences

| Compétences évaluées | Critères d'évaluation | non | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétence C5 – Identifier les procédures adaptées |  |  |  |  |  |  |
| C5.1 – Réaliser les tests de traitement | - Réalisation des tests diagnostiquée |  |  |  |  |  |
|  | - Choix de test adapté |  |  |  |  |  |
|  | - Tests réalisés conformes |  |  |  |  |  |
| C5.2 – Choisir la procédure de traitement adaptée à l’activité à réaliser | - Procédures de traitement identifiées |  |  |  |  |  |
|  | - Procédure choisie adaptée à l’activité |  |  |  |  |  |
| Compétence C6 – Préparer le processus de production. |  |  |  |  |  |  |
| C6.1 – Gérer son activité | - Poste de travail organisé |  |  |  |  |  |
|  | - Choix des équipements adaptés |  |  |  |  |  |
|  | - Flux réguliers de production assurés |  |  |  |  |  |
|  | - Productivité optimisée |  |  |  |  |  |
| C6.2 – Réaliser les opérations préliminaires au traitement des articles | - Articles préparés pour garantir leur intégrité*P |  |  |  |  |  |
|  | - Composition des lots homogènes adaptés aux traitements |  |  |  |  |  |
|  | - Composition des lots adaptés aux capacités des équipements |  |  |  |  |  |
| Compétence C7 – Mettre en œuvre les procédés d’entretien des articles |  |  |  |  |  |  |
| C7.1 – Réaliser les opérations de prétraitements *P | - Choix et utilisation des matériels et des produits adaptés |  |  |  |  |  |
|  | - Procédures de pré-brossage et de pré-détachage appliquées |  |  |  |  |  |
|  | - Taches et salissures éliminées dans le respect de l’intégrité de l’article |  |  |  |  |  |
| C7.2 – Conduire les opérations de nettoyage et de lavage | - Choix du matériel de nettoyage ou de lavage *P |  |  |  |  |  |
|  | - Chargement adapté aux capacités des matériels |  |  |  |  |  |
|  | - Procédures de mise en route |  |  |  |  |  |
|  | - Programmes sélectionnés et produits utilisés adapté aux articles |  |  |  |  |  |
|  | - Déchargement effectué dans le respect des procédures |  |  |  |  |  |
| Compétence C10 : maintenir les équipements et système en état de fonctionnement |  |  |  |  |  |  |
| C10.1 - Réaliser la maintenance de 1er niveau | - Poste de travail en état de fonctionnement |  |  |  |  |  |
|  | - Programme de maintenance automatisée des matériels activé*P |  |  |  |  |  |
|  | - Opérations de maintenance de premier niveau réalisées |  |  |  |  |  |
| Compétence C11 : assurer la mise en œuvre des règles d’hygiène , de santé, de sécurité et de protection de l'environnement |  |  |  |  |  |  |
| C11.1 – Organiser le poste de travail | - Fiche de poste respectée |  |  |  |  |  |
|  | - Poste de travail ordonné et conforme aux règles d’hygiène, de santé et de sécurité en vigueur |  |  |  |  |  |
| C11.2 – Appliquer les mesures de prévention liées aux risques de l’activité | - Risques liés aux postes de travail identifiés |  |  |  |  |  |
|  | - Mesures de prévention associées aux risques liés à l’activité identifiées |  |  |  |  |  |
|  | - Mesures de prévention associées aux risques liés à l’activité appliquées |  |  |  |  |  |
| C11.3 – Appliquer les gestes et les postures appropriés à l’activité | - Gestes et postures appropriés, identifiés |  |  |  |  |  |
|  | - Gestes et postures appropriés, appliqués |  |  |  |  |  |
|  | - Amélioration des conditions de travail proposée |  |  |  |  |  |
| C11.5 – Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur | - Règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement appliquées |  |  |  |  |  |

| Nom : Prénom : | Date : |
| --- | --- |
| Émargement : Nom, prénom, signature : |  |

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL MÉTIERS DE L’ENTRETIEN DES TEXTILES OPTION B PRESSING Épreuve E31 : TRAITEMENT DES ARTICLES

POLE 2 Deuxième situation Activité 3 : Finition des articles CORRECTION

Grille d’évaluation des compétences

| Compétences évaluées | Critères d'évaluation | non | 0 | 1/3 | 2/3 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compétence C8 – Mettre en œuvre les opérations de finition des articles |  |  |  |  |  |  |
| C8.1 – Conduire la procédure de séchage | - Choix du matériel de séchage adapté |  |  |  |  |  |
|  | - Chargement adapté aux capacités des matériels |  |  |  |  |  |
|  | - Programmes sélectionnés adaptés |  |  |  |  |  |
|  | - Procédures de mise en route et de contrôle du cycle respectées |  |  |  |  |  |
|  | - Déchargement effectué dans le respect des procédures |  |  |  |  |  |
|  | - Productivité respectée |  |  |  |  |  |
| C8.2 – Mettre en œuvre les techniques d’apprêtage*P des articles | - Articles à apprêter identifiés |  |  |  |  |  |
|  | - Choix et utilisation des matériels et des produits adaptés |  |  |  |  |  |
|  | - Procédures d’apprêtage respectées |  |  |  |  |  |
| C8.3 – Mettre en œuvre les techniques de réparation des articles | - Articles à réparer identifiés |  |  |  |  |  |
|  | - Techniques de réparation respectées |  |  |  |  |  |
|  | - Articles réparés dans le respect de l’intégrité |  |  |  |  |  |
| C8.4 – Mettre en œuvre les techniques de repassage et de remise en forme des articles | - Choix et utilisation des matériels adaptés |  |  |  |  |  |
|  | - Qualité du repassage et de remise en forme en adéquation avec le service proposé par l’entreprise |  |  |  |  |  |
|  | - Productivité assurée en adéquation avec le service proposé respectée |  |  |  |  |  |
|  | - Intégrité et présentation de l’article sur cintre conformes |  |  |  |  |  |
| C8.5 – Mettre en œuvre les techniques de pliage | - Articles repérés et pliés selon la procédure |  |  |  |  |  |
|  | - Qualité du repassage préservée |  |  |  |  |  |
|  | - Productivité assurée en adéquation avec le service proposé respectée |  |  |  |  |  |
|  | - Présentation de l’article conforme |  |  |  |  |  |
| Compétence C9 – Préparer les articles en vue de la livraison |  |  |  |  |  |  |
| C9.1 – Reconstituer les lots | - Articles à livrer identifiés et inventoriés |  |  |  |  |  |
|  | - Lots reconstitués |  |  |  |  |  |
|  | - Étiquetage du lot ou des articles conforme |  |  |  |  |  |
|  | - Écarts concernant la livraison signalés et notifiés |  |  |  |  |  |
| C9.2 – Conditionner le lot ou l’article | - Choix des matériels et des produits nécessaires adapté |  |  |  |  |  |
|  | - Utilisation des matériels conforme |  |  |  |  |  |
|  | - Lot ou article emballé selon la procédure |  |  |  |  |  |
| C9.3 – Stocker le lot ou article | - Choix des matériels nécessaires adapté |  |  |  |  |  |
|  | - Utilisation des matériels conforme |  |  |  |  |  |
|  | - Lot ou article stocké selon la procédure |  |  |  |  |  |

| Nom : Prénom : | Date : |
| --- | --- |
| Émargement : Nom, prénom, signature : |  |

LA PRÉPARATION

LE DÉTACHAGE

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL MÉTIERS DE L’ENTRETIEN DES TEXTILES OPTION B PRESSING Épreuve E31 : TRAITEMENT DES ARTICLES Première situation CORRECTION

Compétences évaluées :

| C5.1 – Réaliser les tests de traitement C5.2 – Choisir la procédure de traitement adaptée à l’activité à réaliser C6.1 – Gérer son activité C6.2 – Réaliser les opérations préliminaires au traitement des articles C7.1 – Réaliser les opérations de prétraitements *P | C10.1 - Réaliser la maintenance de 1er niveau C11.1 – Organiser le poste de travail C11.2 – Appliquer les mesures de prévention liées aux risques de l’activité C11.3 – Appliquer les gestes et les postures appropriés à l’activité C11.5 – Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur |
| --- | --- |

Problématique :  Noah est au poste de détachage, il vérifie les articles traités avant de les mettre en machine. Il constate qu'un article "rideau" est endommagé. En effet, les fils du tissu sont sectionnés par endroit à l 'emplacement d'une tache de couleur marron qui a été traitée. Cette tache a fait l'objet de réserves à la réception.

Noah doit rechercher les causes de toutes cette dégradation dans le cadre de la démarche qualité de l’entreprise.

Analyse : Noah doit tout d'abord réaliser une étude sur le tissu utilisé pour le rideau afin de déterminer les risques lors de son traitement. Il doit identifier la tâche et le produit nécessaire à son traitement. De plus, il doit procéder au détachage en utilisant les outils nécessaires. Il doit détacher tout en conservant l'intégrité de l'article et en respectant les règles de sécurité. Enfin il doit réaliser la maintenance de premier niveau afin d'entretenir le matériel.

Tâche                                                                               Problème de dégradation

Le rideau comporte cette étiquette

1. Examiner le tissage du rideau et donner ses particularités

- tissage lâche

- tissage souple

- tissage ajouré et irrégulier

2.  Identifier deux risques possible sur le tissage du rideau lors du détachage

- les fils peuvent s'écarter

- les fils peuvent se couper

3. Décoder les 5 pictogrammes du code d'entretien

- lavage à 30°

- chlorage interdit

- séchage en tambour interdit

- repassage fer 110 °

- nettoyage à sec autorisé

4. Indiquer les origines de chaque matière et compléter le tableau ci-dessous :

| Matière | Origine | Risque lié à la température (vapeur du pistolet de détachage) |
| --- | --- | --- |
| Coton | Naturelle végétale | aucun |
| Polyester | Chimique synthétique | Crains la chaleur |

5. Indiquer par une (X) sur ce tableau les éléments déterminants des 4 taches ci-dessous:

| La tache | La couleur | L’odeur | Le touché | L’aspect | La forme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Terre |  |  | X | X |  |
| Rouille | X |  |  |  |  |
| Chocolat |  |  | X | X |  |
| Moutarde | X | X | X | X |  |

- Caractériser ainsi la tache observée sur le rideau : rouille

6. Identifier et choisir à l’aide d’une (X) un équipement / outil adapté pour le détachage du rideau.  Compléter le tableau ci-dessous.

| Equipement/outil | Nom | Fonctionnalité | Précautions d'usage | Risques | Choix judicieux pour le détachage du rideau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Os ou spatule | Gratter Faire pénétrer le produit Diminuer la surface de contact du produit | Ne pas appuyer fortement Ne pas gratter des matières et couleur fragile | Faire un trou Blanchir la fibre Écarter les fibres | X |
|  | Brosse poil souple | Faire pénétrer en douceur le produit. | Éviter d'étendre la tache | Étaler la tache sur le vêtement |  |
|  | Jeannette | Détacher des petites surface | Poser un papier absorbant sur la jeannette pour empêcher la propagation de la tache et du produit. Et pour la garder propre. | Risques de salir le tissu Risques de s'accrocher dans les vis | X |
|  | Grille | Détacher des grandes surfaces | Ne pas utiliser pour une matière fragile | Percer le tissu à travers les trous de le grille |  |
|  | Pistolet | Envoyer de la vapeur et de l eau | Risque de fibrillation Bruler la fibre | Risque de fibrillation Bruler la fibre |  |

7. Choisir parmi les produits ci-dessous, le produit le plus adapté pour enlever la tâche du rideau

| Produits | Élimine les taches contenant des tanins (Prenett A) | Élimine les taches contenant de l'amidon et de l'albumine (Prenett B) | Élimine les taches solubles au solvant (Prenett C) | Élimine les tache de rouille (Polium) | Élimine les taches de gras (chimique) et maigre (polymère) (Quikol) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Choix du produit à utiliser : Polium

8. Compléter le tableau ci-dessous portant sur les caractéristiques des pictogrammes du produit utilisé :

|  | Signification | Danger lié à l’utilisation | Précautions d’usage |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Irritant | Irrite les voies respiratoires et cutanées | Travailler dans endroit ventilé Porter des équipements de protection |
|  | Corrosif | Attaque la peau et les métaux | Porter des équipements de protection |

9. Décrire ci-dessous la procédure adaptée au traitement de la tache identifiée

| Tache identifiée | Procédure de traitement de la tache |
| --- | --- |
| rouille | - Poser l'article taché sur la jeannette - Envoyer de l'air comprimé - Enlever - Poser un papier absorbant sur la jeannette - Poser l'article - Appliquer quelques gouttes de produit - Faire pénétrer produit avec l'os - Laisser agir - Renouveler si nécessaire - Mettre en machine |

10. Lister les équipements de protection individuelle et collective nécessaires pour réaliser le détachage

- Mise en fonction de l'aspiration de la cabine

- Gants

- Blouse manche longue

- Lunettes

11. Sur quel document officiel peut-on s’appuyer pour analyser les caractéristiques du produit à utiliser dans le cadre de cette opération de détachage ?

la fiche de données de sécurité renseigne l'utilisateur sur le produit. Elle comporte 16 rubriques par exemple

- Nom du fabriquant

- Nom du produit

- Composition du produit

- Moyen de protection à prendre

- Moyen d'élimination

- Stockage

- Le PH

- Le mode d'acheminement

12. Quelles opérations de maintenance de premier niveau sont à effectuer sur la cabine de détachage ?

- Vider les bidons de récupération des produits usagés

- Nettoyer la cabine après utilisation

- Remplir le bidon de pré brossant et d'eau

13. Compléter la fiche suiveuse donnée en annexe 1 qui permet d’assurer une traçabilité des traitements effectués sur le rideau (numéro de ticket 1224)

Voir annexe 1

14. Réaliser l'actigramme de la cabine de détachage (préciser les besoins pour fonctionner et les rejets)

énergie électrique      énergie pneumatique    produit        eau   vapeur

article

traité

Articles détacher

article

taché

produit usagé

aire vicié

cabine de détachage

15.  Indiquer les dysfonctionnements et/ou règles de base non observées dans le cadre de la procédure de traitement de la tâche et qui ont engendré les dégradations constatées sur l’article.

- il a détaché sur la grille mauvais choix d'équipement

- il a gratté trop fort avec l'os mauvaise technique utilisée

Synthèse concernant la première situation :

Les caractéristiques du tissu  : le tissage est visiblement fragile, la composition coton/polyester  est délicate.

Les produits et méthodes  utilisés : l'utilisation de produits inadaptés pour le traitement des articles et une mauvaise manipulation  peuvent  conduire à la dégradation de la fibre.

Les outils de détachage et équipement de détachage utilisé: Un mauvais choix peut entrainer une détérioration de l'article

LE TRI

LE LAVAGE

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL MÉTIERS DE L’ENTRETIEN DES TEXTILES OPTION B PRESSING Épreuve E31 : TRAITEMENT DES ARTICLES Première situation

Compétences évaluées :

| C5.2 – Choisir la procédure de traitement adaptée à l’activité à réaliser C6.1 – Gérer son activité C6.2 -réaliser les opérations préliminaire au traitement des articles C7.2 – Conduire les opérations de nettoyage et de lavage | C11.1 – Organiser le poste de travail C11.3 – Appliquer les gestes et les postures appropriés à l’activité C11.5 – Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur |
| --- | --- |

Problématique :  Noah est au poste de tri et de mise en machine, il décharge un lot d’articles et constate qu'un article « rideau » est endommagé. Le rideau est emmêlé autour d’un blouson et certaines fibres du tissu le constituant sont agrippées à la fermeture de type « velcro » du blouson.

Autre constats :

- La couleur du rideau, initialement beige est devenue entièrement grise.

- Les fils du tissu sont sectionnés par endroit plus particulièrement à l’emplacement d’une tâche de couleur marron. Cette tâche avait été au préalable traitée dans le même pressing et a fait l'objet de réserves à la réception.

Noah doit rechercher les causes de toutes ces dégradations dans le cadre de la démarche qualité de l’entreprise.

Analyse : Noah doit tout d'abord réaliser une étude sur le tri effectué. Il doit identifier les causes de la dégradation du rideau . Il doit analyser les gestes et postures appropriés à ce poste.

| PROGRAMME DE LA MACHINE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lavage |  | Nettoyage à l’eau |  |  |
| Température | Programme | Épaisseur matière | Programme |  |
| 30° 40° 60° 80° | 50 51 56 57 | NORMAL FIN EPAIS |  | 20 21 22 |

1. Préparer les articles pour garantir leur intégrité et choisir un programme adapté.

Compléter le tableau ci-dessous

| Type | Couleur | Code | Matière | programme | Précautions à prendre avant mise en machine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manteau Epais avec boutons | Noir |  | Laine | 22 | Mettre à l’envers Faire poches |
| Veste simili Avec FG | Noir |  | Polyester | 20 | Fermer FG Mettre sur l'envers Faire poches |
| Pantalon | Noir |  | Polyester/ laine | 20 | Fermer FG Faire poches |
| Jean fin | noir |  | Coton/polyester | 50 | Faire poches Mettre sur l'envers |
| Polo | Multicolore |  | acrylique | 50 | Mettre sur l'envers |
| Bustier avec paillette | blanc |  | Polyester | 21 | Dans filet |
| Rideau Avec crochets et pompons | beige |  | Polyester/coton | 50 | Dans filet |
| Blouson avec velcro et FG | noir |  | Coton | 50 | Faire poches Mettre sur l'envers Fermer FG Fermer velcro |
| Chemisier | beige |  | coton | 50 | / |

2. Composer des lots homogènes adaptés au traitement. Compléter le tableau ci-dessous

| Lot clair |  |  | Lot foncé |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° programme | Articles | Couleur | N° programme | Articles | Couleur |
| 50 | Rideau chemisier | Beige beige | 20 | Pantalon Veste simili | Noir noir |
| 21 | bustier | blanc | 22 | manteau | noir |
| 50 | polo | multicolore | 50 | Blouson jean | Noir noir |

3. Observer le lot déchargé par Noah et donner les risques et les précautions  qu'il devait prendre.

| Lot déchargé | Cycle de lavage n°21 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Risques | Nettoyage peu efficace pour le blouson | Dégorgement des couleur foncé | S'accrocher au fibre Arracher le tissu FG peu se casser | Tirer les fils Arracher le tissu Peu se casser |
| Précautions | Choisir un cycle adapté au tissu et code d'entretien | Séparés clair foncé | Fermer le velcro Fermer la FG Mettre le blouson à l'envers | Mettre dans un filet Ou enlever les crochets quand c'est possible |

4. Noah doit appliquer les consignes pour transporter le linge propre. Indiquer des moyens de manutention adaptés en fonction de la charge

| Charges | Moyens |
| --- | --- |
| Moins de 5 Kg | Corbeilles |
| Plus 5 kg | Corbeilles sur support à roulette Chariot grillagé à roulette Chariot moplen |
| Plus de 15 Kg | Chariot à fond remontant |

5. Décrire les 2 postures ci dessous pour appliquer les gestes et postures adaptés au transport du linge et choisir à l’aide d’une (X) la posture qu'il faut adopter.

Compléter le tableau ci-dessous.

| Postures | Descriptions | choix |
| --- | --- | --- |
|  | Le dos est droit Bras tendu Peu effort sur les lombaires Tête droite | X |
|  | Dos courbé Tête penché vers le sol Bras tendu Effort sur les lombaires |  |

Synthèse concernant la première situation :

Le tri du linge : il faut observer attentivement les articles et protéger les parties ou garnitures  pour empêcher  une dégradation. De plus il faut faire un tri judicieux pour éviter le transfert des couleurs

Le choix des programmes : le choix du programme se fait en fonction de code d'entretien  et de la nature du tissu afin d'éviter des dégradations

Les gestes et postures adaptés au transport du linge :Le choix de la posture est très importante pour éviter les TMS (troubles musculo- squelettiques).

LE SECHAGE

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL MÉTIERS DE L’ENTRETIEN DES TEXTILES OPTION B PRESSING Épreuve E31 : TRAITEMENT DES ARTICLES Deuxième situation CORRECTION

Compétences évaluées :

| C6.1 – Gérer son activité C5.2 – Choisir la procédure de traitement adaptée à l’activité à réaliser C8.1 – Conduire la procédure de séchage | C10.1 - Réaliser la maintenance de 1er niveau |
| --- | --- |

Problématique :  Noah décharge un lot d'article du séchoir rotatif. Il constate qu’un article (polo)a changé d'aspect. La fibre est plissée et froissée, le polo n’a plus de "tenue". Noah a choisi de faire sécher le polo pour gagner du temps et pour remplir la machine. Il doit s'interroger sur les causes de cette dégradation afin de préserver les articles.

Analyse : Noah doit analyser la composition et la matière de l'article traité. Il doit étudier les différents cycles de séchage utilisés. Enfin il doit réaliser la maintenance de premier niveau afin d'entretenir le matériel.

1. Décoder les 5 pictogramme du code d’entretien et expliquer l'erreur qu'a fait Noah

1. lavage à 30°

2. Chlorage interdit

3. séchage à 110°

4. nettoyage à sec autorisé

5.Séchage en tambour interdit

Erreur constatée : Noah ne devait pas le mettre à sécher en tambour car c'est interdit

2. Donner le mode de séchage qui était adapté pour cet article:

- séchage à air ambiant

3.. Décoder l'étiquette de composition et donner l'origine de chaque matière et ses inconvénients lors de traitements.

| L’origine de la matière | synthétique |
| --- | --- |
| Inconvénients pour cette matière | Ne supporte pas la chaleur Electricité statique au cours du séchage Se déforme à la chaleur Hydrophobe n'absorbe pas la transpiration |

4. Observer le cycle choisi par Noah et donner la température,  quel constat faites vous ?

| Cycle choisi N°5 |
| --- |
| 1 | Refroidissement 20 mn |
| 2 | Séchage 30 ° 20 mn |
| 3 | Séchage 35 ° 30 mn |
| 4 | Séchage 40 ° 40 mn |
| 5 | Séchage 45 ° 30 mn |
| 6 | Séchage 50 ° 40 mn |
| 7 | Séchage 60 ° 30 mn |
| 8 | Séchage 65 ° 40 mn |
| 9 | Séchage 70 ° 30 mn |
| Cycle machine |  |

le cycle choisit n° 5 température 45 °

La température trop élevée et elle est  supérieure à celle du code d'entretien

5. Donner le cycle approprié qui permettrait de respecter l'intégrité de l'article et justifier votre choix:

Le cycle approprié est le N°2 car la température n'est pas supérieure à celle du lavage donc moins de risque de dégradation

6. Indiquer les éléments de vérification que devait faire Noah afin de choisir un mode de séchage :

- . vérifier code d'entretien

- .vérifier la composition

7. Donner deux types de maintenance de premier niveau à réaliser pour garantir un séchage de qualité :

- aspirer le filtre à poussière

- enclencher extracteur des buées

8. Expliquer le rôle et l'importance du bon fonctionnement de la turbine d'aspiration à l'intérieur du séchoir

la turbine provoque un mouvement d'aire afin de répartir uniformément la chaleur

9. Compléter l’actigramme du séchoir :

Electricité                  Extracteur             Choix du programme

SECHER LE LINGE

Linge sec

Linge humide

Buée

Séchoir rotatif

Poussières

10. Préciser si Noah peut remettre en état le polo et  justifier votre réponse

Non le polo ne peut pas être remis en état car la fibre est endommagée irrémédiablement

Synthèse concernant  la deuxième situation:

La matière : il faut savoir décoder les étiquettes d'entretien des articles et reconnaitre les fibres textiles afin d'appliquer les bons traitements

Les modes de séchage: le choix du programme de séchage se fait en fonction du code d'entretien  et de la nature du tissu afin d'éviter des dégradations

La maintenance du matériel : Le matériel doit être vérifié et entretenu pour garantir son bon fonctionnement

LES RETOUCHES

LE REPASSAGE

LE CONDITIONNEMENT

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL MÉTIERS DE L’ENTRETIEN DES TEXTILES OPTION B PRESSING Épreuve E31 : TRAITEMENT DES ARTICLES Deuxième situation

Compétences évaluées :

| C5.2 – Choisir la procédure de traitement adaptée à l’activité à réaliser C6.1 – Gérer son activité C9.1 – Reconstituer les lots C9.3 – Stocker le lot où article C10.1 - Réaliser la maintenance de 1er niveau C10.2 - Mettre en œuvre les opérations de maintenance | C11.1 – Organiser le poste de travail C11.5 – Mettre en œuvre les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur |
| --- | --- |

Problématique :  Noah est au poste de finition des articles. Il doit gérer son activité pour repasser en 1 h 30 l'ensemble des articles qu'il a préparés et observés. Il constate que les fils d'un rideau sont endommagés suite à un mauvais détachage. Il doit proposer une solution pour réparer le rideau tout en réalisant sa production.

Analyse : Noah doit proposer une réparation du rideau. Il doit analyser les procédés de traitement de finition les mieux adaptés à chaque article et réaliser la production attendue en gérant son temps. De plus, il doit régler et mettre en œuvre les opérations de maintenance du matériel. Enfin, il doit choisir un mode de conditionnement adapté et reconstituer les lots.

1. Expliquer l'intérêt de réparer l'article :

- pour éviter que le trou s'agrandisse

- pour éviter une réclamation de la part de la cliente et la mécontenter

2. Proposer une   technique de réparation sur le rideau et estimer le temps nécessaire

- Faire un pli le long des pompons avec couture main

- Resserrer les fils pour dissimuler le trou avec une couture main

- Le temps estimé est de 15 mn

3. Choisir une procédure de traitement adapté à chaque article et compléter le tableau ci-dessous

| Type | Couleur | Matière | Code repassage | Procédures de traitements de finitions | Petit matériel et fournitures utilisé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manteau Epais avec boutons N°2001 | Noir | Laine |  | Mannequin de repassage ou table à repasser soufflante aspirante | Brosse collante Brosse textile Pierre de déboulochage cintre |
| Veste simili Avec FG N°2003 | Noir | Polyester |  | Pas de repassage Fermer la fermeture | cintre |
| Pantalon N°2004 | Noir | Polyester/ laine |  | Table à repasser soufflante aspirante Repassage Pli en aspiration Repassage Doublure sur l'envers | Brosse collante Carton adhésif cintre |
| Jean fin N°2003 | noir | Coton/ polyester |  | Table à repasser soufflante aspirante Repassage Sur l'envers | Brosse collante Carton adhésif cintre |
| Polo N°2004 | Multicolore | acrylique |  | Table à repasser soufflante aspirante Repassage en soufflerie Sur l'envers |  |
| Bustier avec paillette N°2004 | blanc | Polyester |  | Table à repasser soufflante aspirante Repassage en soufflerie Sur l'envers |  |
| Rideau Avec crochets et pompons N° 2002 | beige | Polyester/ coton |  | Table à repasser soufflante aspirante Repassage en soufflerie Réparation à prévoir | Cintre ou rien |
| Blouson avec velcro et FG N°2004 | noir | Polyester |  | Table à repasser soufflante aspirante Repassage en soufflerie Velcro à nettoyer Fermer la fermeture | Brosse collante cintre |
| Chemisier N°2001 | beige | coton |  | Table à repasser soufflante aspirante Repassage en aspiration Fermer le premier bouton | Carton Mousse extensible sur le cintre cintre |

4. Noah doit gérer son activité. Il doit planifier l'ordre des articles à repasser en estimant le temps nécessaire et choisir un mode de livraison adapté par une (x)

| Type d'articles | Ordre de repassage | Temps estimé | Mode de livraison |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cintre | Plier |
| Manteau Epais avec boutons N°2001 | 2 | 20 | X |  |
| Veste simili Avec FG N°2003 | 3 | 3 | X |  |
| Pantalon N°2004 | 5 | 12 | X |  |
| Jean fin N°2003 | 4 | 5 | X |  |
| Polo N°2004 | 6 | 5 |  | X |
| Bustier avec paillette N°2004 | 7 | 5 |  | X |
| Rideau Avec crochets et pompons N° 2002 | 9 | 15 + 10 |  | X |
| Blouson avec velcro et FG N°2004 | 8 | 5 | X |  |
| Chemisier N°2001 | 1 | 10 | X |  |
| TOTAL TEMPS |  | 90 |  |  |

5. Justifier le choix effectué pour l'ordre de repassage:

l'ordre de planification se fait en fonction des numéros de tickets  le rideau est fait en dernier à cause de la retouche

6. Indiquer si le temps alloué pour la production est suffisant et justifier la réponse :

oui mais il ne faut d'aléas sinon le temps sera trop insuffisant

7. Observer le réglage du thermostat et l'état de la semelle du fer et préciser vos remarques

- le thermostat est mal réglé car aucun article ne comporte le code de repassage très chaud

- il faudra le réglé sur MED ou Mini

- La semelle est en mauvaise état elle est coupé vers la pointe il faut la changer car elle risque de trou un tissu fragile et de marquer le tissu

9.Enregistrer l'opération de maintenance à réaliser sur le poste de repassage suite au constat fait sur le matériel défectueux

| FICHE DE SUIVI DES OPERATIONS DE MAINTENANCE SUR MATÉRIEL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Table à repasser n° 1 |  |  |  |  |
| Date | Nom de l'utilisateur | Problème rencontré | Date maintenance | Type de maintenance réalisé |
| Xx/xx/2021 | Noah | Semelle en téflon abimée | Xx/xx/2021 | Semelle changée |

10. Choisir un mode de conditionnement et de stockage adapté au rideau. Compléter le tableau ci-dessous

| Emballeuse comptoir |  | Emballeuse murale |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Avantages | Inconvénients | Avantages | Inconvénients |
| Pas de cintre Pas de carton Utilise moins de plastique | Peut faire des marques au pliage Risque d’humidité dans le sachet | Pas de plis marqués Belle présentation | Prix carton Prix des cintres Besoin de plus de gaine |
| Choix du conditionnement |  |  |  |
| Emballeuse comptoir car plus économique |  |  |  |
| Choix du mode de stockage |  |  |  |
| Sur étagère |  |  |  |

11. Reconstituer les lots et donner la quantité de cintres utilisés

| N° du ticket | Articles | Nombre de cintres utilisés | Nombre de lot |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | Manteau chemisier | 2 | 2 |
| 2002 | Rideau | 0 | 1 |
| 2003 | Jean fin Veste simili | 1 | 1 |
| 2004 | Polo Pantalon Blouson bustier | 2 | 4 |

Synthèse concernant la deuxième situation :

L'intérêt de retoucher un article : pour éviter une réclamation, pour fidéliser la cliente

Les procédés de traitement : pour conserver l'intégrité de l'article et éviter une dégradation

La gestion du temps : gagner en productivité

Le choix des réglages du matériel : pour éviter de détériorer les articles

Le suivi de la maintenance du matériel : avoir une traçabilité de la maintenance des équipements

Le choix du mode de conditionnement et la reconstitution des lots :  il doit être adapté pour garder son aspect et éviter un surcout de fournitures.

ANNEXE

Annexe 1

Fiche à compléter par l'élève lors du traitement des articles

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL MÉTIERS DE L’ENTRETIEN DES TEXTILES OPTION B PRESSING Épreuve E31 : ENTRETIEN DES ARTICLES

| Date : |  |  |  | Nom : x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° ticket : 1224 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vêtement : rideau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taille : |  |  |  |  |  |  |  | Couleur : beige et bleu |  |  |  |  |
| État du vêtement |  | Très bon |  |  |  | □ | Bon |  |  |  |  |  |  | X |  | Moyen |  |  |  |  | □ | Usé | □ |  |
|  |  | Nature tache(s) |  |  |  |  | Maigre |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | Grasse |  |  |  |  | □ |  |
|  |  | Composition : 60% coton et 40 % polyester |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Code d’entretien : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROCÉDURES EMPLOYÉES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRAITEMENTS |  |  | CHOIX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RÉSULTATS |  |  |  |
| □ | Pré brossage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avez-vous besoin de pré-brosser : OUI / NON |  |  |  |
| □ | Détachage |  | Produits utilisés : - POLIUM Méthode : - □Fusion □Émulsion □Brossage □Absorption □Lubrification □décoloration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quelles sont les difficultés rencontrées lors du détachage : Tissu fragile |  |  |  |
| □ | Lavage |  | N° programme : 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Après lavage Tache partie : OUI / NON |  |  |  |
| □ | N A E |  | N° programme : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Après nettoyage : Tache partie : OUI / NON |  |  |  |
| □ | Séchage |  | □ |  | Séchoir |  |  | N° programme : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Article sec pour le repassage : OUI / NON |  |  |  |
|  |  |  | □ |  | A l’air libre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □ | Réparation |  | □ |  | oui |  |  |  |  |  |  | □ | Non |  |  |  |  |  |  | Respect de l’intégrité |  |  |  |
| □ | Repassage |  | □ |  | * |  |  |  | □ | * * |  |  |  |  | □ |  | * * * |  |  | De haute qualité : OUI / NON |  |  |  |
| □ | Pliage |  | Normes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | respectées |  |  |  |
| □ | Emballage |  | □ |  | Comptoir |  |  |  |  |  |  | □ | murale |  |  |  |  |  |  | Choix adaptés |  |  |  |
| □ | Stockage |  | □ |  | convoyeur |  |  |  |  |  |  | □ | étagère |  |  |  |  |  |  | Choix judicieux |  |  |  |
| FICHE SUIVEUSE DES ARTICLES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Synthèse

Le tri est important pour :

- Éviter la décoloration

- Le rétrécissement

- La détérioration

L’utilisation du matériel de détachage doit se faire en respectant l’intégrité des articles

- Grille : peut provoquer des trous et des marques en nid d’abeille

- Spatule : peut trouer et décolorer

- Pistolet : peut brûler et feutrer

Le choix des produits de détachages est important

- En fonction de la tâche

- De la matière

- Sécuriser l’utilisateur

- Entretenir la machine

Le choix des programmes de lavage

- Doit être adapté aux fibres textiles

- Lavage pour les articles avec un code d’entretien qui l’autorise

- Nettoyage pour les articles interdit de laver

Une observation attentive de l’article est nécessaire

- Les velcros à fermer

- Les agrafes à protéger

- L’absences d’objet dans les poches

- Les boutons et accessoires à protéger

Sécuriser l’article

- Fermer les fermetures à glissière

- Retourner sur envers

- Fermer les velcros

- Mettre dans un filet

Le choix des programmes de séchage

- Doit être adapté aux fibres textiles

- Doit être conforme au code d’entretien

- Entretenir la machine

Le repassage

- Choix de la température adaptée

- Vérification des accessoires du fer

- Choix de la technique de repassage

Le conditionnement

- Choix d’un conditionnement adapté à l’article pour l’intégrité du vêtement

- Le coût