FIGURE 1

FIGURE 2

CHAPE

TIGE DU VERIN

EMBOUT

F2/1=F

F/2

F/2

C12 : Dimensionner et choisir les constituants d’une chaîne fonctionnelle.

Soit un vérin équipé d’un embout de tige assemblé à une chape (FIG. 1). La tige du vérin 2 exerce sur la chape 1 un effort F(N) par l’intermédiaire de l’axe de rotation 3. Ceci engendre une sollicitation de cisaillement sur l’axe 3 (FIG.2).

## definition

Une poutre est sollicitée au cisaillement si seulement si Ty ≠ 0 et/ou Tz ≠ 0 (FIG.3).

ΤcohésionG=00Ty0Tz0GEx 1: axe de rotation 3

FIGURE 3

Ty = F/2

Ex 2: une clavette

Ty = C/R ,couple C(N.m), rayon R(m)

## CONTRAINTES

L’intensité de la sollicitation est représentée par la contrainte tangentielle nommée τmoy (FIG.4).

Sa répartition est uniforme (valable uniquement pour un jeu faible).

FIGURE 4

τ=TyS ou τ=TzS ou τ=Ty2+Tz2S(1 N/m² = 1Pa, 1N/mm² = 1MPa

## dEFORMATIONS

Le glissement relatif γ (rad ) est défini (FIGURE 5) par :γ=ΔyΔx

Δy: glissement transversal entre 2 sections (mm).

Δx: distance entre les 2 sections S et S0 (mm).

FIGURE 5

F/2

F/2

La contrainte tangentielle s'écrit aussi:	τ=G.γ

G=E21+v	G ≈ 0,4E

G: module d'élasticité transversale (ou de coulomb-MPa)

E: module d'élasticité longitudinale (ou de Young-MPa)

v: Coefficient de poisson

Les caractéristiques importantes du matériau sont :

Reg: Résistance élastique au glissement (sans déformation permanente)

Rpg: Résistance pratique au glissement (déformation définitive)

Rpg = Reg/s avec s: coefficient de sécurité

## CRITERE DE RESISTANCE (Ex : axe de rotation au cisaillement)

max < Rpg 	(voir DOC-2009-CDP)

## CRITERE DE RUPTURE (Ex :goupille d’un fusible mécanique)

max > Reg

max > Reg