Extrait DPGF – LOT 03

| Mairie de Montauban - Salle des fêtes du Fau |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 03 - ÉTANCHÉITÉ ET VÉGÉTALISATION |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DÉSIGNATION | Unité | Quantités | P. U. | PRIX TOTAL |
| 3.3 | Complexe isolant - Étanchéité sur terrasse supérieure (support bois) |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Pare-vapeur | m² | 394,90 |  |  |
|  |  | selon plans architecte |  |  |  |  |
|  | . | Laine de roche ep 16 cm | m² | 394,90 |  |  |
|  |  | selon plans architecte |  |  |  |  |
|  |  | Membrane FPO | m² | 394,90 |  |  |
|  |  | selon plans architecte |  |  |  |  |
|  |  | Relevés étanchéité | ml | 82,52 |  |  |
|  |  | selon plans architecte |  |  |  |  |
|  |  | Sous Total HT |  |  |  |  |
| 3.4 | Complexe isolant - Étanchéité sur terrasse inférieure (support béton - maçonnerie) |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 | Pare-vapeur | m² | 120,00 |  |  |
|  |  | selon plans architecte |  |  |  |  |
|  |  | Mousse de polyuréthane ep 14 cm | m² | 120,00 |  |  |
|  |  | selon plans architecte |  |  |  |  |
|  |  | Membrane FPO | m² | 120,00 |  |  |
|  |  | selon plans architecte |  |  |  |  |
|  |  | Relevés étanchéité | ml | 96,00 |  |  |
|  |  | selon plans architecte |  |  |  |  |
|  |  | Sous Total HT |  |  |  |  |

| Mairie de Montauban - Salle des fêtes du Fau |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 03 - ÉTANCHÉITÉ ET VÉGÉTALISATION |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DÉSIGNATION | Unité | Quantités | P. U. | PRIX TOTAL |
| 3.5 | Couche drainante |  |  | m² | 439,70 |  |  |
| 3.6 | Couche filtrante |  |  | m² | 439,70 |  |  |
| 3.7 | Complexe végétalisation terrasse supérieure |  |  | m² | 359,90 |  |  |
|  | Bande stérile : protection lourde périphérique : par gravillons sur étanchéité |  |  | m² | 35,00 |  |  |
| 3.8 | Complexe végétalisation terrasse inférieure |  |  | m² | 79,80 |  |  |
|  | Bande stérile : protection lourde périphérique : par gravillons sur étanchéité |  |  | m² | 40,20 |  |  |
|  | Arrosage de la protection végétalisée en toiture |  |  | ens | 2,00 |  |  |
|  |  | Sous-total HT |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Ouvrages divers |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.2. | Couvertines et traitement des rives |  | ml | 128,00 |  |  |
|  |  | En rive des bâtiments |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.3. | Ventilation de Chute |  | U | 2,00 |  |  |
|  |  | selon plans techniques et besoins chantier |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.4. | Lanterneau de désenfumage |  |  |  |  |  |
|  |  | Dimensions : 140 x 140 cm |  | U | 2,00 |  |  |
|  |  | Dimensions : 100 x 100 cm |  | U | 1,00 |  |  |
|  |  | selon plans architecte |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.5. | Puits de lumière |  | U | 2,00 |  |  |
|  |  | Sur chaque sanitaire |  |  |  |  |  |

Total         / 14 pts

| Mairie de Montauban - Salle des fêtes du Fau |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 03 - ÉTANCHÉITÉ ET VÉGÉTALISATION |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DÉSIGNATION | Unité | Quantités | P. U. | PRIX TOTAL |
|  | 3.9.6. | Ancrage de sécurité et ligne de vie |  | ml | 66,00 |  |  |
|  |  | Sur pourtour de la terrasse supérieure |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.7. | Trop pleins |  | U | 4,00 |  |  |
|  |  | selon plans architecte |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.8. | Descentes EP |  | ml | 8,00 |  |  |
|  |  | Au droit de chaque bâtiment du moignon au regard pied de chute, compris le coude et le débord d’un mètre sous dallage et longrine BA, en horizontal par rapport à la chute ainsi que le raccordement aux regards pieds de chute. |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.9. | Boîte à eau |  | U | 4,00 |  |  |
|  |  | en pied de chute au niveau R+1 selon plan et en tête de chute au RDC selon plan |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.10. | Crapaudines |  | U | 3,00 |  |  |
|  |  | Pour toutes les EEP des terrasses étanchées |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.10 | Garde - Grèves |  |  |  |  |  |
|  |  | Pour toutes les EEP des terrasses étanchées |  | U | 3,00 |  |  |
|  |  | Sous-total HT |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GÉNÉRAL LOT 03 HT |  |  |  |  |  |
|  |  | TVA : 20 % |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL GÉNÉRAL LOT 03 TTC |  |  |  |  |  |