DOSSIER TECHNIQUE

LA SOURIS OPTIQUE

A Décomposition

La souris optique est composée de :

- Un boîtier (plastique) avec 2 parties servant aux clics

- Un guide optique et lentilles : permettant de diriger la lumière de la DEL vers la surface de contact et de réduire l'image envoyée au capteur CCD

- Des fils permettant l'alimentation du système et le transfert de l'information (cf illustration ci-dessous)

- Un circuit imprimé :

- DEL (rouge): diode qui émet de la lumière colorée quand elle est traversée par un courant électrique (polarisé)

- Boutons poussoirs

- Résistances

- Condensateurs

- Calculateur ou micro-processeur de signaux numériques : Il se sert des images acquises par le capteur CCD pour calculer le déplacement de la souris

Système d'acquisition d'image ou capteur CCD (Charged Coupled Device) : C'est un composant électronique photosensible servant à convertir un rayonnement électromagnétique (Ultraviolet ou Infrarouge) en un signal électrique analogique.

Boitiers

Guide optique

DEL

B Fonctionnement

Pour pouvoir déplacer le curseur à l'écran, la souris optique est munie d'un capteur. Ce capteur fonctionne en réalité comme une sorte de micro appareil photo numérique, prenant plusieurs milliers de photos chaque seconde, en niveau de gris, la surface sur laquelle est posée la souris.
Les acquisitions de ce capteur, qui ne dépasse pas 16 à 30 pixels de large, constituent en fait la base de la détermination du déplacement de la souris.
Comme pour n'importe quelle photographie, la lumière joue un grand rôle. Comme les temps de pause sont très réduits et l'emplacement du capteur se trouve sous la souris, la lumière environnante n'est pas du tout assez suffisante. C'est pour cela que l'on a placé une DEL (diode électroluminescente).
Cette DEL illumine à 45° le support sur lequel est placée la souris tandis que le capteur, placé verticalement au support, prend des clichés de la surface.
Ensuite, un minuscule microprocesseur analyse les clichés afin de déterminer la direction et l'amplitude du déplacement. Celui-ci cherche des points communs entre les clichés successifs en les comparants. Une fois les points communs trouvés, il définit le déplacement de ceux-ci grâce à un vecteur de coordonnées (Δx ; Δy).

Fonctionnement interne d’une souris optique

Ensuite, le microprocesseur transmet les informations de déplacement à un microcontrôleur qui additionne les vecteurs déplacements de chaque cliché afin de déterminer des coordonnées à fréquence constante. Le microcontrôleur calme ainsi la vivacité du capteur tout en limitant l'importance de ses éventuelles erreurs, dissoutes dans une somme de coordonnées plus importantes. On aboutit alors à la collecte régulière d'informations. Il ne restera plus qu'à transmettre ces informations à l'ordinateur.

Décalage entre deux points sur deux photos consécutives

C Conception

- a. Conception électronique :

Ici, comme pour la souris mécanique, nous sommes en présence de résistances, ainsi que de condensateurs.
Néanmoins contrairement à la souris mécanique, il y a ici un capteur CCD ou système d'acquisition d'image qui sert à prendre des photos de la surface sur laquelle est posée la souris pour les envoyer au microprocesseur. Pour que le mouvement du curseur soit le plus fluide possible, il est nécessaire que la fréquence de ce système soit élevée (cf. caractéristiques). De plus, ces systèmes sont plus sensibles à une lumière proche du rouge et de l'infrarouge, alors la DEL utilisée pour éclairer la surface devra être plutôt rouge (longueur d'onde de 640 nm environ) pour en favoriser le bon fonctionnement.
On a donc également un microprocesseur qui étudie les différences entre 2 images successives et en déduit le déplacement de la souris.
Souris optique démontée avec DEL allumée

Souris optique démontée avec DEL allumée

La DEL utilisée est rouge car :
- c'est la DEL qui présente la tension directe la plus faible
- c'est celle qui est la moins chère
- c'est celle dont on peut obtenir facilement la plus forte luminosité.
-c'est enfin celle qui est la plus visible à l'oeil humain ce qui est une sécurité, si celle-ci est dirigé dans l'oeil de l'utilisateur.

- b. Conception technique

Pour la souris optique, on a la même étude "technique" que pour la souris mécanique mais cependant une chose est à ajouter : pour réduire le fonctionnement excessif de la DEL, le système détecte quand la souris effectue un mouvement et n'ordonne qu'à ce moment-là, à la DEL d'éclairer fortement la surface.

D Caractéristiques et performances

Les performances d'une souris optique sont liées principalement à 3 grandes caractéristiques que sont :

- La résolution du système d'acquisition d'images

- L'accélération

- Le nombre d'images prises par seconde

Premièrement, la résolution des images acquises par le capteur CCD est calculée en DPI, ce qui signifie Dots Per Inch ou en français PPP = Points(Pixels) Par Pouce. Plus la résolution est grande donc plus le nombre de points par pouces est grand, plus la qualité de l'image est meilleure. Si la qualité est meilleure, alors les calculs de déplacement effectués par le calculateur sont plus précis et la réactivité accrue, on observe donc un meilleur déplacement du curseur à l'écran (plus précis et plus réactif).
Deuxièmement, les drivers de la souris appliquent au mouvement du curseur un coefficient par rapport au mouvement de la souris. En effet, la distance sur laquelle on déplace la souris sur la table, est beaucoup moins grande que la taille de l'écran. On a donc affaire à un mécanisme d'accélération qui peut être dosé grâce aux paramètres.
Troisième et dernier point, le nombre d'images prises par le système d'acquisition d'images par seconde également appelé FPS (Frames Per Secound) doit aussi être élevé pour que l'écart entre 2 photos successives soit le plus restreint possible afin qu'il y ait toujours des points communs même si le mouvement s'effectue rapidement. Les FPS sont très importants pour la précision de la souris optique.
Les caractéristiques moyennes des souris optiques sont d'environ 800 dpi et 125Hz.

E Entretien

La souris optique, contrairement à la souris mécanique, ne nécessite aucun entretien. En effet, celle-ci a été spécialement conçue pour avoir une durée de vie plus longue que la souris mécanique mais sans avoir besoin d'entretien.

Seule remarque à faire : lorsque le pointeur de votre souris se déplace irrégulièrement sur l'écran, voir tout seul, c'est sûrement du à un cheveu qui est collé sur la lentille.

Les condensateurs

Code des couleurs des résistances