Séquence 29 :

PAC en relève de chaudière gaz

Séance 1 : Contexte de l’intervention et bilan énergétique

Séance 2 : Préparation d’une intervention (E2)

Séance 3 : Modification d’une installation (E31a)

Séance 4 : Mise en service et exploitation de l’installation (E31b)

Séance 5 : Maintenance corrective d’une installation (E 32a)

Séance 6 : Maintenance préventive d’une installation (E32b)

Séquence 29 :

PAC en relève de chaudière gaz

Séance 1 : Contexte de l’intervention et bilan énergétique

Séance 2 : Préparation d’une intervention (E2)

Séance 3 : Modification d’une installation (E31a)

Séance 4 : Mise en service et exploitation de l’installation (E31b)

Séance 5 : Maintenance corrective d’une installation (E 32a)

Séance 6 : Maintenance préventive d’une installation (E32b)

Table des matières

Séance 1.	Contexte de l’intervention et bilan énergétique	3

1)	Déterminer les conditions de l’intervention. (C1)	4

a)	Compétences évaluées	4

b)	Déterminer les besoins en chauffage	5

c)	Déterminer les besoins d’eau chaude sanitaire	7

d)	Estimation des besoins annuels :	7

e)	Estimation des besoins annuels :	8

f)	Estimer l’empreinte carbone par Energie	8

Séance 2.	Préparation d’une intervention (E2)	9

2)	Déterminer les conditions de l’intervention. (C1)	10

g)	Compétences évaluées	10

h)	Séchage de la dalle plancher chauffant : compléter la fiche d’intervention 1	11

i)	Mise en service : compléter la fiche d’intervention 2	12

j)	Ordonner les données nécessaires à l’intervention :	13

k)	Habilitations et certifications nécessaires :	14

3)	Analyser les données techniques de l’installation	15

a)	Compétences évaluées	15

a)	Réaliser le schéma de principe fluidique (Gaz, ECS, chauffage):	16

b)	Donner le nom et la fonction des 10 principaux équipements fluidiques	17

c)	Réaliser le schéma de principe électrique en intégrant le compteur d’énergie)	18

d)	Donner le nom et la fonction des 10 principaux équipements électriques	19

e)	Décrire le fonctionnement de l’installation pour :	20

f)	Identifier les grandeurs physiques pour :	21

g)	Identifier les consignes de réglages :	24

4)	Choisir les matériels, les équipements et les outillages pour	26

a)	Compétences évaluées	26

b)	La pré-mise en service et modification de l’installation (E31a)	26

c)	La mise en service de l’installation (sans la PAC) (E31b)	33

d)	La maintenance corrective (désembouage plancher chauffant) (E32a)	34

e)	La maintenance préventive (E32b)	36

Séance 3.	Modification d’une installation (E31a)	40

1)	Compétences évaluées	41

Séance 4.	Mise en service et exploitation de l’installation (E31b)	42

2)	Compléter la « Check-list »lors de la prémise en service.	46

3)	Compléter la « Check-list » lors de la mise en service.	50

Séance 5.	Maintenance corrective d’une installation (E 32a)	54

1)	Compétences évaluées	55

2)	Traitement de l’eau	58

a)	La création de boues	58

b)	Le potentiel hydrogène (pH)	60

c)	Relever la valeur du Ph sur l’installation :	62

3)	Maintenance corrective :	63

4)	Maintenance corrective : protection plancher chauffant	69

5)	Compte-rendu de l’intervention ( A envoyer par mail)	70

Séance 6.	Maintenance préventive d’une installation (E32b)	71

# Contexte de l’intervention et bilan énergétique

Objectifs : À la fin de la séance l’élève sera capable

- Collecter les données …. (C1.1)

- D’identifier les grandeurs physiques associées à l’installation (Déperditions, consommations…) (C2.3)

Contexte :

Espace « régie matériel 3-6ans et préau » rénovés en logement de fonction

Espace « régie matériel 3-6ans et préau » rénovés en logement de fonction

Les espaces « régie matériel 3-6ans et préau », du groupe scolaire de Toulouse vont être transformés en logement de fonction pour une famille de 4 personnes (hauteur sous plafond de 2,5 m, VMC double flux, RT 2012). Quelle énergie ? Pour quel coût ? Pour quelle empreinte carbone ?

.

| Pour cela vous disposez de : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - De vos connaissances |  |  |  |
|  | - Du livret mis à votre disposition |  |  |  |
|  | - De la maquette BIM |  |  |  |

Objectifs opérationnels :

- Prendre connaissance du dossier

- Estimer les déperditions

- Estimer les besoins en chauffage

- Estimer les besoins en eau chaude sanitaire

- Estimer l’empreinte carbone par énergie

Savoirs associés :

S2 : Enjeux énergétiques et environnementaux

S2.2 -L’impact environnemental d’une activité

S2.3.1-La dimension économique

## Déterminer les conditions de l’intervention. (C1)

### Compétences évaluées

### Déterminer les besoins en chauffage

Calculer les déperditions par la méthode du G:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

#### Calculer le besoin de chauffage Bch :

Bch=Déperditions ×DJU×24×iT°confort-T°extérieure de base

Déperditions : déperditions thermiques du logement (en W)

DJU : Degré jours unifiés

« i » : Coefficient d’intermittence égal à 1

T° confort : température de confort souhaitée dans le logement (en K)

T° extérieure de base à l’emplacement géographique du logement (en K)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Comparer le résultat avec celui obtenu sur le site : https://www.abcclim.net/calcul-bilan-energetique.html

L’étiquette énergétique du logement sera :

………..

L’étiquette énergétique du logement sera :

………..

Indiquer la valeur obtenue

Indiquer la valeur obtenue

### Déterminer les besoins d’eau chaude sanitaire

Becs=Vecs×1,163×(T°ecs-T°ef)

Becs Besoin Eau chaude sanitaire en kWh/an

Vecs Volume d’eau en litre d’eau chaude sanitaire sur une année par personne (Moyenne 50 litre par jour par personne)

T°ecs : Température eau chaude sanitaire 55°C

T°ef : Température eau froide 10°C

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

### Estimation des besoins annuels :

Besoins annuels = Bch + Becs

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

### Estimation des besoins annuels :

Compléter le tableau et estimer le cout annuel par énergie

| Énergie | Coût de l'installation* | Prix de 100 kWh PCI | Entretien* | Cout annuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🌲 Bois | À partir de 1000€ | 5,90€ | 60€ | € |
| 🔥 Gaz naturel | Raccordement GRDF : à partir de 455,80€ Installation intérieure : à partir de 10 000€ (chaudière, radiateurs, pose) Certificat de conformité Qualigaz : 152,29 € | 6,20€ | 120€ | € |
| 💧 Fioul | Installation intérieure : à partir de 10 000€ (chaudière, radiateurs, pose) Achat de la cuve et raccordement : à partir de 5000€* | 7,57€ | 100€ | € |
| 💥 Propane | Installation de la cuve : généralement offerte par le fournisseur Installation intérieure : à partir de 10 000€ (chaudière, radiateurs, pose) Certificat de conformité Qualigaz : 152,29€ | 14,36€ | 150€ | € |
| ⚡️ Électricité | À partir de 30€ par radiateur Le prix peut être bien plus élevé selon la qualité et le type de radiateur souhaité | 17,58€ | 0€ | € |

* Donnée indicative. Le prix d'une installation dépend notamment de la taille de l'habitation et du type de chaudière souhaité. De même pour l'entretien de la chaudière, le prix dépendra du professionnel qui le réalisera et de son installation

** source : https://selectra.info/energie/guides/conso/energie-la-moins-chere

### Estimer l’empreinte carbone par Énergie

| Énergie | T CO2 |
| --- | --- |
| 🌲 Bois |  |
| 🔥 Gaz naturel |  |
| 💧 Fioul |  |
| 💥 Propane |  |
| ⚡️ Électricité |  |

À partir du lien ci-dessous vous compléterez l’estimation des émissions de CO2 :

https://www.goodplanet.org/fr/calculateurs-carbone/particulier/?calculator=1&action=calcul&type=annuel&step=calc_maison

# Préparation d’une intervention (E2)

Objectifs : À la fin de la séance l’élève sera capable

- Déterminer les conditions de l’opération (C1)

- D’analyser les données techniques de l’installation (C2)

- Choisir les matériels, les équipements et les outillages (C3)

- Organiser son intervention en toute sécurité (C4)

Contexte : Le système retenu est une installation hybride (PAC, gaz)°, avec un réseau plancher chauffant et un réseau radiateur pour les chambres

Vous êtes donc en charge de la préparation de deux interventions.

La première, après l’obtention du Consuel, est la pré-mise en service pour assurer le séchage de la dalle plancher chauffant (propane uniquement disponible: le groupe extérieur n’est pas installé, le maçon n’a pas réalisé le support de dalle).

Puis la seconde est la mise en service définitive de l’installation hybride (PAC, gaz) alimentant un circuit plancher chauffant, un circuit radiateur et assurant la production d’eau chaude sanitaire.

| Pour cela vous disposez de : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - De vos connaissances |  |  |  |
|  | - Du livret mis à votre disposition |  |  |  |
|  | - De ma maquette BIM |  |  |  |

- Des documentations constructeurs

Objectifs opérationnels :

- Prendre connaissance des dossiers relatifs aux opérations à réaliser

- Analyser et exploiter les données techniques d’une installation

- Analyser les risques relatifs aux opérations à réaliser

- Choisir les matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations à réaliser

- Prendre connaissance des tâches en fonction des habilitations, des certifications des équipiers et du planning des autres intervenants

Savoirs associés :

S1 : Environnement de travail

S2 : Enjeux énergétiques et environnementaux

S3 : Analyse et exploitation technique

S4 : Principes scientifiques et techniques

S5 : Méthodes et procédures des modifications

S6 : Méthodes et procédures d’intervention

S7 : Qualité - sécurité

## Déterminer les conditions de l’intervention. (C1)

### Compétences évaluées

### Séchage de la dalle plancher chauffant : compléter la fiche d’intervention 1

(Ressources CCTP, DTU, Maquette BIM,…)

FICHE INTERVENTION 1

Adresse de l’intervention :………………………………………………………………………………..

| Demandeur contact, téléphone ... |  | Date de la demande |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nature de la demande |  |  |  |

Équipements

| Marque, modèle et type générateurs |  |
| --- | --- |
| Type de régulation |  |
| Marque, modèle et type d’émetteurs |  |

Détails de l’intervention

| Intervenant(s) |  | Date |  | Fin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Début |  | Durée |  |
| Nature de l’intervention |  |  |  |  |  |
| Observations (Contraintes) |  |  |  |  |  |

### Mise en service : compléter la fiche d’intervention 2

(Ressources CCTP, DTU, Maquette BIM,…)

FICHE INTERVENTION 2

Adresse de l’intervention :………………………………………………………………………………..

| Demandeur contact, téléphone ... |  | Date de la demande |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nature de la demande |  |  |  |

Équipements

| Marque, modèle et type générateurs |  |
| --- | --- |
| Type de régulation |  |
| Marque, modèle et type émetteurs |  |

Détails de l’intervention

| Intervenant(s) |  | Date |  | Fin |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Début |  | Durée |  |
| Nature de l’intervention |  |  |  |  |  |
| Observations (Contraintes) |  |  |  |  |  |

### Ordonner les données nécessaires à l’intervention :

Vous compléterez le tableau ci-dessous en indiquant les documents nécessaires à vos interventions et vous préciserez les numéros de pages lorsque c’est utile.

| Type de document | Page(s) |
| --- | --- |
| Contrat de maintenance | Ensemble du document |
| Documentation constructeur (alféa hybrid duo gaz) | Ensemble du document |
| CCTP | Page…. à page ……. |
| DTU …… |  |

### Habilitations et certifications nécessaires :

Quels sont les habilitations nécessaires pour effectuer la pré-mise en service et la mise en service. (électricité, gaz, fluide, travail en hauteur….)

-………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………….

-………………………………………………………………………….

## Analyser les données techniques de l’installation

### Compétences évaluées

### Réaliser le schéma de principe fluidique (Gaz, ECS, chauffage):

Indiquer les principaux diamètres et le sens des fluides par des flèches

Vous numéroterez les 10 principaux équipements de 1 à 10

### Donner le nom et la fonction des 10 principaux équipements fluidiques

| N° | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

### Réaliser le schéma de principe électrique en intégrant le compteur d’énergie)

Vous indiquerez les sections et les tensions d’alimentation

Vous numéroterez les 10 principaux équipements de 1 à 10

### Donner le nom et la fonction des 10 principaux équipements électriques

| N° | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

### Décrire le fonctionnement de l’installation pour :

Une température extérieure de +27°C :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Une température extérieure de +8°C :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Une température extérieure de -6°C :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

### Identifier les grandeurs physiques pour :

- Une température extérieure de +27°C : (compléter les rectangles)

…...°C

…...°C

…...°C

…...°C

…...°C

…...°C

...°C

…...°C

…...°bar (Pression gaz)

…...°C

…...°C

…...°C

…...°C

…...°C

…...°C

...°C

…...°C

…...°bar (Pression gaz)

- Une température extérieure de +8°C : (compléter les rectangles)

- Indiquer les principaux diamètres en vous appuyant sur l’étude thermique et en utilisant le logiciel de dimensionnement

…...°C

…...°C

…...°C

…...°C

…...°C

…...°C

...°C

…...°C

…...°bar (Pression gaz)

…...°C

…...°C

…...°C

…...°C

…...°C

…...°C

...°C

…...°C

…...°bar (Pression gaz)

- Une température extérieure de -6°C : (compléter les rectangles)

…...°C

…...°C

…...°C

…...°C

…...°C

…...°C

...°C

…...°C

…...°bar (Pression gaz)

…...°C

…...°C

…...°C

…...°C

…...°C

…...°C

...°C

…...°C

…...°bar (Pression gaz)

### Identifier les consignes de réglages :

Compléter les tableaux pour la pré-mise en service, le séchage de la dalle :

| Interface utilisateur |  |
| --- | --- |
| Ligne | Réglage |
| 20 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 44 |  |
| 46 |  |

| Heure et date |  |
| --- | --- |
| Ligne | Réglage |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

| ECS |  |
| --- | --- |
| Ligne | Réglage |
| 1600 |  |
| 1610 |  |
| 1612 |  |
| 1620 |  |
| 1640 |  |
| 1641 |  |
| 1642 |  |
| 1644 |  |
| 1645 |  |
| 1646 |  |
| 1647 |  |
| 1660 |  |

| Réglage circuit 2 |  |
| --- | --- |
| Ligne | Réglage |
| 1000 |  |
| 1010 |  |
| 1012 |  |
| 1014 |  |
| 1016 |  |
| 1020 |  |
| 1021 |  |
| 1030 |  |
| 1040 |  |
| 1041 |  |
| 1050 |  |
| 1060 |  |
| 1080 |  |
| 1090 |  |
| 1091 |  |
| 1100 |  |
| 1101 |  |
| 1130 |  |
| 1134 |  |
| 1150 |  |
| 1151 |  |
| 1156 |  |
| 1157 |  |
| 1200 |  |

| Réglage circuit 1 |  |
| --- | --- |
| Ligne | Réglage |
| 700 |  |
| 710 |  |
| 712 |  |
| 714 |  |
| 716 |  |
| 720 |  |
| 721 |  |
| 730 |  |
| 740 |  |
| 741 |  |
| 750 |  |
| 760 |  |
| 780 |  |
| 790 |  |
| 791 |  |
| 800 |  |
| 801 |  |
| 830 |  |
| 834 |  |
| 850 |  |
| 851 |  |
| 856 |  |
| 857 |  |
| 900 |  |

| Maintenance-régime spécial |  |
| --- | --- |
| Ligne | Réglage |
| 7070 |  |
| 7071 |  |
| 7073 |  |
| 7141 |  |
| 7142 |  |
| 7150 |  |

Compléter les tableaux pour la mise en service, (sans la PAC) :

| Interface utilisateur |  |
| --- | --- |
| Ligne | Réglage |
| 20 |  |
| 28 |  |
| 29 |  |
| 44 |  |
| 46 |  |

| Heure et date |  |
| --- | --- |
| Ligne | Réglage |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |

| ECS |  |
| --- | --- |
| Ligne | Réglage |
| 1600 |  |
| 1610 |  |
| 1612 |  |
| 1620 |  |
| 1640 |  |
| 1641 |  |
| 1642 |  |
| 1644 |  |
| 1645 |  |
| 1646 |  |
| 1647 |  |
| 1660 |  |

| Réglage circuit 2 |  |
| --- | --- |
| Ligne | Réglage |
| 1000 |  |
| 1010 |  |
| 1012 |  |
| 1014 |  |
| 1016 |  |
| 1020 |  |
| 1021 |  |
| 1030 |  |
| 1040 |  |
| 1041 |  |
| 1050 |  |
| 1060 |  |
| 1080 |  |
| 1090 |  |
| 1091 |  |
| 1100 |  |
| 1101 |  |
| 1130 |  |
| 1134 |  |
| 1150 |  |
| 1151 |  |
| 1156 |  |
| 1157 |  |
| 1200 |  |

| Réglage circuit 1 |  |
| --- | --- |
| Ligne | Réglage |
| 700 |  |
| 710 |  |
| 712 |  |
| 714 |  |
| 716 |  |
| 720 |  |
| 721 |  |
| 730 |  |
| 740 |  |
| 741 |  |
| 750 |  |
| 760 |  |
| 780 |  |
| 790 |  |
| 791 |  |
| 800 |  |
| 801 |  |
| 830 |  |
| 834 |  |
| 850 |  |
| 851 |  |
| 856 |  |
| 857 |  |
| 900 |  |

| Maintenance-régime spécial |  |
| --- | --- |
| Ligne | Réglage |
| 7070 |  |
| 7071 |  |
| 7073 |  |
| 7141 |  |
| 7142 |  |
| 7150 |  |

## Choisir les matériels, les équipements et les outillages pour

### Compétences évaluées

### La pré-mise en service et modification de l’installation (E31a)

Le logement ne sera pas forcément utilisé par la même famille sur l’année civile. C’est pourquoi il est important, d’intégrer un compteur d’énergie de marque qui pourra mesurer et prendre l’historique les consommations d’eau chaude sanitaire et de chauffage. L’entreprise vous demande de préparer l’intervention en commandant le matériel nécessaire (marque Delta Dore). Vous aurez en charge les modifications hydrauliques et électriques pour intégrer tous les éléments Delta Dore sur l’installation.

Le système est maintenant raccordé au gaz de ville.

Vous n’oublierez pas de commander le produit de traitement du plancher chauffant !

#### Commande du matériel Delta Dore

Vous commandez les accessoires complémentaires pour garantir le bon fonctionnement de l’indicateur de consommation TYWATT 2000. (Consommation chauffage, ECS…). Il devra également être compatible avec l’application maison connectée Tydom.

https://www.deltadore.fr/domotique/suivi-consommations/indicateur-consommation/tywatt-2000-ref-6110027

https://www.deltadore.fr/domotique/suivi-consommations/indicateur-consommation/tywatt-2000-ref-6110027

Ressource :

| Désignation | Marque | Réf. | U | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### Compléter le schéma de principe hydraulique en indiquant la désignation et le nom des composants Delta Dore à installer

(Capteurs de débit, compteurs…)

#### Compléter le schéma de principe électriques

- Lister le matériel hydraulique à commander en complément des équipements Delta Dore(Compris raccords. Vous préciserez la marque et la référence)

| Désignation | Marque | Réf. | U | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Lister le matériel électrique à commander en complément des équipements Delta Dore (Vous préciserez la marque et la référence)

| Désignation | Marque | Réf. | U | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Lister les équipements de protection individuelle et collectif

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

- Lister l’outillage nécessaire pour la modification hydraulique

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

- Lister l’outillage nécessaire pour la mise en eau (Ne pas oublier pour contrôle qualité de l’eau)

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

- Lister l’outillage nécessaire pour la mise en gaz

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

- Lister l’outillage nécessaire pour la mise sous tension

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

### La mise en service de l’installation (sans la PAC) (E31b)

- Lister les équipements de protection individuelle et collectif

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

- Lister l’outillage nécessaire :

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

### La maintenance corrective (désembouage plancher chauffant) (E32a)

- Lister le matériel à commander (Vous préciserez la marque et la référence)

| Désignation | Marque | Réf. | U | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Lister les équipements de protection individuelle et collectif

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

- Lister l’outillage nécessaire :

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

### La maintenance préventive (E32b)

À partir de la gamme de maintenance et de la documentation constructeur vous réaliserez les opérations de maintenance préventives 5 ans après la 1ère mise en service

- Indiquer la période d’intervention :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Quels documents devez-vous prendre en compte pour votre intervention :

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

- Quels sont les informations nécessaires à prendre en compte avant votre intervention :

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………..

- Donner votre mode opératoire :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Lister le matériel à commander (Vous préciserez la marque et la référence)

| Désignation | Marque | Réf. | U | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Lister les équipements de protection individuelle et collectif

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

- Lister l’outillage nécessaire :

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

  - ……………………………………………………

Objectifs : À la fin de la séance l’élève sera capable de :

- Gérer les approvisionnements (C5)

- Réaliser une modification de manière éco-responsable (C6)

Modification d’une installation (E31a)

Contexte : L’entreprise vous informe avant l’intervention que les départs (cuivre) sont inversés entre le circuit radiateur et le circuit plancher chauffant.

Le client a signé un devis de travaux supplémentaires où il souhaite piloter l’installation grâce à deux thermostats d’ambiance sans fil sur chacune des zones.

Vous apprenez que le système est raccordé au gaz de ville.

Objectifs : Réceptionner et contrôler le matériel puis effectuer les modifications hydrauliques et électriques.

| Pour cela vous disposez de : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - De vos connaissances |  |  |  |
|  | - Du livret mis à votre disposition |  |  |  |
|  | -Du bon de livraison |  |  |  |
|  | -Du dossier « suivi » de l’entreprise |  |  |  |

- De la documentation constructeur

Objectifs opérationnels :

- Réceptionner et vérifier les matériels

- Réaliser des modifications sur les réseaux fluidiques

- Câbler, raccorder les équipements électriques

- Agir de manière éco-responsable

Savoirs associés :

S5 : Méthodes et procédures des modifications

S6 : Méthodes et procédures d’intervention

S7 : Qualité - sécurité

## Compétences évaluées

Objectifs : À la fin de la séance l’élève sera capable de :

- Réaliser les opérations de mise en service et d’arrêt de l’installation

- Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation

- Effectuer les réglages adaptés

Mise en service et exploitation de l’installation (E31b)

Contexte : Après avoir réalisé les opérations de modification hydraulique et électrique vous devez réaliser la pré-mise en service puis la mise en service de l’installation.

N’oubliez pas que le client a signé un devis de travaux supplémentaires où il souhaite piloter l’installation grâce à deux thermostats d’ambiance sans fil sur chacune des zones.

Le système est raccordé au gaz de ville.

Objectifs : Réaliser les opérations de pré-mise en service pour assurer le séchage de la dalle. Puis assurer la mise en service du système sans la PAC.

| Pour cela vous disposez de : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - De vos connaissances |  |  |  |
|  | - Du livret mis à votre disposition |  |  |  |

- De la documentation constructeur

Objectifs opérationnels :

-Agir de manière éco-responsable

-Réaliser les opérations préalables à la mise en service et/ou l’arrêt de l’installation

-Réaliser la mise en service et/ou l’arrêt de l’installation

-Piloter l’installation avec un rendement énergétique global optimum dans le respect de l’environnement

-Réaliser des mesurages électriques

Savoirs associés :

S4 : Principes scientifiques et techniques

S5 : Méthodes et procédures des modifications

S6 : Méthodes et procédures d’intervention

S7 : Qualité - sécurité

## Compléter la « Check-list »lors de la pré-mise en service.

ATTENTION : Avant chaque opération vous contacterez votre professeur

Contacter enseignant

Contacter enseignant

## Compléter la « Check-list » lors de la mise en service.

ATTENTION : Avant chaque opération vous contacterez votre professeur

Contacter enseignant

Contacter enseignant

Objectifs : À la fin de la séance l’élève sera capable

- Réaliser des opérations de maintenance corrective (C11)

- Informer de son intervention à l’écrit et/ou à l’oral (C12)

Maintenance corrective d’une installation (E 32a)

Contexte : Le réseau plancher chauffant est obstrué. Vous devez le désembouer et remettre l’installation en fonctionnement. Vous effectuerez le relevé de l’historique des consommations. Vous indiquerez les valeurs relevées dans l’échange avec votre hiérarchie en proposant une analyse et une proposition d’optimisation du système si besoin.

Objectifs : Réaliser les opérations de désembouage et remettre en fonctionnement l’installation.

| Pour cela vous disposez de : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - De vos connaissances |  |  |  |
|  | - Du livret mis à votre disposition |  |  |  |

- De la documentation constructeur

Objectifs opérationnels :

-Préparation de l’intervention (1h)

-Réaliser les opérations de maintenance corrective pour désembouer un plancher chauffant

- Renseigner les documents techniques et réglementaires

-Conseiller le client

Savoirs associés :

S1 : Environnement de travail

S2 : Enjeux é énergétiques et environnementaux

S4 : Principes scientifiques et techniques

S5 : Méthodes et procédures des modifications

S8 : Communication

## Compétences évaluées

## Traitement de l’eau

### La création de boues

Regarder la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Hya6FX2R_YQ&feature=youtu.be

Regarder la vidéo :

https://youtu.be/Ete9ca0n1DU

### Le potentiel hydrogène (pH)

Une eau trop acide est AGRESSIVE et augmente les risques de CORROSION

Une eau trop basique est INCRUSTANTE et augmente les risques d’ENTARTRAGE

Si la valeur du Ph est de 2 on dira que la solution est acide, neutre ou basique ?

……………………………………………………………………………………

Si la valeur du Ph est de 7 on dira que la solution est acide, neutre ou basique ?

……………………………………………………………………………………

Si la valeur du Ph est de 10 on dira que la solution est acide, neutre ou basique ?

……………………………………………………………………………………

### Relever la valeur du Ph sur l’installation :

Regarder la vidéo : https://youtu.be/ld6al9Pg_kQ

Mesurer la valeur du Ph sur l’installation : ……………………………

Le Ph sur l’installation est-il basique, acide ou neutre : …………………….

Le tableau ci-dessus indique le niveau de ph recommandé en fonction des installations.

Dans notre cas le Ph doit être compris entre :………………………….

Dans notre cas avons-nous besoin de traiter l’installation, expliquer :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

## Maintenance corrective :

Réaliser les opérations de maintenance corrective suite à la formation de boues sur le réseau plancher chauffant :

Regarder la vidéo :

Sur la photo ci-dessous indiquer par des flèches le sens du fluide :

Effectuer les opérations suivantes :

Contacter le professeur

avant chaque étape

## Maintenance corrective : protection plancher chauffant

Lors du désembouage identifier le(s) produit(s) que vous allez intégrer dans l’installation (X100 ou X400) :……………………..

Vous intervenez 2 ans après le désembouage identifier le(s) produit(s) que vous allez intégrer dans l’installation :……………………………

## Compte-rendu de l’intervention (À envoyer par mail)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Objectifs : À la fin de la séance l’élève sera capable

- Réaliser des opérations de maintenance préventive (C10)

- Formuler les informations nécessaires pour le client et/ou l’exploitant du système (C13)

Maintenance préventive d’une installation (E32b)

Contexte : A partir de la gamme de maintenance et de la documentation constructeur vous réaliserez les opérations de maintenance préventives 5 ans après la 1ère mise en service.

Objectifs : Être capable des opérations de maintenances préventives et communiquer oralement et numériquement avec le client.

| Pour cela vous disposez de : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - De vos connaissances |  |  |  |
|  | - Du livret mis à votre disposition |  |  |  |
|  | - Des documents administratifs |  |  |  |

- De la documentation constructeur

Objectifs opérationnels :

-Réaliser la mise en service et/ou l’arrêt de l’installation

-Piloter l’installation avec un rendement énergétique global optimum dans le respect de l’environnement

-Réaliser une opération de maintenance préventive

-Conseiller le client et/ou l’exploitant

Savoirs associés :

S2 : Enjeux énergétiques et environnementaux

S4 : Principes scientifiques et techniques

S6 : Méthodes et procédures d’intervention

S7 : Qualité - sécurité

S8 : Communication