Prise en mains de l’écosystème IoT Did@LoRaWAN

Le système Did@LoRaWAN est extrêmement riche, d’un point de vue pédagogique, associant les deux disciplines complémentaires que sont l’électronique et l’informatique.

Nous proposons ici un tutoriel, dont l’objet est de faire en sorte que les étudiants s’approprient ce système le plus rapidement possible avant de le mettre en œuvre dans le cadre de la conception d’une application répondant à un cahier des charges imposé.

- Exécution d’une application sur une carte End Device

Objectif : exécuter une application existante sur une carte End Device.

- Description de l’application

L’application à exécuter consiste à acquérir l’amplitude d’une tension continue d’amplitude ajustable, à la convertir en une donnée numérique codée sur 12 bits, puis à transmettre cette dernière par voie radio, selon le standard LoRa, à destination de la passerelle.

Ci-dessous, la délimitation en traits pointillés rouges des différents constituants mis en œuvre, au niveau de la carte End Device, permettant de réaliser l’application demandée.

Le cavalier J14 étant en place, la tension à convertir, comprise entre 0V et 3,3V, est élaborée par le curseur du potentiomètre R30 et appliquée sur la broche GPIO26 du microcontrôleur ESP32 configurée en entrée de convertisseur analogique numérique de résolution 12 bits :

Les différents fichiers associés à cette application codée en langage C, sont accessibles dans le dossier de votre lecteur réseau personnel U:\didalab\eid430\Pot\.

Si le dossier didalab n’a pas été mémorisé dans votre lecteur réseau personnel, vous pouvez le copier depuis le disque dur C:\.

- Présentation de l’environnement de programmation Visual Studio Code

Visual Studio Code est un environnement de programmation multiplateforme et multilangage, proposé gratuitement par la société Microsoft.

Dans notre cas, nous l’utiliserons pour programmer en langage C le microcontrôleur Espressif ESP32 qui équipe la carte End Device.

De façon tout à fait classique, cet environnement comporte 3 fenêtres permettant :

- la visualisation de l’arborescence des fichiers associés à l’application (explorateur de fichiers) ;

- l’édition du code (éditeur syntaxique) ;

- la transmission de commandes ainsi que la visualisation de messages de débogage.

Double-cliquer sur l’icône du bureau Visual Studio Code.

Une fois Visual Studio Code ouvert, sélectionner, au niveau de la barre d’outils, l’onglet File, puis Open Folder …, et sélectionner le dossier U:\didalab\eid430\Pot dans lequel se trouve notre application.

Sélectionner ensuite Yes, I trust the authors, et au bout de quelques secondes, on accède à l’environnement de programmation.

On peut alors éditer, par exemple, le code source du fichier main.c de l’application Pot :

- Déclaration de la carte End Device au niveau du code source

Chaque carte End Device est repérée par :

- un nom (DevName pour Device Name) ;

- un identifiant (DevEUI pour Device Extended Unique Identifier) codé sur 64 bits ;

- une adresse (DevAddr  pour Device Address) codée sur 32 bits.

Ces 3 identifiants sont indiqués au dos du boitier de la carte :

Cette carte, à partir de laquelle nous allons élaborer ce tutoriel, sera repérée, au niveau du réseau de capteurs IoT du lycée Dorian, sous la référence eid430_1, avec l’identifiant F1F2F34300000001 et l’adresse 26011141.

Pour que la carte soit reconnue dans notre réseau IoT, il faut spécifier, dans le code source de l’application, son identifiant ainsi que son adresse.

La déclaration de ces deux paramètres s’effectue au niveau du fichier header lora_server.h :

On voit ci-dessus, que la dernière fois que l’on a programmé une carte End Device, il s’agissait de la carte eid430_A.

Il faut donc modifier les lignes de programme 15 et 17 du fichier lora_server.h comme suit :

Sauvegarder ensuite les modifications (onglet File puis Save).

- Construction de l’application

On entend ici par construction (build en anglais), à la fois l’édition de liens et la compilation.

Pour effectuer la construction de l’application, cliquer sur l’onglet de la barre des tâches build.

Au bout de quelques secondes à quelques dizaines de secondes (lors de la 1ère exécution), la dernière ligne de la fenêtre de débogage indique [build] Build finished with exit code 0, et l’application peut alors être exécutée.

Il peut arriver, lorsqu’on exécute pour la 1ère fois la construction d’une application existante (telle que Pot, ici), que la construction n’aille pas à son terme.

Dans ce cas, il faut supprimer le dossier build du lecteur U:\didalab\eid430\Pot\ et relancer la commande build de la barre des tâches.

- Téléversement de l’application dans la mémoire flash du µC de la carte

Connecter la carte End Device sur un port USB du PC puis effectuer sa mise sous tension (interrupteur M/A positionné à proximité du connecteur USB).

Sélectionner, dans la barre d’outils de la fenêtre de commandes et de débogage, l’onglet TERMINAL, puis lancer la commande eid430.py flash :

Le code exécutable se charge alors en mémoire flash du microcontrôleur et l’application s’exécute immédiatement (pas de commande Execute).

Lorsqu’on téléverse pour la 1ère fois le fichier exécutable d’une application, une fenêtre pop-up apparait, proposant de sélectionner l’application permettant d’exécuter le fichier eid430.py. Il suffit de sélectionner l’application Python.

- Vérification de l’exécution de la conversion analogique numérique

Nous avons inséré dans le fichier Gestion_Pot.c la ligne de code printf("POT=%x\n",v_pot) ; (ligne 54) permettant d’afficher la valeur numérique codée sur 12 bits, issue de la conversion analogique numérique de la tension délivrée par le curseur du potentiomètre R30.

Ainsi, il est possible, en ouvrant une fenêtre de débug, de visualiser le résultat de la conversion analogique numérique.

L’ouverture de cette fenêtre de débug s’effectue, à partir de la fenêtre de commandes et de débogage, en lançant la commande eid430.py monitor :

:

On voit alors défiler les résultats de conversion analogique numérique successifs, et l’on peut vérifier la pertinence des résultats obtenus en modifiant la position angulaire du curseur du potentiomètre R30 depuis sa butée gauche (POT=0) jusqu’à sa butée droite (POT=fff) en passant par la position médiane (POT=800) :

Butée gauche					       Butée droite

Position (sensiblement) médiane

- Vérification de la transmission des données à destination de la passerelle

A ce stade, nous savons que l’application Pot permet d’acquérir l’amplitude de la tension élaborée par le curseur de R30 et qu’elle convertit cette amplitude en un nombre noté POT et codé sur 12 bits. Nous pouvons donc, si on le souhaite, fermer l’environnement de programmation Visual Studio Code, tout en laissant la carte End Device sous tension, évidemment.

Il nous reste désormais à vérifier que ces données numériques sont bien transmises jusqu’à la passerelle.

Pour cela, nous allons nous connecter au serveur de réseau (appelé également serveur LoRa), d’adresse 192.168.1.20, et vérifier que la passerelle lui transmet bien des données.

Si aucune autre carte End Device n’est en fonctionnement, il est clair que les données transitant par la passerelle proviendront de notre carte End Device.

On trouvera page suivante, le synoptique du système Did@LoRaWAN indiquant le transit des informations :

- depuis la carte End Device jusqu’à la passerelle ;

- depuis la passerelle jusqu’au terminal de supervision.

Mettre la passerelle ainsi que le serveur de réseau de la baie (Network Server) sous tension.

Ouvrir un navigateur et rentrer l’adresse du serveur de réseau 192.168.1.20:8080, ou bien double cliquer sur le raccourci bureau loraserver , puis entrer l’identifiant admin ainsi que le mot de passe admin.

On accède alors à l’interface suivante :

Sélectionner, dans la fenêtre de gauche, le bouton Gateways :

On remarquera l’identifiant de notre passerelle (gateway_dorian) : b827ebfff37382f0.

Cliquer ensuite sur la passerelle gateway_dorian, puis sur LIVE LORAWAN FRAMES :

On constate que la passerelle reçoit et transmet bien des trames, toutes les secondes, correspondant aux données transmises par la carte End Device d’adresse 26011141 (la nôtre).

La terminologie UPLINK (liaison montante) ne désigne pas les informations radio LoRa que la passerelle reçoit de la carte End Device (sinon elles seraient notées Downlink), mais les données numériques codées selon le protocole TCP/IP transmises par la passerelle à destination du serveur de réseau.

On peut cliquer sur l’une des trames, et l’on obtient alors un certain nombre d’informations, SAUF celles qui nous intéressent, c’est-à-dire les données numériques correspondant aux résultats des conversions analogique numérique successivement transmises par la carte End Device, puisqu’à ce stade de la transmission, elles sont cryptées (format AES 128) :

On pourra toutefois noter, sur cette trame capturée à 6:28:08 pm, les éléments suivants :

- trame émise par la carte End Device d’identifiant 26011141 ;

- type de modulation : LORA ;

- fréquence de la porteuse : 867,1 MHz ;

- largeur de bande : 125 kHz ;

- Spreading Factor : 8

- Coding Rate : 4/5.

- Accès aux données transmises par une carte au niveau du serveur de réseau

Objectif : vérifier que les données transmises à la passerelle par la carte End Device sont accessibles au niveau du serveur de réseau.

A ce stade, nous savons que la passerelle transmet des données cryptées au serveur de réseau, et nous allons désormais vérifier la capacité de ce dernier à décoder ces données et à les afficher sur le terminal de supervision.

Cliquer cette fois sur le bouton Applications :

On notera notre serveur de réseau (Serv_app_Doriant), affecté de l’identifiant ID = 8.

Cliquer maintenant sur ce dernier (Serv_app_Doriant) :

On remarquera que notre carte End Device EID430_1, d’identifiant f1f2f34300000001, a été connectée au serveur pour la dernière fois, il y a 3 mois.

Cliquer sur cette dernière (EID430_1) :

Cliquer ensuite sur ACTIVATION, dans la barre d’outils, puis compléter les champs Device address, Network session key et Application session server key comme suit :

Le 1er champ correspond à l’adresse de notre carte End Device, connue à ce stade.

Les deux autres champs correspondant aux clés d’identification, mentionnées en commentaires, au niveau de la ligne de code n° 5 du fichier lora_server.h :

Dans un souci de simplification, nous avons choisi des clés de session réseau d’une part, et d’application d’autre part, identiques.

Remettre à 0 les compteurs Uplink frame-counter ainsi que Downlink frame-counter (le cas échéant), puis cliquer sur (RE)ACTIVATE DEVICE.

Cliquer à nouveau sur EID430_1 :

Cliquer enfin sur DEVICE DATA, dans la barre d’outils :

On voit alors les trames défiler, et si l’on clique sur l’une d’entre elles, on peut cette fois visualiser la donnée transmise par la carte End Device :

Ci-dessus, la trame réceptionnée par le serveur de réseau à 7:39:33 pm, pour laquelle la donnée transmise, issue de la conversion analogique numérique de la tension élaborée par le curseur de R30, est égale à 3203.

On pourra faire varier la position du curseur de R30, et vérifier la pertinence du résultat de la conversion analogique numérique reçu et décodé par le serveur de réseau :

Butée gauche			     Butée droite		          Position médiane

On remarquera que la donnée décodée, au niveau du serveur de réseau, est exprimée en décimal (comprise entre 0 et 4095), alors qu’elle a été transmise par la carte End Device en hexadécimal (comprise entre 0x0 et 0xFFF).

Elle a donc été convertie en décimal par un code JavaScript auquel on accède via le bouton APPLICATION CONFIGURATION de la barre d’outils.

Cliquer sur APPLICATION CONFIGURATION :

En faisant défiler la fenêtre de code JavaScript, on peut noter que chaque application est repérée par un numéro noté fPort :

Chacun de ces codes JavaScript a pour objet d’afficher, au niveau du serveur de réseau, la donnée transmise par la carte End Device, dans le format souhaité.

- Accès aux données transmises par une carte au niveau du serveur d’application

Objectif : vérifier que les données transmises à la passerelle par la carte End Device sont accessibles au niveau du serveur d’application.

On donne ci-dessous, le synoptique du système Did@LoRaWAN indiquant le transit des informations :

- depuis la carte End Device jusqu’à la passerelle ;

- depuis la passerelle jusqu’au serveur de réseau ;

- depuis le serveur d’application jusqu’au terminal de supervision.

Mettre le serveur d’application sous tension (tout en laissant la carte End Device, la passerelle ainsi que le serveur de réseau sous tension, évidemment) :

Lancer l’exécution du script node_red-local (raccourci sur le bureau : ) et laisser la fenêtre ouverte pour la suite du TP (ou la réduire dans la barre des tâches de Windows).

Ouvrir un navigateur et rentrer l’adresse du serveur d’application localhost:1880 ou bien double cliquer sur le raccourci node-red local du bureau  :

On obtient le diagramme de flux noté Demo, permettant de visualiser les données numériques issues de chacun des capteurs d’une carte End Device.

On repèrera les éléments du diagramme associés à l’application Pot qui nous concerne ici.

Double cliquer sur le bloc network server, renseigner les champs tel qu’indiqué ci-après, puis terminer par Done :

Il est absolument nécessaire de remplir le champ Topic avec l’identifiant de notre carte End Device (f1f2f34300000001), afin, dans le cas d’une mise en réseau de plusieurs cartes End Device, de ne visualiser que les données en provenance de notre carte End Device.

Pour visualiser la grandeur numérique significative de la conversion analogique numérique de la tension issue du curseur de R30, cliquer sur Deploy puis Full.

Cliquer ensuite sur l’ascenseur situé en haut à droite de la fenêtre de droite, puis cliquer sur Dashboard :

Cliquer sur le bouton situé à droite du bouton Theme :

On accède alors au tableau de bord de l’application Demo, permettant d’afficher les valeurs numériques associées à chacun des capteurs de la carte End Device sélectionnée (celle servant de base à ce tutoriel, dont l’identifiant DEV EUI est f1f2f34300000001) :

Dans cet exemple, nous n’avons chargé en mémoire flash du µC que l’application Pot, et par conséquent, on ne visualise que la donnée associée au potentiomètre, les autres vu-mètres étant inactifs.

On pourra faire varier la position angulaire du curseur de R30, afin de vérifier le bon fonctionnement de l’application :

Butée gauche			     Butée droite		          Position médiane

- Mise en œuvre d’un réseau de capteurs

Pour conclure cette prise en mains, nous avons décidé de monter un réseau de capteurs constitué des 3 cartes End Device : eid430_1 (celle ayant servi de support à l’élaboration de ce document de prise en mains), eid430_2 ainsi que eid430_3.

Chacune de ces cartes exécute la même application Pot.

En se connectant au serveur de réseau de la baie (LoRaServer) depuis n’importe quel PC connecté au réseau pédagogique, nous pouvons constater, au niveau de la passerelle, le défilement des trames transmises successivement toutes les secondes par chacune des cartes :

De la même manière, il est possible, depuis n’importe quel PC connecté au réseau pédagogique, de visualiser les données transmises par n’importe laquelle des 3 cartes End Device, et ce, tant niveau du serveur de réseau de la baie (LoRaServer) qu’au niveau du serveur d’application de la baie.

« Faire tourner » l’application Pot sur 10 cartes distinctes (de eid430_1 à eid430_A), puis vérifier, depuis votre PC, votre capacité à lire la donnée numérique significative de l’amplitude issue du curseur du potentiomètre de chacune des 10 cartes, aussi bien au niveau du serveur de réseau de la baie (192.68.1.20:8080) que du serveur d’application (192.68.1.30:1880).