Faux châssis : principes – Partie 1

Le travail principal du carrossier constructeur consiste à équiper un véhicule "non terminé" que l’on appelle souvent châssis cabine. Le châssis est aussi appelé "cadre" et fait partie intégrante du véhicule.

Le châssis (cadre)

Exemples de châssis cabine à équiper d'une carrosserie

Source : Renault

1. Fonctions du châssis

Le châssis est le support de l'ensemble des organes. Nous trouvons :

- Les organes portés (ceux qui ne touchent pas le sol): cabine, moteur, etc.

- Les organes suspendus (ceux qui touchent le sol): essieux, suspensions, etc.

Source scania

2. Les véhicules utilitaires légers (VUL)

- Ce sont des véhicules de catégorie N1 aménagés pour transporter des marchandises et/ou des personnes,

- Le PTAC est limité à 3.5T.

- La largeur de ces véhicules ne doit pas dépasser 2,55 mètres (2,60 mètres pour les véhicules frigorifiques) et la longueur, 12 mètres.

Le châssis est composé de longerons et de traverses constitués de profilé en C ou de tôles d'acier d’épaisseur 1.5 mm soudées, profilés en U ou caissonnés.

● Exemple : véhicule utilitaire Renault master III

Le châssis du véhicule est en forme de "S" car les roues sont jumelées à l'arrière (propulsion). Le châssis est moins large sur l'arrière pour placer la deuxième roue.

Configuration cabine double

Le modèle 3D du Renault master III

La Barre Anti Encastrement (BAE) est fournie par le constructeur.

Source : Renault

3. Les véhicules industriels (VI)

- Ce sont des véhicules de catégorie N2 ou 3 aménagés pour transporter des marchandises et/ou des personnes,

- Le PTAC est supérieur à 3,5T.

- Les longerons sont constitués de profils en forme de U (véhicule porteur et tracteur) d’épaisseur pouvant aller jusque 8 mm et 300 mm de hauteur.

Hauteur 300 mm, épaisseur 7 mm

Source : Renault

4. La structure du châssis

Elle est de type "échelle". C'est le type de châssis le plus utilisé.

Le châssis (en orange) est pré percé par le constructeur. Cela permet de fixer les organes suspendus……

Source scania

En orange : Les supports qui sont vissés sur les longerons du châssis, permettent de fixer le faux châssis supportant la carrosserie (benne, plateau…).

Le réservoir est vissé sur un longeron du châssis.

Source scania

Voilà ce qu’il reste d’un véhicule, si vous retirez tous les organes (cabine, essieux….), c’est le squelette du véhicule.

Arrière

Les éléments transversaux : Traverse (elle traverse le châssis)

Source scania

Avant

Les éléments longitudinaux : Longeron (il longe le châssis)

La particularité de ce type de châssis est une grande déformation possible suite à une contrainte de torsion ; ce qui permet au véhicule de pouvoir s'adapter à différents sols.

Source Scania

Lorsque le véhicule n'est pas équipé d'une "carrosserie", le cadre se déforme très facilement et de façon impressionnante. On remarquera que l'extrémité arrière du châssis reste rigide et que la déformation maximale de torsion est située derrière la cabine.

Lorsque le véhicule est équipé d'une "carrosserie", le cadre doit toujours pouvoir se déformer pour que les roues soient toujours en contact avec le sol.

Lorsqu'un profilé de type contour ouvert est soumis à une charge, celui-ci se déforme verticalement (Flexion) mais tourne également (Torsion). Les traverses limitent cette rotation.

▪ Remarque

Source Scania

4.1. Déformation du châssis dans les virages

Dans les virages, les forces centrifuges tendent à déformer les longerons. Pour augmenter la rigidité du châssis, les constructeurs implantent des traverses derrière la cabine.

Source Scania

4.2. Impact des organes suspendus

Source Scania

Les éléments suspendus (réservoir de carburant, compresseur…) fixés sur les longerons du véhicule placés derrière la cabine génèrent une contrainte de torsion au niveau des longerons.

Dans les virages, la masse du liquide crée une force d'inertie agissant sur les longerons.

Une traverse est placée au droit du réservoir pour limiter la déformation du cadre.

Les constructeurs placent des traverses au droit de ces éléments pour limiter la déformation du châssis.

4.3. Fixation des traverses sur les longerons

Les traverses sont toujours vissées sur les longerons.

Source Scania

- Les traverses peuvent être d'un bloc (1).

Arrière

- Certaines traverses ne sont complètes que lorsqu'elles sont soudées par une pièce d'extrémité (2 et 3).

- Les traverses peuvent être simples (2) ou doubles (3)

- Les traverses sont disponibles avec différentes épaisseurs de plaque en fonction du type de châssis.

Avant

▪

Exemple véhicule Renault CAB D2

Les camions de la gamme D CAB 2M peuvent au besoin être équipés d'une traverse arrière renforcée prévue pour la fixation d'un dispositif d'accouplement

Orifice de fixation de l'attache remorque

Source Renault

Source Renault

Les traverses sont vissées sur les longerons et sont souvent alvéolées (gain de poids).

Quelque soit le véhicule (VUL ou VI), Il y a toujours des traverses positionnées au niveau des mains de suspension.

Traverse au droit du réservoir

Traverse au droit des suspensions (ici pneumatiques)

Source Scania

Toute opération de perçage ou de soudure sur les longerons est interdite.

Les contraintes maximales se situent dans les ailes. Le perçage crée des concentrations de contraintes. Sur la figure on peut voir l'augmentation de la contrainte au niveau du trou.

C'est pourquoi il est interdit de percer dans les ailes des longerons du châssis.

5. Le faux châssis

Source Scania

Le faux châssis ou encore appelé cadre auxiliaire permet de :

Le faux châssis

- Solidariser la "carrosserie" avec le châssis.

- Obtenir une répartition régulière de la charge sur le châssis.

- Amortir les oscillations du véhicule.

- Offrir la possibilité de débattement vertical des roues.

Le carrossier conçoit et installe le faux châssis qui prend appui sur le châssis du véhicule d’origine. C'est le faux châssis qui reçoit la "carrosserie".

La conception, la fabrication et l’installation du faux châssis sont à la charge du carrossier constructeur. Toutefois les carrossiers constructeurs doivent respecter un minimum de consignes imposées par les constructeurs qui fournissent les guides de montage.

Source Scania

5.1. Principe de fixation du faux châssis

▪ La torsion du châssis

La partie du châssis derrière la cabine est soumises à des sollicitations de torsion alors que la partie arrière du véhicule (porte à faux) est rigide aux torsions : c'est ce que montre la figure.

▪ Principe de base

Le faux châssis ne doit pas entraver cette déformation à la torsion sous peine de créer des contraintes internes dans le châssis du véhicule qui entrainerait la rupture de celui-ci.

▪ Par conséquent

- Le faux châssis doit avoir une grande déformation à la torsion (on parle de souplesse).

- Le faux châssis doit suivre la forme du châssis (forme en échelle) et ne doit comporter aucune interruption sur la longueur des longerons.

Pour tenir compte de cette particularité, les fixations entre le faux châssis et le châssis seront différentes le long du véhicule.

Faux châssis

Source Scania

Châssis

Fixations flexibles

Fixations rigides

5.2. Analogie avec 2 planches

Comportement avec des fixations rigides

Comportement avec des fixations flexibles

F

F

Les planches sont collées entre elles :

- Elles restent en contact et ne peuvent pas glisser entre elles.

- Il y a création de contraintes de cisaillement au contact des 2 planches. Il peut y avoir arrachement de la colle.

Les planches ne sont pas collées entre elles :

- Elles restent en contact mais peuvent glisser dans le sens longitudinal.

- Il n'y a pas de contraintes de cisaillement au contact des 2 planches.

Dans les véhicules nous retrouvons ces 2 types de fixation, flexible à l'avant et rigide.

Avant

Arrière

5.3. Exemple de préconisations Scania

Source Scania

Les différentes possibilités de supports fixés sur le châssis en fonction de leur position.

Le déplacement latéral du faux châssis n'est pas possible puisque les supports dépassent du châssis.

Supports fixés sur le faux châssis

Supports fixés sur le châssis

5.4. Exemple préconisations Renault

Ce que dit Renault :

- Le carrossier constructeur doit impérativement respectés les consignes de fixation entre le faux châssis et le châssis donné dans le guide de montage du constructeur.

- La liaison entre le châssis et le faux châssis est toujours démontable (soudure interdite).

▪ Exemple

Lorsque le carrossier achète un camion chez un constructeur, celui-ci a positionné en fonction du type de carrosserie des "supports" (goussets, corbeaux….) sur les longerons du châssis du véhicule.

Le carrossier consulte ensuite les guides de montage pour concevoir et installer les "supports" du faux châssis qui permettront de le fixer sur le châssis du véhicule.

Source Renault

Supports pré installés sur les longerons du camion

Exemples de supports fournis et posés par le constructeur :

Source Renault

Source Renault

.

Les dimensions et positions des supports sont indiquées sur les plans du fabricant du véhicule.

Exemple de plan Renault (format .pdf ou .dxf).

Les supports sont déjà positionnés sur le châssis en fonction de la carrosserie que le client va installer.

Toutefois le constructeur carrossier peut démonter et changer ces supports.

Source Renault

▪ Exemple : Benne sur porteur

Source Renault

5.5. La forme du faux châssis

Le faux châssis (1) doit reposer contre le cadre du châssis. Il est posé de telle sorte que le frottement entre le faux châssis et le cadre du châssis soit le plus élevé possible. Par conséquent le faux châssis doit suivre la forme du châssis.

Comme le châssis est évasé sur l'avant, le faux châssis suit cette forme.

Source Scania

▪ Prolongement du faux châssis sur l'avant

Le faux châssis doit être placé le plus près possible de l'essieu avant. Cela diminue la charge sur le châssis et réduit le risque d'oscillations du cadre. La distance maximale autorisée entre le centre de l'essieu avant et le bord avant du faux-châssis est indiqué pour chaque constructeur et pour chaque type de véhicule.

Par exemple Scania impose une distance maximale de 600 mm.

Source Scania

▪

Source DAF

Châssis

Faux châssis

Extrémité avant du faux châssis

L'avant du faux châssis doit être conçu de sorte à créer une diminution progressive de la charge sur le châssis afin d'éviter l'effet de cisaillement.

Cette extrémité dépend de la forme du longeron du faux châssis.

Source Renault

5.6. Dimensions minimales du longeron du faux châssis

La forme de la section des longerons est très rarement imposée par les constructeurs des véhicules. Les longerons peuvent être de section ouverte (Forme en C) ou fermée (rectangulaire). Ils peuvent être réalisés par pliage ou acheté dans des profilés normalisés.

Les 2 critères à prendre en compte sont :

- Le débattement des roues.

- La résistance mécanique des longerons

La hauteur du profilé des longerons du faux châssis est presque dans tous les cas supérieur à celle de la résistance mécanique.

5.6.1 : Hauteur relative au débattement des roues

Nous prenons un véhicule sur lequel nous installons directement la "carrosserie" sur les longerons.

Source Renault

La carrosserie est fixée directement sur les longerons du châssis du véhicule.

Longeron UPE du véhicule

Traverse arrière

Lorsqu'il y a une oscillation entre la carrosserie et les essieux (montée de bordure, virage), il y a risque d'interférence entre les roues et la caisse.

La présence du faux châssis augmente le débattement entre la carrosserie et les roues.

Le faux châssis

Pour chaque véhicule, le constructeur donne la hauteur minimale à prévoir pour respecter le débattement des roues. Cette valeur est une valeur minimale uniquement d'un point de vue dimensionnel, il faut également vérifier la hauteur minimale du faux châssis d'un point de vue résistance des matériaux.

Ce que Renault indique dans ses guides de montage……

Source Renault

Source Renault

● Exemple

Nous prenons un porteur 16 T HIGH, équipé de roues 275/70 R22.5 à suspension mécanique. Déterminer la valeur minimale de la hauteur du faux châssis :

À partir de la page 14 : La hauteur doit être au minimum de 100 mm.

5.6.2 Hauteur relative à la résistance mécanique

Les constructeurs ne donnent pas systématiquement des critères de dimensionnement (Module de flexion, moment quadratique). Très souvent c'est l'expérience du carrossier constructeur qui fixe la hauteur minimale du débattement.

▪ Exemple 1 : Véhicule Renault série D

La hauteur minimale et la forme de la section des longerons du faux châssis indiquées ci-dessous correspondent aux valeurs minimales recommandées par le constructeur Renault et s'appliquent aux véhicules avec des empattements et des porte-à-faux standard.

Les dimensions sont définies en fonction de l'utilisation prévue du véhicule : conditions normales ou difficiles.

Les conditions d'utilisation du véhicule sont classées difficiles lorsque :

- La carrosserie ou les éléments rapportés requièrent une grande rigidité (par ex. bennes basculantes, grues, etc.)

- Le véhicule est destiné principalement à une utilisation tout-terrain (routes non pavées ou terrains boueux/sablonneux).

Source Scania

Ce que dit Renault :

"L'utilisation de sections similaires à celles recommandées est autorisée à condition que leur moment d'inertie et leur résistance ne soient pas inférieurs à ceux des sections utilisées lors de la production. Il est possible d'obtenir ces valeurs dans la documentation technique fournie par le fabricant des sections de châssis".

▪ Exemple 2 : Renault master

La figure suivante est extraite du manuel de montage du Renault Master. Renault n'impose aucune forme de section pour son véhicule. La seule contrainte est la valeur du module de flexion (W) que Renault appelle module d'inertie (à ne pas confondre avec le moment d'inertie en cm4).

Le module de flexion W doit être supérieur à 13 cm3.

Attention : bien que l'unité soit celle d'un volume, ce n'est pas le cas ici !

Source Renault

La valeur minimale du module de flexion préconisé par Renault pour son véhicule Master.

Si le carrossier constructeur choisit d'utiliser une section rectangulaire normalisée, il pourra utiliser par exemple une section 70x50x4 (W =15,62 cm3) ou 80x40x3 (W= 13.06 cm3).

▪ Remarque : plus le module de flexion est grand, plus le poids du profil risque d'être lourd.

Source Arcelor mittal

▪ Exemple de fixation sur VUL : Renault master

Source Renault

Renault impose la nature des fixations : flexible en dos de cabine et rigide pour les autres.

Pour la fixation du faux châssis, il est nécessaire d’utiliser tous les emplacements prévus sur les longerons du châssis cabine.

Le premier rang (en rouge et au dos de cabine) doit être un montage flexible.

Pour toutes les autres fixations, il doit être rigide (repères E et F de la figure suivante). Les écrous utilisés doivent être freinés (écrou à déformation radiale ou emploi de frein filet). La partie filetée des vis doit dépasser de 3 filets minimum de l’écrou quelque soit l’empilage.

La figure suivante montre les fixations (source Renault).

Source Renault

Pour chaque type de fixation, Renault donne les préconisations de montage :

| Montage flexible | Montage rigide |
| --- | --- |
| La valeur A est de 15 mm lorsque l’empilage des rondelles élastiques sont en contact et libres en rotation. Couples de serrage : - Pour vis M10 x 125 : 54,9 N·m si utilisation de frein filet sur la vis ou 62,9 N.m avec écrou à déformation radiale. - Pour M12 x 150 : 94 N·m si utilisation de frein filet sur la vis ou 102 N·m avec écrou à déformation radiale. | Couple de serrage : 52 N·m si utilisation de frein filet sur la vis ou 60 N·m avec écrou à déformation radiale. |

Source Renault

Nous vérifions chez un carrossier constructeur la mise en application de ces préconisations :

Source Créafer

Le pontet est soudé sur le faux châssis (nous remarquons que la galvanisation a eu lieu après soudage).

Faux châssis (en acier)

"Pontet"

Fixation rigide

Equerre

Main de suspension

Châssis du véhicule (en blanc)

Les pontets sont symétriques et se fixent dans chaque orifice des plaquettes.

▪ Les extrémités de longerons

Renault ne donne aucune préconisation en ce qui concerne l’extrémité arrière du faux châssis.

Il y a 2 possibilités :

- Souder une tôle de fermeture.

Bouchon

- Mettre un bouchon rectangulaire aux dimensions du profilé. Cet orifice permet l’évacuation du zinc lors de l’opération de galvanisation.

▪ Les pontets

Les pontets sont réalisés dans du fer plat de même matière que le faux châssis : S235.

150

127

Nous remarquons que la fixation flexible utilise une vis M12 alors que les fixations rigides une vis M10, le diamètre de passage en qualité moyenne pour une vis de 10 est de 11 mm alors que pour une vis de 12, il vaut 13,5. Les 10 pontets sont identiques. Il y aura une reprise sur 2 seulement pour agrandir le diamètre de passage.

Nous recherchons la distance minimale entre la face extérieure du longeron et l'axe de la vis. Nous nous plaçons dans la situation la plus défavorable : vis M12.

Face extérieure du longeron

La distance minimale est 7 + (22/2) = 18

Nous prenons 20 mm.

Le diamètre extérieur de l'écrou M12 est de 21 mm

Le diamètre extérieur de la rondelle est 22 mm

Cordon (a = 5 mm)

Les rondelles élastiques sont placées en dessous. Leurs diamètres font 34 mm, placées au dessus leur encombrement serait trop grand.

Cette valeur est également valable de l'autre coté du longeron.

5.7. Forme des sections des longerons et traverses des faux châssis

- Sur les VI : ce sont les profilés en “U” qui sont très fréquemment utilisés pour la construction des faux châssis.

- Sur les VUL : les constructeurs de véhicules n’imposent aucune forme. Il faut simplement que le faux châssis "résiste" et réponde au minimum aux préconisations imposées par les constructeurs. Il n’existe donc pas une solution unique de profilés de faux châssis pour un besoin donné, c’est sur ce domaine que les carrossiers constructeurs se différencient.

Benne basculante à profil ouvert uniquement vissé, perforé pour s'adapter à plusieurs véhicules

Benne basculante, profil fermé rectangulaire

Source Durisotti

5.8. Traverses longitudinales de faux châssis

Ce que dit Renault :

"Les longerons du faux châssis doivent être connectés par des traverses. Le nombre requis de traverses est déterminé par le type de carrosserie ou d'équipement à installer. Si cela est possible, les traverses du faux-châssis doivent correspondre aux traverses du châssis".

La distance maximale entre les traverses est de 1200 mm et celles-ci doivent avoir une hauteur au moins égale à 0,5 fois la hauteur des longerons du faux châssis.

Source Renault

Faux châssis recevant une benne

Faux châssis recevant un plateau

Source DAF

DAF donne juste la valeur du moment quadratique minimal (en cm4), mais n'impose pas la forme de la section.

Les traverses peuvent être fixées sur les longerons du faux châssis au moyen de goussets ou simplement soudés.

Dans certains cas, par exemple pour des carrosseries dont le centre de gravité est haut (bennes basculantes, grue sur porte-à-faux arrière, etc.), il est nécessaire de renforcer l'extrémité arrière du faux châssis, comme indiqué ci-dessous, afin d'assurer la stabilité du véhicule.

Ces renforts peuvent être :

- intégrés à la carrosserie,

- constitués de traverses à section fermée, intégrées au faux châssis,

- constitués de traverses à section croisée, intégrées au faux châssis.

Faux châssis

Châssis

Source Renault

Il est important que les fixations des traverses croisées de renfort soient suffisamment résistantes et qu'elles soient fixées aux traverses ou aux goussets de fixation.

▪ Exemple : porteur à rideau coulissant

Le châssis cabine est un Renault T HIGH 440 P6X2 E6 d’empattement F = 5200 mm avec essieu AR relevable.

La hauteur est fixée à 4 m

La longueur de la caisse est fixée par le client : 8650 mm

8650

Y = 388

4000

3867

3937

3958

5733

971

2595

5200

10540

Essieu AR

Essieu AV

5.9. Vérification de la hauteur Hmini entre le dessus du longeron du CC et le dessous de la carrosserie

H mini

Hmini

315/70 R22.5

Q1. Donner la dimension des pneumatiques :

Hmini = 122 mm

Q2. Déterminer la hauteur Hmini :

Q3. Sur la figure de la page suivante les pare boues n'ont pas été représentés, ils ont une épaisseur négligeable de 3 mm.

- Placer la valeur de Hmini à l'échelle sur la figure suivante, Vous représenterez le dessus du faux châssis à respecter par un trait horizontal.

- Conclure : Le faux châssis actuel est trop bas, la condition de non-interférence entre le dessus des pneus et la carrosserie n'est pas respectée.

Hauteur faux châssis à respecter

La hauteur du faux châssis actuel ne permet pas le débattement des roues.

Faux châssis actuel

Traverse de plancher

122

Q4

Le plancher doit être le plus bas possible

La société veut obtenir la plus grande hauteur de chargement possible. La hauteur étant limitée à 4 m, la seule solution est que l'ensemble (faux châssis + traverse + plancher) soit le plus bas possible.

C'est pourquoi l'étudiant qui a travaillé sur ce projet a choisi un faux châssis de section rectangulaire vertical 80x50x2 et des traverses 80x40x2 qui répondent aux exigences de rigidité.

Ces dimensions ont été validées par la société Jacquet et ne peuvent pas être modifiées.

La distance entre 2 traverses sera au maximum de 400 mm (notice Renault). L'étudiant a respectée cette préconisation.

- Proposer une solution à main levée sur la figure de la page suivante qui permettrait de conserver les dimensions du faux châssis + traverse + plancher et qui répondrait à la valeur Hmini.

Attention :

Le carrossier pose un plancher sur les traverses !

Traverse coupée et soudée avec la tôle

La solution traditionnellement utilisée consiste à couper la traverse (grise) au niveau des roues et de placer une tôle soudée sur les traverses restantes et sur lequel le plancher sera posé.

La suppression de la traverse au niveau des roues permet de conserver un faux châssis très bas et par conséquent une hauteur de chargement plus grande.

Soudure

5.10. Les pontets dans le commerce

Les pontets qui se fixent sur le faux châssis peuvent être achetés chez un équipementier mais parfois le carrossier les fabrique lui-même.

▪ Exemples : Pontets disponibles chez POMMIER

5.11. Le centre de flexion

Constat 1 : Lorsque l'effort presseur est proche des deux profilés à comprimer, le contact entre les ailes des profilés est assuré.

Faux châssis

▪ Contact assuré

Châssis

Constat 2 : Si vous éloignez l'effort de serrage, les profilés tournent l'un par rapport à l'autre et le contact n'est plus correctement assuré.

Faux châssis

▪ Contact rompu

Châssis

La distance entre la face externe des profilés et l'axe de la vis est ce que l'on appelle le centre de flexion. Les constructeurs et les fabricants de pontets prennent en compte la présence du centre de flexion.

6. Exemple sur site : benne sur porteur

On dispose :

- De la benne dont les dimensions tiennent compte du porteur

- Du porteur avec ses supports de fixation implantés sur le châssis du camion.

- D'une grue adaptée aux capacités du client mis aussi aux possibilités mécaniques du porteur.

Il ne reste plus qu'à tous assembler !

Si nous regardons sous la benne, nous observons qu'elle est livrée avec son propre faux châssis

Ici nous voyons l'arrière de la benne et nous pouvons observer l'articulation et le système d'ouverture automatique.

La benne est placée sur le camion mais pas encore fixée On voit tout de suite que le porte à faux arrière du châssis est trop long. C'est souvent le cas car les porteurs sont fabriqués avec 2 ou 3 longueurs différentes. Le carrossier doit s'adapter : il va couper la partie inutile.

La traverse arrière et le crochet d'attelage ont également déjà été déplacés en amont de la coupe

On remarquera également que le carrossier a enlevé les fixations fournies avec le camion pour les remplacer par ses propres fixations qui bien sûr tiennent compte des préconisations du constructeur du camion.

On remarquera que sur le châssis du porteur les supports sont vissés alors que sur le faux châssis ils seront soudés ou vissés (le choix appartient au carrossier).

Le tracé de coupe des longerons du châssis est repéré.

Attention : il tient compte de la fixation de la barre anti encastrement que l'on peut voir sur le sol. Cette coupe est toujours possible sur la partie arrière des porteurs mais les guides de montage donnent la limite à ne pas dépasser, car une coupe trop proche des fixations des suspensions des camions peut engendrer des concentrations de contraintes.

La coupe a été effectuée, le carrossier place la BAE en respectant la veille réglementaire.

Mais d'autres accessoires viennent également se fixer sur le faux châssis de la benne…….

La pose d'un coffre :

La structure est ici faite "maison".

Le pare cycliste :

Les supports qui peuvent être vissés sont ici soudés.

Mais n'oublions pas la grue…..

La pose d'une grue nécessite souvent l'installation de plaques de cisaillement qui s'étalent sur la totalité de la base de la grue.

On peut voir les trous oblongs qui permettront de faire des soudures de type bouchonnage. Pour chaque porteur les plaques sont différentes et peuvent être composées de plusieurs plaques qui tiennent compte de la forme du châssis mais aussi surtout des fixations déjà présentes (échappement, réservoir gasoil, support batterie). Elles ne sont généralement pas symétriques.

Ces plaques ne suffisent pas, il faut aussi rajouter 2 traverses et les supports pour fixer la grue.

On peut voir aussi les butées qui empêchent la grue de se déplacer longitudinalement.

Tout est en place, on peut souder.

Sur cette photo, on peut voir le leveur de bennes dont la fonction est d'amplifier l'effort du vérin en début de bennage.

Cela permet d'avoir un vérin sous dimensionné car comme pour une brouette le plus difficile est lorsque l'on commence à vider, après c'est facile.