DEVIS

ESTIMATIF

TP1_DQE travaux de rénovation

Nom :

Prénom :

Date :

Situation professionnelle :

Vous êtes technicien en entreprise de générale et vous avez en charge l’élaboration du devis estimatif des prestations

On donne :

- la maquette numérique « 2LOGTS.ifc » et le plan des façades

- Le logiciel Excel

- Les trames Excel du DQE

- les renseignements complémentaires

- L’extraits du bordereau ANNUEL DES PRIX

Mise en place d’une installation photovoltaïque posée sur toiture existante.

Travaux à réaliser :

Réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur sur support existant.

Changement des gouttières et descentes.

On demande :

- Déterminer les quantités d’ouvrages élémentaires du DQE

- Déterminer les PUHT des ouvrages élémentaires du DQE

- Déterminer la durée du chantier

- Déterminer les taux de TVA appliqués à chaque poste

- Déterminer les montants HT, de TVA, TTC et de l’acompte.

On exige :

- Le respect des consignes

- Des résultats cohérents

- L’enregistrement des fichiers

Renseignements complémentaires :

Les travaux de rénovation seront réalisés sur un bâtiment composé de 2 logements individuels.

Les 4 façades du bâtiment seront équipées d’un échafaudage périphérique composé d’une façade et d’un pignon posé en deux temps. Le PUHT de cette prestation est de 23.50€ HT pour 1m² d’échafaudage.

Les travaux d’ITE et de zinguerie seront assurés par des équipes de 4 ouvriers. La prestation de pose des panneaux photovoltaïques sera assurée par une équipe spécialisée de 2 ouvriers.

La fourniture et mise en œuvre des travaux d’ITE seront réalisés en partie courante, tableaux et voussures, par un système polystyrène expansé ignifugé gris de 12cm compris enduit minéral taloché.

La fourniture et pose de la zinguerie sera réalisée par des gouttières ½ rondes alu, long. Dev. 25cm, fixées sur planche de rive, comprenant tuyaux cylindriques de descente de 80mm de diamètre avec naissance, coudes.

La prestation des panneaux photovoltaïques comprend la fourniture et pose d’une installation complète de 28m², soit 4250w, posé sur toiture existante avec dépose des tuiles et remplacement des liteaux.

Les ouvriers effectuent tous 7,50 heures par jour du lundi au vendredi.

Une TVA de 20% est appliquée sur les travaux neufs.

La TVA de 5,5% est appliquée aux travaux de rénovation énergétique.

Pour les autres travaux de rénovation une TVA de 10% sera appliquée.

Un acompte de 30% est demandé à la signature de l’acceptation du devis.