DEVIS AVEC

GENERATEUR CYPE

TP3_devis salle de bain

4 logements

Générateur de prix

Situation professionnelle :

Vous êtes technicien en entreprise de finition et vous avez en charge l’élaboration du devis des travaux de la salle de bain.

On donne :

- Les logiciels Bimvision, CYPE et Excel

- La maquette numérique 4LOGTS

- Extrait du descriptif des travaux

- Renseignements complémentaires :

Les frais d’entreprise sur les prestations de travaux sont évalués à 36%.

La TVA en travaux neufs est de 20%.

On demande :

- Rechercher les quantités d’ouvrages élémentaires selon la maquette numérique

- Configurer les prix unitaires avec le générateur de prix

- Exporter les sous-détails de prix et les personnaliser

- Compléter le devis estimatif des travaux

- Exporter le devis en PDF

On exige :

- Un travail conforme

- Des résultats cohérents

- Des documents exploitables

Extrait du descriptif des travaux des salles de bain :

05 - Revêtements muraux.

05.01 – Carrelage mural de faïence :

Fourniture et pose d’un carrelage mosaïque mural intérieur en grés émaillé de 30x30x5mm, gamme basique. Mise en œuvre par mortier-colle C1 sur support en plaques de plâtre et jointoiement par mortier CG2W blanc de 2mm.

Localisation : sur toute la hauteur de l’ensemble des parois verticales de la salle de bain, y compris derrière les appareils sanitaires.

05.02 – Pièces décoratives de faïence :

Fourniture et pose d’un listel de faïence de 25x200mm, gamme basique. Mise en œuvre par mortier-colle C2 TE sur support en plaques de plâtre et jointoiement par mortier CG2W blanc de 2mm.

Localisation : sur la périphérie de l’ensemble des parois verticales de la salle de bain à 1m de hauteur.

05.03 – Traitement des angles intérieurs et extérieurs :

Fourniture et pose de profilés arrondis en acier inoxydable brossé de 10mm. Mise en œuvre par mortier-colle lors de la pose du revêtement mural.

Localisation : sur l’ensemble des angles sortants et entrants des parois verticales de la salle de bain.

06 - Revêtements de sol.

06.01 – Carrelage céramique :

Fourniture et pose d’un carrelage en grés émaillé de 30x30cm, au prix de 15€/m² HT. Mise en œuvre par mortier-colle C1 (résistance glissement<15 et capacité d’absorption<3%) en couche mince et jointoiement mince par mortier blanc de 3mm.

Localisation : sur l’ensemble du sol de la salle de bain, y compris sous les appareils sanitaires.

06.02 – Plinthe céramique :

Fourniture et pose de plinthes en grés émaillé de 8cm, au prix de 5€/ml HT. Mise en œuvre par mortier-colle intérieur C1 et jointoiement large par mortier blanc de 3mm.

Localisation : en pied de la périphérie de l’ensemble des parois verticales de la salle de bain, y compris derrière les appareils sanitaires.

07 – Plafond :

07.01 – Revêtement de plafond :

Fourniture et pose d’un faux plafond adossé et démontable à lames blanches PVC de 85mm. Mise en œuvre par profilés PVC et suspensions en acier fixées par vissage.

Localisation : sur l’ensemble du plafond de la salle de bain.

07-02 – Bouche de ventilation :

Fourniture et pose d’une grille d’extraction en PVC de 100mm de diamètre. Pose et fourniture de la gaine par le lot électricité.

Localisation : en passage de plafond de la salle de bain.

07-03 – Luminaire encastré :

Fourniture et pose de luminaires 18W encastrés de 120mm de diamètre de type Downlight avec lampe LED (indice chromatique >80 et 3000K). Fourniture, câblage et branchements par le lot électricité.

Localisation : en passage de plafond de la salle de bain.