| Systèmes d'Information et Numérique |  | T STI2D |
| --- | --- | --- |
|  | Équipements communicants, Internet des objets | SEANCE 5 Évaluation |
|  | Étude de la communication locale et distante d’une chaudière |  |

Nom : ………………………….     Prénom : ………………………………     Note :    /40       /20

# Mise en situation

Les modes de chauffage individuel contribuent à l’épuisement des ressources d’énergies fossiles et à la production de polluants atmosphériques. Les chaudières à granulés sont de plus en plus nombreuses dans les foyers français.

Les granulés sont fabriqués à partir de résidus, copeaux et sciures de bois, issus de l’industrie du bois (menuiserie,  parqueterie,  fabrique de palettes…), qui sont agglomérés ensemble, sans agent de liaison, pour former de petits cylindres compacts. Moderne et facile d’utilisation, la  chaudière  à  granulés convient parfaitement aux personnes qui souhaitent bénéficier d’un chauffage naturel. La chaleur produite permet de chauffer l’eau d’un circuit de chauffage central d’un logement.

La production est automatisée grâce à un clavier ou à l’aide d’une télécommande : il suffit d’allumer sa chaudière à granulés, de la programmer, puis de la régler. Elle s’arrête automatiquement lorsqu’il n’y a plus de granulés.

Afin de pouvoir gérer plus facilement la consommation de granulés et donc l'énergie consommée par l'habitation en chauffage, il est décidé de mettre en place un dispositif de mesure de la masse de granulés ainsi qu'un enregistrement de cette donnée sur une base de données hébergée localement par un serveur Web. Les données enregistrées permettront de comparer la consommation de cette habitation avec la consommation moyenne d'une habitation comparable et d'archiver plusieurs années de consommation.

Souhaitant également faciliter son usage, la chaudière doit pouvoir se gérer à distance, là aussi grâce à une interface web embarqué sur un système microcontrôleur au niveau de la chaudière.

On s'intéressera dans cette étude à analyser les échanges d’information entre les différents équipements communicants de l’habitat et la chaudière, localement et à distance. Mais également à l'échange interne d'informations au sein de la chaudière.

/3

/3

Question 1

DR1

Question 1

DR1

Sur le diagramme de blocs internes du DR1, identifiez les flux suivants en repassant sur les traits avec les couleurs indiquées ci-dessous :

- flux d’information : concernant la température en bleu ;

- flux de matière : concernant les granulés en vert ;

- flux d’énergie : en rouge.

# Acquisition de la masse de granulés

/2

/2

Question 2

DR2

Question 2

DR2

Le document réponse DR2 présente la chaîne d'information de la mesure de la masse de granulés.  Complétez les rectangles vides en utilisant les termes ci- dessous :

"Information numérique" - "Tension analogique" - "poids de l’ensemble" - "Tension analogique amplifiée"

/3

/3

Question 3

DT1

DR1

Question 3

DT1

DR1

La tension VIN+ - VIN- délivrée par un capteur de pesage de granulés dépend de sa tension d’alimentation. Le DT1 indique la caractéristique VIN+ - VIN- en fonction de la masse mesurée et pour différentes tensions d’alimentation du capteur. Indiquez la tension (VIN+ - VIN-) nominale délivrée par le capteur pour sa capacité maximale de 2000kg si la tension d’alimentation est Ualim = 10V. On donnera cette valeur en mV.

/2

/2

Question 4

DR1

Question 4

DR1

Question 5

DT2

DR1

Question 5

DT2

DR1

Question 6

DT1

Question 6

DT1

Les Convertisseurs Analogiques Numériques (CAN) sont intégrés à une carte Arduino. Les entrées analogiques de l’Arduino acceptant des tensions comprises entre 0 et 5V, justifiez l’utilisation d’un amplificateur en sortie de chaque capteur de pesage.

La tension en sortie de chaque amplificateur est donnée par :

/2

/2

U0 = (VIN+ - VIN-) × G 		G étant le gain de l’amplificateur.

Calculez le gain G des amplificateurs pour obtenir une tension de 5V sur une entrée analogique de l’Arduino pour la tension nominale (VIN+ - VIN- )nominal délivrée par un capteur lorsque la masse maximale est atteinte, avec une tension d'alimentation du capteur de 10V.

/2

/2

À l’aide du document technique DT2, calculez le quantum (résolution) du

CAN exprimé en mV. Le quantum est la tension minimale détectable par le CAN (correspondant à N = 1). On choisira une tension pleine échelle de 5V et on précise que n = 10 bits pour une entrée analogique d’une carte Arduino Uno.

/3

/3

Exprimez la relation mathématique devant être programmée dans la carte Arduino permettant de conditionner l'information masse (en Kg) notée m_granulés à partir de la valeur numérique N. On prendra G = 400 comme valeur d'amplification.

/3

/3

Question 7

DR3

DT3

Question 7

DR3

DT3

La masse nette de granulés s’obtient à partir de l’addition des indications des 4 capteurs de pesage répartis sur chaque pied du support de silo (voir DT3), en n’oubliant pas de soustraire la masse propre du silo et de sa structure (notée tare).

Bien lire l’algorithme donné sur le DR3 qui permet de calculer la masse nette de granulés dans le silo (masseGranulesFloat). Complétez alors les lignes 13, 14 et 17 de cet algorithme en utilisant les noms de variables données dans celui-ci.

/2

/2

Question 8

Question 8

Donnez la valeur de masseGranulesInt calculée par l'algorithme précédent

si les valeurs numériques présentes en sorties des CAN sont :

N1 = 307         N2 = 276          N3 = 317           N4 = 245

# Communication avec le produit

On donne sur le DT4 un schéma du réseau local de l'habitation :

Un shield Ethernet est associé à la carte Arduino lui permettant de communiquer sur le réseau. Un serveur web et une base de données sont hébergés sur un Raspberry Pi.

Le Shield Ethernet de l'Arduino se comporte en client du serveur web et lui communique toutes les quatre heures la valeur masseGranulesInt , valeur qui sera stockée dans la base de données avec son horodatage. Pour communiquer la masse de granulés, le shield Ethernet de l'Arduino effectue une requête HTTP avec passage de paramètre grâce à la méthode GET. Le paramètre se nomme ici masse.

Un appareil du réseau domestique effectue une requête sur le serveur pour connaître la masse de granulés présente dans le silo.

/2

/2

Question 11

DT4

Question 11

DT4

Question 10

DT4

DT5

Question 10

DT4

DT5

Question 9

DR4

Question 9

DR4

Complétez le diagramme de séquence donné dans le DR4 en y plaçant le numéro de chacune des 4 actions proposées au-dessus des 4 flèches.

On donne ci-dessous le début d'une capture de la requête d'un appareil du réseau local vers le serveur afin de connaître la masse de granulés restants. Cette trame est codée en hexadécimal. Le préambule + SFD n’est pas enregistré dans cette trame.

/3

/3

Déterminez l'adresse IP (en hexadécimal puis en notation décimale pointée) et l'adresse MAC de l'appareil ayant exécuté la requête en vue de connaître la masse de granulés restant. Donnez le nom de la machine du réseau concernée.

/4

/4

Indiquez à quelle classe d'adressage correspond le réseau local donné sur le document DT4. En déduire le masque de sous-réseau utilisé par les machines du réseau. Déterminez alors l'adresse NetID de ce réseau et indiquez combien de machines peuvent encore être connectées sur ce réseau (justifiez vos réponses).

/3

/3

Question 12

DT6

DT7

Question 12

DT6

DT7

Question 13

DT6

Question 13

DT6

Sur le DT6, la requête HTTP avec la méthode GET a été capturée (trame n°310). La partie basse de la capture donne cette trame en hexadécimal et en ASCII. Le code ASCII de la valeur du paramètre masse a été masquée par 4 points d'interrogations correspondants aux 4 codes hexadécimaux encadrés. À l'aide de la table ASCII donnée en DT7, déterminez les 4 caractères du paramètre masse et donc la valeur transmise.

/2

/2

La trame n°312 sur le DT6 correspond à la réponse à cette requête. Conclure sur la bonne transmission de la masse de granulés vers le serveur.

# Rendre le produit communicant à distance

On désire paramétrer le routeur afin de pouvoir communiquer avec les différents éléments du réseau de l'extérieur depuis un navigateur Web, à savoir :

- Communiquer à distance avec la chaudière

- Communiquer à distance à la base de données

Pour se faire, on prévoit l'utilisation de 2 ports de communication distants :

- Port 8081 pour le serveur Web Raspberry gérant la base de données

- Port 2000 pour le serveur Web Arduino gérant la chaudière

Les deux serveurs Web sont localement en écoute du port 443 (HTTPS).

/4

/4

Question 14

DT4

DR5

Question 14

DT4

DR5

Complétez la table de routage du routeur sur le document réponses DR5 permettant de rediriger les trames https venant d'un navigateur Web extérieur soit vers le serveur Web Arduino, soit vers le serveur Web Raspberry.

DT1 : VIN+ - VIN- du capteur de pesage en fonction de la masse et de sa tension d'alimentation

DT2 : Valeur numérique N en fonction de la tension d’entrée d’un CAN

DT3 : Implantation des capteurs de pesage sous les pieds du silo

DT4 : Schéma du réseau domestique

@IP : 192.168.0.128 / 24

@IP : 192.168.0.128 / 24

@IP : 78.233.113.121 / 24

@IP : 78.233.113.121 / 24

DT5 : Trame Ethernet

DT6 : Communication de la masse de granulés entre l'Arduino et le serveur

DT7 : Table ASCII

Exemple d'utilisation : le code décimal 65 ou hexadécimal 0x41 correspond au caractère A

Question 1

Question 1

Consigne température

Consigne température

ibd [Block] Chaudière à granulés bois [Modèle simplifié]

ibd [Block] Chaudière à granulés bois [Modèle simplifié]

eBUS : bus de données

eBUS : bus de données

Sonde

Sonde

Taux O2

Taux O2

température extérieure

température extérieure

Niveau silo

Niveau silo

Consigne rotation

Consigne rotation

Consigne rotation

Consigne rotation

<<block>>

<<block>>

Silo stockage journalier

Silo stockage journalier

Fumées refroidies

Fumées refroidies

moteur extraction

moteur extraction

Eau retour chauffage

Eau retour chauffage

Chaleur

Chaleur

Eau départ

Eau départ

chauffage

chauffage

Granulés bois

Granulés bois

Fumées

Fumées

eau départ chauffage

eau départ chauffage

Cendres

Cendres

Air frais

Air frais

DOCUMENT RÉPONSES DR1

DOCUMENT RÉPONSES DR1

<<block>>

Sonde température

<<block>>

Sonde température

chaudes

chaudes

<<block>>

Chambre de combustion

<<block>>

Chambre de combustion

<<block>>

Echangeur de chaleur

<<block>>

Echangeur de chaleur

lambda

lambda

Consigne vitesse

Consigne vitesse

<<block>>

<<block>>

<<block>>

Granulés bois

<<block>>

Granulés bois

<<block>>

Sonde niveau

silo journalier

<<block>>

Sonde niveau

silo journalier

vis dosage	vis anti-retour

vis dosage	vis anti-retour

<<block>>

Transfert granulés bois

<<block>>

Transfert granulés bois

<<block>>

Vis de

dosage	<<block>

Vis anti- retour de flammes

<<block>>

Vis de

dosage	<<block>

Vis anti- retour de flammes

<<block>>

Extraction des fumées de combustion

<<block>>

Extraction des fumées de combustion

Fumées

Fumées

<<block>>

Sonde	Moto-ventilateur

O2	extraction fumées

<<block>>

Sonde	Moto-ventilateur

O2	extraction fumées

refroidies

refroidies

<<block>>

Carte gestion chauffage

<<block>>

Carte gestion chauffage

<<block>>

Tableau de commande

<<block>>

Tableau de commande

<<block>>

Carte gestion chaudière

<<block>>

Carte gestion chaudière

Question 2

Question 2

DOCUMENT RÉPONSES DR2

DOCUMENT RÉPONSES DR2

;

1

;

1

-------------- '

-------------- '

\

\

Programme

Programme

N3

N3

TRAITER

TRAITER

COMMUNIQUER

COMMUNIQUER

ADAPTER

ADAPTER

ACQUERIR

ACQUERIR

DOCUMENT RÉPONSES DR3 : Algorithme de calcul de la masse de granulés

Question 7

somme   .…………………… + conversionAN1(brocheCapteur[i])

somme   .…………………… + conversionAN1(brocheCapteur[i])

Pour i allant de 0 à  .… par pas de 1

Pour i allant de 0 à  .… par pas de 1

Remarques :

Pour une variable de type liste, on accède à chaque élément de la liste par son indice (qui débute à 0).

Par exemple, si liste =[10, 21, 54], liste[0] = 10 et liste[2] = 54

conversionAN1(broche) est une fonction qui permet d’obtenir la valeur numérique image de la tension présente sur l’entrée analogique broche.

Le facteur NversM permet la conversion d'une variable numérique en une grandeur en kg (par exemple, si N=1, la masse sera de 1,955 kg)

DOCUMENT RÉPONSES DR4 : diagramme de séquence

Question 9

DOCUMENT RÉPONSES DR5 : Table de routage

Question 14

|  | IP privée | Port privé | IP publique | Port publique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arduino |  |  |  |  |
| Raspberry |  |  |  |  |