Quelles sont les conditions d’équilibre d’un solide en rotation autour d’un axe fixe ?        CORRIGE

Activité 1 : Effet d’une force

1 - Dans quel cas est-il plus facile de dévisser la roue ?

CAS 1					          CAS 2					CAS 3

C’est dans les cas 1 et 3 car la barre est plus longue dans le cas 1 et la force exercée est plus grande pour dévisser dans le cas 3.

2 - De quoi dépend l’effet d’une force :

- De la valeur de la force exercée en Newton

- De la distance séparant la droite d’action de la force de l’axe appelé bras de levier.

MOMENT M

Bras de levier

d

F

Axe de rotation

3 – Le moment d’une force

Le moment d’une force F par rapport à un axe est donné par la relation

M ( F ) = F × d

F est la valeur de la force exercée en Newton

d est le bras de levier exprimé en mètre.

Le moment d’une force s’exprime en newton-mètre de symbole Nm.

Activité 2 : Equilibre d’un solide

PARTIE 1 : L’ensemble est-il en sécurité ?

On considère le document extrait d’un manuel destiné aux étudiants en agriculture

1 – Qu’appelle-t-on risque de cabrage ?

Le poids à l’arrière est supérieur au poids de l’avant. Le centre de gravité de l’ensemble s’est déplacé à l’arrière

2 – Pourquoi rajoute-t-on des masses à l’avant du tracteur ?

Pour augmenter le poids à l’avant et donc déplacer le centre de gravité

3 – Quel est le sens de rotation de l’ensemble soumis au poids des charges situées à l’avant du tracteur ?

C’est le sens des aiguilles d’une montre

4 – Quel est le sens de rotation de l’ensemble soumis au poids de l’outil accroché à l’arrière du tracteur ?

C’est le sens inverse des aiguilles d’une montre

5 – Quelle doit-être, d’après vous, la condition pour que l’ensemble tracteur-outil soit en équilibre ?

Il faut que le moment du poids de l’arrière soit égal au moment du poids de l’avant.

PARTIE 2 : TP : L’enseigne est-elle bien équilibrée ?

Au cours d’une ronde au sein d’une grande surface, le responsable technique voit une enseigne suspendue ainsi :

Pour que la clientèle soit en sécurité, les deux affiches doivent être en équilibre.

Problématique :          A quelle condition les deux affiches sont-elles en équilibre ?

Vous disposez du matériel suivant :

- masses marquées à crochets			- 1 dynamomètre

- 1 axe aimanté et son support			- 1 barre à trous

La situation réelle est la suivante : 	- La grosse affiche est placée à 40 cm de l’axe.

- La petite affiche est placée à 80 cm de l’axe et a une masse de 500 g.

1 - On se place à l’échelle 1/5 pour réaliser l’expérience.

Calculer alors dans les conditions de l’expérience la distance de la petite affiche à l’axe et la masse de la petite affiche.

Distance = 80 / 5 = 16 cm

Masse = 500 / 5 = 100 g

2 - La grosse affiche pourrait également être modélisée par une masse.

Calculer, en cm, la distance à l’axe à laquelle devrait être placée cette masse.

Distance = 40 / 5 = 8 cm

Petite

Grande

100 g

8 cm

? N

16 cm

3 - Repérer la masse de 100 g.

Effectuer le montage ci-contre :

La barre doit être horizontale.

Vérifier que le fil du dynamomètre est perpendiculaire à la barre.

Valeur affichée par le dynamomètre : P = 2 N

100 g

8 cm

16 cm

m =  ?  kg

4 -

APPEL

En déduire, par un calcul, la valeur, en kilogramme,  de la masse m qui doit être suspendue pour que la barre soit en équilibre.

RAPPEL : P = m × g. On prendra g = 10 N/kg

m = P / g = 2 / 10 = 0,2 kg = 200 g

5 -

APPEL

En utilisant l’échelle donnée ( 1 / 5 ) , calculer, en gramme, la masse de la grosse affiche pour que la clientèle soit en sécurité.

Masse grosse affiche = 200 × 5 = 1 000 g = 1 kg.

2 N

8 cm

10 cm

mT =  ?  g

6 - On souhaite maintenant rapprocher la petite affiche de l’axe.

APPEL

En faisant des essais avec plusieurs masses, effectuer ce montage.

La barre doit être horizontale.

Le dynamomètre affiche 2 N.

Le fil du dynamomètre est perpendiculaire à la barre.

APPEL

Donner la valeur de la masse totale ainsi suspendue.

Masse suspendue = 160 g = 0,16 kg

7 -

APPEL

Cocher la bonne réponse :

Si l’on rapproche la petite affiche de l’axe, alors :

il faut alléger la petite affiche	 il faut alourdir la petite affiche

PARTIE 3 : Synthèse

Un solide mobile autour d’un axe est en équilibre si la somme des moments des forces qui le font tourner dans un sens est égale  à la somme des moments des forces qui le font tourner dans l’autre sens.

Activité 2 : Condition de basculement

Saisir le lien : https://www.geogebra.org/m/w5HDnJuh

1 – Visualiser la vidéo du bateau dans le port.

D’après vous, quelles sont les causes du basculement de la grue ?

Le bateau est trop lourd

Le camion grue n’est pas assez lourd

Le centre de gravité de l’ensemble n’est pas dans la largeur du camion grue….

2 – En utilisant l’animation répondez aux questions 1 à 5 directement sur l’ordinateur.

Q 1 : le camion bascule autour de l’axe de la roue arrière

Q 2 : il se déplace vers la gauche

Q 3 : il se déplace vers la gauche

Q 4 : il se déplace vers la droite

Q 5 : oui

3 – Pour les questions suivantes, répondez sur votre feuille :

Question 6 : Augmenter la longueur du bras de la grue et observer la droite passant la position du centre de l'ensemble (Camion + bateau). A partir de quelle position le camion bascule-t-il ?

Le camion bascule à partir du moment où la droite n’est plus dans la surface verte ( la base de sustentation )

Question 5 : Cliquer sur le bouton "RàZ" Puis sur le bouton "Stabilisateurs". Allonger la longueur du bras de la grue aux 3/4 environ. Observer ce qu'il se passe, noter la position du centre de gravité de l'ensemble par rapport à l'axe de la roue arrière. Cliquer sur le bouton "Rentrer". Que se passe-t-il ? Émettre une hypothèse

Avec les stabilisateurs, la base de sustentation s’agrandit. Même si la longueur de la potence est grande, le bateau ne bascule pas.

Question 6 : Quel est le rôle des stabilisateurs ?

Les stabilisateurs augmentent la base de support de la grue pour augmenter la stabilité.

Question 7 :  Appuyer sur le bouton RàZ, puis sur le bouton Moments.

Faire varier la longueur de la potence ou le poids du bateau ou le poids du camion.

Que constatez-vous ?

Quand la valeur du moment du poids du bateau ( soit en allongeant la potence, soit en augmentant le poids du bateau ) devient supérieure à la valeur du moment du poids du camion, le bateau bascule.

4 – Synthèse

Un objet posé sur un plan horizontal est en équilibre si la verticale passant par son centre de gravité coupe la base de sustentation.

+   G

BASE DE SUSTENTATION