COURANT CONTINU ET COURANT ALTERNATIF

Activité 1 : A l’atelier

Votre chef d’atelier vous informe que le voyant      reste allumé :

1 - Que signifie t-il ?

La batterie ne charge pas

2 – Répondez aux questions après avoir visionner la vidéo explicative avec l’adresse du lien ci-dessous

www.youtube.com/watch?v=LCIU6yZmCSk

- Quels sont les deux principaux composants nécessaires à la production du courant électrique ?

Le rotaor ( aimants ) ouindicteur et le stator ( bobinages ) ou induit.

- Quel est l’inconvénient de ce dispositif pour la plupart de nos applications ?

Le courant produit est alternatif alors qu’il nous faut du courant continu.

Principe de fonctionnement de l’alternateur :

Quelle est la fonction d’usage du circuit de charge ?

- Il recharge la batterie

- Il alimente les recepteurs électriques du matériel quand le moteur fonctionne.

Application à l’atelier :

- découper les étiquettes qui indiquent le nom d’un des composants

- faire correspondre chaque étiquette à l’élément présent  sur l’alternateur démonté

- prendre en photo votre nomenclature et légender le schéma ci-dessous

- Sur le schéma ci-dessous, entourer en rouge l’élément qui permet le redressement du courant.

Régulateur + pont redresseur

Palier arrière

Roulement

Rotor ( inducteur )

Stator ( induit )

Roulement

Palier avant

Ventilateur

Activité 2 : Quelles sont les caractéristiques du courant alternatif ?

| - un générateur 6 V / 12 V - une lampe - fils de connexion | - un interrupteur - un oscilloscope - fiche banane |
| --- | --- |

Matériel :

Travail à réaliser :

1ère partie

1 - Réaliser le montage ci-dessous ( 12 V  continu )

Y1

+

-

G

2 – Indiquer par une flèche le sens du courant dans le circuit.

Appel : faire vérifier le montage

3 - Fermer l’interrupteur.

- Quel type de tension obtient-on ?

Continue			 Alternative

- Tracer le signal sur l’oscillogramme ci-contre.

- Relever l’oscillogramme obtenu

Sensibilité horizontale : ……5….….  ms /div

Sensibilité verticale : ……5…  V/ div

- Déterminer la valeur de la tension U.

U = ………...2,4  5 = 12……. V

4 - Ouvrir l’interrupteur et régler le générateur sur 12 V alternatif.

Fermer l’interrupteur

- Quel type de tension obtient-on ?

Continue		    Alternative

- Tracer le signal sur l’oscillogramme ci-contre.

- Relever l’oscillogramme obtenu

Sensibilité horizontale : ……5…..….  ms /div

Sensibilité verticale : 	…..5………V/ div

5 – Exploitation des mesures

- Déterminer la valeur de la tension maximale Umax			Umax  = ………3,6  5 = 18………. V

- En utilisant la relation Ueff  = Umax2  , calculer la valeur de la tension efficace :         Ueff  = ……18 / 2 = 12,7.……. V

- Déterminer la période T de ce signal :					T = ……4  5 = 20 ….ms = ………0,02 ….. s

- En déduire la fréquence de ce signal : f = 1T

( Arrondir à l’unité et préciser l’unité)					f = ……1 / 0,02 = 50 Hz.......................…...

On appelle tension alternative une tension qui est successivement positive   puis négative

Une tension alternative qui a la forme d'une sinusoïde s'appelle une tension ALTERNATIVE SINUSOIDALE

Synthèse :

Elle est caractérisée par plusieurs grandeurs :

| Grandeur | Unité | Formule à appliquer |
| --- | --- | --- |
| Tension maximale | Volt | Umax = nombre de carreaux calibre vertical |
| Tension efficace | Volt | Ueff = Umax2 |
| Période | Seconde | T = nombre de carreaux calibre horizontal |
| Fréquence | Hertz | f = 1T |

Application 1 : Donner dans chaque cas la période et la tension maximale

T = ……………8  1 = 8 ms................................……

Umax = ………2  1 = 2 V.....................................

T = …………2  10 = 20 ms = ..........................……

Umax = …………2  3 = 6 V.....................................

Oscillogramme N°1

Oscillogramme N°2

Oscillogramme N°3

Application 2 :  On a visualisé ci-dessous diverses tensions.

Le calibre vertical est de 2 V/div et le calibre horizontal de 2 ms/div.

A partir des oscillogrammes, complétez les tableaux.

| Tension étudiée | Numéro de l’oscillogramme | Tension mesurée |
| --- | --- | --- |
| Tension continue | 2 | 2 1,7 = 3,4 V |
| Tension alternative sinusoïdale | 1 | 2,8 2 = 5,6 V |

| Tension étudiée | Numéro de l’oscillogramme | Tension efficace |
| --- | --- | --- |
| Tension alternative sinusoïdale | 1 | 5,6 / 2 = 3,96 V |

| Tension étudiée | Numéro de l’oscillogramme | Période | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Tension alternative | 3 | 3 2 = 6 ms = 0,006 s | 1 / 0,006 = 167 Hz |

Activité 3 : Comment transformer du courant alternatif en courant continu ?

A – TP : Comment se comporte une diode ?

1 – Réalisez le montage ci-contre

Attention aux branchements !

2 – Fermez l’interrupteur

3 – Observez la lampe

4 – Inversez les bornes du générateur

5 – Fermez l’interrupteur

6 – Observez la lampe

Avant inversion des bornes du générateur : 	 la lampe s’allume			 la lampe ne s’allume pas

Après l’inversion des bornes du générateur : 	 la lampe s’allume			 la lampe ne s’allume pas

Une diode ne permet le passage du courant que dans un sens

Une diode est un composant polarisé : les deux bornes d’une diode ne sont pas identiques

Conclusion :

B – TP : Quel est le rôle d’une diode en courant alternatif ?

1 – Réaliser le montage 1

2 – Allumez l’oscilloscope et réglez-le pour observer la trace d’une tension alternative ( AC )

3 – Fermez l’interrupteur

4 – Réglez l’oscilloscope sur l’écran pour visualiser trois périodes et obtenir la plus grande amplitude possible

5 – Représentez, sur le schéma 1, la trace que vous observez sur l’écran de l’oscilloscope

6 – Réalisez le montage 2

7 – Allumez l’oscilloscope et réglez-le pour observer la trace d’une tension continue ( DC )

8 – Fermez l’interrupteur

9 – Réglez l’oscilloscope sur l’écran pour visualiser trois périodes et obtenir la plus grande amplitude possible

10 – Représentez, sur le schéma 2, la trace que vous observez sur l’écran de l’oscilloscope

Sans la diode, la trace observée sur l’écran de l’oscilloscope est une sinusoïde

Avec la diode, la trace observée sur l’écran de l’oscilloscope montre que l’alternance négative a disparu pour faire place à une tension continue

Conclusion :

C - TP : Comment redresser un courant alternatif ?

1 – Réalisez le montage ci-contre

2 – Allumez l’oscilloscope et observez la trace d’une tension continue ( DC )

3 – Fermez l’interrupteur

4 – Régler l’oscilloscope sur l’écran pour visualiser trois périodes et obtenir la plus grande amplitude possible.

5 – Représentez sur le schéma ci-contre la trace que vous observez sur l’écran de l’oscilloscope

Conclusion :

L’association de quatre diodes s’appelle un pont de diodes

A la sortie du pont de diodes, le courant circule dans un seul sens

Le redressement observé est un redressement double alternance