| Nom : ____________ | Travaux de Découverte- TP2 - Groupe de propulsion électrique SD6 - |  |
| --- | --- | --- |
| Classe : ___________ |  |  |
| Date : ____________ |  |  |

| Objectifs : - Analyser un schéma électrique - Mesurer des valeurs physiques - Assurer la sécurité tout au long de l’intervention | Support : ©oceanvolt |
| --- | --- |

Mise en situation (problématique) :

Vous êtes technicien dans un chantier naval, un nouveau client s’est présenté à l’entreprise. Il possède un voilier Bénéteau 27.7 équipé d’une motorisation à propulsion électrique. Votre responsable vous demande de réaliser des relevés de mesures électriques afin de contrôler le fonctionnement du système SD6.

Pré-requis :

TD1 Constitution et utilisation du groupe propulsion électrique SD6 / Utilisation multimètre & pince ampèremétrique / Nature de tension (AC/DC) / __

| Ressource : - Bateau 27.7 - DR, TD1 &TP2 - Temps : 2h | Travail demandé : - Repérer des composants sur un schéma - Identifier des composants sur un support - Identifier les tensions à différents points du circuit - Mesurer des tensions dans le circuit - Mesurer des intensités dans le circuit - Mesurer la consommation en fonction du régime moteur - Assurer la sécurité lors des relevés | Indicateurs d’évaluation : Compléter le questionnaire Les interventions sur le système (connexions, mesures, …) sont réalisées en présence du professeur Le poste de travail et les matériels sont toujours disposés et rangés proprement |
| --- | --- | --- |

| Centre d’intérêt | Tâches professionnelles | Compétences | Savoirs associés |
| --- | --- | --- | --- |
| CI 1 Approche fonctionnelle d'un équipement (bateaux, mécanique générale, …) | T2.2. Réaliser les essais T2.8. Rechercher les incidences sur les systèmes ou composants périphériques T3.7. Contrôler la qualité de l’intervention et les performances | C126 Accompagner la prise en main d’un système ou d’un matériel C131 Collecter toutes les données nécessaires à une intervention C223 Mettre en œuvre les essais et mesures prévus C412 Apprécier les risques professionnels liés à l’intervention | S111 Notion de système S21 ENERGIE ELECTRIQUE 12/24 VOLTS S22 ENERGIE ELECTRIQUE 220 VOLTS S34 MOTORISATION S44 Prévention des risques professionnels |

| Nom : ____________ | Travaux de Découverte- TP2 - Groupe de propulsion électrique SD6 - |  |
| --- | --- | --- |
| Classe : ___________ |  |  |
| Date : ____________ |  |  |

1. Analyser le schéma électrique de l’installation

  - A l’aide des documents ressources, repérer sur le schéma les composants du groupe de propulsion électrique SD6

Transformateur

d’isolement

Prise de quai

Bus

d’alimentation

+

-

-

+

U2

U1

Gestion IHM

Contrôleur moteur

Sectionneur

Disjoncteur

différentiel

U4

Gestion externe quai

U3

Parc batteries

Lithium ion

Battery Manager System

Moteur

Transmission

Gestion batteries moteur

Contrôleur et management du système

Commande moteur

Ecran de contrôle

Gestion Motorisation / transmission

!

  - Avec le professeur, identifier physiquement les composants du groupe de propulsion électrique SD6

  - A l’aide des documents ressources et de vos connaissances, identifier les tensions du groupe de propulsion électrique SD6 aux différents points du circuit et compléter le tableau ci-dessous.

| Repère | Tension en volt | Nature du courant | Remarque (désigner la source de la tension …) |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 | 230 V | Alternatif | Tension secteur |
| U2 | 48V | Continu | Tension adaptée / transformée |
| U3 | 48V | Continu | 2 batteries lithium ion 24VDC montée en série |
| U4 | 48V | Continu | Tension d’alimentation du moteur |

Allumage du système avec le professeur TD1

!

2. Réaliser des mesures électriques sur le groupe de propulsion électrique SD6

  - Réaliser des mesures de tension.

!

Dans un premier temps compléter la colonne « résultats attendus »

puis mettre en œuvre les mesures accompagner du professeur.

| Conditions de mesures | Points de mesures | Résultats attendus | Résultats mesurés | Risques / Sécurité / Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transformateur OFF / BMS OFF Prise de quai débranchée sur la prise secteur | Batterie 1 + / - | 24V DC | 26.3V DC | Coup circuit |
|  | Batterie 2 + / - | 24V DC | 26.3V DC | Coup circuit |
|  | BMS Primaire | 48V DC | 52.8V DC | BMS secondaire ? |
| BMS ON / Transfo OFF | Barre bus + - | 48V DC | 52.8V DC |  |
| Prise de quai branchée sur la prise secteur / Disjoncteur différentiel sur ON / BMS OFF | Transfo. primaire Phase - Neutre | 230V AC |  | Habilitation nécessaire |
|  | Transfo. primaire Phase - Terre | 230V AC |  | Habilitation nécessaire |
|  | Transfo. primaire Neutre - Terre | 0V AC |  | Habilitation nécessaire |
| Prise de quai branchée sur la prise secteur / Disjoncteur différentiel sur ON / Transfo. ON / BMS OFF | Transfo. secondaire + / - | 48V DC |  |  |
|  | Barre bus + / - | 48V DC |  |  |
| Prise de quai branchée sur la prise secteur / Disjoncteur différentiel sur ON / Transfo. ON / BMS ON | Barre bus + / - | 50V DC |  |  |
|  | Batterie + / - | 50V DC |  |  |

Dans un premier temps compléter la colonne « résultats attendus » puis mettre en œuvre les mesures accompagnés du professeur

!

Réaliser des mesures d’intensité.

| Conditions de mesures | Points de mesures | Résultats attendus | Résultats mesurés | Risques / Sécurité / Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction charge par la prise de quai ON / BMS ON | Parc batteries + / - | 25 A | 20.8 A | En cycle de recharge uniquement / si les batteries sont chargées 0 A |
| Transfo .OFF / BMS ON / Sectionneur ON / Levier de commande Neutre | Barre bus / moteur | 0 A | 0 A | Très faible consommation |
| Transfo .OFF / BMS ON / Sectio. ON / Levier de cmde Avant 500 tr/min | Barre bus / moteur | QQ A | 1.5 A | Test sans hélice, sans eau |
| Transfo .OFF / BMS ON / Sectio. ON / Levier de cmde Arrière 500 tr/min | Barre bus / moteur | QQ A | 2.6 A | Test sans hélice, sans eau |

!

Réaliser les mesures en dynamique accompagné du professeur

Réaliser des mesures d’intensité en fonction du régime moteur.

Compléter le tableau et représenter la courbe ci-après :

| Régime tr/min | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité A | 0 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 4.8 |  | 7.6 | 8 | 8.2 |  |  |

Intensité en A

10 -

9 -

8 -

6 -

7 -

5 -

4 -

3 -

2 -

1 -

Régime

en tr/min

2500

2000

1500

1000

500

  - Réaliser des mesures de consommation en fonction de la consigne du pilote et du temps

Réaliser les mesures en dynamique accompagné du professeur

!

Indiquer la valeur de régime par rapport à la position du levier de commande :

Réaliser des relevés consommation / temps pour atteindre 25% de la consigne maximale en marche avant, puis 50% de la consigne maximale et 100% de la consigne maximale.

Intensité (A)

25% = _____________ tr/min

50% = _____________ tr/min

100% = ____________ tr/min

Sur le même graphique représenter

les 3 courbes de 3 couleurs différentes.

Position 0°ou Neutre

25%

50%

100%

Temps (sec.)

| Compétences évaluées | FICHE D’EVALUATION Critères d’évaluation | NOTES |
| --- | --- | --- |
|  | ANALYSER LE SCHEMA ELECTRIQUE DE L’INSTALLATION | / 6 |
| C131 | Les composants sont correctement repérés sur le schéma Les composants sont correctement identifiés sur le support Les tensions sont identifiées et le tableau est correctement complété | / 3 / 2 / 2 |
|  | REALISER DES MESURES ELECTRIQUES | / 14 |
| C223 | Les mesures de tension sont correctement réalisées Le tableau est correctement complété | / 1 / 1 |
|  | Les mesures d’intensité sont correctement réalisées Le tableau est correctement complété | / 2 / 1 |
|  | Les mesures d’intensité en fonction du régime sont correctement réalisées Le tableau est correctement complété La courbe correspond aux relevés | / 1 / 1 / 1 |
|  | Les relevés de consommation en fonction de la consigne sont correctement réalisés Les 3 courbes correspondent aux relevés et sont correctement représentées | / 1 / 2 |
| C126 | L’utilisation du système est maitrisée et la communication vers les tiers est explicite | / 1 |
| C412 | Les risques sont identifiés dans le tableau et oralement | / 1 |
|  | RESPECTER LES CONSIGNES | / -4 |
|  | Les consignes sont respectées Le temps est respecté | / -2 / -2 |
|  | SECURITE | / -7 |
|  | Risque de dommage pour le matériel Danger de blessure pour une personne | / -2 / -5 |
| TOTAL |  | / 20 |