|  | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
| #### DANS CE CADRE | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat ……………….. (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| #### Ne rien Écrire | Note : Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. a	Analyse et exploitation des données techniques

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

PALETTICC

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé :

Problématique :

Vous constatez, dans la GMAO, que le système se met régulièrement en défaut.

Le service production nous informe que la masse et la dimension des colis que le système doit empiler sont légèrement différentes depuis une semaine.

Vous décidez d’analyser le fonctionnement du système et plus particulièrement les parties associées aux 2 types d’arrêt les plus fréquents pour vérifier que ces modifications n’impactent pas le fonctionnement du système Paletticc.

| Q1 | Analyse fonctionnelle et structurelle du Paletticc | DTR 2/14 et 3/14 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1 – Donner la fonction principale du système Paletticc :

Q1.2 – Donner les matières d’œuvre entrantes :

Q1.3 – Entourer dans les tableaux, page suivante, les mouvements en X,Y, et Z effectués par le colis lors du déplacement associé aux différentes fonctions techniques.

Exemple : si vous pensez qu’il y a une rotation d’axe Z pendant le déplacement associé à la fonction technique, vous devez entourer :

| Exemple | Translation |  |  | Rotation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | X | Y | Z |

Il n’y a qu’un mouvement possible par fonction technique.

| FT1: Amener colis | Translation |  |  | Rotation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | X | Y | Z |

| FT2: Transférer colis sous préhenseur | Translation |  |  | Rotation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | X | Y | Z |

| FT4: Monter / Descendre colis | Translation |  |  | Rotation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | X | Y | Z |

| FT5: Transférer colis au dessus palette | Translation |  |  | Rotation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | X | Y | Z |

| FT6: Faire une rotation au colis | Translation |  |  | Rotation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | X | Y | Z |

| Q2 | Etude de l’historique de pannes et diagnostic | DTR 2/14 et 4/14 | Temps conseillé : 20 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1 – Compléter le tableau de recensement des temps d’arrêts, afin de déterminer la chaîne fonctionnelle impactant le plus la production.

| Type d’arrêts FTi | Nombre d’arrêts | Temps d’arrêts en min | Coûts en euros |
| --- | --- | --- | --- |
| FT1 Amener colis |  |  |  |
| FT2 Transférer colis sous préhenseur |  |  |  |
| FT3 Saisir / Lâcher colis |  |  |  |
| FT4 Monter / Descendre colis |  |  |  |
| FT5 Transférer colis au dessus palette |  |  |  |
| FT6 Faire une rotation au colis |  |  |  |
| 0 Palette |  |  |  |

Q2.2 – Déterminer, dans l'ordre, les deux premières chaînes fonctionnelles générant le plus grand nombre d’arrêts. Indiquer également le nombre d’arrêts correspondant.

|  | Chaine fonctionnelle | Nombre d’arrêts |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Q2.3 – Déterminer, dans l'ordre, les deux premières chaînes fonctionnelles générant le plus grand temps d’arrêts. Indiquer également le temps d’arrêts correspondant

|  | Chaine fonctionnelle | Temps d’arrêts en min |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Q2.4 – Indiquer, en cochant les cases correspondantes, les 2 composants qui peuvent être la cause des dysfonctionnements, afin d'orienter notre étude.

Le vérin transfert

Le vérin rotation

Le vérin serrage pince

Le vérin pousseur

Le moteur convoyeur

L’ensemble moteur monte/baisse + réducteur minibloc

| Q3 | Etude de la fonction saisir / lâcher colis | DTR 5/14 et 6/14 | Temps conseillé : 40 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q3.1 – Compléter sur la perspective

de droite le repère des 2 pièces qui

permettent le guidage des pinces 21

lors de leur ouverture ou de leur

fermeture.

Compléter également l’extrait de la

nomenclature page suivante.

Les deux pièces identifiées pour le guidage sont

| Rep | Nb | Désignation |
| --- | --- | --- |

Q3.2 – Compléter les 2 classes d’équivalence SE1 et SE2 en ne vous préoccupant que des 2 pièces que vous avez mises en évidence à la question précédente.

SE1 = { 15, ….. }	SE2 = { 21, ….. }

Q3.3 – Entourer la liaison L12 qu’il y a entre les classes SE1 et SE2 parmi les 9 liaisons proposées ci-dessous et en fonction des axes de l’éclaté du DTR5/14

Liaison L12 : 	Fixe	Glissière d’axe X	Pivot d’axe X

Appui plan	Glissière d’axe Y	Pivot d’axe Y

Rotule	Glissière d’axe Z	Pivot d’axe Z

Q3.4 – Indiquer le repère et la désignation du vérin qui assure l’ouverture ou la fermeture des pinces.

| Rep | Nb | Désignation |
| --- | --- | --- |

Q3.5 – Décoder toutes les caractéristiques du vérin que l’on peut déduire de sa désignation.

Vérin double effet simple tige, série C85 :

- montage

Q3.6 – Pour éviter tout dysfonctionnement, la course de ce vérin doit être au minimum de 85mm pour les colis actuels. Déduire si le vérin est adapté et justifier votre réponse.

| Ce vérin est | Adapté | Justifier : |
| --- | --- | --- |
|  | Non adapté |  |

Q3.7 – En fonction de la photo de détail de la machine ci-dessous, indiquer le réglage qui permet de constater la fin de course du vérin afin de résoudre les arrêts de production.

| 31 | 2 | Collier de serrage | 34 | 1 | Chape |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2 | Capteur fin de course | 33 | 1 | Vis H M8 - 30 |
| 22 | 1 | Vérin CD85N16-100C-B | 32 | 2 | Vis CHC M5 - 12 |
| Rep | Nb | Désignation | Rep | Nb | Désignation |

Cocher le réglage qui vous semble le plus approprié (une seule réponse) :

La vis H M8 – 30 rep. 33 doit-être desserrée.

La vis H M8 – 30 rep. 33 doit-être serrée.

Le capteur de fin de course rep. 23 doit être déplacé vers la droite ou la gauche.

Le collier de serrage rep. 31 doit être desserré.

Les pattes de la chape rep. 34 doivent être écartées.

Q3.8 – Indiquer précisément l’outil dont vous avez besoin pour effectuer ce réglage.

Q3.9 – Indiquer précisément toutes les étapes que vous devez effectuer pour effectuer ce réglage.

Q3.10 – Conclusion. Suite à l’étude que vous venez de faire dans la partie Q3, Indiquer si le vérin rep. 22 implanté dans le système Paletticc est, après réglage, adapté à la FT3: Saisir / Lâcher colis.

Le vérin rep. 22 est adapté : OUI    NON

| Q4 | Etude de la fonction monter / descendre colis | DTR 7/14 et 8/14 | Temps conseillé : 30 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q4.1 – Pour connaitre le couple utile du motoréducteur, nous devons tout d’abord identifier le moteur auquel il est associé. Nous lisons cette plaque sur le moteur, en déduire le type de moteur associé au motoréducteur.

Plaque moteur

Cochez la bonne réponse

Q4.2 – Compléter le repère des 6 pièces désignées ci-dessous.

Pour les arbres, indiquer également s’il s’agit de l’arbre moteur ou de l’arbre sortie.

Pour les autres pièces, indiquer également le nombre de dent(s) ou de filet(s).

Q4.3 – En fonction de la question Q4.2, calculer la réduction exacte Rex.

Rex =

Aide : Rex =

Zmenées

Zmenantes

Q4.4 – En fonction de vos résultats aux questions Q4.1 et Q4.3 et du catalogue constructeur du minibloc MVBE-MVDE, relever le couple utile C du motoréducteur en N.m (appelé moment utile dans le document constructeur).

C =

Q4.5 – Calculer l’effort F que peut lever l’ensemble pince.

Quel que soit votre résultat a la Q4.4, vous prendrez C = 110 N.m

Calculs :

Q4.6 – Calculer la masse maximale Mmax que va lever l’ensemble motoréducteur en phase de fonctionnement en sachant qu’il va lever :

- La poutre verticale (masse de 8,5 Kg)

- L’ensemble pince (masse de 12,3 Kg)

- 1 ou 2 colis à la fois (masse maximale d’un colis : 30 Kg)

Mmax =

Q4.7 – Calculer le poids maximum Pmax que va lever l’ensemble motoréducteur en phase de fonctionnement. On utilisera g = 10 m / s²

Pmax =

Q4.8  –En déduire des questions Q4.5 et Q4.7 si le motoréducteur est adapté et justifier.

| Ce motoréducteur est | Adapté | Justifier : |
| --- | --- | --- |
|  | Non adapté |  |

Q4.9 – Conclusion. Suite à l’étude que vous venez de faire dans la partie Q4, Indiquer si le motoréducteur implanté dans le système Paletticc est adapté à la masse actuelle des colis

Le motoréducteur est adapté : OUI    NON

| Q5 | Identification de chaîne d’énergie | DTR 3/14 et 10/14 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q5.1 – Dans le but d’identifier un dysfonctionnement, Identifier les composants de la chaine d’énergie pour la fonction FT4 Monter / descendre colis.

……………

……………

……………

……………

We =

…….

…….

…….

…………

…………

…………

…………

Monter / descendre colis

Carte d’alimentation

+DJ1

Q5.2 – Indiquer la désignation et la fonction du composant ci-dessous

| Repère | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
| DJ1 |  |  |

| Q6 | Identification de chaîne d’information | DTR 2/14, 3/14 et 12/14 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q6.1 – Dans le but d’identifier un dysfonctionnement, Identifier les composants de la chaine d’information pour la fonction FT4 Monter / descendre colis

……………..

……………..

……………..

Altitude sur l’afficheur

Calcul de la hauteur de l’élévateur

Paramétrage cycle continu

+

consignes utilisateur

API

Entrée pupitre

%.........

%.........

Q6.2 – Indiquer la désignation et la fonction du composant ci-dessous.

| Repère | Désignation | Fonction |
| --- | --- | --- |
| FC1 |  |  |
| FC2 |  |  |
| FC4 |  |  |