| DANS CE CADRE | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
|  | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| Ne rien écrire Note : | ### Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2. a	Analyse des données techniques

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

Matériel autorisé :

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé

Afin de préparer la dépose du sous-ensemble vérin de compactage on vous demande d’analyser le fonctionnement du système :

| Q1 | Analyse fonctionnelle et structurelle | DTR4 à DTR9 | Temps conseillé : 30 minutes | ..…/ 23 pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.1- Donner la fonction globale du système :

=> ………………………………………………………………………………………..

Q1.2- Donner les matières d’œuvres entrantes :

=>………………………………………………

=>………………………………………………

Q1.3- Donner les matières d’œuvres sortantes :

=>………………………………………………

=>………………………………………………

Q1.4- Donner les énergies utilisées (cocher la case) :

| Energie électrique |  | Energie mécanique |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Energie pneumatique |  | Energie hydraulique |  |

Q1.5- Compléter le nœud A332 correspondant au compactage des briquettes.

----------------------------------------------

-----------------------

Energies électrique /

Pneumatique

Energies électrique / pneumatique

Hauteur briquette

Pression de fonctionnement

Consignes API

Consignes API

Consignes API

MÊLER et VEHICULER

les bandelettes

Informations de contrôle

Bandelettes mêlées et véhiculées

Bandelettes

A331

Souffleuse

----------------------------------------------

-----------------------

----------------------------------------------

A332

Compacteur

EVACUER

la briquette

Briquettes évacuées

A333

Vérin d’évacuation

A33

Q1.6- : Identifier les composants de la chaine d’énergie relative à la phase de compactage.

Compactage

Bandelettes

Briquettes

Distribuer

Transmettre

Bride embout de vérin

Embout de vérin

Alimenter

……………………

…………

……………………

…………

Convertir

……………………..

…………..

Paramétrage pressostat       ≥ 80bars

Ordre chaine d’informations

Effectuer

400V

Effort de compactage

Q1.7- : Identifier les composants de la chaine d’information relative à la phase de remontée du

vérin compacteur.

Acquérir

Traiter

API

Communiquer

………………………………………….

……………………………………..

Paramétrage pressostat      ≥ 80bars

Ordre au distributeur 7D

| Q2 | Validation des hypothèses émises | DTR9 – DTR14 | Temps conseillé : 20 minutes | .… / 11 pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

A partir de la simulation numérique du dysfonctionnement du vérin compacteur, le schéma ci-dessous représente le système sous énergie dans l’état décrit par le pilote de ligne à travers la demande d’intervention.

Rappel sur le fonctionnement normal: Quand le vérin compacteur est en fin de course (compactage de l’amas de bandelettes), la pression atteint la valeur de tarage du pressostat, l’information est envoyée à l’automate, ce dernier donne l’ordre au distributeur de faire remonter le vérin compacteur.

SCHEMA HYDRAULIQUE DE FONCTIONNEMENT DU VERIN COMPACTEUR

Fig. 1

Q2.1- Cocher dans le tableau les pressions en tenant compte du schéma (Fig1).

| Pression à l’entrée du limiteur de pression 7R | 100 bars |  |  | 67 bars |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pression à l’entrée du pressostat 7SP | 80 bars |  |  | 67 bars |  |
| Pression d’ouverture du limiteur de pression 7R | 100 bars |  |  | 67 bars |  |
| Pression de déclenchement du pressostat 7SP | 80 bars |  |  | 67 bars |  |

Q2.2- Cocher dans le tableau les résultats des vérifications des différentes hypothèses

|  | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| La pression en 7G est inférieure à 80 bars ? |  |  |
| La pompe hydraulique fonctionne ? |  |  |
| Le limiteur de pression fonctionne ? |  |  |
| Le distributeur 7D est piloté ? |  |  |
| Y a-t-il une fuite sur le nez du vérin au niveau de la tige ? |  |  |

Q2.3- A partir de l’Organigramme de recherche de panne sur le compacteur (DTR 14), donner l’intervention à réaliser pour réparer le système.

|  | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| Vérifier le fonctionnement du pressostat |  |  |
| Vérifier l’alimentation des solénoïdes de 7D |  |  |
| Vérifier l’étanchéité des joints du piston du vérin |  |  |
| Vérifier l’étanchéité du nez du joint du vérin |  |  |

| Q3 | Etude des liaisons mécaniques | DTR3 - DTR10 – DTR11 | Temps conseillé : 30 minutes | ...../ 22 pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Afin de préparer la dépose du sous-ensemble tige de vérin de compactage on vous demande d’analyser les différents sous-ensembles composant le vérin:

Q3.1- Colorier le sous-ensemble SE1 constitué de toutes

les pièces fixes par rapport au châssis d’ECOLPAP

de couleur ROUGE.

Q3.2- Colorier le sous-ensemble SE2 constitué de toutes

les pièces mobiles par rapport au sous ensemble SE1

de couleur BLEUE.

Q3.3- Repérer ces sous ensembles

Q3.4- Colorier le sous-ensemble SE1.1 constitué de toutes les pièces appartenant au sous ensemble SE1 de la question précédente de couleur ROUGE.

Q3.5- Colorier le sous-ensemble SE2.1 constitué de toutes les pièces appartenant au sous ensemble SE2 de la question précédente de couleur BLEUE.

Q3.6- Donner le repère des pièces constituant le vérin compacteur sur la vue éclatée ci-dessus.

Q3.7- Donner la désignation de la pièce 3: ………………………………………………

Q3.8- Caractériser la liaison fixe entre la pièce 3 et le cylindre 1 du vérin ?

(Cocher la bonne case)

| Filetage - taraudage |  | Soudage |  | Encastrement |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q3.9- Cocher le type de clé peut-on manipuler la pièce 3?

| Clé à œil |  | Clé 6 pans |  | Clé à ergot |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Q4 | Etude des étanchéités | DTR11 | Temps conseillé : 40 minutes | …. / 44 pts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Afin de préparer la dépose du sous-ensemble tige de vérin de compactage on vous demande d’analyser les différentes étanchéités du vérin :

Q4.1- Colorier en bleue la zone de basse pression et en rouge la zone de haute pression lorsque le vérin compacteur est en phase de rentrée de tige

Q4.2- Donner la désignation et le repère des différents éléments d’étanchéité existant entre les pièces repérées ci-dessous appartenant au piston du vérin.

| Entre les pièces | JOINTS D’ETANCHEITE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Désignation | Rep. | Représentation |
| 1 et 8 |  |  |  |
| 2 et 4 2 et 8 |  |  |  |

Q4.3- Identifier les différents types d’étanchéités existant au niveau du piston du vérin.

(Cocher la bonne case)

| Entre les pièces | Type d’étanchéité |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Statique | Dynamique | Directe | Indirecte |
| 1 et 8 |  |  |  |  |
| 2 et 4 2 et 8 |  |  |  |  |

Q4.4- : Le joint défectueux est celui qui a un fonctionnement dynamique au niveau du piston de vérin.  Donner le nombre, le nom et le repère de ce joint.

| Nbr. | Nom | Repère |
| --- | --- | --- |

Q4.5- Donner la relation de contacts axiaux existant entre le joint 14 et la tige de vérin 2.

Q4.6- Donner le repère des pièces constituantes le joint d’étanchéité dynamique du piston de vérin compacteur.

Q4.7- Donner le nombre de pièces constituant le piston ce joint :  ……………….

Q4.8- Sur le dessin d’ensemble DTR11 est noté un ajustement entre les pièces 8 et 2 du

piston de vérin.

Donner cet ajustement : …………………………………………

Q4.9- : A l’aide du tableau du DTR12 donner les caractéristiques de jeu fonctionnel d’un tel

ajustement.

Les pièces sont mobiles l’une par rapport à l’autre ?

- VRAI

- FAUX

Q4.9.2- : Quelles sont les conditions de montage de ces deux pièces?

………………………..……………………………………………………………………………	…………………………………………………………………………………………………

Q4.10- : Lorsque l’écrou 9 est démonté, déduire ?  (Cocher la bonne réponse)

| J’ai besoin d’outils pour démonter l’ensemble des pièces constituant le piston de la tige du vérin ? |  |
| --- | --- |
| Je n’ai pas besoin d’outils pour démonter l’ensemble des pièces constituant le piston de la tige du vérin ? |  |

Q4.11- : A l’aide du dessin d’ensemble (DTR11), mesurer et reporter sur l’extrait ci-contre les côtes relatives aux pièces constituant le joint de piston.

Q4.12- :   À l’aide de l’extrait du catalogue « SKF » DTR13, Donner la désignation correspondant au joint de remplacement à commander pour le piston de vérin.

Désignation : ……………………………………………