###### Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

DOSSIER TECHNIQUE ET RESSOURCES (DTR)

Épreuve E2 - PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Durée : 2 heures

PRESENTATION GENERALE DU SYSTEME

La machine ECOLPAP est destinée à la destruction de feuilles de papier et au conditionnement de ces déchets sous un faible volume en vue de leur incinération.

Le film thermo-rétractable utilisé pour le conditionnement brûle sans dégager de gaz toxique.

Présentation du système ECOLPAP

Dès la présence de feuilles dans le chargeur,  la déchiqueteuse se met en route et les déchiquette en bandelettes.

Celles-ci sont transférées par soufflage  dans le compacteur hydraulique qui vient appliquer une pression de 80 bars sur ce petit amas. Il faut recommencer ce cycle jusqu’à l’obtention d’une double information : pressostat hydraulique et capteur de hauteur briquette pour lancer le cycle de « compactage ».

Ce cycle comporte 3 allers-retours du vérin hydraulique avec un maintien de 3 secondes de la pression sur la briquette à chaque descente (la briquette vient d’être formée).

Le sabot sur lequel la briquette vient d’être formée se retire, le compacteur descend, plaçant ainsi la briquette devant le sabot rep(5), ce dernier ressort pour pousser la briquette sur le  tapis à bande qui  la transfère vers le poussoir. Celui-ci  place alors la briquette au poste de soudage entre deux bandes de film polyéthylène.

Le vérin presseur maintien la briquette pendant que la guillotine-soudeuse coupe et soude le film plastique. La guillotine-soudeuse remonte et le vérin presseur libère la briquette.

Enfin la briquette est convoyée vers le poste de déchargement en passant au travers du tunnel de rétractation (four) pour le thermo formage de la briquette.

Compacteur

Poste de chargement

(Feuilles à détruire)

Poussoir

Guillotine - Soudeuse

Poste de déchargement

(Récupération des briquettes)

Convoyeur à chaines

Tiroir

Tapis à bande

Tunnel de rétractation

Groupe hydraulique

Déchiqueteuse

PRESENTATION  DU SOUS ENSEMBLE « Compacteur »

Le compacteur décrit 2 cycles différents :

-Le cycle simple :

1 aller-retour à chaque transfert de bandelettes, l’information de fin de course du vérin est donnée par le pressostat (Pression = 80bar).

-Le cycle de compactage :

Quand l’automate reçoit l’information donné par le pressostat et l’information de hauteur donné par le capteur à galet (réglage de la hauteur), il lance le cycle de compactage qui comprend 3 descentes-montées avec un maintien en position basse pendant 3 secondes.

Le compacteur se compose d’un vérin hydraulique associé à un embout de vérin  rep(4) avec trois capteurs à galet, dont un permettant le réglage en hauteur de la briquette de papier formée dans une chambre de compression.

Frontière de l’étude

(rep

Rep(2)

Rep(3)

Bandelettes

Briquettes

Le compacteur se compose d’une matrice et d’un vérin hydraulique (diamètre 50 - course de 200mm), avec 3 capteurs à galet, dont un rep(1) permettant le réglage en hauteur de la briquette en papier.

Le vérin est alimenté par une centrale hydraulique de 25 litres rep(2) avec une pompe à engrenages entrainée par un moteur triphasé (230V/400V - 1,5Kw), un limiteur de pression taré à 100 bar, un pressostat rep(3) taré à 80 bar et d’autres composants hydrauliques

Rep(1)

Rep(4)

Rep(5)

Chambre de compression

PROBLEMATIQUE GENERALE

Le pilote de la ligne d’ECOLPAP remarque que lors du lancement de la production, le vérin compacteur reste en position basse dès le premier cycle.

Le pré-diagnostic met en évidence un dysfonctionnement au niveau du compactage : l’effort pour compacter le papier n’est plus suffisant. En effet, la pression nécessaire au compactage est insuffisante.

Plusieurs hypothèses de dysfonctionnement sont émises par l’agent de maintenance :

- Limiteur de pression défaillant ou déréglé	- Pressostat défaillant ou déréglé

- Pompe hydraulique défectueuse 		- Joints d’étanchéité du vérin compacteur.

Le pilote a fait une DI (Demande d’Intervention) à l’aide de la GMAO.

| DEMANDE D’INTERVENTION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parc : Atelier Production | Urgence : 2 |  | Equipement : ECOLPAP |
| Marque: BEMA |  |  | Numéro de la DI: 2024 |
| Date : 17 avril |  |  | Heure : 15h24 |
| Motif de la demande : Le vérin compacteur reste en position basse dès le premier cycle. Pré-diagnostic réalisé par le pilote de ligne : Il a constaté les faits suivant : - Le limiteur de pression fonctionne parfaitement. - La pression lue sur le manomètre est de 67 bars. - Les solénoïdes du distributeur 7D fonctionnent correctement quand ils sont alimentés. - Il n’y a pas de fuite au niveau du nez de vérin |  |  |  |
| Système à l’arrêt | OUI | NON |  |

C: Opérateur

R: Consigne de Hauteur de briquette

E: Programme API

FABRIQUER

des briquettes

de papier aérées et enrobée

Informations de contrôle

Feuilles de Papier A4

Briquettes enrobées

W: Energie électrique et pneumatique

Film plastique

ECOLPAP

A-0

NŒUD A0 DU SYSTEME ECOLPAP

Programme API

Dialogue homme/machine

Electricité

400 V

Electricité

Consigne de Hauteur

Air comprimé

COMMUNIQUER avec l’opérateur

Etat d’avancement

A1

Pupitre de

commande

Electricité 24 V

GERER

Ordre

Consignes opérative

A2

API

Info

FABRIQUER

Papier A4

Briquettes enrobées

Film plastique

A3

PO de l’Ecolpap

A0

ECOLPAP

NŒUD A3 CORRESPONDANT A LA PARTIE OPERATIVE D’ECOLPAP

Electricité

400 V – 24v

Air comprimé

Consignes de hauteur

Consignes opératives

Huile hydraulique

TRANSFORMER l’énergie

A31

Groupe hydraulique

Energie

Hydraulique

A32

DECHIQUETER les feuilles de papier

Formeuse

Déchiqueteur

A33

Briquettes enrobées

Partie Opérative de l’Ecolpap

Film plastique

A3

FORMER les briquettes

ENROBER les briquettes

A34

Enrobeuse

Informations

Papier A4

Bandelettes

Briquettes

SCHEMA ELECTRIQUE PARTIE ALIMENTATION

SCHEMA PNEUMATIQUE DU POSTE COMPACTAGE

IMPLATATION PNEUMATIQUE

GRAFCET D’UN POINT DE VUE OPERATIVE DU COMPACTAGE

SCHEMA HYDRAULIQUE DU COMPACTEUR

IMPORTANT :

Fichier PDF consultable sur PC à disposition du candidat

IMPORTANT :

Fichier PDF consultable sur PC à disposition du candidat

ORGANIGRAMME DE RECHERCE DE PANNE SUR LE COMPACTEUR

Le vérin compacteur

ne remonte pas

NON

La pression en (7G)

est inférieure

à 80 bar?

OUI

Entrée API

Pressostat =1

OUI

Vérifier les connexions hydrauliques du vérin

NON

Vérifier le fonctionnement du pressostat

La pompe hydraulique

7P fonctionne ?

NON

OUI

Le limiteur de pression

7R fonctionne ?

Vérifier l’alimentation électrique

NON

Vérifier le tarage du limiteur de pression

Le distributeur 7 D

est-il piloté?

NON

Vérifier l’alimentation des solénoïdes de 7D

OUI

Vérifier l’alimentation des solénoïdes de 7D

OUI

Y a-t-il

une fuite au niveau du nez

du vérin?

NON

OUI

Vérifier l’étanchéité du joint du nez du vérin compacteur

Vérifier l’étanchéité des joints du piston du vérin compacteur

PICTOGRAMMES DE DECHETS DE CHANTIER