Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Systèmes de Production Connectés »

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION

Sous-épreuve E2a : PREPARATION DUNE EPREUVE DE MAINTENANCE

SESSION 2024

A partir d’un dysfonctionnement identifié sur un bien industriel pluri technologique, l’épreuve permet de vérifier que le candidat a acquis tout ou partie des compétences suivantes :

CP 1.1	Analyser l’organisation fonctionnelle, structurelle et temporelle d’un système

CP 1.2	Identifier et caractériser la chaîne d’énergie

CP 1.3	Identifier et caractériser la chaîne d’information

Les supports retenus sont liés à la spécialité Maintenance des Systèmes de Production Connectés.

Dossier questions-réponses : pages DQR 1/11 à DQR 11/11

Matériel autorisé :

- L’usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

(Circulaire n°2015-178 du 1er octobre 2015).

DOSSIER QUESTIONS-RÉPONSES

Problématique générale :

L’opérateur a constaté que les briquettes ne sont pas assez consistantes.

| Q1 | Etude de l’historique de pannes et diagnostic | DTR 5/18 | Temps conseillé : | 20 mn |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.1 – Déterminer la chaîne fonctionnelle impactant le plus la production, compléter le tableau de recensement des temps d’arrêts.

| Relevé Historique |  | Classement par ordre décroissant |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type d’arrêts | Temps | Ra ng | Type d’arrêts | Temps |
|  | d’arrêts |  |  | d’arrêts |
|  | (minutes) |  |  | (minutes) |
| Le destructeur (déchiqueteuse) ne fonctionne pas |  | 1 |  |  |
| La briquette n’est pas compactée |  | 2 |  |  |
| La briquette n’est pas correctement emballée (film non rétracté) |  | 3 |  |  |
| Mauvais transfert de la briquette par le vérin poussoir |  | 4 |  |  |
| Manque de film- casse film |  | 5 |  |  |
| La deuxième briquette s’arc- boute contre la première |  | 6 |  |  |
| La soudure ou le découpage n’est pas correct | 36 | 7 | La deuxième briquette s’arc-boute contre la première | 7 |

– Donner les 2 types d’arrêts qui font perdre le plus de temps à la production ?

| Types d’arrêts |  |
| --- | --- |

Q1.2 –Indiquer la ou les chaînes fonctionnelles défaillantes :

| Chaines fonctionnelles | Oui | Non | Chaines fonctionnelles | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Déchiqueter les feuilles |  |  | Enrober la briquette |  |  |
| Former la briquette |  |  | Rétracter le film |  |  |
| Compacter la briquette |  |  | Déplacer la briquette |  |  |

- Déduire les causes probables de ces dysfonctionnements :

Manque de pression du groupe hydraulique

Perte de pression dans le vérin

Le distributeur est bloqué dans une position

Problème de glissement du piston du compacteur

| Q2 | Analyse fonctionnelle | DTR 6/18 | Temps conseillé: | 15 mn |
| --- | --- | --- | --- | --- |

La dépose de l’ensemble de compactage a été effectuée.

Le service maintenance effectue la vérification de la partie mécanique.

Pour information : l’arrêt programmé pour la mise en sécurité de la machine se fera parallèlement à cette modification mais ne sera pas traité dans cette problématique.

Q2-1 : Compléter la fonction globale du vérin compacteur.

Sécurité

Information de commande

Information de commande

Vérin

Q2-2 :

Donner la grandeur qui permet de régler la vitesse de sortie du vérin ?

Q2-3 :

Ecrire la grandeur qui permet de régler la force du vérin ?

La formule de calcul de la pression étant p = F / S avec p en bar, F en daN et S = π D² / 4 en cm² en déduire la formule du calcul de la force.

F=

Calculer la force de compactage avec une pression de service relevée à 95 bars :

- Donner le diamètre du piston du vérin D =

- Calculer la surface du piston en centimètre carré

S =

- Calculer la force exercée par le vérin

F =

| Q3 | LECTURE DE PLAN VERIN | DTR 7/18 ;9/18 ;10/18 | Temps conseillé : | 20 mn |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Il n’a été constaté aucune fuite à l’extérieur du vérin, donc le problème peut se situer à l’intérieur.

Q3-1 : Donner la cause possible d’une fuite entre les deux chambres

Joint de tige				       Joints de piston

Q3-2 : Donner le repère du joint du piston du vérin de compactage :

Repère=

Q3-3 : Compléter le bon de commande de ce joint :

Dimensions relevés sur le joint défecteux

D1 = 50 			d1 = 34 			L1 = 20.5

| TYPE DE JOINT | DIAMETRE | FABRIQUANT | REFERENCE |
| --- | --- | --- | --- |

| Q4 | LECTURE DE PLAN VERIN | DTR 8/18 | Temps conseillé : | 20 mn |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q4-1 :

Donner la désignation et les repères des deux pièces :   ………………………

Pièces à colorier sur le plan

Colorier les deux pièces sur le plan.

Q4-2 : Entourer sur la photo les pièces repère 16 et 21.

Q4.3 –Compléter les repères manquants des sous-ensembles :

SE1 :{ 8 ; 9 ; … ; ….}  Ensemble compacteur

8

SE2 :{  .... ; 11 ; 12;  .... ;  20 ; …..}  Ensemble vérin

11

Q4.4 –Compléter le graphe des liaisons :

Y

X

Cochez la bonne proposition de liaisons :

Pivot d’axe X

Glissière d’axe X

Pivot d’axe Y

Glissière d’axe Y

……………….

SE2

SE1

| Q5 | LIAISON PISTON/GLISSIERE | DTR 11/18 ;12/18 | Temps conseillé : | 20 mn |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q5.1 – Désigner l’ajustement : ……………..

Glissière                                             Compacteur

| Compléter le tableau : | ALESAGE : ……… | ARBRE : ………. |
| --- | --- | --- |
| Cote (mm) |  |  |
| Ecart supérieur (mm) |  |  |
| Ecart Inférieur (mm) |  |  |
| IT (mm) |  |  |
| Cote Maxi. (mm) | Alésage Maxi = | arbre Maxi = |
| Cote mini (mm) | Alésage mini = | arbre mini = |

Q5.2 – Calculer : jeu  Maxi =

Ligne " zéro"

0

10

20

30

-30

-20

-10

(µm)

jeu  mini =

Position des IT par rapport à la ligne « zéro »

Q5.3 – Nature de l’ajustement (avec jeu, avec serrage ou incertain) : …………………..

…………………………………………………………………………………………

Justifier l’emploi de cet ajustement dans le mécanisme ci-dessus

| Q6 | CONCLUSIONS | DTR | Temps conseillé : | 5 mn |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Q6.1 – Choisir l’ensemble responsable du défaut ?

| Ensemble vérin |  |
| --- | --- |
| Ensemble compacteur |  |

Q6.2 – Justifier votre réponse.

| Q7 | Identification de chaîne d’énergie et de la chaîne d’information | DTR 13/18 ;14/18 ;15/18 ;16/18 | Temps conseillé : | 20 mn |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Afin de mettre en évidence le fonctionnement du compacteur, nous allons étudier la chaîne d’énergie ainsi que la chaîne d’information de la Fonction : « COMPACTAGE » :

Q7.1 – Indiquer le s composants de la chaine d’énergie de la fonction COMPACTAGE :

Ordre

Briquette compactée

TRANSMETTRE

…………...

Groupe hydraulique

CONVERTIR

DISTRIBUER

ALIMENTER

Energie d’entrée                                                                                                 Réalisation de l’action

Liaison glissière

Réseau électrique

…… ……..

…………..

Q7.2 – Compléter le tableau ci-dessous :

| Repère | Désignation et caractéristiques | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 7M |  |  |
| 7P |  |  |
| 7D |  |  |
| 7C |  |  |

Q7.3 – Indiquer les composants de la chaine d’information de la fonction COMPACTAGE :

informations                                                                                             ordres pour la

extérieures                                                                                               chaine d’énergie

COMMUNIQUER

au systême

ACQUERIR

TRAITER

TRANSMETTRE

Consignes                                                                                                                                            informations

de l’utilisateur                                                                                                                                     pour l’utilisateur

API :

entrée de l’information :

………………

sortie groupe hydraulique :

……………….

Paramétrage cyclique continu

+

Consignes utilisateur

Bobine du distributeur :

(Descente du vérin hydraulique)

……………….

Fin de course (capteur)

Vérin compactage en position haute (rentré) :

……………

Ecran Magélis

| Repère | Désignation et caractéristiques | Fonction |
| --- | --- | --- |
| 7S0 Fchvh |  |  |
| 7YVA devh |  |  |

Q7.4 – Compléter le tableau ci-dessous :