| #### DANS CE CADRE | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
|  | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| #### Ne rien écrire | ### Appréciation du correcteur |  |  |  |  |

Note :

Baccalauréat Professionnel

Maintenance des Systèmes de Production Connectés

Épreuve E2	PREPARATION D’UNE INTERVENTION DE MAINTENANCE

Sous-épreuve E2. b	Préparation d’une intervention

DOSSIER

QUESTIONS-REPONSES

Matériel autorisé

- L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

- L’usage de calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

- Aucun document autorisé ou matériels autorisés.

Mise en situation :

Sur la chaîne de convoyage d’une célèbre boisson gazéifiée, une palette est coincée sur le convoyeur à rouleau MAINELEC. Un rouleau du convoyeur émet un bruit anormal. Ce bruit est une alerte sur un éventuel problème. Les causes sont multiples : axe cassé, roulement endommagé, chaines ou pignons d’entrainement détériorés, etc.

Afin de résoudre ce problème, il vous est demandé de faire une intervention de maintenance.

Mais avant tout, vous devez préparer votre intervention sur le convoyeur.

| Q0 | Lecture du dossier technique et ressources | DTR 1 à 11 /11 | Temps conseillé : 10 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

| DEMANDE D’INTERVENTION N°240793 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du demandeur : Responsable maintenance Date : 15/11/22 |  |  |  |  |
| Matériel concerné : |  |  |  |  |
| Equipement : | Marque | Sous ensemble | Réf. | Atelier |
| MAINELEC | LEROY SOMER | Convoyeur à rouleaux | OT22 … | Zone : SYSTEME |
| Motif d’appel : Maintenance corrective suite à un bruit anormal sur un rouleau du convoyeur Le système est arrêté encore sous tension. Les roulements doivent être remplacés. |  |  |  |  |

| Q1 | Mise à l’arrêt du système | DTR 2 / 11 | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q1.1 Afin d’intervenir en toute sécurité sur le système, indiquer l’action à mettre en œuvre :

………………………………………………………………………………………………………….

Q1.2 Vous allez réaliser vous-même cette intervention. Quel doit être votre titre d’habilitation ? (cocher la bonne réponse)

| BO V | B1 | BR | BC | H1 | BS | B2 V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q1.3 A l’aide du DTR 6/11, indiquer le repère et la désignation de l’organe sur lequel vous allez effectuer l’étape de consignation SEPARER à l’aide du dossier technique :

| Repère | Désignation |
| --- | --- |
|  | ……………………………………………………….……………… |

Q1.4 Compléter l’attestation de consignation ci-dessous :

| ATTESTATION DE CONSIGNATION N°001 RATTACHEE A LA DEMANDE D’INTERVENTION N°_________ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature des travaux : |  |  |  |  | Date de début : …………………… Date de fin : ………………………. Plage horaire : ……………………. |  |
| Electrique | Gaz |  | Chimique |  | Mécanique | Fluide |
| CETTE ATTESTATION DE CONSIGNATION REQUIERT UNE ECRITURE MANUELLE |  |  |  |  |  |  |
| MATERIEL A CONSIGNER |  | DISPOSITIONS PRISES PAR LE RESPONSABLE DE CONSIGNATION |  |  |  |  |
|  |  | Séparer Condamner Identifier Vérifier |  | Organe assurant la condamnation : |  |  |

| Q2 | Dépose de la chaîne d’entrainement primaire | DTR 4 ET 5 /11 | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q2.1 Entourer en rouge la chaîne d’entrainement primaire n°265 :

Q2.2 Indiquer la désignation et le repère de l’élément de la chaîne permettant son ouverture :

| Désignation | Repère |
| --- | --- |

Q2.3 Sur la vue éclatée partielle ci-dessous, entourer en rouge l’élément permettant de régler la tension de la chaîne d’entrainement primaire :

| Q3 | Dépose des roulements du rouleau primaire | DTR 4 et 5 /11 | Temps conseillé : 30 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Diagnostic de la défaillance :

Le service de maintenance a conclu, après vérification, que les roulements du rouleau d’entrainement primaire montés serrés dans le rouleau présentent un jeu excessif, dû sans doute à une tension de chaine trop importante. Il vous est donc demandé de les remplacer.

Afin de réaliser correctement cette intervention, vous allez la préparer minutieusement.

Q3.1 Cocher les EPI nécessaires pour réaliser en toute sécurité, l’extraction des roulements :

| Combinaison de travail | Basket | Gants anti choc | Chaussures de sécurité | survêtement | Gants isolants électrique | Lunettes de sécurité | Veste de costume |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q3.2 Afin d’ôter l’axe du rouleau d’entrainement primaire, il est nécessaire d’enlever les anneaux élastiques montés sur l’arbre. Cocher dans le tableau ci-dessous l’outil adapté :

| Pince à circlips intérieur | Pince à bec demi-ronde coudée | Pince à circlips extérieur | Pince à dénuder |
| --- | --- | --- | --- |

Cotation de l’arbre et de la gorge du rouleau

Q3.3 A l’aide du dossier technique DTR 7 et 8 /11, des informations ci-dessous, compléter le tableau pour remplacer les anneaux élastiques du rouleau :

| Référence | Quantité | Tarif unitaire |
| --- | --- | --- |

14.3

15

1.1

Q3.4 Entourer en rouge l’extracteur nécessaire à la dépose des roulements montés serrés dans le rouleau d’entrainement :

Extracteur à griffes intérieur

Extracteur hydraulique

Extracteur à griffes extérieur

Q3.5 A l’aide du dossier technique DTR 9 /11 et du diamètre de l’arbre, indiquer la référence de la griffe extracteur intérieur à utiliser pour extraire les roulements du rouleau :

Cotation de l’arbre et de la gorge du rouleau

| Référence de la potence à utiliser | 14.3 15 1.1 EX 137 S1 |
| --- | --- |
| Référence de la griffe à utiliser |  |

| Q4 | Choix des roulements à remplacer | DTR 10 /11 | Temps conseillé : 15 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q4.1 : A l’aide du dossier technique DTR 10 /11, compléter le tableau ci-dessous afin de pouvoir commander les roulements à remplacer :

| Pièces à remplacer | Repère | Référence | Nombre | Tarif |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roulements |  | 6202-Z |  |  |

Q4.2 : Compléter les cotes des roulements à remplacer sur la vue ci-dessous :

….

….

….

Q4.3 : Dans la référence 6202-Z du roulement, que signifie la lettre Z ? Cocher la bonne réponse dans le tableau ci-dessous :

| Aucun flasque de protection | 1 flasque de protection métallique | 2 flasques de protection métallique |
| --- | --- | --- |

Q4.4 : Cocher dans le tableau ci-dessous le montage adapté du roulement dans le rouleau :

| Flasque de protection à l’intérieur du rouleau | Flasque de protection à l’extérieur du rouleau |
| --- | --- |

| Q5 | Préparation de la zone d’intervention | DTR 2 et 3 /11 | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q5.1 : Entourer les éléments nécessaires à la consignation du système.

| Q6 | Recyclage | Sur le plateau technique | Temps conseillé : 5 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

Q6.1 : L’élimination des déchets industriels s’inscrit dans une démarche écoresponsable. Indiquer le type de déchets qu’il sera nécessaire de trier :

□Déchets dangereux

□Déchets spécifiques

□Déchets inertes

□Déchets non dangereux non inertes

| Q7 | Partie pratique | Sur le plateau technique | Temps conseillé : 25 minutes |
| --- | --- | --- | --- |

| Action à mettre en œuvre |  |  |
| --- | --- | --- |
| En autonomie |  |  |
| Présence évaluateur |  |  |
| Préparer son intervention |  |  |
| Q7.1 | Préparer le bien pour une mise en service, une remise en service. |  |
| Consigner le système |  |  |
| Q7.2 | Consigner le système (en présence et après accord du professeur) |  |
| Préparer le bien |  |  |
| Q7.3 | S’approprier les différentes procédures de mise en service et de sécurité |  |
| Q7.4 | Déconsigner le système |  |
| Q7.5 | Vérifier la présence et les niveaux des énergies d’alimentation |  |
| Q7.6 | Vérifier l’efficacité de la chaîne de sécurité |  |
| Q7.7 | Mettre le bien en position initiale |  |
| Q7.8 | Participer à la mise en œuvre des procédures de remise en service |  |
| Q7.9 | Vérifier le bon fonctionnement du système |  |
| Respecter les règles environnementales |  |  |
| Q7.10 | Le respect des règles environnementales sera évalué tout au long de l’intervention |  |
| Identifier et maîtriser les risques pour les biens et les personnes |  |  |
| Q7.11 | La maîtrise des risques sera évaluée tout au long de l’intervention |  |