TS2 MMV

CORRIGE DS QUALITE NQA : Contrôle statistique et Plans d’échantillonnage

Temps prévu : 1 H 15

| #### Référentiel du BTS MMV C2.6 Participer à la stratégie de maitrise de la qualité des produits C2.61 ► Mettre en œuvre les moyens de contrôle du grade de qualité | Nom : Prénom : Date : |
| --- | --- |
|  | Note sur 30/ |

Contexte industriel : Une entreprise spécialisée dans la fabrication masculine réceptionne plusieurs séries (chemises, pantalons, vestes, gilets) provenant de fournisseurs Ethiopiens. Préalablement il a été convenu entre les parties que le contrôle des livraisons se fera par échantillonnage selon les critères suivants :

- Application d’un plan d’échantillonnage de base simple soit pour tous les clients :

- Un contrôle Normal niveau II,

- Un défaut est égal à une comptabilité. (Deux défauts sur un produit = 2 défauts)

- Les non-conformités seront classées soit en défauts mineurs, soit en défauts secondaires avec respectivement les NQA ci-dessous (Pas de défaut critique ou majeur pour ce type d’articles car pas de mise en danger d’autrui)

- Le client A est nouveau, il a donc été convenu les exigences suivantes entre les deux parties.

- Défauts mineurs : Contrôle = facile ; Opération = Manuelle ; confiance = bonne.

- Défauts secondaires : Contrôle = Facile ; opération = Semi-automatique ; confiance = Moyenne

| Séries | Clients | N.Q.A / A.Q.L. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Défauts Mineurs | Défauts Secondaires |
| Pantalons, chemises, vestes | A | 2.5 | 4 |
|  | B et C | 1.5 | 2.5 |
| Gilets | C | 2.5 | 4 |

- Les quantités des séries à contrôler sont les suivantes :

| Clients Produits | A | B | C | TOTAUX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pantalons | 800 | 1000 | 300 | 2100 |
| Chemises | 400 | 900 | 300 | 1600 |
| Vestes | 800 | 1000 | 300 | 2100 |
| Gilets |  |  | 200 | 200 |

TRAVAIL DEMANDE

# Rechercher les NQA pour les défauts mineurs et secondaires du client A à l’aide du tableau de plan de contrôle en annexe 1. (2pts) # Compléter pour chaque série : la quantité totale et l’effectif à contrôler, déterminé grâce à l’annexe 1. # sur doc Excel (5 pts) # Compléter les feuilles de relevés des séries 1 à 10 de manière à cocher si lot est accepté ou refusé. # sur doc Excel (10 pts) - Quel est le pourcentage de défaut du client A concernant les trois produits fabriqués. (3pts) 5. Quelle est la fourchette de défectuosité possible trouvée sur le tableau d’intervalles de confiance concernant la série 10 des gilets ? (2 pts) Ce résultat est -il fiable à 100 % après lecture du tableau ci-dessous ? (1pt) Quels sont les risques clients et les risques fournisseurs ? (3 pts) # 6. Compléter la grille de bilan de ces contrôles et analyser vos résultats. (4 pts).

Annexe 1

Q2-3 Feuilles de relevés des contrôles des séries 1 à 10 (sur papier ou Excel via une Team)

Q4 Quel est le pourcentage de défaut du client A concernant :

Les pantalons : 5+6 =11 sur 80 soit 13.75  %	   (11x100/80)

Les chemises : 6 sur 50 soit 12 %     	     	 (6x100/50)

Les vestes : 8 sur 80 soit 10 %                        	(8x100/80)   moyenne 12 % environ

Q5 Quelle est la fourchette de défectuosité possible trouvée sur le tableau d’intervalles de confiance concernant la série 10 des gilets ?

Ce résultat est -il fiable à 100 % après lecture du tableau ci-dessous ?

Le contrôle effectué sur l’échantillon des gilets montre 3 défauts sur 32 soit 9.37 % ce qui est acceptable

La fourchette du lot se situera entre 2 % et 25 % au regard du tableau.

Ces résultats sont fiables à 95 %.

Il y a donc un risque client (accepter un lot (échantillon bon) qui est finalement mauvais) et

un risque fournisseur (se voir refuser un lot (échantillon mauvais) alors que le lot était bon .

Q6

| PRODUITS | CLIENTS | SERIE | LOT ACCEPTE | LOT REFUSE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PANTALONS | A | 1 | AC |  |
|  | B | 2 | AC |  |
|  | C | 3 |  | RE |
| CHEMISES | A | 4 | AC |  |
|  | B | 5 | AC |  |
|  | C | 6 |  | RE |
| VESTES | A | 7 | AC |  |
|  | B | 8 |  | RE |
|  | C | 9 |  | RE |
| GILETS | C | 10 | AC |  |

Commentaires : Pouvez-vous dresser un bilan des résultats de ces contrôles ?

- 4 lots sur 10 sont refusés ce qui est beaucoup

- Le nouveau client A se voit accepter tous ses lots ce qui est plutôt bien ! malgré un pourcentage approchant les 12 % en moyenne.

On pourra envisager de réduire les contrôles mais avec surveillance.

- Le clients C quant à lui a 3 lots de refusés sur 4. Il faut donc envisager de renforcer les contrôles pour ce client.

- Quelque soit les produits, les lots refusés sont ceux du client C. A surveiller donc !

| - 3 lots sur 3 du client A sont acceptés (100%) - 2 lots sur 3 du client B sont acceptés (66.66%) - 1 lots sur 4 du client C sont acceptés (25%) | - 2 lots sur 3 des pantalons sont acceptés (66.66%) - 2 lots sur 3 des chemises sont acceptés (66.66%) - 1 lots sur 3 des vestes sont acceptés (33.33%) - 1 lot sur 1 des gilets est accepté (100%) |
| --- | --- |

On peut en déduire que le fournisseur A est un fournisseur de confiance et qu’il fournit un travail de qualité malgré sa nouveauté. Il en est de même pour le fournisseur B légèrement moins qualitatif avec 66% des lots acceptés. En revanche les résultats du fournisseur C ne sont pas très bons avec 25% des lots acceptés. Il faudrait peut-être augmenter les contrôles ou discuter avec le fournisseur des méthodes et ainsi fournir l’aide dont il a besoin (ex : dossier technique plus détaillé au niveau de la qualité attendu, fiche d’instruction, …).

Le problème se trouve aussi peut-être au niveau du type de produit, 66.66% des lots de pantalons et des chemises sont acceptés pour seulement 33.33% des vestes. Il faudrait sans doute revoir le dossier technique de cette veste ou le patronnage envoyé aux fournisseurs. Pour les gilets 1 série ne suffit pas à évaluer le taux d’acceptation des lots.