TS2 MMV

DS  QUALITE  NQA : Contrôle statistique et Plans d’échantillonnage

Temps prévu : 1 H 15

| #### Référentiel du BTS MMV C2.6 Participer à la stratégie de maitrise de la qualité des produits C2.61 ► Mettre en œuvre les moyens de contrôle du grade de qualité | Nom : Prénom : Date : |
| --- | --- |
|  | Note sur 30/ |

Contexte industriel :

Une entreprise spécialisée dans la fabrication masculine réceptionne plusieurs séries (chemises, pantalons, vestes, gilets) provenant de fournisseurs Ethiopiens. Préalablement il a été convenu entre les parties que le contrôle des livraisons se fera par échantillonnage selon les critères suivants :

- Application d’un plan d’échantillonnage de base simple soit :  un contrôle Normal niveau II.

- Un défaut est égal à une comptabilité. (Deux défauts sur un produit = 2 défauts)

- Les non-conformités seront classées soit en défauts mineurs, soit en défauts secondaires avec respectivement les NQA ci-dessous (Pas de défaut critique ou majeur pour ce type d’articles)

- Le client A est nouveau il a donc été convenu les exigences suivantes entre les deux parties.

Défauts mineurs : Contrôle = facile ; Opération = Manuelle ; confiance = bonne.

Défauts secondaires : Contrôle = Facile ; opération = Semi-automatique ; confiance = Moyenne

| Séries | Clients | N.Q.A / A.Q.L. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Défauts Mineurs | Défauts Secondaires |
| Pantalons, chemises, vestes | A |  |  |
|  | B et C | 1.5 | 2.5 |
| Gilets | C | 2.5 | 4 |

- Les quantités des séries à contrôler sont les suivantes :

| Clients Produits | A | B | C | TOTAUX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pantalons | 800 | 1000 | 300 | 2100 |
| Chemises | 400 | 900 | 300 | 1600 |
| Vestes | 800 | 1000 | 300 | 2100 |
| Gilets |  |  | 200 | 200 |

TRAVAIL DEMANDE

# Rechercher les NQA pour les défauts mineurs et secondaires du client A à l’aide du tableau de plan de contrôle en annexe 1. (2pts) # Réponse sur page 1 # Compléter pour chaque série : la quantité totale et l’effectif à contrôler, déterminé grâce à l’annexe 1. # (5 pts) # Réponse sur pages 3 et 4 (sur papier ou Excel ou Team) # 3. Compléter les feuilles de relevés des séries 1 à 10 de manière à cocher si le lot est accepté ou refusé. # Réponse sur pages 3 et 4 (10 pts). 4. Quel est le pourcentage de défaut du client A concernant les trois produits fabriqués. (3pts) 5. Quelle est la fourchette de défectuosité possible trouvée sur le tableau d’intervalles de confiance concernant la série 10 des gilets ? (2 pts) Ce résultat est -il fiable à 100 % après lecture du tableau ? (1pt) Quels sont les risques clients et fournisseurs ? (3 pts) Pour Q4 et Q5 Réponse sur page 5 # 6. Compléter la grille de bilan de ces contrôles et analyser vos résultats. # Réponse page 5 (4 pts).

Annexe 1

Feuilles de relevés des contrôles des séries 1 à 10 (sur papier ou Excel via une Team)

4.Quel est le pourcentage de défaut du client A concernant les trois produits fabriqués. (3pts)

Pantalons :

Chemises :

Vestes :

5. Quelle est la fourchette de défectuosité possible trouvée sur le tableau d’intervalles de confiance concernant la série 10 des gilets ?  (2pts)

Ce résultat est -il fiable à 100 % après lecture du tableau ci-dessous ?  (1pts)

Quels sont les risques clients ? (1.5 pts)

Quels sont les risques fournisseurs ? (1.5 pts)

# 6. Compléter la grille des résultats de ces contrôles et analyser vos résultats (4pts)

| PRODUITS | CLIENTS | SERIE | LOT ACCEPTE | LOT REFUSE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PANTALONS |  |  |  |  |
| CHEMISES |  |  |  |  |
| VESTES |  |  |  |  |
| GILETS |  |  |  |  |

Commentaires :