Éléments de correction (document professeur)

1) Compléter le schéma de câblage du mini-projet en complétant le schéma du document réponse 1 donné en fin d’activité. Voir DR1

2) Compléter la chaîne d’information du mini-projet avec les blocs : « acquérir », « traiter », « communiquer » et « transmettre » en complétant la chaîne d’information du document réponse 2 donné en fin d’activité. Voir DR2

3) Ajouter sur la chaîne d’information précédemment réalisée le nom du matériel répondant à chaque fonction : acquérir : « capteur TM36 » ou « capteur LM35 » et « capteur LDR », traiter et communiquer : « carte Arduino Uno » et  transmettre : « carte Raspberry Pi ». Voir DR2

4) Ajouter sur la chaîne d’information précédemment réalisée les flux d’informations : « tension analogique », « nombre numérique », « nombre numérique JSON ». Faire valider par le professeur.

Voir DR2

Partie prototypage :

5) Acquérir simplement avec une carte Arduino Uno les grandeurs de température et de luminosité issues des capteurs en vous aidant des activités faites précédemment.

Voir DR3 et programme.ino

Traiter les grandeurs en effectuant leurs mises à l’échelle afin d’obtenir leurs valeurs en Degré-Celcius et en Lux. Voir DR3 et programme.ino

Afficher les valeurs de température et de luminosité sur le moniteur série de votre PC.

Voir DR3 et programme.ino

6) Transformer les grandeurs de température et de luminosité affichées sur le moniteur série au format JSON en vous aidant du document ressource 1. Afficher les données au format JSON sur le moniteur série de votre PC. Voir DR3 et programme.ino

7) Valider la conformité des données JSON en copiant (« CTRL C ») les données JSON affichée par le moniteur série et en les collant (« CTRL V »)  sur le site web : https://jsonlint.com/

Appuyer sur le bouton ValidateJ SON pour contrôler la conformité des données :

Le site web indique que

les données sont conformes :

8) Connectez-vous en local sur le serveur Node-Red d’une carte Raspberry Pi avec l’URL donnée par le professeur : « IpRaspberry Pi:1880 » ,   par exemple :  « 10.10.8.70:1880 ».

Suivre le tutoriel guide_RasberryPi en fichier lien pour configurer correctement la Rasberry Pi. C’est le professeur qui configure toutes les Rasberry Pi préalablement. Les élèves ne font que programmer sous Node Red.

Je vous conseille de configurer une première Rasberry Pi à votre domicile sur votre réseau local (LAN). Votre routeur (« box ») servira également de passerelle pour que la mini-station météo soit accessible depuis le réseau mondial (WAN). Configurer une Rasberry Pi au lycée est source d’ennuis avec le réseau local et le proxy du lycée, vous gagnerez du temps à le faire chez vous.

Une fois toutes les configurations de base de la carte Rasberry Pi réalisées, vous pouvez utiliser le logiciel Win32DiskImager pour réaliser des copies de la carte microSD pour l’ensemble des Rasberry Pi de vos groupes d’élèves.

La seule modification de configuration à réaliser sera de changer l’adresse IP de chaque Rasberry Pi et du routeur afin d’être sur le réseau du lycée (voir  tutoriel guide_RasberryPi).

A votre domicile :	                                                 Au lycée :

interface eth0	                                                 interface eth0

static ip_address=192.168.0.70/24                                    static ip_address=10.10.8.60/8

static_routers=192.168.0.254                                            static_routers=10.128.1.62

static domain_name_servers=192.168.0.254                    static domain_name_servers=10.128.1.62

9) Réaliser le programme Node-Red  en vous aidant du document ressource 2 : programmation sous Node-Red. Suivre le tutoriel présent dans le document activité_node_redélève.

10) Pour une connexion en local : Connecter vous avec votre navigateur sur la page web du serveur Node-Red de la carte Raspberry Pi avec l’url donné par le professeur pour afficher la température et la luminosité : « IpRaspberry Pi:1880/ui »   par exemple :  « 10.10.8.70:1880/ui ».

Pour une connexion depuis internet, il faut mettre la Raspberry Pi sur le réseau local de votre routeur (box) ADSL et réaliser une redirection de port comme lors de l’activité : « mise en réseau d’une caméra IP ». Ensuite connecter vous avec votre navigateur avec l’url : « IPexterne _box :1880/ui »

Par exemple :  « 55.160.205.187:1880/ui ».

Faire valider par le professeur.

Suivre le tutoriel guide_RasberryPi en fichier lien.

Document Réponse DR1 : Schéma de câblage de la mini-station météorologique connectée

Photo du montage

Document Réponse DR2 : Chaîne d’information de la mini-station météorologique connectée

Traiter

Communiquer

Transmettre

Acquérir

Capteur TMP 36                 microcontrôleur de la             liaison UART de la               liaison UART de la

et capteur LDR               carte Arduino Uno                carte Arduino Uno              carte Raspberry Pi

Tension analogique                nombre numérique                    nombre numérique JSON

Document Ressource DR3 : Programmation sous Arduino

Programme Arduino avec les commentaires pour comprendre chaque instruction :

Valeurs affichée par le moniteur série :

Programme Node-Red complet :

Vue de la dashboard sur le serveur Node-Red accessible sur le port 1880/ui de la Raspberry Pi :

Pour toutes questions concernant l’activité, n’hésitez pas à me contacter :

benoit.pierron@ac-toulouse.fr

ou directement par téléphone au lycée : 05.65.98.14.80