BAC PRO …………………………       MELEC

CLASSE DE ……………………… PREMIERE

TEMPS ALLOUÉ……………….     3 HEURES

LIVRAISON

LA MAISON CONNECTÉE

Nom :	…………………				Classe : …………….

| ## Prestation complémentaire de ## La Maison Connectée de Mr et Mme TESLA Nature de la situation de formation : Formative | ## ACTIVITÉ 3 ## LIVRAISON Temps conseillé 3h |
| --- | --- |

| Description du contexte/Mise en situation professionnelle | Secteur d'activité |
| --- | --- |
| Vous êtes salarié de l’entreprise « LaFelec » en charge du lot électricité-domotique de la maison connectée. On vous sollicite pour configurer et paramétrer l’installation existante, au regard du nouveau besoin exprimé par Mr et Mme TESLA. | ☑ Bâtiment |

| Problématique professionnelle | Ressources, matériels et/ou logiciels utilisés |
| --- | --- |
| Le client souhaite une prestation complémentaire sur son installation connectée. On vous demande en votre qualité de technicien de procéder à l’installation des matériels, au paramétrage et à la mise en service. | - documentation Google home - documentation delta dore - Vidéo - Tablette numérique |

Tâches professionnelles associées

T 3-1: réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation / réaliser les vérifications, les réglages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation. T 5-2: échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe.

| Compétence(s) visée(s) | Questions | A | NE | ▁ | ▃ | ▆ | ▉ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| C1 : Analyser les conditions de l'opération et son contexte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Les informations nécessaires sont recueillies - Expliquer l’intérêt d’une commande vocale |  |  |  |  |  | Q1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les prérequis matériels sont identifiés |  |  |  |  |  | Q1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les informations nécessaires à l'installation de la google home sont corrects. |  |  |  |  |  | Q1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 : Régler, paramétrer les matériels de l'installation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les réglages sont réalisés conformément aux prescriptions - La google home est configurer et installer |  |  |  |  | Q1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Les réglages du calybox sont corrects |  |  |  |  | Q2.2 Q2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les paramétrages guidés sont réalisés conformément aux prescriptions - Créer un scénario et une programmation |  |  |  |  | Q3.1 Q3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C10 : Exploiter les outils numériques dans le contexte professionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les moyens et outils de communication numérique sont exploités avec pertinence - L’utilisation de la tablette pour les ressources numériques correspond aux attentes. - L’utilisation des différentes applications correspond aux attentes |  |  |  | A l’appréciation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C11 : Compléter les documents liés aux opérations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les documents sont complétés ou modifiés correctement - L’ordre de travail est correctement complété |  |  | A l’appréciation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Compétence(s) visée(s) |  |  |  |  |  |  |  | A |  | NE |  |  | ▁ |  | ▃ |  | ▆ |  |  | ▉ |  |
| C12 : Communiquer entre professionnels sur l'opération |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les contraintes techniques sont expliquées / Les contraintes techniques sont remontées à sa hiérarchie - Le compte rendu est dument complété |  | A l’appréciation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C13 : Communiquer avec le client/usager sur l'opération |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les besoins du client sont collectés - La préparation à l'installation est clairement identifiée | Q1.3 Q2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les usages et le fonctionnement de l'installation sont maîtrisés par le client/l'usager - A partir de la démonstration du technicien le client maitrise le fonctionnement du calybox | Q2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Le lancement du scénario se fait à partir de la commande vocale. | Q3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observations complémentaires :

IMPORTANT : Au fur et à mesure de votre avancé, compléter l’ordre de travail suivant :

| ORDRE DE TRAVAIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ORDRE DE TRAVAIL | …………………………………………. |  |  |
| Établissement : …………………………………………………….. | Service : …………………………………….. |  |  |
| Donneur d’ordre : | Intervenant : ………………………… |  |  |
| Travail à effectuer |  | Temps prévu | Temps passé |
| - Préparation à l’installation |  | 10 min |  |
| - Paramétrage de la commande vocale |  | 45 min |  |
| - Essai fonctionnel de la commande vocale |  | 10min |  |
| - Configuration du Calybox |  | 45 min |  |
| - Essai fonctionnel du calybox |  | 10 min |  |
| - Paramétrage de scenario |  | 45 min |  |
| - Essai fonctionnel du scenario Départ et réveil |  | 10 min |  |
| - Configuration du lancement du scenario par la commande vocale |  | 10 min |  |
| Consignes particulières |  |  |  |
| - Tenue de travail exigée conformément aux instructions permanentes de sécurité - Rendre la totalité des documents au donneur d’ordre à l’issue de la réalisation - Le chantier sera rendu propre et rangé - Toutes anomalies ou disfonctionnements seront signalés - Toute intervention sera faite en respectant les consignes de sécurité |  |  |  |
| Ordre délivré le ……………………. Temps alloué : | Signature du donneur d’ordre |  |  |
| Nom de l’exécutant : ……………………………. Date et heure de réception du bon de travail : Le ……/……/…… à ….. h …… | Lu et approuvé (Écriture manuscrite) …………………………………………….. Signature de l’exécutant … |  |  |

1° Configurer la commande vocale (Google Home ou Alexa)

Ressources

Configurer votre Google Home

Lien pour le guide du pro

La vidéo « Delta Dore et Google home »

Lien pour la présentation vidéo

La documentation delta dore

Lien pour la documentation

  - Après avoir lu la documentation Delta Dore, expliquer l’intérêt d’une commande vocale et vérifier la compatibilité du matériel installé chez le client.

La commande vocale permet de piloter son installation électrique (éclairage, volet roulant,…) par la voix.

Le matériel Delta dore est compatible avec l’installation d’une Google Home.

1.2) Compléter le tableau ci-dessous en indiquant les prérequis matériels nécessaires à la bonne installation de la commande vocale ?

| N° | Prérequis matériel nécessaire |
| --- | --- |
| 1 | Disposer d’une Google home |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

A partir de la tablette numérique, vérifier les points suivants :

|  | OUI | NON |
| --- | --- | --- |
| L’application Google Home installée |  |  |
| Connectée au réseau Wifi : ……………………………………. |  |  |
| Paramètres compte Google : ID : ………………………………… MdP : ………………………………… |  |  |

1.3) A partir de la vidéo « Delta Dore et Google home », compléter le tableau suivant :

| Étape | Désignation |
| --- | --- |
| 1 | Ouvrez l’application Google home |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 | Confirmation, vous pouvez utiliser l’assistant google |

1.4) Installer et configurer votre Google home          en lançant l’application.

Remarque : Si vous ne voyez pas la procédure de configuration de votre appareil, procédez comme suit :

1° Dans l'angle supérieur gauche, appuyez sur Ajouter   Configurer un appareil   Configurer de nouveaux appareils .

2° Terminez la procédure.

Configuration et association de la Google home

Date ……………….. Intervention(s) réalisée(s) : Conforme : Non conforme : par (Nom) : …………………………………………… Signature :

Appeler le professeur

# 2° utilisation du Calybox 2020

Ressources :

Vidéo RE 2020

Lien pour vidéo RE 2020

Calybox 2020

Lien pour calybox 2020

2.1) A partir de la documentation technique, compléter le graphique suivant :

Menue consommation

2.2) régler l’heure et la date du jour.

Réglage heure et date

Date ……………….. Intervention(s) réalisée(s) : Conforme : Non conforme : par (Nom) : …………………………………………… Signature :

2.3) Réaliser le programme de chauffage suivant :

Du lundi au vendredi :

- Lever à 6h00 et coucher à 23h00.

- Absent du domicile de 7h00 à 18h00.

- Personne au domicile durant la pause déjeuner.

Le samedi et le dimanche :

- Aucune absence régulière.

Températures des consignes : mode confort 20 et mode éco 17°

Créer un programme thermique à votre nom

Vérification du programme

Date ……………….. Intervention(s) réalisée(s) : Conforme : Non conforme : par (Nom) : …………………………………………… Signature :

Appeler le professeur

3° Créer un scénario.

Vidéo « comment créer une routine avec Tydom ? »

Lien pour vidéo scénario

Vidéo « lancez un scenario par la commande vocale »

Lien pour vidéo scénario et commande vocale

3.1) A partir de la vidéo et des informations suivante créer un scenario « départ ».

- Créer une routine

- Déterminer l’état des équipements

- Sélectionner les équipements suivants :

- Fermeture de tous les volets roulants

- Éteindre tout l’éclairage

- Passer tout le chauffage en mode éco.

- Donnez un nom à votre scénario : Départ

Vérification du fonctionnement du scénario Départ par l’élève

Date ……………….. Intervention(s) réalisée(s) : Conforme : Non conforme : par (Nom) : …………………………………………… Signature :

Vérification du fonctionnement du scénario Départ par le professeur

Date ……………….. Intervention(s) réalisée(s) : Conforme : Non conforme : par (Nom) : …………………………………………… Signature :

3.2) A partir de la vidéo et des informations suivante créer la programmation « Réveil ».

- Créer une programmation

- Choisir « je programme le moment »

- Donner le nom : Réveil

- Régler l’état des équipements.

- Régler les équipements :

- Ouverture des volets roulants.

- Allumer l’éclairage de la chambre.

- Mettre le chauffage du salon sur confort.

- Régler le lancement à 7h00 du lundi au vendredi

Vérification du fonctionnement de la programmation Réveil par l’élève

Date ……………….. Intervention(s) réalisée(s) : Conforme : Non conforme : par (Nom) : …………………………………………… Signature :

Vérification du fonctionnement de la programmation Réveil par le professeur

Date ……………….. Intervention(s) réalisée(s) : Conforme : Non conforme : par (Nom) : …………………………………………… Signature :

3.3) A partir de la vidéo, réaliser la configuration permettant de lancer le scénario par la commande vocale.

Vérification du lancement du scénario par la commande vocale

Date ……………….. Intervention(s) réalisée(s) : Conforme : Non conforme : par (Nom) : …………………………………………… Signature :

Appeler le professeur