# REVIT 2022

# Modélisation architecturale à partir de fichiers

# IFC – DWG et RVT, selon 4 scénarios.

Modélisation des bâtiments - L’environnement du projet – Finalisation - Communication

BAC PRO TEB AA – U22–Production de documents graphiques

PROJET MAIRIE – CENTRE DE LOISIRS

DWG

PDF

SCENARIO DE MODELISATION 1

+

SCENARIO DE MODELISATION 4

RVT ND3

IFC PDF

DWG FBX

+

+

+

SCENARIO DE MODELISATION 3

SCENARIO DE MODELISATION 2

# REVIT 2022

# Modélisation architecturale à partir de fichiers

# IFC – DWG et RVT, selon 4 scénarios.

SOMMAIRE DU DIDACTICIEL

MODELISATION DU CENTRE DE LOISIRS - MAIRIE

- LES OBJECTIFS DE LA RESSOURCE							4

Les 4 scénarios de travail

- MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE						4

- LES RESSOURCES MISES A DISPOSITION						4

Le diaporama de présentation et l’animation Twinmotion

Le dossier de projet A3 au format PDF et DWG

Les maquettes IFC structure et de l’ensemble de la modélisation avec Revit.

Le didacticiel Bim – Revit 2019 sur le site Eduscol

- PRESENTATION DU PROJET ETUDIE DIAPORAMA ET VISUELS REVIT		5

Présentation du projet

- RAPPEL SUR LES BONNES PRATIQUES ET CONSEILS				6

5.1 Insertion d’un plan au format DWG sur un plan de niveau					6

5.2 Insertion d’une élévation DWG sur une élévation pour la création d’un mur			8

5.3 Lier un fichier IFC, l’attacher et le dissocier							10

5.4 Gérer les liens										11

5.5 Création d’un mur avec plusieurs couches : les points de vigilance				12

5.6 Création d’un plancher avec plusieurs couches						12

5.7 Insertion d’un composant externe issue d’une bibliothèque professionnelle			13

5.8 Création des tableaux de surface par niveau 						14

5.9 Exportation du modèle au format IFC							16

- LES ACTIVITES SUR LE PROJET :							20

Les 4 scénarios de travail									20

  - MODELISATION DU NIVEAU : MAIRIE - REZ DE CHAUSEE				21

Le résultat attendu – Les visuels de la modalisation réalisée					21

6.1.1 Ouverture du projet au format RVT							22

6.1.2 Modélisation des murs périphériques, de refend, des cloisons et des poteaux			22

6.1.3 Modélisation du plancher du RDC							23

6.1.4 Modélisation des menuiseries intérieures et extérieures					24

6.1.5 Modélisation des faux plafonds								26

6.1.5 Création des pièces intérieures								26

6.1.6 Insertion des composants : mobilier et équipements sanitaires				27

6.1.7 Cotation extérieure du projet								27

6.1.8 Enregistrement du modèle au format RVT							28

6.1.9 Exportation du modèle au format IFC							28

6.2 MODELISATION DU NIVEAU : CENTRE DE LOISIRS – REZ DE JARDIN			29

Le résultat attendu – Les visuels du projet réalisé						29

6.2.1 Ouverture d’un nouveau projet avec un gabarit architecture					31

6.2.2 Liaison du projet au format IFC 								31

6.2.3 Liaison du fichier DWG du RDJ du centre de loisirs 					31

6.2.4 Modélisation des murs périphériques, de refend, les cloisons et des poteaux 			32

6.2.5 Liaison des modélisations en IFC des brise soleils Est, de la fermeture et			34

du mur bois de l’espace ventilation

6.2.6 Modélisation du plancher bas du RDJ							35

6.2.7 Modélisation du plancher haut du RDC : Mairie						36

6.2.8 Modélisation des menuiseries intérieures et extérieures					37

6.2.9 Modélisation des faux plafonds								37

6.2.10 Création des pièces intérieures								38

6.2.11 Insertion des composants : mobiliers et équipements sanitaires				38

6.2.12 Cotation extérieure du projet								39

6.2.13 Mise en page du projet au format A3 pdf							39

6.2.14 Enregistrement du modèle au format RVT et exportation en IFC				40

6.2.15 Impression au format PDF

6.3 MODELISATIONDE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET ET DES AMENAGEMENTS	41

Le résultat attendu – Les visuels du projet réalisé						41

6.3.1 Ouverture du fichier Etape 03 MCDL début.						42

6.3.2 Liaison du projet au format RVT : Etape 01 MCDL correction.rvt				42

6.2.3 Liaison de l’environnement du projet : Etape 03 environnement.rvt				42

6.3.4 Liaison des structures extérieures							42

6.3.5 Liaison des garde-corps et de la clôture							43

6.3.6 Insertion des composants : végétation – véhicules - personnages				43

6.3.7 Création de la mise en page du projet et impression PDF					44

6.3.8 Enregistrement du modèle au format RVT							45

6.3.9 Exportation du modèle au format IFC							45

6.4 REALISATION DE LA FINALISATION ET DE LA COMMUNICATION DU PROJET		46

Le résultat attendu – Les visuels du projet réalisé						47

6.4.1 Ouverture du fichier Etape 03 MCDL correction.						47

6.4.2 Ajustement de la modélisation								47

- Voligeage sous face centre de loisirs

- Les liaisons planchers / murs

- Les garde-corps toiture Mairie

- Acrotère toiture Mairie

6.4.3 Ajustement des teintes et des textures							48

6.4.4 Orientation du projet avec le Nord géographique						48

6.4.5 La mise en page et la communication du projet						49

6.5.6 Embellissement des vues en coupes et en élévations					50

6.4.7 La documentation du projet : les pièces et les cotations sur les vues choisies			51

6.4.8 L’impression du projet en PDF et son exportation en IFC et FBX				53

6.4.9 Exportation de vues au format DWG							56

FAQ												57

INDEX												58

- LES OBJECTIFS DE LA RESSOURCE

Vous réaliserez la modélisation du projet d’une mairie et d’un centre de loisirs, en 4 étapes de travail. Elles préfigurent les 4 scénarios de travail que l’on peut rencontrer dans une agence d’architecture, en fonction des documents mis à disposition, pour réaliser la maquette numérique d’un projet, en phase APS.

Ainsi, vous travaillerez successivement à partir d’un fichier Revit, d’un fichier DWG et d’une maquette IFC, en utilisant les éléments de modèles du logiciel et des familles externes pour atteindre votre objectif.

Egalement, vous annoterez vos documents et vous exporterez votre projet au format PDF et IFC.

Pour réaliser l’intégralité de la modélisation du projet, nous procéderons en 4 étapes :

- Modélisation du rez-de-chaussée de la mairie,

- Modélisation du rez-de-jardin du centre de loisirs,

- Modélisation de l’environnement du projet et les aménagements,

- Réalisation de la finalisation et de la communication du projet.

VISUELS DES RENDUS ATTENDUS POUR LES 4 ETAPES

ETAPE 2 – RDJ CENTRE DE LOISIRS

ETAPE 1 – RDC MAIRIE

ETAPE 3 – ABORDS ET ENVIRONNEMENT

ETAPE 4 – FINALISATION - COMMUNICATION

- MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Le cabinet d’architecture, dans lequel vous travaillez, souhaite vous confier la modélisation intégrale du projet d’une mairie et d’un centre de loisirs. Vous utiliserez le logiciel Autodesk Revit pour modéliser, annoter et communiquer votre maquette numérique. Dans notre contexte de travail, nous ne représenterons pas l’infrastructure.

3- LES RESSOURCES MISES A DISPOSITION

Afin de réaliser les différentes étapes proposées, vous disposez des ressources suivantes :

- Le diaporama de présentation et l’animation Twinmotion

- le dossier de projet A3 au format PDF,

- les maquettes IFC structure et de l’ensemble de la modélisation avec Revit.

- le didacticiel Bim – Revit 2019 sur le site Eduscol :

https://eduscol.education.fr/sti/ressources_pedagogiques/bim-formation-revit-2019

- Le chapitre 5 RAPPEL SUR LES BONNES PRATIQUES ET CONSEILS.

4- PRESENTATION DU PROJET ETUDIE DIAPORAMA ET VISUELS REVIT

VISUELS DU PROJET INITIAL DIAPORAMA – MAQUETTE IFC – RENDU REALISTE

SELON LE DOSSIER SUPPORT

VISUEL DU PROJET MODELISE DANS REVIT

- RAPPEL SUR LES BONNES PRATIQUES ET CONSEILS

5.1 Insertion d’un plan au format DWG sur un plan de niveau

L’intérêt d’afficher une représentation 2D en DWG sur une vue de Revit est de s’en servir pour la modélisation. Les éléments modélisés pourront s’accrocher sur cette vue.

Ce principe est valable pour un plan d’étage comme pour une élévation et une coupe.

Vous avez deux possibilités :

1- Lier le plan 2D DWG sur la vue ou sur les vues du projet. Le fichier Revit sera moins lourd mais le fichier lié devra être transmis pour conserver la liaison.

2- Insérer le plan 2D DWG sur la vue ou sur les vues du projet. Le fichier Revit sera plus lourd car il intégrera le fichier.

Pour notre exemple, prenons la première solution du fichier lié :

Placez-vous sur votre vue de travail, RDC par exemple et dans l’onglet Insérer, cliquer sur Lier CAO.

Dans la fenêtre Lier les formats CAO, choisir les paramètres indiqués :

- Choisir DWG pour le type de fichier.

- Sélectionner le fichier.

- Conserver la couleur

- Pour les Unités d’importation, on peut laisser la détection automatique en général, nous prendrons ici millimètre.

- Positionnement Automatique – Centre à centre.

- Cocher Vue active uniquement.

Puis cliquer sur Ouvrir.

Il est conseillé d’effectuer une mesure sur le plan lié afin d’en vérifier l’échelle.

Vous pouvez aussi modifier la couleur de ce plan lié en DWG, car la couleur noire sera utilisée lors de la modélisation et vous ne les distinguerez plus du fichier DWG.

Taper le raccourci clavier vv et dans la fenêtre Remplacements visibilité / graphisme de votre vue, ouvrir l’onglet Catégories importées. Le plan DWG est listé.

Sélectionner le premier calque, ici 0 puis le dernier calque nommé Végétation et cliquer sur Remplacer en face de Végétation.

Dans la boite de dialogue Graphisme des lignes, cliquer sur <Pas de remplacement> en face de Couleur :

Choisir par exemple la couleur verte :

Cliquer sur OK et Valider pour que vos choix soient pris en considération.

RESULTAT OBTENU APRES LIAISON DU FICHIER DWG ET MODIFICATION DE LA COULEUR DES LIGNES

Fichier correction : 01 Liaison DWG.rvt

5.2 Insertion d’une élévation DWG sur une élévation pour la création d’un mur

Sur le même principe, il est aussi intéressant de lier un format DWG sur une élévation de votre modélisation Revit.

Nous allons illustrer cette possibilité avec la création d’un mur ajouré avec des formes libres. Il formera ainsi des éléments porteurs verticaux.

Ouvrir pour cela un nouveau projet Revit avec le gabarit architectural. Lier ensuite le fichier CAO 01 Profil porteur.DWG, depuis le dossier BONNES PRATIQUES et DWG.

Dans Revit, ouvrez le plan d’étage Elévation Sud puis cliquer sur Lier CAO de l’onglet Insérer.

Dans la fenêtre Lier les formats CAO, choisir les paramètres indiqués :

- Choisir DWG pour le type de fichier.

- Sélectionner le fichier.

- Conserver la couleur

- Pour les Unités d’importation, on peut laisser la détection automatique en général, nous prendrons ici centimètre.

- Positionnement Automatique – Centre à centre.

- Décocher Vue active uniquement.

Puis cliquer sur Ouvrir.

Vous obtenez le résultat ci-dessous :

Sélectionner le fichier pour poser les éléments dessinés sur le Niveau 0.

Il ne vous reste plus qu’à vous placer sur le plan d’étage Niveau 0 et modéliser le Mur de base Ext.Voile BA 20 sur l’emprise de fichier DWG (le déplacer si nécessaire), avec les propriétés indiquées ci-dessous :

Elévation Sud

Vue {3D}

Dans l’Elévation Sud, cliquer Modifier le profil dans l’onglet Modifier I Murs. Ensuite, le profil de votre mur, son contour, s’affiche avec des lignes d’esquisse rose, que vous allez supprimer, pour les redessiner avec les outils Choisir des lignes et Cercle.

Une fois l’esquisse réalisée (ci-dessous), penser à cliquer sur la coche verte pour la valider. Votre nouveau mur apparait en bleu, sélectionné (ci-dessous) :

Vous remarquez que le profil du mur initial reste visible et présent. Vous avez toujours la possibilité de revenir au dessin d’origine en cliquant sur Redéfinir le profil.

Fichier correction : 01 Liaison DWG elevation et mur.rvt

5.3 Lier un fichier IFC, l’attacher et le dissocier

L’intérêt de lier une maquette IFC est de récupérer une modélisation effectuée avec un autre logiciel BIM que le vôtre, et de pouvoir travailler avec.

Reprenons le fichier corrigé précédent 01 Liaison DWG.rvt pour lier notre IFC.

Dans l’onglet Insérer, cliquer sur Lier IFC. Sélectionner ensuite le fichier Etape 01 MCDL correction.ifc qui se trouve dans l’Etape 01. Il s’agit de la modélisation intermédiaire du projet étudiée. Suivant la taille du fichier, l’opération peut être longue.

Vous allez retrouver ensuite votre modèle IFC dans la vue {3D}. Quand vous cliquez dessus, il apparait comme une entité unique non modifiable. Il faut le Verrouiller si sa position est correcte.

Fichier correction : 02 Liaison IFC.rvt

Cependant, si vous souhaitez rendre les deux indissociables, il faudra l’attacher en le sélectionnant et en cliquant sur Attacher le lien. Dans la boîte de dialogue Options d’attachement du lien, cocher Détails attachés et Niveaux. Maintenant, votre fichier Revit contient votre modèle IFC. Nous sommes passés de 5496 ko à 26253 ko.

Fichier correction : 02 Liaison IFC attaché.rvt

Maintenant, si vous souhaitez intervenir et modifier ce modèle IFC lié, il faut le sélectionner et cliquer sur Dissocier.

Cette action décomposera le projet en éléments éditables. Par exemple, le mur Ouest du projet apparait sous la famille Forme directe et la famille d’origine est dans la dénomination du type :

Fichier correction : 02 Liaison IFC dissocié.rvt

5.4 Gérer les liens

Maintenant que votre fichier natif Revit contient 2 fichiers liés, il faut savoir gérer ces liens.

Pour avoir une vision des fichiers liés et les régénérer ou les supprimer, il faut cliquer sur Gestions des liens dans l’onglet Gérer.

Quelle que soit la vue active, vous retrouvez dans l’onglet IFC votre fichier lié :

Egalement, vous retrouvez dans l’onglet Formats CAO votre fichier DWG lié :

Dans la partie inférieure de votre fenêtre Gestions des liens, vous pouvez essentiellement Supprimer un lien après l’avoir sélectionné, et le relocaliser si le lien est invalide en cliquant sur Recharger depuis …

5.5 Création d’un mur avec plusieurs couches : les points de vigilance

Si vous modélisez votre projet avec un ND 2 ou 3, vos éléments de modèle seront composés de plusieurs couches afin de présenter la composition réelle de votre mur.

Comme l’indique l’exemple du mur extérieur ci-dessous, c’est important d’insérer, nommer et positionner correctement les couches de matériaux, la qualité de votre modélisation en dépend (pour une exploitation future).

La dénomination du mur de base qui est créé est importante car elle contient les informations essentielles comme le nom de chaque matériau et son épaisseur.

3

4

5

1

2

Voici 5 points de vigilance pour la conception de votre mur :

1- Organiser ses couches de matériaux de l’extérieur (en haut) vers l’intérieur (en bas).

2- Les 3 matériaux intérieurs du doublage intérieur ont la même priorité pour être solidaire lors des raccordements.

3- L’élément porteur, le béton coulé en place, est toujours entre les 2 couches principales en priorité [1].

4- Les épaisseurs sont en mètre.

5- La résistance thermique est fausse si les matériaux ne sont pas renseignés.

5.6 Création d’un plancher avec plusieurs couches : les points de vigilance

La dénomination du plancher qui est créé est importante car elle contient les informations essentielles comme le nom de chaque matériau et son épaisseur.

2

3

4

1

5

Voici 5 points de vigilance pour la conception de votre plancher :

1- Organiser ses couches de matériaux du haut vers le bas.

2- Les priorités des couches sont croissantes de la couche principale vers l’extérieur.

3- L’élément porteur, le béton coulé en place, est toujours entre les 2 couches principales

en priorité [1].

4- Les épaisseurs sont en mètre.

5- Les matériaux identiques entre les murs et les planchers doivent avoir des priorités identiques pour s’assembler correctement au moment d’attacher les 2 éléments (ici le Doublage [2].).

5.7 Insertion d’un composant externe issue d’une bibliothèque professionnelle

Je vous propose d’utiliser les familles et composants proposés par le site internet Bimobject (https://www.bimobject.com/fr).

Après inscription, vous pouvez télécharger des objets BIM gratuits de plus de 2000 fabricants. Parcourez la bibliothèque organisée par Bimobject de produits spécifiques aux fabricants pour rechercher et sélectionner la famille, le composant ou le fichier Revit directement qui contient votre objet.

Il est conseillé de télécharger des fichiers de famille (.rfa) si vous souhaitez que le composant soit paramétrable. Suivant la façon dont la famille a été conçue, toutes les dimensions caractéristiques ne sont pas modifiables. Il faut parfois télécharger plusieurs familles et les tester.

Il arrive parfois que lors de la copie de votre élément, celui-ci n’apparaisse pas dans la fenêtre active. La vue ne s’y prête pas. N’oubliez pas que toutes les familles qui sont dans votre fichier gabarit ou que vous avez téléchargées sont dans l’arborescence du projet, dans le dossier Familles.

Ce sont réellement des catégories qui contiennent les familles.

Quand vous cliquez sur la famille, les différents types insérés dans le projet sont listés (exemples Fenêtres).

Si vous supprimez un type sur votre projet, il restera listé.

En revanche, si vous le supprimez dans l’arborescence, il sera supprimé définitivement du projet.

5.8 Création des tableaux de surface par niveau

Les étiquettes de pièces peuvent se placer dès que les pièces sont déclarées sur le projet, soit au moment de définir la pièce, soit rajoutées si elles ont été supprimées. Elles sont positionnables aussi bien en plan qu’en coupe, ce qui permet de les enrichir. Ces pièces pourront ensuite faire l’objet d’une nomenclature qui sera filtrée par niveau, afin de générer des tableaux de surface.

Pour obtenir ce résultat, il vous suffit de paramétrer votre nomenclature de pièce selon les indications données dans les 6 onglets qui la définissent :

- Champs

- Filtre

- Tri/Regroupement

- Mise en forme

- Apparence

- Nomenclature imbriquée

Un travail sera ensuite réalisé d’alignement et de mise en couleur des titres et des fonds. Pour cela, éditer la nomenclature et utiliser les outils accessibles depuis l’onglet Modifier la nomenclature/les quantités.

5.9 Exportation du modèle au format IFC

Il faut se placer sur une vue {3D} générique du projet et afficher tous les éléments que vous souhaitez exporter dans le format IFC.

Ce choix sera validé lors du paramétrage de l’IFC.

Choisissez le format IFC 2x3 Coordination View 2.0 et cliquer sur Modifier la configuration.

Ce n’est pas la version la plus récente parmi les 10 configurations proposées mais c’est la plus répandue et reconnue.

https://help.autodesk.com/view/RVT/2024/FRA/?guid=GUID-E029E3AD-1639-4446-A935-C9796BC34C95

Onglet Général :

Décocher la case Scinder les murs, les poteaux et les gaines par niveau

Onglet Contenu supplémentaire :

Cocher toutes les cases.

Onglet Jeux de propriété :

Cocher toutes les cases sauf Exporter la table de mappage de paramètres.

Onglet Jeux de propriété :

Choisir Elevée pour le Niveau de détail pour certaines géométries d’éléments.

Onglet Avancé : Cochez toutes les cases et cliquez sur OK

A l’aide de Parcourir, définissez l’emplacement et le nom de votre fichier. Par défaut, il prendra le nom de votre fichier Revit.

6- LES ACTIVITES SUR LE PROJET : Les 4 scénarios de travail

PROJET AU FORMAT DWG, PDF

SCENARIO DE MODELISATION 1

+

Ouverture d’un fichier Revit avec un fichier DWG lié et modélisation du projet avec Revit et exportation au format IFC.

SCENARIO DE MODELISATION 2

+

+

Ouverture d’un nouveau projet Revit avec le gabarit architecture, liaison du projet étape 1 en IFC, liaison du RDJ en DWG, modélisation, mise en page au format PDF et exportation au format IFC.

SCENARIO DE MODELISATION 3

+

Ouverture du fichier Revit étape 02, liaison de plusieurs fichiers Revit pour les extérieurs, modélisation, mise en page au format PDF et exportation au format IFC, mise en page au format PDF et exportation au format IFC.

SCENARIO DE MODELISATION 4

Ouverture du fichier Revit étape 03, ajustement de la modélisation, des matériaux et textures, création des tableaux de surface, mise en page au format PDF et exportation au format IFC. Exportation de vues en DWG.

PROJET AU FORMAT RVT, IFC, DWG, PDF, FBX

MODELE NUMERIQUE ND3

6.1 MODELISATION DU NIVEAU : MAIRIE - REZ DE CHAUSEE

LE RESULTAT ATTENDU

Avant

Après

Vous respecterez l’ordre de modélisation proposé ci-dessous, en suivant les indications proposées dans les 10 étapes :

- Ouverture du projet au format RVT (fichier dwg lié)

- Modélisation des murs périphériques, de refend, des cloisons et des poteaux

- Modélisation du plancher du RDC

- Modélisation des menuiseries intérieures et extérieures

- Modélisation des faux plafonds

- Création des pièces intérieures

- Insertion des composants : mobilier et équipements sanitaires

- Cotation extérieure du projet

- Enregistrement du modèle au format RVT

- Exportation du modèle au format IFC.

VISUELS DU PROJET

COUPE LONGITUDINALE

ELEVATION ENTREE PRINCIPALE

ETAPE 1 – MAIRIE - REZ DE CHAUSEE

SCENARIO DE MODELISATION 1

+

Vous devez compléter la partie gauche du rez-de-chaussée de la mairie à partir du fichier Etape01 MCDL sujet, en suivant les indications données par l’architecte, dans les 10 premières étapes ci-dessous.

Avant d’enregistrer votre modélisation, vous contrôlerez l’ensemble du niveau (éléments manquants) et vous coterez l’extérieur du projet.

Partie

à

modéliser

LES 10 ETAPES DE LA MODELISATION

6.1.1 - Ouverture du projet au format RVT :

Dans l’onglet Fichier, cliquer sur Ouvrir et sélectionner le fichier nommé Etape 01 MCDL sujet.rvt. Le fichier DG2 RDC MAIRIE.DWG est lié (régénérer le lien si un message d’erreur apparait)

6.1.2 - Modélisation des murs périphériques, de refend, les cloisons et des poteaux :

Chaque appellation des types de mur sera précédée du préfixe A, afin de les dissocier de ceux du gabarit de Revit. Vous respecterez la composition des couches que vous retrouvez dans la dénomination du type : matériau + épaisseur, pour les éléments de modèle principaux.

A Béton 25 + vide 1 + Doublage 15				A Béton 22 + vide 1 + Doublage 14

A Enduit 2 + Béton 20 + vide 1 + Doublage 13		A Parement pierre 19 + Béton 20 + vide 1 + Doublage 14

A cloison placostil98 sèche					A Ext. Voile BA 20

A cloison placostil 72 sèche			Poteau béton - Rectangulaire

6.1.3 - Modélisation du plancher du RDC : dallage terre-plein

Dénomination du plancher : A chape 6 + isolant 12 + dalle ba 15 + tout venant 30

Pour information, les revêtements de sol finis seront modélisés dans 3 autres esquisses de sol, il en existe 3 types.

Dénomination du carrelage 1 : A Carrelage 1 20x20

Dénomination du carrelage 2 : A Carrelage 2 30x30

Dénomination du sol souple : A Sol souple 1

6.1.4 - Modélisation des menuiseries intérieures et extérieures (hors portes conventionnelles)

PF 2 Vantaux – Droits / 1.60 x 3.15 (6)			  PF 2 Vantaux – Droits / 3.40 x 3.15 (1)

2 Vantaux coulissants – Droits / 1.20m x 1.75 m (2)			PF 2 Vantaux – Droits / 1.90 x 3.15 (1)

PF 1 Vantail – Droite / 1.00m x 3.15m (1)		Automatic-Door_Single_Gilgen_SL-PSXP_ht3,00m

Automatic-Door_Single_Gilgen_SL-PSXP_ht2,50m		       Fixed-Window_B02M1S100100-White 170

Mur-rideau – Simple panneau / selon plan (2)		    Fixed-Window_B02M1S100100-White 1.50x1.00 (2)

Fixed-Window_B02M1S100100-White 1.25x1.00	            Placard coulissante – 2 panneaux dimensions variables

6.1.5- La modélisation des faux plafonds

Modéliser les faux-plafonds sur niveau RDC selon les propriétés du type : A Plafond plaque de plâtre ba10 ci-dessous. Ils sont placés à différentes hauteurs dans le projet : 2.60 m, 2.75 m et 2.90 m. Les 3 esquisses seront liées à ces 3 hauteurs différentes.

6.1.6 – Création des pièces intérieures

Utiliser la fonction Pièce de l’onglet Architecture pour créer les pièces. Vous aurez besoin de dessiner des lignes Séparateur de pièces pour délimiter le Hall d’accueil des deux dégagements latéraux. Les placards seront intégrés aux espaces attenants (décocher la case Limite de pièce de la cloison du placard, dans ses Propriétés).

Vous nommerez correctement chaque pièce selon des documents graphiques du projet support. Vous adapterez si nécessaire la taille du texte des libellés de l’étiquette de la pièce

6.1.7 – Insertion des composants : mobilier et équipements sanitaires

2

4

4

2

2

4

1

1

3

4

Insérer les composants repérés ci-dessus, issus du répertoire Bibliothèque :

1	Cuisine et réfrigérateur				3	Jardinière et arbuste (Revit)

2	Mobilier salle d’attente et bureau			4	Sanitaires

6.1.8 – La cotation extérieure

La cotation des 3 façades du projet (Sud, Est, et Ouest), utilisera le type de cotation linéaire ci-contre : Cotes linéaires 2 mm rouge, créé à cet effet.

Il faut penser également à choisir Transparent pour l’Arrière-plan du texte.

La hauteur du texte est de 2 mm, il faudra certainement la modifier en fonction de l’échelle de votre plan lors de la mise en page.

Ouest

Sud

Est

6.1.9-  Enregistrement du modèle au format RVT

A l’issue de cette première étape de la modélisation, enregistrez votre travail au format .RVT selon la dénomination : Etape 01 MCDL NOM

6.1.10 – Exportation au format IFC

Exporter votre modélisation au format IFC, en se plaçant sur une vue 3D et en affichant tous les éléments modélisés.

Fichiers corrections :	Etape01 MCDLcorrection.rvt

Etape01 MCDL correction.ifc

6.2 MODELISATION DU NIVEAU : CENTRE DE LOISIRS – REZ DE JARDIN

LE RESULTAT ATTENDU

Avant

Après

Vous respecterez l’ordre de modélisation proposé ci-dessous, en suivant les indications proposées dans les 16 étapes :

- Ouverture du projet avec un gabarit architecture

- Liaison du projet au format IFC : Etape 01 MCDL correction.ifc

- Liaison du fichier DWG du RDJ du centre de loisirs

- Modélisation des murs périphériques, de refend, les cloisons et des poteaux

- Liaison des modélisations en IFC des brise-soleils Est, de la fermeture et du mur bois de l’espace ventilation

- Modélisation du plancher bas du RDJ

- Modélisation du plancher bas du RDJ

- Modélisation du plancher haut du RDC : Mairie.

- Modélisation des menuiseries intérieures et extérieures

- Modélisation des faux plafonds

- Création des pièces intérieures

- Insertion des composants : mobiliers et équipements sanitaires

- Cotation extérieure du projet

- Mise en page du projet au format A3 pdf

- Enregistrement du modèle au format RVT

- Impression au format PDF et exportation en IFC

VISUELS DU PROJET

ETAPE 2 – CENTRE DE LOISIRS – REZ DE JARDIN

SCENARIO DE MODELISATION 2

+

+

Vous devez compléter l’intégralité du rez-de-jardin du centre de loisirs à partir du fichier Etape02 MCDL sujet, en suivant les indications données par l’architecte, dans les 16 premières étapes ci-dessous.

Avant d’enregistrer votre modélisation, vous contrôlerez l’ensemble du niveau (éléments manquants), vous coterez l’extérieur du projet, vous réaliserez la mise en page demandée du projet, que vous exporterez en IFC.

Partie

à

modéliser

LES 16 ETAPES DE LA MODELISATION

6.2.1 - Ouverture d’un nouveau projet avec un gabarit architecture :

Dans l’onglet Fichier, cliquer sur Nouveau puis Projet et sélectionner le gabarit architecture pour votre Nouveau projet.

6.2.2 - Liaison du projet au format IFC : Etape 01 MCDL correction.ifc

Dans l’onglet Insérer, choisir Lier IFC. Sélectionner le fichier Etape 01 MCDL correction.ifc.

Une fois inséré et visible dans votre vue {3D}, sélectionnez-le. Dans l’onglet Modifier I liens Revit, cliquer sur Attacher le lien.

Puis, dans l’onglet Modifier I Groupes de modèles, cliquer sur Dissocier afin de pouvoir intervenir sur les éléments.

Il se peut que l’importation du projet au format IFC altère la géométrie du modèle Revit initial, renommer les niveaux et redéfinissez leur altitude si nécessaire.

6.2.3 - Liaison du fichier DWG du RDJ du centre de loisirs :

Dans notre scénario de travail, nous allons nous aider du fichier DG3 RDJ MCDL.dwg. Placez-vous sur le plan d’étage 1 Cdl 1er 3.95.

La méthode utilisée est énoncée dans le chapitre sur les bonnes pratiques, en choisissant les paramètres suivant :

- Unité d’importation : millimètre

- Positionnement : Automatique : Centre à centre

- Cocher la case Sur cette vue uniquement

Afin de positionner correctement le plan dwg sur le projet, il faut réaliser une rotation et l’aligner :

1-	Appliquer une rotation de 90° dans le sens trigonométrique (anti horaire) et positionner 	correctement le niveau RDJ.

2-	Aligner les 2 murs porteurs extérieurs à droite et créer une porte à faux, vers le bas, du 	plan par rapport au niveau RDC mairie (1.81 m).

2

1

Changer la couleur des calques du fichier lié DWG avec la couleur verte RVB 000-128-064.

Voici le résultat obtenu, en vue {3D}, avant de comment la modélisation du niveau RDJ :

6.2.4 - Modélisation des murs périphériques, de refend, les cloisons et des poteaux :

Chaque appellation des types de mur sera précédé du préfixe A, afin de les dissocier de ceux du gabarit de Revit. Vous respectez la composition des couches que vous retrouvez dans la dénomination du type : matériau + épaisseur, pour les éléments de modèle principaux.

A Béton 20 + vide 1 + Doublage 14

Acrotère : A Béton 20				A cloison placostil 140 sèche

A cloison placostil 98 sèche			A cloison placostil 72 sèche

A Béton 18					Cloison légère sanitaire : A bois 4

Poteau béton – carré / 200mm x 200mm		Poteau béton – Rectangulaire / 200mm x 300mm

Poteau béton – Arrondi / 300mm				Brise soleil  - Voir chapitre liaison IFC

Fermeture Espace ventilation : Voir chapitre liaison IFC	Mur bois Espace ventilation : Voir chapitre liaison IFC

6.2.5 – Liaison des modélisations en IFC des brise-soleils Est, de la fermeture et du mur bois de l’espace ventilation :

Lier les 3 fichiers IFC ci-dessous selon la méthode présentée dans le chapitre 5, en vous aidant des documents graphiques du projet. Ils ont préalablement été modélisés par un membre de l’agence.

Brise soleil Est

Mur bois Espace ventilation

Mur bois fermeture Espace ventilation

6.2.6 – Modélisation du plancher bas du RDJ :

Dénomination du plancher : A chape 6 + isolant 12 + dalle ba 20

Pour information, ce premier élément de modèle ne contient pas la couche de finition.

Les revêtements de sol finis seront modélisés dans 3 autres esquisses de sol, il en existe 3 types, de 2 cm d’épaisseur.

Vous utiliserez également les informations disponibles dans les pièces écrites, sur leurs localisations.

A Sol souple 1			A Carrelage1 20 x20		A Carrelage 2 30 x 60

6.2.7 – Modélisation du plancher haut du RDJ

Dénomination du plancher : A étanchéité 2 + isolant 18 + dalle ba 20

Pour information, ce premier élément de modèle ne contient pas la couche de protection de l’étanchéité.

Les protections de l’étanchéité seront modélisées dans 2 autres esquisses de sol, il en existe 2 types :

A végétalisée 15

A graviers bande stérile 15

6.2.8 – Modélisation du plancher haut du RDC : Mairie

Dénomination du plancher : A gravier 4 + étanchéité 2 + isolant 18 + dalle ba 20

6.2.9 - Modélisation des menuiseries intérieures et extérieures

Les menuiseries intérieures ont des dimensions classiques hormis les portes de placard, sur mesure, qui s’adapteront en largeur.

Les menuiseries extérieures seront principalement issues de la bibliothèque fournie, sous la forme de famille .rfa.

windowss9000gealanturntiltwindowsublightfix			windowss9000gealanturntiltwindowsublightfix

windowss9000 2.60 x 2.25					windowss9000 2.00 x 2.25

Porte vitrée MéO					doorsgealans9000double-vent-door

1.10 x 2.25						1.89 x 2.25

windowsopening-slidepierretfenetrecoulissante2v			HM-Double (bibliothèque Revit)

1.50 x 1.25						1.70 x 2.25

K-LINE COULISSANT NEUF-KLBC3R-3VK		-LINE COULISSANT applique-KLBC2R-2V

3.90 x 2.05					2.72 x 2.05	2.50 x 2.05

6.2.10 – Modélisation des faux plafonds :

Modéliser les faux plafonds sur niveau RDJ selon les propriétés du type : A Plafond plaque de plâtre ba10 ci-dessous. Ils sont placés à différentes hauteurs dans le projet : 2.60 m pour toutes les pièces 1, hormis les sanitaires et le SAS, et 2.40 m pour les sanitaires 2.

1

2

6.2.11 – Création des pièces intérieures

Vous utiliserez, depuis l’onglet Architecture, la fonction Pièce afin de recenser toutes les pièces du niveau RDJ.

Les placards seront déclarés indépendamment des espaces attenants. Vous nommerez correctement chaque pièce selon des documents graphiques du projet support. Vous adapterez si nécessaire la taille du texte des libellés de l’étiquette de la pièce

6.2.12 – Insertion des composants : mobilier et équipements sanitaires

3

4

5

6

Insérer les composants repérés ci-contre, issus du répertoire Bibliothèque ou des composants issus de Revit :

- 1	Douche			5	Mobilier

- 2	Sanitaires et lavabo		6	Lits

- 3	Cuisine				adaptés

- 4	Bureau et chaises

1

2

3

2

2

6.2.13 – Cotation extérieure du projet :

La cotation des 4 façades du projet (Sud, Nord, Est, et Ouest), utilisera le type de cotation linéaire ci-contre : Cotes linéaires 2 mm rouge, créé à cet effet.

6.2.14–Mise en page du projet au format A3 pdf

La mise en page se fera sur un format A3 en utilisant le fichier gabarit A3 métrique de Revit (famille cartouche).

Vous respecterez la proposition ci-contre des vues à présenter avec les échelles indiquées.

Vous renseignerez les champs du cartouche et nommerez votre feuille :

A101 : PRENSENTATION ETAPE 2

Vue {3D} d’ensemble du projet :

RDC + RDJ

Sans échelle

Plan

Du

RDJ

1 :100

Vue {3D} d’ensemble du projet :

RDC + RDJ coupé

Sans échelle

6.2.15 – Enregistrement du modèle au format RVT

A l’issue de cette deuxième étape de la modélisation, enregistrez votre travail au format .RVT selon la dénomination : Etape 02 MCDL NOM

Fichiers corrections :	Etape02 MCDL correction.rvt

Etape02 MCDL correction.ifc

6.2.16 – Impression au format PDF et exportation en IFC

Vous imprimerez cette feuille depuis le menu Fichier et Imprimer. Il faudra veiller à conserver les options suivantes :

- Format papier A3

- Imprimante : PDF Creator ou équivalent

- Impression couleur

- Qualité d’impression : 600dpi au minimum

- Zoom 100% dans les options.

- Décocher les limites de cadrage (pour afficher les cadrages de vues).

Exporter votre modélisation au format IFC, en se plaçant sur une vue 3D et en affichant tous les éléments modélisés.

RESULTAT ATTENDU

6.3 REALISATION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET ET DES AMENAGEMENTS

LE RESULTAT ATTENDU

Avant

Après

Vous respecterez l’ordre de modélisation proposé ci-dessous, en suivant les indications proposées dans les 9 étapes :

- Ouverture du fichier Etape 03 MCDL début.

- Liaison du projet au format RVT: Etape 01 MCDL correction.rvt

- Liaison de l’environnement du projet : Etape 03 environnement.rvt

- Liaison des structures extérieures : Etape 03 auvent pergola brise.rvt

- Liaison des garde-corps et de la clôture : Etape 03 MCDL garde corpscloture.rvt

- Insertion des composants : végétation – véhicules – personnages

- Création de la mise en page du projet : perspectives et impression PDF

- Enregistrement du modèle au format RVT

- Exportation du modèle au format IFC

VISUEL DU PROJET

SCENARIO DE MODELISATION 3

ETAPE 3 – ENVIRONNEMENT ET AMENAGEMENTS

+

LES 9 ETAPES DE LA MODELISATION

6.3.1 - Ouverture du fichier : Etape 03 MCDL début.rvt

Dans l’onglet Fichier, cliquer sur Ouvrir puis Projet et sélectionner le gabarit architecture pour votre Nouveau projet.

6.3.2 - Liaison du projet au format RVT : Etape 01 MCDL correction.rvt

La liaison d’un fichier natif de Revit vous permet de récupérer les caractéristiques des éléments de modèles et familles modélisés.

Une fois lié, cliquer sur la modélisation à l’écran afin de l’attacher et dissocier les éléments. Tous feront désormais partie de votre projet et seront éditables pour d’éventuelles modifications.

6.3.3 - Liaison de l’environnement du projet : Etape 03 environnement.rvt

Nous allons maintenant lier l’environnement du projet à notre modélisation. Ce fichier, travaillé par un collaborateur, pour permettra de retrouver :

- La topographie.

- Les parvis haut et bas du projet avec les matériaux appropriés

- Les escaliers extérieurs de la limite de propriété gauche.

Comme pour le cas précédent, pensez à attacher ce fichier lié à votre fichier principal et  à dissocier les éléments.

6.3.4 - Liaison des structures extérieures : Etape 03 auvent pergola brise.rvt

Nous allons maintenant lier la pergola sud, du préau et de l’auvent nord, contenu dans le fichier :

- Etape 03 auvent pergola brise soleil.rvt

Ces éléments doivent venir s’intégrer au projet ; si celui-ci n’a pas été déplacé auparavant.

Comme pour les premiers fichiers liés, il faudra les attacher au projet et dissocier les éléments par la suite. Cela vous permettra d’intervenir directement dessus, sans régénérer les liaisons.

6.3.5 - Liaison des garde-corps et de la clôture : Etape 03 MCDL garde-corps cloture.rvt

Nous allons maintenant lier le garde-corps et la clôture qui se trouvent sur le niveau du centre de loisirs, contenu dans le fichier :

- Etape 03 MCDL gardecorpscloture.rvt

Ces éléments doivent venir s’intégrer au projet ; si celui-ci n’a pas été déplacé auparavant.

En finalité, après la liaison des 3 fichiers précédents, vous devez obtenir, dans la fenêtre Remplacement visibilité / graphisme pour la vue 3D, l’aperçu suivant dans l’onglet Liens Revit :

6.3.6 - Insertion des composants : végétation – véhicules – personnages

En suivant l’exemple proposé ci-dessous, vous devez désormais agrémenter votre projet de végétation véhicules et personnages, selon les indications du dossier de base. Ces 40 composants sont répartis en 3 familles issues de Revit.

6.3.7 - Création de la mise en page du projet : perspectives et impression PDF

Pour information, la cotation du projet n’est pas demandée à cette étape de la modélisation.

La mise en page se fera sur un format A3 en utilisant le fichier gabarit A3 métrique de Revit (famille cartouche).

Vous respecterez la proposition ci-contre des vues à présenter avec les échelles indiquées.

Vous renseignerez les champs du cartouche et nommerez votre feuille :

A101 : PRENSENTATION ETAPE 3

Plan

De

Masse

1 :100

Vue {3D} d’ensemble du projet :

Sud - Ouest

RDC + RDJ - Sans échelle

Vue {3D} d’ensemble du projet :

Sud

RDC + RDJ - Sans échelle

Vous imprimerez cette feuille depuis le menu Fichier et Imprimer. Il faudra veiller à conserver les options suivantes :

- Format papier A3

- Imprimante : PDF Creator ou équivalent

- Qualité d’impression : 600 dpi au minimum, en couleur.

- Zoom 100% dans les options.

- Décocher les limites de cadrage (pour afficher les cadrages de vues).

RESULTAT ATTENDU

6.3.8 -Enregistrement du modèle au format RVT

A l’issue de cette troisième étape de la modélisation, enregistrer votre travail au format .RVT selon la dénomination : Etape 03 MCDL NOM.

Fichiers corrections :	Etape03 MCDL correction.rvt

6.3.9 -Exportation du modèle au format IFC

Exporter votre modélisation au format IFC, en se plaçant sur une vue 3D et en affichant tous les éléments modélisés. Vous utiliserez la configuration IFC2x3 Coordination View 2.0 sans choisir d’exporter les fichiers liés en tant que fichiers IFC distincts.

Vous pouvez ouvrir votre fichier afin de vérifier son exportation.

Fichiers corrections : Etape03MCDL correction.ifc

RENDU DU PROJET

6.4 FINALISATION DU PROJET ET COMMUNICATION

LE RESULTAT ATTENDU

Avant

Après

ETAPE 4 – FINALISATION / COMMUNICATION DU PROJET

SCENARIO DE MODELISATION 4

Vous suivrez l’ordre des 9 étapes proposées afin de finaliser, d’ajuster et de communiquer le projet :

- Ouverture du fichier Etape 03 MCDL correction.

- Ajustement de la géométrie

- Voligeage sous face centre de loisirs	- Les liaisons planchers / murs

- Garde-corps toiture Mairie			- Acrotère toiture Mairie

- Poutres intérieure et baie vitrée RDC Mairie

- Ajustement des teintes et des textures

- Orientation du projet vers le nord géographique

- La mise en page du projet : le choix des vues, leur préparation et la mise en page

- L’embellissement des vues en coupe et élévations

- La documentation du projet :

les pièces, les cotations sur les vues choisies.

- L’impression du projet en PDF et son exportation en IFC et FBX

- Exportation de vues au format DWG

    - Ouverture du fichier Etape 03 MCDL correction.

Dans l’onglet Fichier, cliquer sur Ouvrir et sélectionner le fichier nommé Etape 03 MCDL correction.rvt. Vous pourrez supprimer ou désactiver la liaison des fichiers DWG liés, dans la mesure où la modélisation est terminée.

    - Ajustement de la modélisation :

- Voligeage sous face centre de loisirs

Pour réaliser le voligeage avec l’outil Sol, vous respecterez sa position indiquée ci-dessous par rapport au niveau de la Mairie.

Le matériau de la couche principale de priorité 1 sera l’Acier, finition peinture, ivoire, mat, issu de la bibliothèque de matériaux AEC d’Autodesk,  avec une épaisseur de 0.05 m. Dans l’onglet Graphiques, vous appliquerez une teinte d’ombrage RGB 244 244 244. Vous utiliserez des coupes perpendiculaires afin d’ajuster la limite de ce sol, en mode Esquisse. Il s’alignera avec la retombée du mur de façade.

- Les liaisons planchers / murs

Vous attacherez les planchers et les murs en utilisant les coupes du projet (action aussi réalisable une fois le projet mis en page sur les vues présentées).

Cette opération se réalise en sélectionnant le plancher, en cliquant sur Attacher la géométrie, dans l’onglet Modifier I Sols, Attacher, puis en cliquant sur le mur.

Si les priorités des couches des 2 éléments de modèle sont bien paramétrées, ils s’ajustent comme sur la vue ci-contre.

- Garde-corps toiture Mairie

Sans modifier la composition du garde-corps, vous devez ajuster ses contraintes, comme indiqué dans le panneau Propriétés ci-dessous.

La lisse haute du garde-corps se trouve à 1.30 m du niveau fini de la toiture terrasse.

- Acrotère toiture Mairie

Egalement, sur la toiture de la mairie, vous modifierez tous les murs d’acrotère en enlevant la couche d’isolant. 2 versions sont modélisées :

- Acrotère avec face extérieure enduit.

- Acrotère avec face extérieure parement pierre.

Votre chef de projet vous a fait remarquer que vous aviez oublié de modéliser la poutre intérieure transversale du RDC de la mairie ainsi qu’une baie vitrée, sans vous indiquer leurs emplacements. Identifiez et insérer ces éléments dans votre projet.

6.4.3	Ajustement des teintes et des textures

L’objectif de cette partie est d’attribuer le cas échéant pour les matériaux du projet des textures, soit dans l’onglet Graphiques pour les visuels en vue de travail soit dans l’onglet Apparence pour le rendu calculé.

4

3

5

2

1

1

3

4

3

4

3

1

6

1	Mur de façade et bordure : enduit teinte clair - blanc

2	Mur de façade : enduit teinte foncé – marron

3	Mur de façade : enduit teinte beige

4	Mur de façade : parement pierre beige avec calepinage de pierre (apparence)

5	Parvis et circulation extérieure : teinte claire – beige ou rosée

6	Toiture terrasse inaccessible : teinte grise avec texture sable ou gravier

6.4.4	Orientation projet avec le nord géographique

Avant de réaliser la mise en page du projet, vous pouvez orienter votre modélisation avec le nord projet vers le nord géographique. Cela vous permettra d’obtenir des ombres justes, dans la mesure où celui-ci est correctement localisé également

    - La mise en page du projet

1- Le choix des vues, leur préparation et la mise en page

Vue 3D SUD 1 :400

Vue 3D EST

1 :400

Plan

De

Masse

1 :100

La mise en page se fera sur un format A3 en utilisant le fichier gabarit A3 métrique de Revit (famille cartouche) et se nommera :

Plan de masse et vues 3d

- Plan de masse 1 :100

- Vue 3D EST 1 :400

- Vue 3D SUD 1 :400

- Vue 3D Entrée Centre de loisirs 1 :300

- Vue 3D Entrée Mairie 1 :300

Vue 3D

Entrée Mairie

1 :300

Vue 3D

Entrée Centre de loisirs

1 :300

La mise en page se fera sur un format A3 en utilisant le fichier gabarit A3 métrique de Revit (famille cartouche) et se nommera :

Plans de niveaux et surfaces

- Plan RDC Mairie 1 :200

- Plan RDJ Centre de loisirs 1 :200

- Nomenclature de surface mairie

- Nomenclature de surface Centre de loisirs

Nomenclature

de surface

Mairie

1 :200

Nomenclature

de surface

CDL

Plan RDC

Mairie

1 :200

Plan RDJ

Centre

De

Loisirs

1 :200

Coupe Longitudinale

1 :200

Coupe transversale

1 :200

Repérage

Coupes et Elévations

Elévation OUEST

1 :200

Elévation NORD

1 :200

Elévation SUD

1 :200

La mise en page se fera sur un format A3 en utilisant le fichier gabarit A3 métrique de Revit (famille cartouche) et se nommera :

Perspectives et rendus

- Vue {3D} d’ensemble du projet : OUEST

- Perspective d’ensemble Mairie RDC

- Vue {3D} d’ensemble du projet : SUD

- Vue {3D} d’ensemble du projet : SUD coupée

- Perspective entrée SUD

- Perspective entrée NORD

La mise en page se fera sur un format A3 en utilisant le fichier gabarit A3 métrique de Revit (famille cartouche) et se nommera :

Coupes et Elévations

- Elévation SUD 1 :200

- Elévation OUEST 1 :200

- Elévation NORD 1 :200

- Coupe transversale 1 :200

- Coupe longitudinale 1 :200

- Repérage Coupes et Elévations

Perspective entrée NORD

Perspective entrée SUD

Perspective d’ensemble

Mairie RDC

Vue {3D} d’ensemble

du projet :

OUEST

Vue {3D}

SUD coupée

Du projet

Vue {3D}

SUD

    - L’embellissement des vues en coupe et élévations :

- La zone de pochage pour le terrain

Il est conseillé, une fois les vues en coupes et élévations choisies, de redessiner la surface du terrain coupé. Vous utiliserez à cet effet l’outil Zone de pochage en cliquant sur Zone dans l’onglet Annoter.

Dans le cadre de ce projet, le type Terre a été dupliqué pour créer le type A Terre, avec les propriétés ci-contre.

Ensuite, à l’aide des outils de dessin (ligne, choisir des lignes, …), redessiner l’emprise du sol en refermant votre figure sur le point de départ.

EXEMPLE DE ZONE DE POCHAGE SUR LA COUPE LONGITUDINALE

- L’arrière-plan des vues en coupes et élévations :

Afin de remplacer l’arrière-plan blanc de vos vues géométrales par une image, il faut paramétrer Options d’affichage des graphismes dans le panneau de Propriétés de votre vue active. Cliquer ensuite sur Arrière-plan, puis Personnaliser l’image et Image pour choisir, par exemple, le fichier Ciel proposé dans le répertoire Textures de la formation. Cliquer ensuite sur OK, Appliquer et OK.

EXEMPLE D’ARRIERE PLAN SUR LA COUPE LONGITUDINALE

    - La documentation du projet : les pièces, les cotations sur les vues choisies

- La création des pièces sera effectuée avec l’outil PIECE depuis l’onglet Architecture. Vous pouvez décocher Limite de Pièce dans les propriétés des cloisons des placards appartenant aux espaces, afin d’intégrer leur surface. Toutes ces pièces sont exploitables pour créer des tableaux de surface pour chacun des niveaux du projet, afin d’arriver à déterminer la surface totale de la Mairie et du Centre de Loisirs.

- Les cotations extérieures

La cotation en plan des 4 façades du projet utilisera le type de cotation linéaire ci-contre : Cotes linéaires 2 mm rouge, créée à cet effet.

Cette cotation sera effectuée une fois seulement les vues choisies sur les 4 planches afin d’adapter leur taille et leur position en fonction des échelles choisies des vues.

Pour les cotes d’élévation, nous avons celles des niveaux finis des espaces en plan et celles de niveau dans les élévations et les coupes (Annoter et Cote d’élévation).

Nous choisirons le type Réticule (projet) avec le paramétrage ci-contre pour les cotes d’élévation en élévation et en coupe, selon les rubriques :

- Contraintes

- Graphismes

- Texte

- Unités principales

- Unités alternatives

EXEMPLE DE LA COTATION D’ELEVATION DE L’ELEVATION SUD

Nous choisirons le type En plan de masse - Projet avec le paramétrage ci-contre pour les cotes d’élévation en plan de masse.

EXEMPLE DE LA COTATION D’ELEVATION DU PLAN DE MASSE

Pour celles en plan, nous choisirons En plan – Projet, avec le paramétrage de votre choix (valeur en noir et cerclée).

EXEMPLE DE LA COTATION D’ELEVATION EN PLAN DE NIVEAU

    - L’impression du projet en PDF et son exportation en IFC et FBX

Enregistrez votre projet sous le nom : Etape 04 …….. .rvt

- L’impression au format PDF

Vous imprimerez cette feuille depuis le menu Fichier et Imprimer. Il faudra veiller à conserver les options suivantes :

- Format papier A3

- Imprimante : PDF Creator ou équivalent

- Qualité d’impression : 600 dpi au minimum, en couleur.

- Zoom 100% dans les options.

- Décocher les limites de cadrage (pour afficher les cadrages de vues).

- L’exportation du projet en IFC et FBX

Exporter votre modélisation aux formats IFC et FBX, en se plaçant sur une vue 3D et en affichant tous les éléments modélisés.

Fichiers corrections :	Etape04 MCDL correction.rvt

Etape04 MCDL correction.ifc

Etape04 MCDL correction.fbx

    - Exportation de vues au format DWG

Vous pouvez exporter chaque vue de votre projet au format DWG depuis le menu Fichier, Exporter, Format CAO puis en choisissant DWG (voir ci-dessous) :

2

1

Vous pouvez créer des vues de modèle 2D comme des vues 3D au format DWG en choisissant les options 1 de la fenêtre Exportation au format DWG. Il vous suffit e cocher le ou les cases 2 en face du ou des vues à exporter (Les rendus ne sont pas exportables sous ce format, ce sera une image).

En cas de sélection multiple, Revit génèrera autant de fichier que de vues à exporter.

Pour notre application, vous exporterez les vues géométrales principales :

- Plan de masse : Plan de masse Nord Géographique

- Plan RDC Mairie : 0 Mairie RDC 0.00

- Plan RDJ Centre de loisirs : 1 Cdl 1er 3.95

- Elévation SUD

- Elévation NORD.

- Elévation OUEST

FAQ : fichier lié – Cotation – Etiquette de pièce

Le fichier lié n’est plus visible sur la vue en plan de Revit :

Vous devez régénérer le lien depuis l’onglet Gérer, puis Gestion des liens puis sélectionner un des onglets Revit, IFC ou Formats CAO. Cliquer ensuite sur Recharger depuis … pour redéfinir la localisation du fichier. Le mieux est peut-être d’attacher le fichier si celui-ci n’est pas trop lourd, et finalisé.

Le fichier lié est déporté par rapport à ma zone de travail :

Il faut déverrouiller le fichier, la punaise est probablement visible sur le centre du fichier. Cliquer sur Déverrouiller dans l’onglet Modifier I « nom du fichier lié ».Ensuite, déplacer le fichier dans l’espace de travail puis le verrouiller à nouveau.

Le fichier lié n’est pas sélectionnable :

L’outil de sélection Sélectionner des éléments verrouillés, en bas à droite de l’interface de l’utilisateur, est actif : la croix rouge est visible. Cela signifie que les éléments verrouillés ne peuvent pas être sélectionnés. Cliquer à nouveau dessus pour rendre ce verrou inactif.

Tous les éléments sont bien visibles depuis la fenêtre Remplacement visibilité / graphisme mais je ne les vois pas dans ma vue active :

Vérifier avec l’outil Afficher les éléments cachés de la barre des options d’affichage.

Vérifier si votre vue n’est pas cadrée avec les éléments masqués.

Le fichier lié n’est pas à l’échelle une fois sur la vue active :

Dans les options d’importation, ne pas choisir la détection automatique pour les unités d’importation mais sélectionner manuellement des unités (cm, mm, …).

J’ai une perte de détails et de précision sur mes vues actives :

Dans les options d’affichage, sélectionner le niveau de détail élevé (damier fin).

Les éléments modélisés sur ma vue active ne sont pas verrouillés ou n’apparaissent jamais :

Un gabarit de vue est appliqué à votre vue. Dans le panneau Propriétés de la vue, en face de Gabarit de vue, sélectionner Aucun.

Le plan ne montre pas certaines ouvertures placées en hauteur :

Votre plan de coupe de la vue active passe sous la hauteur d’allège de l’ouverture. Dans le panneau Propriétés de la vue, en face de Plage de vue, choisissez une valeur de Décalage pour le Plan de coupe de la Plage principale qui est au-dessus de l’allège de l’ouverture. Saisir au minimum la même valeur pour le Décalage haut.

Mes cotations sont écrites sur un fond blanc qui gêne la lecture :

Pour rendre l’arrière-plan de la valeur de la cotation transparent, sélectionner la cotation et cliquer sur Modifier le type pour choisir Transparent en face de Arrière-plan du texte.

La cotation de mes ouvertures n’affiche pas les hauteurs :

Sélectionner la cotation et cliquer sur Modifier le type pour cocher la case en face de Afficher la hauteur de l’ouverture.

Mes étiquettes de pièces laissent trop d’espace entre le nom de la pièce et sa surface :

Sélectionner une étiquette de pièce puis cliquer sur Modifier la famille dans l’onglet Modifier I Etiquette de pièces. Sélectionner un des deux libellés de l’étiquette et déplacer-le. Cliquer en suite dans Charger dans le Projet et choisir Remplacer la version existante.

INDEX

Ajustement de la modélisation	47

Ajustement des teintes		48

Ajustement des textures		48

Attacher et dissocier IFC		12

Bonnes pratiques et conseils		6

Communication du projet		49

Cotation extérieures			39

Création de la mise en page		44

Création des pièces			26

Création des tableaux de surface 	14

Création mur				12

Création plancher			12

Dossier de base du projet		4

Enregistrement format RVT		28

Exportation DWG			56

Exportation FBX			53

Exportation IFC			16

FAQ					57

Faux plafond				26

Impression au format PDF		40

Insertion composant externe		13

Insertion équipements sanitaires	27

Insertion mobiliers			27

Insertion plan DWG sur élévation	8

Insertion plan DWG sur plan étage	6

Insertion végétation, véhicules, …		43

Liaison brise soleil				34

Liaison clôture 				43

Liaison garde-corps				43

Liaison mur bois 				34

Liaison plancher mur : attacher		47

Liaison RVT					42

Lié IFC					10

Maquette IFC					4

Menuiseries extérieures			24

Menuiseries intérieures			24

Modélisation des cloisons			22

Modélisation des faux plafonds		37

Modélisation des poteaux 			22

Modélisation murs				22

Modifier couleur fichier DWG lié		6

Nord géographique				48

Nord projet					48

Objectifs de la ressource 			4

Ouverture projet gabarit architecture		31

Présentation du projet			5

Ressources Revit				4

Scénarios de travail				20

Zone de pochage en coupe, élévation	50

FAQ

Le fichier lié n’est plus visible sur la vue en plan de Revit.

Le fichier lié est déporté par rapport à ma zone de travail.

Le fichier lié n’est pas sélectionnable.

Tous les éléments sont bien visibles depuis la fenêtre Remplacement visibilité / graphisme 	mais je ne les vois pas dans ma vue active.

Le fichier lié n’est pas à l’échelle une fois sur la vue active.

J’ai une perte de détails et de précision sur mes vues actives.

Les éléments modélisés sur ma vue active ne sont pas verrouillés ou n’apparaissent jamais.

Le plan ne montre pas certaines ouvertures placées en hauteur.

Mes cotations sont écrites sur un fond blanc qui gêne la lecture.

La cotation de mes ouvertures n’affiche pas les hauteurs.

Mes étiquettes de pièces laissent trop d’espace entre le nom de la pièce et sa surface.