# hydraulique correction

Document créé le : 05.04.2023 19:55

## Paramètres du quiz

| Paramètres | Valeur |
| --- | --- |
| Score de réussite : | 80% |
| Nombre total de questions : | 28 |
| Nombre de questions à poser : | Questions de plusieurs groupes aléatoires |
| Soumission de réponse : | Soumettre une question à la fois |
| Nombre de tentatives au quiz: | Aucun |
| Quand le quiz est terminé : | Afficher la diapositive avec les résultats |
| Envoyer les résultats du quiz à l'instructeur : | Non |
| Envoyer un rapport par email à l'utilisateur : | Oui |

### Diapositive d'introduction

Bienvenue dans la découverte des schémas hydrauliques

​

Merci de répondre aux questions

​

​

Le schéma est donné à titre indicatif est n'est pas normatif

Cliquez sur le bouton "Démarrer Quiz" pour commencer

### Formulaire informations utilisateur

Entrez vos identifiants

| Field name | Condition |
| --- | --- |
| Nom | Obligatoire |
| Classe | Obligatoire |
| E-mail | Facultatif |

### Instructions du quiz

Instructions

- Avant d'essayer, lisez attentivement le texte de la question. - Puis choisissez la bonne réponse. - Cliquez sur "Soumettre" pour confirmer votre réponse. ​ Activité 1 Préparation ​ des opérations ​ à réaliser ​ ​ Résultats attendus ​ - ​ Les composants sont associés aux fonctions principales - ​ Le schémas est correctement analysés

## Question de groupe 1 (28/28 questions)

### Question 1. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier le circulateur de chauffage ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Ovale 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Le circulateur de chaudière se présente sous la forme d’un moteur ​ électrique équipé d’une roue à aubes. Son rôle ​ au sein d’une installation de chauffage ​ consiste à ​ faciliter la circulation du liquide caloporteur dans la tuyauterie. Il aide ainsi à l’acheminement du liquide caloporteur, la plupart du ​ temps de l’eau, vers les émetteurs de chaleur. Il peut aussi bien s’agir ​ de radiateurs que de planchers chauffants. |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 2. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier le circulateur de pompe de charge ECS ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Ovale 2 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Le circulateur eau chaude sanitaire ​ agit comme une pompe sur tout le réseau d'eau Grâce au circulateur eau chaude sanitaire le ballon et le serpentin de celui-ci échange l'énergie pour créer de l'eau chaude sanitaire. |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 3. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier le robinet de puisage ECS ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Ovale 3 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Permet de faire un puisage " écoulement" eau froide sanitaire ou eau chaude sanitaire |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 4. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier le générateur ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Les générateurs de chauffage regroupent les machines destinées à produire de l'énergie thermique pour le chauffage |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 5. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier le préparateur ECS ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Le préparateur d’eau chaude sanitaire (préparateur ECS) ou ballon ECS ​ est un réservoir permettant l’alimentation en eau chaude du réseau ​ sanitaire. |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 6. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier la soupape de sécurité ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | La soupape de sécurité de la chaudière permet d’éviter la surpression dans celle-ci. - La soupape de sécurité est tarés à 3 bars : |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 7. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier le ou les robinet(s) ​ thermostatique(s) de chauffage

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |
| 2 | V | Rectangle 2 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Les robinets thermostatiques permettent de régler et de maintenir la température d'une pièce |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 8. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier le robinet ​ de chauffage

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Une vanne manuelle (non thermostatique) est une simple vanne marche/arrêt qui fonctionne comme un robinet. Elle régule le débit d'eau chaude vers le radiateur |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 9. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier la vanne d'isolement du retour des émetteurs ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Permet d’isoler le circuit chauffage, si celui-ci se trouve sur un circuit hydraulique de chauffe. |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 10. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier le vase d'expansion ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Le vase d’expansion est un élément important de toute installation de chauffage. ​ Il est intégré directement dans la chaudière ​ ou installé à proximité. ​ Son rôle principal est d’absorber les ​ variations de volume de l’eau générées par les changements de ​ température. Son second rôle est de garder une pression constante dans ​ le circuit de chauffage afin d’éviter qu’il ne se détériore. |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 11. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier le disconnecteur ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Protège le réseau de distribution d’eau potable. Indispensable, il est ​ généralement intégré dans les appareils. Il évite le reflux de l’eau de ​ chauffage vers le réseau public. Il se base sur la différence de réglage ​ de pression entre les deux. La réglementation est claire à ce sujet ​ pour le propriétaire. Il doit se prémunir de tout risque de ​ contamination. |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 12. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier le réducteur de pression ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Le réducteur de pression d'eau est ainsi nommé car il réduit et régule la pression de l'eau qui circule dans l'installation. |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 13. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier la vanne de vidange ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Permet de vidanger l'installation de chauffage. |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 14. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier le bloc gaz ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Son rôle principal ​ est de contrôler l'alimentation en gaz du brûleur. L'élément essentiel ​ de cette structure est l'électrovanne à ouverture et fermeture rapide. ​ Elle présente un temps de réaction inférieur à deux secondes |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 15. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier le compteur gaz ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Elément majeur du réseau de gaz. Il permet à votre fournisseur de gaz de connaître le volume d'énergie que vous avez consommé. Il peut ainsi vous facturer sur la base de votre consommation réelle. |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 16. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier les emetteurs de chaleur ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |
| 2 | V | Rectangle 2 |
| 3 | V | Rectangle 3 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Un émetteur de chaleur est un appareil de chauffage qui transfère sa chaleur à l'air ambiant |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 17. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier les tés de réglages ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |
| 2 | V | Rectangle 2 |
| 3 | V | Rectangle 3 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | C'est une robinetterie montée sur le retour du radiateur qui permet de ​ régler son débit, afin d'équilibrer le circuit de chauffage et permet ​ également d'isoler le radiateur pour permettre son entretien ou son ​ remplacement. |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 18. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier la vanne de barrage gaz

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Un organe de coupure de gaz naturel peut prendre la forme d'une vanne, d'un obturateur ou d'un robinet. Il doit être clairement signalé, au moyen d'une plaque |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 19. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier le manomètre de pression du réseaux de chauffage ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | e manomètre permet de contrôler la pression d'eau dans votre système de chauffage. Il se situe sur la façade de la chaudière ou sur une conduite près des vannes de remplissage. La pression d'eau de votre circuit de chauffage joue un rôle important pour le bon fonctionnement de l' installation. |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 20. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier le groupe de sécurité ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Le groupe de sécurité est un dispositif qui a pour fonction de maintenir la pression intérieure d'un chauffe-eau inférieure à 7 bars. ​ Il va ainsi réguler cette dernière et va évacuer l'eau suite à sa ​ dilatation liée au chauffage. Le volume rejeté est de l'ordre de 3% du ​ volume total de la cuve |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 21. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier le siphon de la soupape de sécurité ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | permet l'évacuation de l'eau de la soupape |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 22. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier le clapet anti-retour ??

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Un clapet anti-retour est un dispositif (une vanne) permettant de contrôler le sens d'un fluide dans une tuyauterie |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 23. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier le thermomètre de température générateur ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | permet d’avoir une indication de température du fluide caloporteur? |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 24. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier la vanne d'isolement du retour de production ECS ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Permet d’isoler le circuit hydraulique du chauffage |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 25. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier les vannes d'isolement du circulateur de chauffage ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |
| 2 | V | Rectangle 2 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | permet d isoler le circuit hydraulique du chauffage |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 26. Zone réactive, 10 points, 2 essais

Identifier le manomètre de pression du réseaux EFS ?

| Zone | Correct | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | V | Rectangle 1 |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | Le manomètre est sur l'un des robinets EFS de l'installation et permet de relever la pression du réseau |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 27. Choix multiple, 10 points, 2 essais

Donner la pression de tarage du groupe de sécurité ​ ?

| Correct | Choix |
| --- | --- |
|  | 4 bars |
|  | 6 bars |
| V | 7 bars |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | ​ la pression de tarage du groupe de sécurité est de 7 bars |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

### Question 28. Choix multiple, 10 points, 2 essais

Donner la pression de tarage de la soupape chauffage ​ ​ ?

| Correct | Choix |
| --- | --- |
|  | 10 bars |
|  | 7 bars |
| V | 3 bars |

| Feedback |  |
| --- | --- |
| Correct : | Bravo! Votre réponse est correcte. |
| Incorrect : | ​ la pression de tarage de la soupape chauffage ​ et de 3 bars |
| Réessayer : | Vous n'avez pas choisi la bonne réponse. |

## Résultats du quiz

### Résultats du quiz, Réussi

Félicitations, vous avez réussi !

### Résultats du quiz, Échoué

Vous n'avez pas réussi