ACTIVITE 1: ETUDE TACTILE

On se propose d’évaluer manuellement le moment du couple à appliquer sur la tige de vérin nécessaire au déplacement d’une masse connue, en phase de levage ou de descente et à vitesse constante.

On fera l'expérience sur la maquette à vis à bille et sur la maquette à vis trapézoïdale dans le but de comparer les deux systèmes.

Pour chaque expérience effectuée sur chacune des deux maquettes, indiquer dans le tableau suivant une estimation du Couple exercé sur la poulie en fonction de la masse déplacée.

Réaliser la série d'expériences ci-dessous et remplir un tableau en vous basant uniquement sur ce que vous percevez manuellement.

Chaque couple observé sera noté sur une échelle de 0 à 10

On adoptera la notation suivante :

- pour un couple nul

- pour le couple le plus faible observé

- pour un couple plus élevé … etc

…

10 pour le couple le plus fort observé pendant l'expérience

Le moment sera appliqué manuellement à la tige de vérin par l’expérimentateur (voir fig. 1).

Le couple est évalué en immobilisant la poulie située à l'extrémité de la tige de vérin.

Pour pouvoir établir une comparaison entre les deux technologies (vis à bille et vis trapézoïdale) , les mesures concernant une même charge soulevée seront faites à la suite.

| Tableau 1 (Tab1) | ÉVOLUTION DU COUPLE EXERCÉ SUR LA POULIE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Masse (en kg) | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 |
| Charge appliquée (en N) |  |  |  |  |  |
| Vis à bille Couple en phase de montée de la charge |  |  |  |  |  |
| Vis trapézoïdale Couple en phase de montée de la charge |  |  |  |  |  |
| Vis à bille Couple en phase de descente de la charge |  |  |  |  |  |
| Vis trapézoïdale Couple en phase de descente de la charge |  |  |  |  |  |