Etude théorique du capteur

Nous allons chercher la caractéristique du capteur:   C = f( T )

avec

C 	couple axial transmis dans la liaison hélicoïdale

T 	effort de tension du câble (mesuré par le dynamomètre)

Pour justifier le comportement observé, nous allons étudier l’équilibre de la Tige du Vérin.

Système isolé : ……………………………………………….………

y

z

x

A

O

Bilan des actions mécaniques extérieures :

* Action de la Vis sur la Tige de Vérin (Voir Document Ressource)	τVis→Tige du Vérin=..................................

* Poids propre des pièces : Négligé				    τPesanteur→Tige du Vérin=000000G

* Action du coulisseau sur la tige de vérin : Préciser la nature de la liaison : ………………….....

* Action du câble sur la poulie supposé connu

En A situé dans le plan (O,x,z), cette action est supposée dirigée suivant y

Si on note R le rayon de la poulie. On a:

Traduire le Principe Fondamental de la Statique et en déduire les équations de projection:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

R. x = ………………………………………………………………………………………………………………………………

R. y = ………………………………………………………………………………………………………………………………

R. z = ………………………………………………………………………………………………………………………………

MA. x = ……………………………………………………………………………………………………………………………

MA. y = ………………………………..…………………………………………………………………………………………

MA. z = …………………………………………………………………………………………………………………………

Résoudre le système d’équations:

*  donner la relation recherchée:

C =

C = f( T )  :

*  Justifier la position adoptée pour le câble du système de mesure

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hypothèse

- On suppose que la poulie a un diamètre d’enroulement de …..

( A mesurer sur la maquette)

	Tracer  la caractéristique du capteur

| Tableau 2 (Tab2) | Caractéristiques du Capteur. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Charge appliquée (en N) | 0 |  |  |  |  |
| Couple mesuré (en N.m) |  |  |  |  |  |

| CARACTERISTIQUE DU CAPTEUR |  |
| --- | --- |
| Graphe C = f(F) |  |

Indiquer la relation C = f(F) = ………………..		C en (N.m) et F en (N)