DOSSIER GUIDE de

- Cacher une pièce

1) Sélectionner le composant dans l’arbre de Création FeatureManager.

2) Appuyer sur le bouton de droite de la souris toujours calé sur la pièce choisie.

3) Sélectionner « Cacher le composant ».

4) Le composant disparaît de l’assemblage.

- Changer l’apparence d’une pièce

1) Sélectionner le composant dans l’arbre (voir précédemment).

2) Appuyer sur le bouton de droite de la souris toujours calé sur la pièce choisie.

3) Sélectionner « Propriétés du composant ».

4) Cliquer « couleur… ».

5) Cliquer « Avancé… ».

6) Déplacer le curseur de la gauche vers la droite (0 à 100% de transparence).

- C’est la capacité à laisser passer la lumière au travers d’une pièce. -

Puis cliquer OK.

7) Voici le résultat pour 70% de transparence.

3) Déplacer un composant

1.  Cliquez Déplacer le composant    sur la barre d’outils d’assemblage.

2.  Sélectionnez et faites glisser le composant pour le déplacer.

Remarque : vous pouvez déplacer un composant à partir le l’arbre de création.

Rappel : L’icône Translater    sur la barre d’outils d’affichage déplace l’assemblage tout entier.

4) Faire pivoter un composant autour d’un axe

1.  Cliquez un axe, une arête linéaire ou une ligne d’esquisse autour duquel le composant va faire sa rotation.

2.  Maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur le composant à pivoter.

3.  Cliquez Rotation du composant autour d’un axe    sur la barre d’outils d’assemblage.

4.  Faites glisser pour faire pivoter le composant autour de l’axe.

5) Faire pivoter librement un composant

Attention :  seules les pièces qui n’ont pas encore été assemblées peuvent pivoter librement.

1.  Cliquez Rotation du composant autour de son point central   sur la barre d’outils d’assemblage.

2.  Faites glisser le composant pour le faire pivoter.

Rappel : L’icône Rotation de la vue   sur la barre d’outils d’affichage fait pivoter l’assemblage tout entier.