1.1 Mise en situation

L’Objet Technique (O.T.) étudié, figure 1, sert à déposer les filtres à huile lors de la vidange des véhicules particuliers.

Figure 1

1.2 Etude de la documentation FACOM

   Extrait du catalogue FACOM

1.2.1 Justifier en quoi la clé est auto-serrante :

1.2.2 Expliquer ce qu’est la capacité pour ce système (soyez précis) :

1.2.3 Préciser le mode d’entraînement (symbole :       )

1.2.4 Quelle est la pièce, nom et numéro, qui reçoit cet entraînement ?

1.2.5 Convertir la valeur de 3/8  en millimètres (mm) :

1.3 Système Pignon – Crémaillère

Caractéristiques :						Représentation schématique normalisée :

| Déplacement du Pignon | Course de la Crémaillère |
| --- | --- |
| Un tour | C =  . d =  . m . Z |
| Données : d pignon = 25 mm m = 1,25 Z pignon = 20 dents Z crémaillère = 22 dents |  |

Module : m

Pas au primitif : p = m . 

Saillie : ha = m

Creux : hf = 1,25 . m

Hauteur de la dent : h = 2,25 . m

Nombre de dents : Z

1.3.1  a partir d’une manipulation de l’O.T. réel et à l’aide d’une règle, trouver pour un tour du pignon le déplacement que réalise la crémaillère afin qu’elle sorte entièrement.

Mesure :

1.3.2 On se propose de retrouver la valeur exacte, c’est à dire la course de la crémaillère :

Course C =

1.3.3 Si l’on prend les valeurs données par FACOM, la capacité utile de la clé n’est que de 63 mm (128 – 65 = 63). Proposer une explication.